Caiet de sarcini

- Autoritatea contractantă 	Primăria satului Antoneşti, raionul Ştefan Vodă___________

- Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria satului Antoneşti, raionul Ştefan Vodă

- Obiectul achiziţiei  Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din s. Antonești, raionul Ștefan Vodă

- Cod CPV _45453000-7_

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1  Reparatie acoperis

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie) | m2 | 1 800,0000 |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea totala a grilajului de sipci | m3 | 15,0000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea grinzilor de streasina | m3 | 0,6000 |
| 4 | RpCH32D | Desfacerea scindura frontoane | m2 | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 5 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 45,5000 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 45,5000 |
| 7 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 45,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,5500 |
| 9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 8,3700 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 800,0000 |
| 11 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite (22,42 m3) | m2 | 1 800,0000 |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 5,5000 |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 40,8400 |
| 14 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 27,9200 |
| 15 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 205,0000 |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120 mm | m | 245,0000 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120 mm | m | 135,0000 |
| 18 | CK26B | Retinator de zapada LE-310, L=2 m | m | 230,0000 |
| 19 | CE42A | Executarea lucarnelor (L-1, S=2,0 m.p.) | buc | 1,0000 |
| 20 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 40,0000 |
| 21 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 40,0000 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse - MC1 | kg | 184,6200 |
| 23 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1850 |
| 24 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1850 |
|  |  | Capitolul 4. Canale de ventilare |  |  |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (astereala si grinzisoare) | m3 | 0,5500 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,5500 |
| 27 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,5500 |
| 28 | CE05B | Placarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime | m2 | 60,0000 |
| 29 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Tehnolight, densitate 125kg/m3 | m2 | 60,0000 |
| 30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tabla vopsita) pentru invelitorile acoperisurilor (tip LIDER) | m2 | 10,0000 |
| 31 | CA04A | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12,5, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,8800 |
| 32 | CL17B | Confectii metalice diverse (L100x63x6, L-100 mm, Piesa inglobata MN 1-21) | kg | 54,6800 |
| 33 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0550 |
| 34 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0550 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2- Reparatie fasada

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment la scari | m2 | 25,0000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli la soclu | m2 | 95,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli a peretilor exteriori | m2 | 810,0000 |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu) | m3 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 5 | TrI1AA01C2 | Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 | t | 89,5000 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 89,5000 |
|  |  | Capitolul 3. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu) |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,3040 |
| 8 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,6700 |
| 9 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 128,4000 |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 17,0500 |
| 11 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1 243,1000 |
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului | m2 | 128,0000 |
| 13 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C20 | m3 | 38,4000 |
| 14 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum | m2 | 384,0000 |
| 15 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc - Mastica Ghermobutilcauciuc | m2 | 384,0000 |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 1,3440 |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (argila nisipoasa) | t | 181,4400 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,3440 |
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 134,4000 |
| 20 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 134,4000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 110,0000 |
| 22 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 110,0000 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 110,0000 |
| 24 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 | 110,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 25 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 920,0000 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 810,0000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 810,0000 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 810,0000 |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 810,0000 |
| 30 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 810,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Scara exterioara |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact | m2 | 25,0000 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2, gresie portelanata de calitate superioara, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm si suprafata mata | m2 | 25,0000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-3 - Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare teritoriu |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 10,0000 |
| 2 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 2,7000 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 27,0000 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 27,0000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1700 |
| 6 | DB16H =2,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 10,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 270,0000 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm) | m2 | 420,0000 |
| 8 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 290,0000 |
| 9 | TsH24C | Plantari puieti de arbori decorativi ,fara balot | buc | 20,0000 |

- Scopul achiziţiei _ Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii din s. Antonești, raionul Ștefan Vodă

- Informaţie financiară:

- Sursa de finanţare _FNDRL__________________________________

- Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 180 zile calendaristice

- Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în  limba română _, cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul lucrărilor se indică în lei MD;

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;

- preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;