CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria comunei Grătiești

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria comunei Grătiești

3. Obiectul achiziţiilor  Achiziționarea lucrărilor la: Izolarea termică exterioară a clădirii Complexului Educațional(Gimnaziul nr.93)  Hulboaca, com.Grătiești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 1.Pereti exteriori |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact | m2 | 814,00 |
| 2 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirii cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -80 mm (Y=135 kg/m3) | m2 | 746,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 124,00 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 124,00 |
| 5 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata glafurilor cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30 mm (Y= 160 kg/m3) | m2 | 68,00 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 814,00 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 814,00 |
| 8 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (parapet la ferestre) | m | 112,00 |
| 9 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 978,00 |
| 10 | RpCI42A | Demontarea glafurilor din aluminiu | m | 116,00 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm. De prevazut capace laterale | m | 116,00 |
| 12 | IzF55D | Termoizolarea exterioara a copertinilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 30 mm | m2 | 24,00 |
| 13 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat FASAD pe baza de ipsos, la copertine, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 24,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 24,00 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,00 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,00 |
| 17 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 48,00 |
|  |  | 2. 2. Soclu |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare | m2 | 108,20 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor la soclu cu Betonocontact | m2 | 108,20 |
| 20 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-50 mm | m2 | 108,20 |
| 21 | CC03A | Montare plase zincate 50x50 d=1,6 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme. | kg | 110,00 |
| 22 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 108,20 |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 108,20 |