Formular Nr.7

Lucrările de reparații capitale, demontarea tâmplăriei existente, furnizarea  și montarea tâmplăriei din aluminiu la imobilul cu nr. cad. 0100.419.113.01, situat în

mun. Chișinău, str. C. Tănase nr.9

DEVIZ LOCAL № _____

Lucrări de demontarea tâmplăriei existente, furnizarea și montarea tâmplăriei din aluminiu

Valoarea de deviz ____________________ lei

întocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
|  |  |  |  |  | inel, salariu | inel, salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Demontări |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn/pvc (ferestre) | m2 | 2 244,000 |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor (aplicativ) / Pervaz din lemn/pvc la ferestre | m | 1 184,400 |  |  |
| 3 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 67,320 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea/evacuarea/preluarea deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 67,320 |  |  |
|  |  | Total Demontări Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Tâmplării |  |  |  |  |
| 5 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi, din profil de aluminiu clasa 1.0, grosimea nu mai mic de 65mm, cu bariera termica, cu geam termopan 3 sticle, 4f+16+4s cu IZOSOL, feronerie cu cicluri închis-deschis minimum 15000 ori (cu caracteristicile termice: la rama sub coeficientul transfer termic | m2 | 2 244,000 |  |  |

|  |  | <0,85W/M2K, bagheta PSI=0,04 W/MK, dublu vitraj Ug=2,5 W/M2K, pentru întregul pachet <1,3 W/M2K), culoarea profilului: a) pe interior alb; b) pe exterior RAL 7031 Blaugrau, aplicata electronic de către fabricant, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 4000x2000(h) - 276 buc, F2 3000x2000(h) - 6 buc. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Tâmplării Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Glafuri exterioare |  |  |  |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade | m2 | 367,200 |  |  |  |
| 7 | IzF20D aplicativ | Etanșarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda antivapori autoadeziva pentru exterior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva exterior b=100mm, consum 1,05 ml/ml. | m | 3 672,000 |  |  |  |
| 8 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu placi ignifugate din vata minerala grosimea 30mm. | m2 | 367,200 |  |  |  |
| 9 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la glafuri exteriori la fațade | m2 | 367,200 |  |  |  |
| 10 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec cu structura periata fina Baumit sau analog culoarea Culture 3267, la glafuri | m2 | 367,200 |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Glafuri interioare |  |  |  |  |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor | m2 | 550,800 |  |  |  |
| 12 | IzF20D aplicativ | Etanșarea rosturilor tehnologice, pereți și schelet de beton armat, prin aplicarea bandei antivapori, spre exterior sau interior cu banda antivapori / Banda antivapori autoadeziva pentru interior b=100mm (se exclude: Ciment, Aracet, Placi termoizolante), resurs nou utilizat: Banda antivapori autoadeziva interior b=100mm, consum 1,05 ml/ml. | m | 3 672,000 |  |  |  |
| 13 | CF61A | Drișcuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 550,800 |  |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitură din fibra de sticlă lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 550,800 |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele glafurilor | m2 | 550,800 |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a glafurilor | m2 | 550,800 |  |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoare albă). | m2 | 550,800 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Glafuri interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24% |  |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor | 7% |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achiziționare-depozitare | 2 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6% |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA | 20% |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Întocmita    ______________________________

Verificat     __________________________________