CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREAOFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumereabeneficiarului de statConsiliulRaionalAnenii Noi

2. Organizatorulprocedurii de achiziţieConsiliulRaionalAnenii Noi

3. ObiectulachiziţiilorLucrari de reparatiicapitalesicurente la intretinareadrumurilorpublice locale raionulAnenii Noi anul 2026

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatiadrumului L 487 R-30 drumul de acces s. Balmaz |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea (580 m/l * 5,5m) | 100m2 | 32,00 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) (180 m/l x 5.5m) | m3 | 178,20 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm ) | m3 | 69,30 |
| 4 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t | 2,24 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asterneremecanica( betonasfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant 50/70 conf. CP D.02 25. 2021) | m2 | 3 200,00 |
| 6 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t | 0,96 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfaticcriblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 | 3 200,00 |
| 8 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t | 10,24 |
| 9 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l) | m2 | 580,00 |
| 10 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m | 11,60 |
|  |  | 2. Reparatiadrumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani) |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 11 | DI95 | Sapaturamecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportareapamintului la 200 m pentruacostamenterambleate ) | 100 m3 | 7,60 |
| 12 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 7,60 |
| 13 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 | 7,60 |
| 14 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 1,56 |
| 15 | TsI50A2 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 220,00 |
| 16 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 1,56 |
| 17 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 | 1,56 |
|  |  | 2.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 18 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea | 100m2 | 99,20 |
| 19 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite: faraadaos de material (scarificarea, profilareasicompactareastructuriirutiereexistente ) | 100m2 | 99,20 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire (h= 0,18) | m3 | 1 785,60 |
| 21 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t | 6,94 |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) | m2 | 9 920,00 |
| 23 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t | 2,98 |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) | m2 | 9 920,00 |
| 25 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t | 31,74 |
| 26 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m) | m2 | 1 680,00 |
| 27 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m | 33,00 |
| 28 | TsG03A | Defrasareamanuala a suprafetelorimpadurite cu tufisurisiarbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusivtransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sautransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilorfarascoaterearadacini | 100m2 | 16,00 |
| 29 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 8,00 |
| 30 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t | 8,00 |
| 31 | RpDA03B | Desfundareasicuratireacamerelor de caderesialbia sub podete | m3 | 10,00 |
|  |  | 3. Reparatia drumului L489 Zolotievca - Larga |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 32 | DI95 | Sapaturamecanizata a rigolelor in pamint de cat.II( pentruacostamenterambleate ) | 100 m3 | 4,60 |
| 33 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 4,60 |
| 34 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 | 4,60 |
|  |  | 3.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 35 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea (500m/l * 5,5m) | 100m2 | 29,00 |
| 36 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite: faraadaos de material (scarificarea, profilareasicompactareastructuriirutiereexistente ) | 100m2 | 29,00 |
| 37 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) | m3 | 522,00 |
| 38 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t | 2,03 |
| 39 | DB19F | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asterneremecanica (strat de legatura din betonasfalticdescis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021) | m2 | 2 900,00 |
| 40 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t | 0,87 |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica( strat de rulare din betonasfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D. 02.25: 2021) | m2 | 2 900,00 |
| 42 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t | 9,28 |
| 43 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l) | m2 | 500,00 |
| 44 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m | 10,00 |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor publice locale |  |  |
|  |  | 4.1. Drumuri asfaltate |  |  |
|  |  | 4.1.1. |  |  |
| 45 | DI158A | Frezareasiplombareagropilor la imbracaminti din betonasfaltic, suprafatareparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 650,00 |
| 46 | DI158B | Frezareasiplombareagropilor la imbracaminti din betonasfaltic, suprafatareparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 | 300,00 |
| 47 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 1 400,00 |
| 48 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t | 0,98 |
| 49 | Dl133 | Amenajareastratului de egalizare din betonasfaltic cu utilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice | t | 112,80 |
| 50 | DI151A | Reparatiagropilor, peladelor la imbracamintibituminoasecu piatrasparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t | 70,00 |
| 51 | DF54C | Taiereasinivelareaacostamentelorprin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 100,00 |
| 52 | DI137A | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором ) | m | 2 200,00 |
|  |  | 4.2. Drumuri pietruite |  |  |
|  |  | 4.2.1. |  |  |
| 53 | DI139A | Profilareapartiicarosabile a drumurilorimpetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori) | 1 km | 110,00 |
| 54 | DI89B | Reparatiadrumurilorimpetruite:cuadaos de material | 100m2 | 65,00 |
| 55 | TsC02B1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare in depozitterencatg. II.( norma 1h/ut) | h-ut. | 350,00 |
| 56 | TsC02D1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare auto terencatg. II. | 100 m3 | 2,00 |
| 57 | TsI50A5 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 5 km | t | 290,00 |
| 58 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m | 90,00 |
| 59 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 120,00 |
| 60 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 800,00 |
| 61 | TsG03A | Defrasareamanuala a suprafetelorimpadurite cu tufisurisiarbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusivtransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sautransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilorfarascoaterearadacini | 100m2 | 80,00 |
| 62 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 60,00 |
| 63 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 7 km | t | 60,00 |
| 64 | DF55A | Curatiereazonei de expropriere a drumului de gunoisialteobiecte | m2 | 750 000,00 |
| 65 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 65,00 |
| 66 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 7 km | t | 65,00 |
| 67 | RpDA03B | Desfundareasicuratireacamerelor de caderesialbia sub podete | m3 | 55,00 |
|  |  | 4.3. Lucrari de asigurareasecuritatiicirculatieirutiere |  |  |
| 68 | RpDE11A | Plantareastilpilor din metal pentruindicatoarepentrucirculatierutieraconfectionati industrial | buc | 30,00 |
| 69 | RpDE11C | Montareaindicatoarelorpentrucirculatierutiera pe un stilp gata plantat | buc | 30,00 |
| 70 | RpDE10C | Marcajerutierelongitudinale, simple sauduble, transversalesi diverse, cu intreruperisau continue, executatemecanizat cu vopsea de email pe suprafetecarosibile | m2 | 2 100,00 |
| 71 | DF17A | Marcajelongitudinale, transversalesi diverse, executatemecanizat, cu vopsea, pe suprafetecarosabile (trecere de pietoni - zebra) | m2 | 240,00 |
| 72 | RpDA18B | Curatireaprinspalareaindicatoarelorreflectorizante | m2 | 40,00 |
|  |  | 4.4. Intretinereadrumurilor pe timp de iarna |  |  |
| 73 | DI53A | Curatireapartiicarosabile de zapadaafinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 420,00 |
| 74 | DI79A | Curatireapartiicarosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km | 130,00 |
| 75 | DI50A | Curatireasulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | km drum | 140,00 |
| 76 | TsI50C5 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 25 km | t | 80,00 |
| 77 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 50,00 |
| 78 | DI62A | Raspindireamaterialuluiantiderapant pe parteacarosabila din gramezi | 1000 m2 | 200,00 |
| 79 | DI146A | Raspindireamaterialuluiantiderapant pe parteacarosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 2 800,00 |
| 80 | RpDE20A | Informari operative privindstareadrumurilorpublice pe timp de iarna | ora | 20,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| ObiectLucrari de reparatiicapitalesicurente la intretinareadrumurilorpublice locale raionulAnenii Noi anul 2026 | InvestitorConsiliulRaionalAnenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatiadrumului L 487 R-30 drumul de acces s. Balmaz |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea (580 m/l * 5,5m) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) (180 m/l x 5.5m) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 3 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 3 cm ) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 4 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asterneremecanica( betonasfaltic cu criblura BAD 22.4 rul. liant 50/70 conf. CP D.02 25. 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixturaasfalticapraparata la cald BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
| 6 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfaticcriblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 8 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t |  |  |  |
|  | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H) | t | 1,0000 |  |  |
| 9 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta de 10 cm (0,5m+0,5m *580 m/l) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
| 10 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  |  | 2. Reparatiadrumului L477 R2 - Calfa - Roscani (sectorul Calfa Noua - Roscani) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 11 | DI95 | Sapaturamecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportareapamintului la 200 m pentruacostamenterambleate ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |  |
| 12 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 13 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
| 14 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 15 | TsI50A2 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 |  |  |
| 16 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 17 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | 2.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 18 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 19 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite: faraadaos de material (scarificarea, profilareasicompactareastructuriirutiereexistente ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |  |
| 20 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire (h= 0,18) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 21 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 22 | DB19G | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfaltic cu criblura BAD 22,4 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 111100010001310-33 | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |  |
| 23 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica (betonasfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70 conf. CP D. 02.25: 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 25 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t |  |  |  |
|  | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H) | t | 1,0000 |  |  |
| 26 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta de 10 cm (0,5 m+ 0,5 m) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
| 27 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |  |
| 28 | TsG03A | Defrasareamanuala a suprafetelorimpadurite cu tufisurisiarbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusivtransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sautransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilorfarascoaterearadacini | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |  |
| 29 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |  |
| 30 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
| 31 | RpDA03B | Desfundareasicuratireacamerelor de caderesialbia sub podete | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |  |  |
|  |  | 3. Reparatia drumului L489 Zolotievca - Larga |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 32 | DI95 | Sapaturamecanizata a rigolelor in pamint de cat.II( pentruacostamenterambleate ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |  |
| 33 | TsD03A1 | Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II sicategoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, terencatg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |  |
| 34 | TsD08A1 | Compactareamecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturisuccesive de 15-25 cm grosimedupacompactare, exclusivudareafiecaruistrat in parte, umpluturileexecutindu-se cu pamintnecoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |  |
|  |  | 3.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |
| 35 | DH02B | Scarificareausoaraaimpietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusinreprofilarea (500m/l * 5,5m) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |  |
| 36 | DI89A | Reparatiadrumurilorimpetruite: faraadaos de material (scarificarea, profilareasicompactareastructuriirutiereexistente ) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |  |
| 37 | DA12B | Strat de fundatiesaureprofilare din piatrasparta, pentrudrumuri, cu asterneremecanica, executat cu impanarefarainnororire( piatrasparta LA 30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242 +A1, h = 18 cm ) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra spartapentrupt.drumurir.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 38 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 39 | DB19F | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asterneremecanica (strat de legatura din betonasfalticdescis cu criblura BAD 22.4 leg. liant 50/70, conform CP D.02 25: 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixturaasfalticapraparata la cald BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |  |
| 40 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0.30 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 41 | DB16H | Imbracaminte de betonasfaltic cu agregatemarunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asterneremecanica( strat de rulare din betonasfatic cu criblura BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D. 02.25: 2021) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 11110001000-43 | Beton asfatic BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otelpatratlam.caldlt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulourivalturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
| 42 | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA 16 rul. liant 50/70 (se adauga in norma DB 16H) | t |  |  |  |
|  | material | Mixturaasfaltica cu cribura BA16 rul. liant 50/70 (se adauga la norma DB 16H) | t | 1,0000 |  |  |
| 43 | DI115 | Consolidareaacostamentelor cu un strat de piatrasparta LA30, fr. 0-32 conform SM SR EN 13242 +A1 de 10 cm (0,5m+0,5m *500 m/l) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |  |
| 44 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  |  | 4. Intretinerea drumurilor publice locale |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Drumuri asfaltate |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.1. |  |  |  |  |
| 45 | DI158A | Frezareasiplombareagropilor la imbracaminti din betonasfaltic, suprafatareparata pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfalticpreparat la cald cu granulatiefina | t | 0,1150 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimeatamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 46 | DI158B | Frezareasiplombareagropilor la imbracaminti din betonasfaltic, suprafatareparata pina la 1 m2: grosime 7 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8160 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 1422102205518 | Beton asfalticpreparat la cald cu granulatiefina | t | 0,1610 |  |  |
|  | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimeatamburului 1000 mm | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0650 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 47 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 48 | Dl107 | Amorsareasuprafetelorstraturilor de baza in vedereaaplicariiunuistrat de betonasfaltic, 0,70 l/m2 | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 49 | Dl133 | Amenajareastratului de egalizare din betonasfaltic cu utilizareadistribuitorului de mixturiasfaltice | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizorfinisor de mixturiasfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |  |
| 50 | DI151A | Reparatiagropilor, peladelor la imbracamintibituminoasecu piatrasparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. | t |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15 | t | 1,2600 |  |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,1180 |  |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 51 | DF54C | Taiereasinivelareaacostamentelorprin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  |  |  |
|  | 2952220003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |  |
| 52 | DI137A | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором ) | m |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0344 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0167 |  |  |
|  | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 |  |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 4.2. Drumuri pietruite |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. |  |  |  |  |
| 53 | DI139A | Profilareapartiicarosabile a drumurilorimpetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 31,0 km x 4 ori) | 1 km |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |  |
| 54 | DI89B | Reparatiadrumurilorimpetruite:cuadaos de material | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 5,5000 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5000 |  |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractatfara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |  |
| 55 | TsC02B1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare in depozitterencatg. II.( norma 1h/ut) | h-ut. |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 56 | TsC02D1 | Sapaturamecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare auto terencatg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 57 | TsI50A5 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |  |  |
| 58 | TsC17B | Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorulautogrederului de pina la 175 CP, in terencatg. II | 100 m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |  |  |
| 59 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |  |
| 60 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 61 | TsG03A | Defrasareamanuala a suprafetelorimpadurite cu tufisurisiarbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusivtransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sautransportareamaterialuluilemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilorfarascoaterearadacini | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,7700 |  |  |
| 62 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |  |
| 63 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
| 64 | DF55A | Curatiereazonei de expropriere a drumului de gunoisialteobiecte | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |  |  |
| 65 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |  |
| 66 | TsI50A7 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1364 |  |  |
| 67 | RpDA03B | Desfundareasicuratireacamerelor de caderesialbia sub podete | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |  |  |
|  |  | 4.3. Lucrari de asigurareasecuritatiicirculatieirutiere |  |  |  |  |
| 68 | RpDE11A | Plantareastilpilor din metal pentruindicatoarepentrucirculatierutieraconfectionati industrial | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2811106301795 | Stilp metalicconfectionat industrial...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1000 |  |  |
| 69 | RpDE11C | Montareaindicatoarelorpentrucirculatierutiera pe un stilp gata plantat | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otelsaualuminiu...(pt.informatie) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |  |
| 70 | RpDE10C | Marcajerutierelongitudinale, simple sauduble, transversalesi diverse, cu intreruperisau continue, executatemecanizat cu vopsea de email pe suprafetecarosibile | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluantpt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasatbenzimarcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 71 | DF17A | Marcajelongitudinale, transversalesi diverse, executatemecanizat, cu vopsea, pe suprafetecarosabile (trecere de pietoni - zebra) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |  |
|  | 2430226109418 | Diluantpt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2513206621650 | Placitehnicecauciuc pt. garnituri de etansarefarainsertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasatbenzimarcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 72 | RpDA18B | Curatireaprinspalareaindicatoarelorreflectorizante | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 4.4. Intretinereadrumurilor pe timp de iarna |  |  |  |  |
| 73 | DI53A | Curatireapartiicarosabile de zapadaafinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |  |  |
| 74 | DI79A | Curatireapartiicarosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82 | 1 km |  |  |  |
|  | 2932110004410 | Plug de zapada cu o lama | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  | 2952500005005 | Tractor MTZ-80 | h-ut | 0,1140 |  |  |
| 75 | DI50A | Curatireasulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | km drum |  |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |  |  |
| 76 | TsI50C5 | Transportareapamintului cu autobasculanta ladistanta de 25 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3750 |  |  |
| 77 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |  |
| 78 | DI62A | Raspindireamaterialuluiantiderapant pe parteacarosabila din gramezi | 1000 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5730 |  |  |
|  | 1111000100018 | Antiderapant | m3 | 0,3000 |  |  |
| 79 | DI146A | Raspindireamaterialuluiantiderapant pe parteacarosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 |  |  |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant | t | 0,0700 |  |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 80 | RpDE20A | Informari operative privindstareadrumurilorpublice pe timp de iarna | ora |  |  |  |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.