| Lucrări de reparații curente a încaperilor din cadrul Școlii Profesionale nr. 4 din mun. Bălți | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12. Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,060 |  |  |
| 170 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 |  | 50,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 23,500 |  |  |
| 171 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(demontarea scenei din lemn) |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,932 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,932 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,436 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,436 |  |  |
| 172 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.7x0.45, 5buc.) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,365 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 173 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din laminat |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,924 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,924 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,436 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,248 |  |  |
| 174 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori) |  |  | m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,900 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,325 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,950 |  |  |
| 175 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
| 176 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurile de constructie |  |  | t |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,760 |  |  |
| 177 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 16,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,613 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | CF15A K=1.5 |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 222,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,700 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1.669,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,770 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,113 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 3,816 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,636 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,272 |  |  |
| 179 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,180 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,300 |  |  |
| 180 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 129,320 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 756,840 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,696 |  |  |
| 181 | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Corniere din aluminiu |  |  | m |  | 25,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 144,000 |  |  |
| 182 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,200 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 116,600 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 15,900 |  |  |
| 183 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,600 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 111,819 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,106 |  |  |
| 184 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,180 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,300 |  |  |
| 185 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color |  |  | m2 |  | 106,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 58,300 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav" |  |  | kg |  | 42,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,360 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 53,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,300 |  |  |
| 186 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  | 9,180 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 19,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,940 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 40,180 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 78,400 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 20,580 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 48,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,120 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,680 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1.055,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,410 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,974 |  |  |
| 189 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,002 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 2.499,628 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 7,352 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,572 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,821 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,624 |  |  |
| 190 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,436 |  |  |
|  | 241658610530311 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,180 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,060 |  |  |
| 191 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 93,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,180 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 |  | 86,113 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 86,113 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 73,811 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,436 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Electricitate-Cabinet nr.106 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 27221031070011 |  | Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp |  |  | m |  | 56,650 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 2,750 |  |  |
| 193 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 33,500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil d=20mm |  |  | m |  | 56,100 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
| 194 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,805 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 195 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
|  | 27461673351001 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 196 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat LED |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate-Cabinet nr.106 |  |  |  |  |  |  |