CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

- Denumirea benifiarului de stat: Direcția regional Centru al IGPF

- Obăectul achizițiilor: Lucrări de reparații curente a edificiului Centrului medical al Direcției regionale Centru al IGPF.

Formular Nr.7

Valoarea de deviz 226 634,39 lei, inclusive TVA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinet medical |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari si demontari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,15 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 47,20 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,60 |
| 4 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,00 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 2,25 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,25 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,25 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Demolari si demontari Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 8 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 47,20 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,20 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 47,20 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,20 |
| 12 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 47,20 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 47,20 |
| 14 | СF60G | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (Corob) | m2 | 1,85 |
| 15 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 1,85 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavane |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,15 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,15 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 11,15 |
| 19 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 11,15 |
| 20 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 13,70 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 21 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre | m | 1,10 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.1.6. Retele de apa. Inventar sanitar |  |  |
| 22 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 23 | SC04A | Lavoar din semipropilen, portelan sanitar etc. inclusive pentru handicapati,avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidare de caramida sau b.c.a./ Lavoar din ceramic cu sifon de tip butelie, cu dulap. | buc | 1,00 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indifirent de model de incidere, inclusive pentru handicapati, avînd diametru de 1/2” / Baterie cromata. | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.7. Incalzire |  |  |
| 25 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 8 sectii | buc | 1,00 |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 1,00 |
| 27 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,00 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15 | buc | 1,00 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Incalzire Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Cabinet medical Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2. Salon |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari si demontari |  |  |
| 30 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,50 |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 61,40 |
| 32 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 0,60 |
| 33 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,00 |
| 34 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 2,74 |
| 35 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,74 |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,74 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Demolari si demontari Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 37 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 61,40 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,40 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 61,40 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,40 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 61,40 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 61,40 |
| 43 | СF60G | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti fara izolatie (Corob) | m2 | 3,22 |
| 44 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 3,22 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2.3. Tavane |  |  |
| 45 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,50 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,50 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a suprafetelor | m2 | 19,50 |
| 48 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Gresie ceramica 300x300 gr.15mm antiderapanta | m2 | 19,50 |
| 49 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 17,60 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 50 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre | m | 1,10 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 1.2.6. Retele de apa.Invntar sanitar |  |  |
| 51 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 52 | SC04A | Lavoar din semipropilen, portelan sanitar etc. inclusive pentru handicapati,avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidare de caramida sau b.c.a./ Lavoar din ceramic cu sifon de tip butelie, cu dulap. | buc | 1,00 |
| 53 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indifirent de model de incidere, inclusive pentru handicapati, avînd diametru de 1/2” / Baterie cromata. | buc | 1,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Retele de apa. Inventar sanitar. Inclusiv salariu |  |  |
| 54 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. 10 sectii | buc | 1,00 |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 1,00 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,00 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15 | buc | 1,00 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 1,00 |
|  |  | Total Incalzire Inclusive salariu |  |  |
|  |  | Total Salon Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Cabinet medical 2.1.1. Electricitate |  |  |
| 59 | RpEF23A | Demontarea de corpuri de iluminat orce tip, inclusive tijele si globurile | buc | 1,00 |
| 60 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru current trai: unipolare (înterioare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, button pentru actionare de la distanta) | buc | 3,00 |
| 61 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,07 |
| 62 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m | 7,00 |
| 63 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,09 |
| 64 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 9,00 |
| 65 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,16 |
| 66 |  | Teava PVH gofra D=25mm | m | 16,00 |
| 67 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,06 |
| 68 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 4,00 |
| 69 |  | Doza de distributie | buc | 2,00 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 71 |  | Intrerupator simplu, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 1,00 |
| 72 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 73 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 3,00 |
| 74 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,02 |
| 75 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 2,00 |
|  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu | lei |  |
|  |  | 2.1.2. Conditionare |  |  |
| 76 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tartare partial a aerului, de clomatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avînd debite de 3000-7500 mc/h (demontarea corpurilor de recire exterioare cu montarea lor ulterioara) | buc | 1,00 |
| 77 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |
|  |  | Total Conditionare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.2. Salon 2.2.1. Eectricitate |  |  |
| 78 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orce tip, inclusive tijele si globuri | buc | 2,00 |
| 79 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru current tari: uniplorale (interioare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distnta) | buc | 5,00 |
| 80 | 08-02-412-2 | Introducerea conducatorilor in tevi sin furnituri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100m | 0,14 |
| 81 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 14,00 |
| 82 | 08-02-409-1 | Teava din viniplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,17 |
| 83 |  | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 17,00 |
| 84 | 08-02-409-1 | Teava din viniplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,31 |
| 85 |  | Teava PVH gofra D=25mm | m | 31,00 |
| 86 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 0,07 |
| 87 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 5,00 |
| 88 |  | Doza de distributie | buc | 2,00 |
| 89 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,01 |
| 90 |  | Intrerupator cu doua clape , pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 1,00 |
| 91 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,03 |
| 92 |  | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 3,00 |
| 93 | 08-03-593-19 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate | 100 buc | 0,04 |
| 94 |  | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 4,00 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | Total Electricitate Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 2.2.2. Conditionare |  |  |
|  | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tartare partial a aerului, de clomatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avînd debite de 3000-7500 mc/h (demontarea corpurilor de recire exterioare cu montarea lor ulterioara) | buc | 1,00 |
|  | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 1,00 |

Formular Nr.3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 231,0866 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,0320 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 70,5900 |  |  |
| 4. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 82,7270 |  |  |
| 5. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,0495 |  |  |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5200 |  |  |
| 7. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5920 |  |  |
| 8. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 67,1655 |  |  |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 63,0525 |  |  |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8323 |  |  |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55,8520 |  |  |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0440 |  |  |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 272,5311 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |  |
| 3. | 1010985 | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" | t | 0,0008 |  |  |
| 4. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0051 |  |  |
| 5. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0189 |  |  |
| 6. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2496 |  |  |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0900 |  |  |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,4840 |  |  |
| 9. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,2600 |  |  |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,4840 |  |  |
| 11. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6274 |  |  |
| 12. | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,0032 |  |  |
| 13. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0520 |  |  |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4751 |  |  |
| 15. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,4300 |  |  |
| 16. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1080 |  |  |
| 17. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 619,1300 |  |  |
| 18. | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 171,6632 |  |  |
| 19. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,9195 |  |  |
| 20. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 37,1775 |  |  |
| 21. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 43,4400 |  |  |
| 22. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2160 |  |  |
| 23. | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,4419 |  |  |
| 24. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10,0137 |  |  |
| 25. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 55,8502 |  |  |
| 26. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 22,5311 |  |  |
| 27. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 173,3819 |  |  |
| 28. | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 2,2220 |  |  |
| 29. | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 112,4173 |  |  |
| 30. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 8,0000 |  |  |
| 31. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 268,9187 |  |  |
| 32. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,2000 |  |  |
| 33. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3,1300 |  |  |
| 34. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 461,0500 |  |  |
| 35. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5160 |  |  |
| 36. | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 53,5398 |  |  |
| 37. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 114,5622 |  |  |
| 38. | 266111280070058 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 31,8851 |  |  |
| 39. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 240,3082 |  |  |
| 40. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,1679 |  |  |
| 41. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 145,4955 |  |  |
| 42. | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 5,2231 |  |  |
| 43. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 31,9260 |  |  |
| 44. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54,3000 |  |  |
| 45. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 84,1130 |  |  |
| 46. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 251,7830 |  |  |
| 47. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 32,1825 |  |  |
| 48. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |  |  |
| 49. | 28221157000001 | Radiator aluminiu din 8 sectii | buc | 1,0000 |  |  |
| 50. | 282211570000011 | Radiator aluminiu din 10 sectii | buc | 1,0000 |  |  |
| 51. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,0000 |  |  |
| 52. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 13,3320 |  |  |
| 53. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 663,6015 |  |  |
| 54. | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 477,4667 |  |  |
| 55. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,0000 |  |  |
| 56. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 122,6000 |  |  |
| 57. | 287527420270018 | Supapa de retur radiator unghiular dn15 | buc | 2,0000 |  |  |
| 58. | 287527420270019 | Supapa de alimentare radiator unghiular cu cap termic dn15 | buc | 2,0000 |  |  |
| 59. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
| 60. | 291313450000036 | Воздуховыпускной кран Маевского | buc | 2,0000 |  |  |
| 61. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,0006 |  |  |
| 62. | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,1002 |  |  |
| 63. | 5 | Masa utilajului | t | 0,0039 |  |  |
| 64. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2600 |  |  |
| 65. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,7420 |  |  |
| 66. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 9,7247 |  |  |
| 67. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 25,0960 |  |  |
| 68. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 395,5540 |  |  |
| 69. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0800 |  |  |
| 70. | 5009109 | Cirlig | buc | 6,1200 |  |  |
| 71. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0612 |  |  |
| 72. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,5685 |  |  |
| 73. | 5009361 | Clema de lustra | buc | 6,1200 |  |  |
| 74. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,6274 |  |  |
| 75. | 5349100 | Mansoane | buc | 6,1200 |  |  |
| 76. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,0780 |  |  |
| 77. | 57072019643 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 9,0000 |  |  |
| 78. | 600110 | Teava PVH gofra D=25mm | m | 47,0000 |  |  |
| 79. | 600160 | Doza de distributie | buc | 4,0000 |  |  |
| 80. | 600180 | Intrerupator doua clape, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 81. | 6001801 | Intrerupator doua clape, pentru montare incorporata cu o singura directie,230V,10A IP20, BC10-1-0-KБ | buc | 1,0000 |  |  |
| 82. | 600220 | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, la doua directii cu impamantare 250V, 16A, IP20, РС12-3-КБ | buc | 6,0000 |  |  |
| 83. | 60032 | Corp de iluminat LED 40 W 60 x 60 cm LED 4000 K 40 V IP20 | buc | 6,0000 |  |  |
| 84. | 600600 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x1,5-0,66 | m | 21,0000 |  |  |
| 85. | 600900 | Cablu de putere cu fire din cupru ВВГнг(А) Ls 3x2,5-0,66 | m | 26,0000 |  |  |
| 86. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,3925 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6850 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6,0280 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7020 |  |  |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9415 |  |  |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0860 |  |  |
| 6. | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 7. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1401 |  |  |
| 8. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,9309 |  |  |
| 9. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3701 |  |  |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3678 |  |  |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,4390 |  |  |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,2451 |  |  |
| 13. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,2584 |  |  |
| 14. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1911 |  |  |
| 15. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6850 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |