| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea cablurilor, prelungitoarelor, sistemelor de iluminat, semnalizare, aparatelor electrice de măsurare şi testare. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Cabluri prelungitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bobină cu prelungitor |  |  | L=50m I=16A IP65,cablu PVC3x2,5mm2 |  |  |  |  |
|  | Bobină cu prelungitor |  |  | L=25m I=16A IP65,cablu PVC 3x2,5mm2 |  |  |  |  |
|  | Prelungitor |  |  | L=3m, cablu PVC 3x2,5mm2, număr prize-5 |  |  |  |  |
|  | Prelungitor |  |  | L=5m, PVC 3x2,5mm2, număr prize-3 |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat, lampă LED, ermetic, nivel protecție IP65 |  |  | Instalare exterior, corp plastic (ЛСП-41-D), putere 2X36W, soclu T8 |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat industrial, ermetic, nivel protecție IP-54 |  |  | Instalare exterior, corp din metal -sticlă transparentă (НСП 02-100W-001 100W, E27 |  |  |  |  |
|  | Proiector LED cu senzori ZI –NOAPTE + MIȘCARE |  |  | AC 110-240 V , nivel protecție IP65, 6500K ,50 W 4000 lm, 390x234x85 |  |  |  |  |
|  | Proiector LED, nivel protecție |  |  | 220-240V, 100W IP65 |  |  |  |  |
|  | Proiector LED, nivel protecție IP-54 |  |  | 220-240V, IP65 RSV-SFL-3-100W |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat stradal pe bază de LED, nivel protecție IP65 |  |  | 50-60 W, 493 x 217 x 79 mm, 7500 lm. Aluminiu +Plastic |  |  |  |  |
|  | Corp de iluminat , lampă LED, |  |  | Instalare exterior, soclu G13, 2x36-002, 36W,corp Metal, 1200 x 300 x 75 mm |  |  |  |  |
| Lotul nr. 4 | Tuburi LED |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED E 27 |  |  | 800Lm 65000K, 36 V, 7W |  |  |  |  |
|  | Tub LED T8 |  |  | 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 18W |  |  |  |  |
|  | Tub LED T8 |  |  | 185-260V, 6500K 120 cm, 2100 lm, 14W |  |  |  |  |
|  | Tub LED T8 |  |  | 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 10W |  |  |  |  |
|  | Tub LED T8 |  |  | 185-260V, 6500K 60 cm, 1050 lm, 7W |  |  |  |  |
| Lotul nr. 5 | Becuri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bec Econom |  |  | E40 170-240 V 6500K 80W |  |  |  |  |
|  | Bec incandescent (A70) |  |  | 220-240V E27 200W |  |  |  |  |
|  | Bec incandescent (A70) |  |  | 36V E27 60W |  |  |  |  |
| Lotul nr. 6 | Lămpi de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lămpi de semnalizare (operative) tipul РН 220 – 10, |  |  | 200V, 10W soclu B15/d |  |  |  |  |
|  | Lampă de semnalizare verde Led |  |  | 220V, AC, d=8 mm |  |  |  |  |
|  | Indicator de semnalizare LED cu lampă de semnalizare roșu 230V AC/DC |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |  |
|  | Indicator de semnalizare LED lampă de semnalizare verde 230V AC/DC |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |  |
|  | Indicator de semnalizare LED cu lampă de semnalizare alb 230V AC/DC |  |  | HLD11 22D 230 V AC/DC |  |  |  |  |
|  | Indicator de semnalizare -Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă roșie (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |  |
|  | Indicator de semnalizare -Armatură pentru lampă de semnalizare cu sticlă verde (pentru lămpi de comutare) (de tip:Э-70-V3 sau АСКМ-1, АСКМ-2, АСКМ-5) |  |  | 60V (48V, 24V), 50mA (90mA) |  |  |  |  |
| Lotul nr. 7 | Dulii ( Dulie) |  |  | E27, din carbolit, aplicabilă drept pe perete |  |  |  |  |
| Lotul nr. 8 | Lămpi portabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampă portabilă cu protectoare și cablu flexibil |  |  | 12V, L=10metri |  |  |  |  |
|  | Lanternă portabilă reîncărcabile+acumulator+ încărcător |  |  | 20W ,1600lm |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED portabilă reîncărcabile+acumulator+ încărcător |  |  | 20W |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED reîncărcabile+acumulator+ încărcător |  |  | PL-0186C 10W |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED reîncărcabile+acumulator+ încărcător+ încărcător |  |  | 15W |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED -projector, portabilă, reîncărcabile+acumulator+ încărcător |  |  | 30W |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED-projector, portabilă reîncărcabilă+acumulator+ încărcător |  |  | 36W , 220-240V durata de lucru continu nu mai puțin de 10 ore (HL339L) |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED- portabilă reîncărcabilă+acumulator+ încărcător |  |  | 12V |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED pe frunte cu acumulator + încărcător |  |  | 3,7W |  |  |  |  |
|  | Lanternă LED pe frunte reîncărcabilă cu acumulator + încărcător |  |  | 3W , distanța fluxului luminos -30m, durata de lucru continu nu mai puțin de 4 ore (HL343L) |  |  |  |  |
| Lotul nr. 9 | Sensori /Sensori de mișcare |  |  | 360o |  |  |  |  |
| Lotul nr. 10 | Lampă de masă/ Lampă de cuarț |  |  | L=85cm. |  |  |  |  |
| Lotul nr. 11 | Accesorii și echipamente de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clemă de tip ”crocodil - banan” |  |  | tip ”crocodile”; cu conectare (mama); 4mm; 1000 V, cat III. |  |  |  |  |
|  | Cablu de măsurare roșu de tip ”banan” în ambele părți |  |  | - L=3 m; - culoare roşu; conexiunea „banan”; 600V, cat III; |  |  |  |  |
|  | Cablu de măsurare negru de tip ”banan” în ambele părți |  |  | - L=3 m; - culoare negru; conexiunea „banan”; 600V, cat III; |  |  |  |  |
|  | Cablu HMI 6GK 1571-0BA00-0AA0 |  |  | 2004/108/EC for safety / from CSA and UL cULus, UL 60950-1, CSA22.2 for emitted interference EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 for interference immunity EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, 0,2 A, 5V, USB V2.0 |  |  |  |  |
| Lotul nr. 12 | Aparate de măsurare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat de măsurare a buclei faza-zero (impendanță) |  |  | Șubler digital cu domeniul de măsurare de 150 mm. si acuratețe de 0.02 mm. |  |  |  |  |
|  | Tester pentru circuite de înaltă frecvență (высокочастотный тестер) |  |  | Corpul aparatului IP54; Tensiunea de lucru de la 10 V până la 440V (50Hz); Funcția de Ohmmetru, diapazon 0,01- 999 Ohm; Determinarea şi atenuarea de sinestătător a perturbaţiilor şi interferenţelor („zgomote în reţea”) Voltmetru de tensiune alternativă în diapazon de la 50V pînă la 440B, cu eroarea de (±2%±1V) Semnal de avertizare- la tensiuni mai mari de 440V Măsurarea frecvenţei în diapazon de la 45 Hz pînă la 65 Hz. Alimentarea aparatului de la acumulatoare Ni-MH 8buc.*1,2V (tipAA) sau baterii 8buc.*1,5V (tip AA) Compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu ГОСТ Р 51522.1. Display iluminat (de preferinţă lumină albă) Corpul aparatului să fie acoperit cu un strat protector din cauciuc. Temperatura de lucru de la -15º C pînă la +50º C Umeditatea relativă a aerului maxim 90% la +30ºC Temperatura de păstrare de la -25º C pînă la +70º C - Manual de expoatare – 1buc. - Baterii de acumulatoare (instalată în aparat) - Bloc de alimentare de la reţea 220V – 1buc Cablu de testare cu conectori de tip „crocodil” – 1buc. Cheis sau husă pentru transportare – 1buc. CD cu documentaţei tehnică şi programă – 1buc. Meniul aparatului să fie în limba română sau rusă. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Aparat-set de capacități și rezistențe (pentru circuite de înaltă frecvență) (эквивалет-магазин C, R) |  |  | Gama de frecvență normală a semnalelor măsurate:(Нормальная область частот измеряемых сигналов:) 24 ... 2500 kHz;Tensiune alternativă (AC) (напряжения переменного тока) 24 ... 2500 kHz;24 ... 2500 kHz;Curent alternativ (AC) (– силы переменного тока) 24 ... 1200 kHz,24 ... 1200 kHz.Intervalul de măsurare a tensiunii: (Диапазон измерения напряжения) 0,02...200 В 0,02...200 В,Intervalul de măsurare a curentului alternativ: (Диапазон измерения силы переменного тока) 0,002...2 А, Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Convertizor de putere (Преобразователь мощности) |  |  | Rezistență (R1) cu disipare de putere 50 W cu eroare ±1%; frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 75 Ohm; Rezistență (R2 – e) cu disipare de putere 8 W cu eroare ±1% pentru interval de frecvență de lucru 0÷1000kHz, valoare nominală 310 Ohm, 450 Ohm. Capacitate (C1 echivalentul condensatorului de legătură) cu tensiune de lucru 200 V, cu eroare ±2%, pentru interval de frecvență de lucru 0,2÷1000kHz, valoare nominală 3,2 nF; 4,6 nF; 6,4 nF; 7 nF. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Frecvențmetru (частотометр) (cymometer) |  |  | Convertească puterea activă și/sau reactivă în rețelele electrice de curent alternativ monofazate și trifazate. Iном=5А; Uном=100В; Iвых=-5÷0÷5мА; IP30 по ГОСТ 14254-2015; Semnale ieșire: I: 1; 5 (de la 0,02 până 2,0·Inom) U(fază/linie): 57,7/100, 220/380, 230/400 (de 0,02 până 1,2·Unom) f: de la 45 până 55 Hz; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Autotransformator de laborator tip ЛАТР |  |  | Măsurarea frecvenței rețelelor industriale de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz;indicarea digitală a rezultatului măsurării;schimb de informații prin interfețe RS-485-USB sau RS-232-USB;conversia frecvenței măsurate într-un semnal DC unificat de ieșire de la 0 la 5mA, de la 0 la 20mA, de la 4 la 20mA;Uintrare=100V Frecvența 45÷55Hz Tip “ЦД 2100-К-210” Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Convertizor de tensiune pentru registrator |  |  | Autotransformator monofazat tip „ЛАТР”; tensiunea nominală în înfășurarea primară 220V; tensiunea în înfășurarea secundar 0÷250 V; curentul de sarcină 9 A. |  |  |  |  |
|  | Convertizor de tensiune pentru registrator |  |  | HV-140/200 140 V/AC 200 V/DC ТУ 4222-023-31920409-2011 Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | TESTER de cabluri |  |  | HV-5 5 V/DC/AC ТУ 4222-023-31920409-2011 Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | TESTER de cabluri PoE |  |  | Tester PoE cu funcțiile de construire a unei cartele pinout, măsurarea tensiunii, a curentului și a puterii de la distanță a cablului Ethernet. Power over Ethernet (PoE, Power over Ethernet) este o funcție de rețea definită de standardele IEEE 802.3af și 802.3at. Funcția PoE , ne permite să furnizam energie dispozitivelor de rețea printr-un cablu Ethernet.Setul tester NF-488 este format din două componente: un tester (NF-488) și un senzor de la distanță (NF-488-R). Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suportă PoE pȃnă la 90W (PoE++) Identifică perechile sub tensiune Verifică instalații PoE ,Indicare Pass/Fail Include toate funcțiile de testare cabluri ale instrumentului VDV II Pro Testerul PoE PRO este preconizat instalării, întreținerii și mentenanței rețelelor cu alimentare PoE. Testerul identifică clasa de surse PoE și puterea disponibilă pentru dispozitivul PoE, indiferent de lungimea, calitatea cablului și alți factori. Afișează un rezultat clar pozitiv/negativ conform standardelor IEEE 802.3at / bt. Testerul permite măsurarea avansată a diagramei de conexiune cu o funcție unică în clasa sa de măsurare a distanței până la scurtcircuit într-o pereche de perechi torsadate și întreruperi ale cablurilor, utilizând un coeficient de reflexie TDR. Testerul PoE Pro elimină presupunerile la instalarea, întreținerea și mentenanța rețelelor unde PoE este implementat. PoE Pro identifică clasa de alimentare PoE și de alimentare electrică disponibilă pentru un dispozitiv PoE indiferent de lungimea cablului, calitatea cablului sau alți factori. PoE Pro poate testa capacitatea prin intermediul testului de alimentare extinsă. Prin apăsarea butonul de rețea timp de 3 secunde - PoE Pro va crește cererea de putere necesară cu până la maxim 90W. Reduceți timpul de mentenanță identificând tipul de echipament PoE utilizat, switch PoE (endspan) se află în aceeași locație cu echipamentele iar un injector PoE (mid-span injector) poate fi oriunde de-a lungul cablului. Acest lucru se realizează prin afișarea puterii pe conductor (twisted pairs). Afișarea puterii pe perechile 1/2, 3/6 indică un switch PoE iar pe 4/5, 7/8 indică un injector PoE (mid-span injector). Testează și verifica switch-ul și injectoarele PoE, conectându-le direct la acestea și afișând puterea maximă, tip (af / at / bt), clasa (0-8) și tensiunea. precizia de detectare a erorilor pe PoE Pro utilizează tehnologia Time Domain Reflectometru (TDR) pentru a măsura cu precizie lungimea cablului și furniza distanța până la defecțiune. Acest lucru accelerează diagnosticarea și reduce la minim perturbările și eventualele deteriorări ale dispozitivelor de prindere și fixare. Rezultat instantaneu PoE Pro identifică erorile de cablare instantaneu cu detalii despre defecte, cum ar fi: opens, shorts, crossovers și split pairs. Nu sunt necesare mai multe testere- conectorii integrați RJ11/RJ12 (voce), RJ45 (date) și F (video) permit testarea rapidă a celor mai multe cabluri de joasă tensiune, eliminând nevoia de testare separat. Validare servicii de voce/date- PoE Pro determină rapid ce serviciu rulează prin cablu, Ethernet, ISDN, PBX și PoE, ceea ce duce la diagnosticarea mai rapidă a defectelor. Determinare viteză rețea- Mentenanță simplificată a rețelelor active Ethernet cu ajutorul unui port de rețea integrat ce afișează viteza (10/100/1000) și statusul duplex (Half/Full). Protecție la tensiune-PoE Pro detectează tensiunile înalte și afișează avertismente vizibile și auditive pentru a preveni deteriorarea testerului. Identificare cabluri-Funcția de semnalizare intermitentă a portului va identifica portul de comutare la care este conectat un cablu. Generator de ton analog / digital cu tonuri multiple. Este constituit din următoarele componente:NF-8601S-M, NF-8601-S,NF-8601-R. Accesorii incluse: 1 x tester, 1 x unitate remote cu 2 porturi, 1 x unitate remote cu coaxial, 1 x baterie alcalină, 1 x user guide, 2 x cabluri RJ45 la clește crocodil 390mm, 2 x cabluri ecranate RJ45 la RJ45 150mm, 2 x cabluri RJ12 la RJ12 100mm, 1 x cablu F- F 230mm, 1 x F-81 barrel splice, 1 x adaptor BNC mama la F-type tata, 1 x adaptor BNC mama la F-type mama, 1 x adaptor RCA mama la F-type tata, 1 x adaptor RCA mama la F-type mama, 1 x wallet wiring card, 1 x geanta transport. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM |  |  |  |  |
| Lotul 13 | Multimetre |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Multimetru cu clește de curent 200A |  |  | Măsurarea tensiunii alternative până la 600 V; Măsurarea tensiunii continue până la 600 V; Măsurarea curentului alternativ până la 200 A; Măsurarea temperaturii;Măsurarea capacităţii; Măsurarea rezistenţei; Manual de exploatare – 1buc; Cordoane de test, cu cleme-crocodil şi cu electrozi tip baghetă; Husa pentru transportare ; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Multimetru cu clește de curent 600A |  |  | Siguranță CE EN/IEC 61010-1 și IEC 61010-2-032 Categoria de măsurare: 600V CAT III Gamă 40,00 A, 600,0 A Rezoluţie 0,01 A, 0,1 A Gamă 600,0 V; Rezoluţie 0,1 MILIOANE; Precizie1,5% ±5 cifre (20-500Hz) Temperature de Operare14 °F până la 122 °F (-10 °C până la 50 °C) Manual de exploatare – 1buc; Cordoane de test, cu cleme-crocodil şi cu electrozi tip baghetă; Husa pentru transportare; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Multimetru (Мультиметр) |  |  | Oprire automată,funcţie PEAK HOLD (memorare impulsuri) carcasă antişoc (holster) interval de măsurare a rezistenţei mare 2000MΩ modificare manuală a intervalelor, universal indicator nivel scăzut baterii Afişaj LCD 3,5 cifre 28mm,iluminat Temp. -40...1000°C Testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<70Ω Test hFE tranzistori:3 V Dotări opţionale:husă moale AX-58P;conductori de măsură AX-TL-4B1-B;conductori de măsură AX-TL-4B1-BL;conductori de măsură AX-TL-4B1-R;conductori de măsură AX-TL-BNC-4BP2;conductori de măsură AX-TLP-001;conductori de măsură AX-TLP-001T;conductori de măsură AX-TLP-002;conductori de măsură AX-TLP-003;conductori de măsură AX-TLS-001B;conductori de măsură AX-TLS-002B;conductori de măsură AX-TLS-003A;conductori de măsură AX-TLS-004A;conductori de măsură AX-TLS-005A;conductori de măsură AX-TLS-007S;conductori de măsură PPOM-14;pensetă de măsură AX-TLP-TW-01 Manual de exploatare – 1buc. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM |  |  |  |  |
|  | Pirometru digital |  |  | 3 nivele reglare emisivitate măsurare temperatură cu sau fără contact dispozitiv punctare laser funcţie HOLD (păstrare citire de pe afişaj) funcţie MIN/MAX/MED posibilitate conectare termocupluri tipice indicator nivel scăzut baterii Subtip afişaj utilizat:LCD, Iluminat,Rezoluţie optică12:1 Valoare emisivitate 0,3 (continuă),0,7 (continuă), 0,95 (continuă)Interval măsurare temp. fără contact40...550°C Acurat. măsurare T fără contact±1% sau ±1°C,Interval măsurare temperatură cu ajutorul sondei -40...550°C Acurat. măsurare temp. cu ajutorul sondei ±1,1°C Distanţă tipică faţă de punctul de măsurare ≤1,5 m Timp reacţie <0,5 s Dimensiuni exterioare:177x163,5x52 mm Greutate cu baterie 340 g Sursă de alimentare baterie LR6 AA 1,5V x2 Battery/ rechargeable battery baterie LR6 AA 1,5V x2, Dotări:husă,sondă măsurare. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM |  |  |  |  |
|  | Multimetru |  |  | Tip Multimetru Indicare digital Tensiune alternativă 500 V Tensiune continuă 500 V Curent continuu 5 A Rezistență 2 mOm;.Прозвон цепей; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Clește ampermetric analogic K4577A sau analog |  |  | Clește ampermetric analogic în care sunt combinate dispozitive și sunt concepute pentru a măsura cantitatea de curent alternativ, fără a rupe circuitul de curent, tensiunea în rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 (60) Hz și rezistență. Execută măsurări - Tensiunea, Puterea curentului. Temperatură, °Sot -30 până la +50° Datele măsurărilor efectuate sunt indicate pe panoul dispozitivului cu ac indicator. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM |  |  |  |  |
| Lotul 14 | Aparate de măsură și control de panou |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltmetru de panou Э378 |  |  | tip „Э378”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; 0÷600V Gradul de protecție IP50 și IP54 Temperatura de lucru de la -40º C până la +50º C Conectare directă. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Miliampermetru de panou Э377 |  |  | tip „Э377”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; scara 0÷15 mA sau a 0÷20 mA; conectarea directă; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) |  |  | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; 0÷500V Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Voltmetru Э365.1-1 (aparat de panou) |  |  | tip „Э365.1-1”; curent alternativ 50Hz; cl. 1,5; scara 0÷6 kV; conectarea prin transformator de tensiune (tensiune în secundar 100V, 6000/100). Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM; |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare de tip E160-voltmetru |  |  | tip “ E160”; 0÷100V AC; Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare de tip E160-kilovoltmetru |  |  | tip “ E160”; 0÷100V AC. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Dispozitiv de măsurare de tip E160-kiloampermetru |  |  | tip “ E160”; 0÷5A AC. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Indicator de tensiune ПИН-90 |  |  | Indicatorul de tensiune bipolar destinat pentru verificarea prezenței sau absenței tensiunii la instalațiile electrice de curent alternativ si continuu cu tensiunea nominala de la 50 pina la 1000 V, temperatura mediului ambiant la exploatare -45°C-+45°C, dimensiuni 215x60x30mm. Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
|  | Indicator de faze electronic |  |  | 6 - 1000 V AC / DC IP65 fereastra de afișare din material plastic rezistent la rupere, rezistent la zgârieturi carcasa robusta din material plastic ABS, rezistenta la apa si lichid de răcire, in conformitate cu DIN 40050/IEC 60529 testare faza cu un pol, testare secvența faze cu doi poli, sarcina automata pentru testul FI/RCD gama de măsurare automata, rezistenta automata: Is ~ 30mA ED(DT) = 30 sec. baterii de 1,5 V (tip AAA, nr. articol: 609283), cu manual de utilizare panou de utilizare: contact cu varful degetelor, test de continuitate 0-500 kOhm, cu semnal acustic Buletin de verificare metrologică sau certificat de etalonare valabile pe teritoriul RM. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________