| Lucrări de reparații curente a încaperilor din cadrul Școlii Profesionale nr. 4 din mun. Bălți | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini

Bloc sanitar

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 198 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori) |  |  | m2 |  | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,901 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,086 |  |  |
| 199 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  |  | t |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
| 200 | TsH92B |  | Incarcarea in auto deseurile de constructie |  |  | t |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,443 |  |  |
| 201 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 1,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | CF15A K=1.5 |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 220,500 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,630 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,147 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,504 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 203 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,700 |  |  |
| 204 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat) (40x30cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,100 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 14,423 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 52,318 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,646 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 282,800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,896 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 2,153 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,884 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 4,510 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 4,818 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,553 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,556 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,179 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,383 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 33,193 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,097 |  |  |
| 206 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,121 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 14,566 |  |  |
| 207 | CF53B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm se scade la art CF52. K- 2 |  |  | m2 |  | -2,040 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -1,265 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -5,834 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,016 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,065 |  |  |
| 208 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,408 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2,244 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
| 209 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 0,918 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,204 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2,152 |  |  |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
| 211 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane |  |  | m2 |  | 2,040 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,122 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav" |  |  | kg |  | 0,816 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 2,050 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,205 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,650 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,086 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 213 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare |  |  | m2 |  | 2,050 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,061 |  |  |
|  | 241658610530311 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,307 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,102 |  |  |
| 214 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru) |  |  | m2 |  | 2,050 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,612 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,512 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 2,111 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 8,302 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,615 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 41,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 1,845 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.5. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,306 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
| 216 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 217 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2".(Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 28752742010015 |  | Robinet cu bila si fluture de actionare D=15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
| 218 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu rezervuar de evacuare laterala) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu rezervuar de evacuare laterala |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |