Ministerul Sănătăţii, Muncii și   			      Министерство Здравоохранения, Труда

Protecției Sociale al Republicii Moldova       	                    и Социальной Защиты Республики Молдовa

IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”	                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»

str.         Decebal        ,  101 ,  		                               ул.              Дечебал              ,    101    ,

- MD-3100, mun. Bălţi  				                               MD-3100, мун. Бэлць

Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33	                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

______________№.__________________

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrari de reparatie (timplarie, electricitate, incalzire si apeduct) a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str. Decebal 101, mun. Balti.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrari de reparatie (timplarie, electricitate, incalzire si apeduct) a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal 101, mun. Balti.

2. Informaţii şi proiectare

Lucrari de reparatie a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti, str. Decebal 101, mun. Balti, prevede executarea următoarelor lucrări:

- Lucrări de înlocuire usilor si ferestre;

- Lucrări de reparație a rețelelor de electrificare interioară;

- Lucrări de reparație a rețelilor de încalzire interioară;

- Lucrări de reparație a rețelelor de apeduct si canalizare interioara;

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

-

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie (timplarie,electricitate,incalzire si apeduct) a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Usi si ferestre |  |  |
| 1 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (bloc de fereastra din pvc profil cu 5 camere,sticluire 2 camere) | m2 | 120,98 |
| 2 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (interioare din pvc-450mm) | m | 81,00 |
| 3 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (exterioare alum. -200mm) | m | 81,00 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 272,63 |
|  |  | 2. Electrificare |  |  |
| 5 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 750,00 |
| 6 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" | buc | 58,00 |
| 7 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 2 438,00 |
| 8 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 2 438,00 |
| 9 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,IP 54 pentru 36module | buc | 3,00 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor de sarcina IP20, Inom-63A, 3P | buc | 3,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat monopolar,montat pe constructii pe perete sau coloana PL 7- C20/3 | buc | 8,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP20, Inom-16A (Idif-30mA),2P tip C PFL4-16/1N | buc | 31,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat cu protectie diferentiala IP20, Inom-16A (Idif-10mA), 2P,tip C, PFL4-16/1N | buc | 25,00 |
| 14 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. Panel LED interior 48 W, 60x60 cm (6500 c.p. – lumina albă rece) | 100 buc | 2,20 |
| 15 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | 100 buc | 0,56 |
| 16 | RpEE17B | Montarea prizelor | 100 buc | 0,80 |
| 17 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVG 3x2.5 instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor | m | 1 688,00 |
| 18 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica,VVG 3x1.5 instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor | m | 2 455,00 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 14,00 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
|  |  | 3. Incalzirea |  |  |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 360,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 88,00 |
| 23 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 197,00 |
| 24 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 44,00 |
| 25 | IC38H | Piesa de racordare (teu redus 32/20/32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 26 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr 32mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 16,00 |
| 27 | IC38H | Piesa de racordare (teu redus 25/20/25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 44,00 |
| 28 | ID01A | Set robinet (tur,retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 22,00 |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x500x22 mm | buc | 22,00 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,00 |
| 31 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR 45 gr.32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20,00 |
| 32 | IC38H | Piesa de racordare (teu redus 32/25/32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 40,00 |
| 33 | IC38H | Piesa de racordare (teu redus 32/20/32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 40,00 |
| 34 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr 32mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 16,00 |
| 35 | IC38B | Piesa de racordare mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, | buc | 20,00 |
| 36 | IC38B | Piesa de racordare (Curba ocolire PPR32mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 37 | IC38B | Piesa de racordare Reductie PPR32/25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, | buc | 8,00 |
| 38 | IC38B | Piesa de racordare Reductie PPR 32/20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm, | buc | 8,00 |
| 39 | IC40A | Colier Simplu PPR D32mm | buc | 100,00 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 50,00 |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR 45 gr.25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 42 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr 25mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (Curba ocolire 25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (reductie 25/20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR45 Gr 20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 20,00 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare mufa PPR 20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, | buc | 10,00 |
| 47 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr 20mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 10,00 |
| 48 | IC52A | Canepa etansare filet 200gr | buc | 1,00 |
| 49 | IC52B | Pasta Unipak 250 gr Tub | buc | 1,00 |
| 50 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 70 x 3,5 mm ... 76 x 3,5 mm | m | 32,20 |
| 51 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 156,00 |
| 52 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 43,00 |
| 53 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm | m | 3,00 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 38,00 |
| 55 | SD16A | Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 1-2" | buc | 1,00 |
|  |  | 4. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
| 56 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 90,00 |
| 57 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 58 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 73,00 |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11,00 |
| 60 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 11,00 |
| 61 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,00 |
| 62 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |
| 63 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 486,00 |
| 64 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 24,00 |
| 65 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 160,00 |
| 66 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 90,00 |
| 67 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 640,00 |
| 68 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 63,00 |
| 69 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 10,00 |
| 70 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | 108,00 |
| 71 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 108,00 |
| 72 | SA34C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 90,00 |
| 73 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 660,00 |
| 74 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 660,00 |
| 75 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 240,00 |
| 76 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 76,00 |
| 77 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 168,00 |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 65,00 |
| 79 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 158,00 |
| 80 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 43,00 |
| 81 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 12,00 |
| 82 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 34,00 |
| 83 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 34,00 |
| 84 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare pentru dus, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 16,00 |
| 85 | SE48A | Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii | buc | 16,00 |
| 86 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 50 l, inclusiv | buc | 8,00 |

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.