Anexa nr. 21

la Documentația standard nr.115

din “15” 09 /2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul__ Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__ÎS Întreprinderea pentru Șilvicultură Șoldănești, str 31 august 125____

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Lucrări de reparație a învelitorii la acoperișul cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic în sistem bistrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

- Lotul nr. 1 – Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 1 (secția de prelucrare a lemnului )

| - № - crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Desfaceri |  |  |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis -sorturi parapet (96m+ 9.5x6m) =156.4m | m | 156,400 |
| 2 | Demontarea elementelor de acoperis colector de picaturri | m | 99,400 |
| 3 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 965,000 |
| 4 | Desfacerea stratului suport sau mortar de ciment (aplicativ) 40% din volum | m2 | 386,000 |
| 5 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (parapet din carnizda degradat) | m3 | 24,600 |
| 6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m ( strat de de ruberoid (965*600*0.01=5.67tn, 24.6x1.9=46.74tn, 386x0.04x1.8= 27.8tn) | t | 86,460 |
| 7 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 86,460 |
| 8 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa | t | 86,460 |
| 9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 86,460 |
|  | 2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 10 | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 24,600 |
| 11 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 144,100 |
| 12 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 105,000 |
| 13 | Preparare mortar de var-ciment marca M 25-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.(pentru zidarie) | m3 | 5,910 |
| 14 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, (suprafata inclinata a imbinarii dintre parapet si acoperis) | m | 187,400 |
| 15 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 65,600 |
| 16 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 267,000 |
| 17 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 62,400 |
| 18 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 203,000 |
| 19 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 390,000 |
| 20 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 11,300 |
| 21 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (sort parapet) aplicativ | m | 156,400 |
| 22 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (colector de picuaturi), aplicativ | m | 96,400 |
| 23 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 386,000 |
| 24 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1 324,000 |
| 25 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 965,000 |
| 26 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 965,000 |
| 27 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau vrticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (0.35kg/m2) | m2 | 965,000 |
| 28 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 965,000 |
| 29 | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat | buc | 10,000 |
| 30 | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 530,000 |

- Lotul nr. 2  - Lucrări de reparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 2 (secția de mecanizare-garaj )

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Desfaceri |  |  |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis -sorturi parapet (18.7x5) =193.5m | m | 93,500 |
| 2 | Demontarea elementelor de acoperis colector de picaturri (76x2=152m) | m | 152,000 |
| 3 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 1 421,200 |
| 4 | Desfacerea stratului suport sau mortar de ciment (aplicativ) 40% din volum 1412*40%=568m2 | m2 | 568,000 |
| 5 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (parapet din carnizda, carniz degradat partial) | m3 | 19,000 |
| 6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m ( strat de de ruberoid (965*600*0.01=5.67tn, 24.6x1.9=46.74tn, 386x0.04x1.8= 27.8tn) | t | 85,600 |
| 7 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 85,600 |
| 8 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa | t | 85,600 |
| 9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 85,600 |
|  | 2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 10 | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 19,000 |
| 11 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 102,900 |
| 12 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,000 |
| 13 | Preparare mortar de var-ciment marca M 25-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.(pentru zidarie) | m3 | 4,600 |
| 14 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, (suprafata inclinata a imbinarii dintre parapet si acoperis) | m | 36,800 |
| 15 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 74,800 |
| 16 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 320,000 |
| 17 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 14,700 |
| 18 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 52,000 |
| 19 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 145,000 |
| 20 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 2,940 |
| 21 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (sort parapet) aplicati | m | 93,500 |
| 22 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (colector de picuaturi), aplicativ | m | 152,000 |
| 23 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 568,000 |
| 24 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1 950,000 |
| 25 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1 421,000 |
| 26 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 1 421,000 |
| 27 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (0.35kg/m2) | m2 | 1 421,000 |
| 28 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 1 421,000 |
| 29 | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat | buc | 16,000 |
| 30 | Racord din tabl | m | 118,000 |
| 31 | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 712,000 |

Lotul nr. 3 Lucrări de reaparație a învelitorii acoperișului pentru imobil- bloc nr 3 (secția de prelucrare a lemnului nr. 2 )

| № crt. | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Desfaceri |  |  |
| 1 | Demontarea elementelor de acoperis -sorturi parapet (96m+ 9.5x6m) =156.4m | m | 156,400 |
| 2 | Demontarea elementelor de acoperis colector de picaturri | m | 99,400 |
| 3 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 827,000 |
| 4 | Desfacerea stratului suport sau mortar de ciment (aplicativ) 50% din volum | m2 | 415,000 |
| 5 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, (parapet din carnizda degradat) | m3 | 16,800 |
| 6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m ( strat de de ruberoid (965*600*0.01=5.67tn, 24.6x1.9=46.74tn, 386x0.04x1.8= 27.8tn) | t | 86,460 |
| 7 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 86,460 |
| 8 | Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa | t | 86,460 |
| 9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 86,460 |
|  | 2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 10 | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 16,800 |
| 11 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 93,300 |
| 12 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 68,000 |
| 13 | Preparare mortar de var-ciment marca M 25-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.(pentru zidarie) | m3 | 4,030 |
| 14 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, (suprafata inclinata a imbinarii dintre parapet si acoperis) | m | 46,900 |
| 15 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 36,000 |
| 16 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 75,600 |
| 17 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 18,760 |
| 18 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 65,000 |
| 19 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 167,000 |
| 20 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 3,750 |
| 21 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (sort parapet) aplicativ | m | 45,200 |
| 22 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (colector de picuaturi), aplicativ | m | 112,600 |
| 23 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 415,000 |
| 24 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 1 134,600 |
| 25 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 827,000 |
| 26 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 827,000 |
| 27 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (0.35kg/m2) | m2 | 827,000 |
| 28 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu | m2 | 827,000 |
| 29 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata (protejata anticoroziv) | m | 121,800 |
| 30 | Sisteme de burlane tip brass din tabla (zincata) protejata anticoroziv | m | 72,000 |
| 31 | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat | buc | 7,000 |
| 32 | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 530,000 |

- Cerințe pentru obiectul achizițiilor publice

- Toate elementele bunurilor livrate trebuie să fie noi (nefolosite, care nu au fost în reparație, inclusiv cele care nu au fost restaurate, ale căror componente nu au fost înlocuite, proprietățile consumatorului nu au fost restaurate).

- Anul de producție al bunurilor furnizate nu trebuie să fie anterior anului 2023.

- Perioada de garanție pentru bunurile furnizate trebuie să fie de cel puțin 60 luni.

- Disponibilitatea unui centru de service autorizat în RM pentru întreținerea și repararea bunurilor furnizate cu prestarea actelor de muncă efectuate pentru întreținerea și repararea bunurilor furnizate.

- Disponibilitate depozit de piese de schimb în RM pentru mărfurile livrate.

- Furnizați un manual de instrucțiuni și un catalog de piese de schimb pentru bunurile furnizate.

- Furnizați informații cu confirmarea disponibilității atașamentelor universale la clienții din teritoriu

- Furnizați fotografii și videoclipuri ale produsului propus.

- Prezentarea recenziilor clienților despre produsul propus în ultimii 3 ani.

Perioada de garanție pentru bunurile care urmează să fie furnizate trebuie să fie de cel puțin 60 luni

- Furnizați un manual de utilizare și un catalog de piese de schimb pentru bunurile care urmează să fie furnizate.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează conformitatea şi aplicabilitatea materialelor, legislaţia, reglementările tehnice şi      standardele aplicate.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Cel mai bun raport calitate/pret

- Mostre

Nu se solicită

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

se solicită

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

se solicită

9. Definiţii

Nu se solicită

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nu se solicită

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

- conform punctulul nr. 16 din Anunțul de participare

Autoritatea contractantă  ___________                                   Data „20” Iulie 2023