.Caiet de sarcini privind achiziționarea Utilajului multifuncțional cu atașamentele de lucru conform necesitatilor Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime pentru Utilajulul multifuncțional cu atașamentele de lucru :

Motor: Kubota

D1105

Putere: 25/18,6

CP/Kw

Viteza: de la 12 km/h

Transmisie hidrostatica – 4x4

Blocare electrica a diferențialului

Răcirea cu apa

Sistem hidraulic: de la 42 l/min

Înălțime de ridicare: de la  2.945 mm

Capacitate de ridicare: de la 950 kg – cu contragreutăți

Joystick sau alt mecanism de manipulare: 5 functii

Priza de 12 V

Scaun ergonomic, reglabil, cu centuri

Placa de cuplare „UNIVERSAL”

Capote metalice

Protectie ROPS+FOPS

Brat telescopic

Roti: de la 23x10,50-12

Masa: de la 1250 kg

➢ Lățime: 1100 mm

➢ Forta de tractiune: 660 kgf

➢ Forta de rupere cu bratul jos: 900 kgf

- Sistem flotant electric

- Contragreutati integrate - 95 kg

- Autonivelare hidraulica

- Oglinzi retrovizoare

- Cabină cu sistem pentru încălzire

- Sistem de încălzire care nu se montează împreună cu cabina

- Lumini de drum

- Lumini de lucru cu LED - 2 lumini LED în față, 1 lumină LED în spate

- Hidraulica spate si pregatire pentru sistem ridicare 3 puncte spate

- Lift ridicare 3 puncte spate- pentru atasamente spate

- Priză auxiliară față - 165 W

- Pentru atașamentele care necesită acționare electrică

- Cuplă remorcare

- Contragreutati - 200 kg

- Joystick sau alt mecanism de manipulare cu functii pentru fiecare echipament atasabil

- Oglinzi

Anul fabricării- 2022, automobil nou.

Termen de garanție- 365 zile.

Atașamentele de lucru:

- Împrăștietoare cu disc:

- Dimensiuni minime de la 1052x1000x1210 mm;

- Volum de la 250 l;

- Lățime de lucru de la 4-15 m;

- Capacitatea uleiului de la 25l/min;

- Masa de la 90 kg adaptată la Hidraulica spate.

- Cositoare cu buncăr colector:

- Lățimea de la 1200 mm;

- Volumul buncăr de la 700 l;

- Masa de la 330 kg.

- Mulcher de la 1050 mm:

- Lățimea de la 1050 mm;

- Masa de la 130 kg;

- Al 3-lea punct pentru conectare – spate;

- Cuțite pentru tăiere fină;

- Hidraulica spate+sistem ridicare min. 3 puncte.

- Cositoare gazon de la 1200 mm:

- Lățime de la 1200 mm;

- Masa de la 170 kg;

- Kit pentru atașare spate.

- Motocultor rotativ de la 1050 mm:

- Lățimea de la 1050 mm;

- Adâncimea de lucru de la 150 mm;

- Masa de la 100 kg;

- Kit flow shutter;

- Hidraulica spate+sistem ridicare min. 3 puncte.

- Trencher de la 80:

- Adâncimea spate de la 800 mm;

- Lățimea pentru săpare de la 120 mm;

- Masa de la 260 kg;

- Kit pentru curățare.

- Foreză pământ, burghiu de 200 mm și sol nisipos:

- Diametru de la 200 mm;

- Lungimea de la 1000 mm.

- Furcă paleii - reglabile hidraulic - 1000 kg:

- Lățimea de la 900 mm;

- Lungimea de la 900 mm;

- Capacitate de ridicare de la  1000 kg;

- Masa de la150 kg;

- Acționate hidraulic;

- Atașament pentru nivelare – Leveler:

- Atașamente pentru nivelarea solului.

- Plug pentr deszăpezire „V” - 1400 mm:

- Lățimea de la 1400 mm;

- Unghiul de lucru: +/-30°;

- Masa de la 290 kg;

- Lamă poliuretan.

- Clește bușteni:

- Masa de la 140 kg.

- Cositoare gard viu – 1200:

- Lungimea de la 1600 mm;

- Brațul dr la 1200 mm;

- Unghiul de  înclinare 270°;

- Masa de la 180 kg;

- Priză de la  165W.

- Perie rotativă cu colector – 1200:

- Lățimea de la 1200 mm:

- Masa de la 144 kg;

- Colector;

- Înclinare hidraulică de la 25 grade stânga / dreapta.

- Perie rotativă – 1300:

- Lățimea de la 1300 mm;

- Masa de la 160 kg;

- Priză auxiliara 165W.

- Excavator:

- Volumul  cupei de la 14 l;

- Dimensiunea cupei de la 300 mm;

- Raza de acțiune de la 2000 mm;

- Rotație de la 180°;

- Masa de la 250 kg;

- Foreză pământ - sol nisipos:

- Sistem hidraulic 30 l/min;

- Presiune 250 bari;

- Masa de la 90 kg;

- Pentru sol nisipos și cleios.

- Foreză pământ - Extensie burghiu 200 mm – pentru sol nisipos:

- Diametru de la 200 mm;

- Lungimea de la 1000 mm.

- Cupă 4 in 1 - 1.300 mm:

- Lățimea de la 1300 mm;

- Volum de la 197 l;

- Masa de la 233 kg;

- Dinti minim 6 buc.

- Rezervor de apă pentru spălare cu înaltă presiune:

- Debit de la  20 l / min;

- Presiune de la  150 bar;

- Volum rezervor de la 500 l;

- Bara cu duze pentru stropire;

- Furtun cu lance pentru înaltă presiune.

- Remorcă basculabilă:

- Lungimea de  1.500 mm;

-  Lățimea de la 950 mm;

- Înălțimea de la 310 mm + 350 mm (pereții laterali);

- Volum de la 1.02 mc;

- Capacitate maximă de încărcare 440 kg;

- Lumini de semnalizare.

21. Foarfecă pentru arbori:

- Diametru arborelui maxim de 15 cm;

- Deschiderea de lucru de 600 mm.

22. Freză pentru zăpadă:

-  Lățimea de la 1000 mm.

Conducătorul grupului de lucru: Victoria COVALI _____________________ L.Ș.