CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei  rutiere a   drumului G95 R1-Călărași-Pârjolteni-Căbăiești, km 13,10 - 18,05 și 0,90 -1,60 amplasat teritorial în raionul Călărași

ocds-b3wdp1-MD-1725357284454

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km 0+900-1+600 (700 m.l.) |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea trotuarelor |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 700,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100 m3 | 1,575 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 252,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 1,575 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 5 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 15,750 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 6 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 18,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 | m | 750,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 0,0550 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 | m | 1,0050 |
| 8 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 17,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) | m | 700,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...C16/20 | m3 | 0,0480 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B 4 | m | 1,0050 |
| 10 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 126,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pavaj h=0.06m | m2 | 1 050,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,840 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 13 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 52,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,273 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 15 | DB19B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 350,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1400 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22.4) | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0140 |
| 16 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 17 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 350,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (sol fertil) | t | 80,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 19 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 0,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 20 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 21 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 564,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1100 |
| 22 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,760 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 23 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L4-8, 2985x780x530mm) 93 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 26,190 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562 | Rigole L4-8, 2985x780x530mm | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 24 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pinteni din beton monolit C16/20) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 8,960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000-2 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 25 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi P5-8 2990x780x70mm) 35buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 5,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 |
|  | 2666122800563 | Placi P5-8 2990x780x70mm - 22buc | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |
| 26 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 36,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |
|  | 2513206621650 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |
|  |  | 2. G95-R1-Pirjolteni-Cabaiesti, km13+320-18+050 (4730 m.l.) |  |  |
|  |  | 2.1. Partea carosabila |  |  |
| 27 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 293,260 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 28 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10 cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa) K=2 pentru materiale Коэффициент к материалам=2,0000 | 100m2 | 293,260 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta (agregat grosier LA30 fr. 8-16 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |
|  | 29525000050040 | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |
| 29 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 4% (Rc 6/08-SM EN14227-1:2015), (S=29326m.p.: h=0.20 m: V=m.c.) | 100 m3 | 58,652 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |
|  | 2651122100002 | Ciment CEM 32,5R | t | 8,8500 |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |
| 30 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (5865.2 m.c.*0.177 m.c. de apa) | m3 | 1 038,140 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |
| 31 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 | 293,260 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 32 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 58,652 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2 | t | 19,870 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 34 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 28 380,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22.4) | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 8,514 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 28 380,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2.2. Acostamente |  |  |
| 37 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren | 100 m3 | 17,390 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 38 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren | 100m2 | 94,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleului pamint, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1 579,820 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
| 40 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 196,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 41 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit | 100 m3 | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 42 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 | 4 730,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 14111222016601 | Amestec de agregate LA 30 fr. 0/32 | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | 2.3. Siguranta |  |  |
| 43 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 20,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 0,1000 |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |
| 44 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 20,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |
| 45 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | 150,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| 46 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 709,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |
|  | 2513206621650 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |
|  |  | 2.4. Accese 21 bucati |  |  |
| 47 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 12,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 48 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=15 cm | m3 | 18,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 49 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,7 l/m.p.) | t | 0,882 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 50 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare (BAD22,4, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 260,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (BAD22.4) | t | 0,1180 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |
| 51 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasa C60B2; 0,3 l/m.p.) | t | 0,378 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 52 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (BA16, conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 260,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 | t | 0,0974 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2.5. Podete intrare in accese(d=0,6, 21 buc. x 7,5 m.l.) |  |  |
| 53 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 109,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6300 |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren | 100 m3 | 3,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 593,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 121,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (Agregat grosierL LA30 fr.16-32 mm) | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 57 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi TS60*25*3) | m3 | 37,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561TS60 | Tuburi din beton armat (TS60*25*3; 1 buc/0,6 m.c.) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 58 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST8) | m3 | 26,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |
|  | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (portal ST8, 1 buc/0,63 m.c.) | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |
| 59 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (intrare/iesire) | m3 | 12,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
| 60 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 1,960 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |