WinСмета2000

| Conectarea satelor Cania, Epureni si Cirpesti la magistrala de apeduct a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionarea cu apa a satului Cirpesti, r-nul Cantemir | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Retea exterioara de alimentare cu apa. Retea de apa a s.Cirpesti Etapa 1

Valoarea de deviz 4 972 307,61 lei

Intocmit in preţuri  curente 21.02.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC12D |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II |  | 100 m3 | 50,92 | 942,50 ————— 0,00 | 47 992,10 ————— 0,00 |
| 2 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 2,56 | 587,50 ————— 0,00 | 1 504,00 ————— 0,00 |
| 3 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 224,31 | 65,43 ————— 65,43 | 14 675,91 ————— 14 675,91 |
| 4 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 24,84 | 103,08 ————— 51,83 | 2 560,55 ————— 1 287,50 |
| 5 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (в мокрых грунтах) |  | m3 | 37,26 | 294,16 ————— 99,41 | 10 960,58 ————— 3 704,20 |
| 6 | TsA24C |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h |  | h-ut | 17,00 | 240,00 ————— 0,00 | 4 080,00 ————— 0,00 |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 1 345,83 | 26,34 ————— 26,34 | 35 450,10 ————— 35 450,10 |
| 8 | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 1 345,83 | 56,93 ————— 56,93 | 76 617,97 ————— 76 617,97 |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 41,51 | 232,74 ————— 0,00 | 9 660,90 ————— 0,00 |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 41,51 | 1 191,04 ————— 749,44 | 49 440,17 ————— 31 109,06 |
| 11 | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Вытесненный грунт трубами и песчанной подушкой) |  | 100 m3 | 0,12 | 957,63 ————— 0,00 | 114,92 ————— 0,00 |
| 12 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 19,80 | 7,50 ————— 0,00 | 148,50 ————— 0,00 |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт) |  | 100 m3 | 0,64 | 232,74 ————— 0,00 | 148,95 ————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  | 253 354,65 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 162 844,74 |
|  |  |  | 1.2. Montarea tevilor si armaturi |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 110-mm |  | m | 1 125,00 | 113,95 ————— 12,49 | 128 191,88 ————— 14 051,91 |
| 15 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR26 PN6, avind diametrul de 90-mm |  | m | 1 927,00 | 82,29 ————— 12,49 | 158 570,64 ————— 24 069,37 |
| 16 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 63 mm PE100 SDR26 PN6 |  | m | 521,00 | 45,86 ————— 9,18 | 23 892,70 ————— 4 781,09 |
| 17 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8, avind diametrul de 110-mm |  | m | 296,00 | 138,03 ————— 12,49 | 40 856,71 ————— 3 697,21 |
| 18 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR21 PN8 avind diametrul de 90-mm |  | m | 3 960,00 | 97,22 ————— 12,49 | 384 982,84 ————— 49 462,74 |
| 19 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR21 PN8 |  | m | 661,00 | 67,07 ————— 9,18 | 44 335,09 ————— 6 065,84 |
| 20 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR21 PN8 |  | m | 1 840,00 | 47,79 ————— 4,59 | 87 935,22 ————— 8 442,62 |
| 21 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului PE100 SDR17 PN10 avind diametrul de 90-mm |  | m | 3 619,00 | 116,11 ————— 12,49 | 420 209,74 ————— 45 203,45 |
| 22 | AcA52B |  | Teava de polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 75 mm PE100 SDR17 PN10 |  | m | 161,00 | 80,11 ————— 9,18 | 12 897,99 ————— 1 477,46 |
| 23 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de63 mm. PE100, SDR17 PN10 |  | m | 682,00 | 58,32 ————— 4,59 | 39 775,86 ————— 3 129,28 |
| 24 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE100, SDR17N10 |  | m | 84,00 | 40,35 ————— 4,59 | 3 389,28 ————— 385,42 |
| 25 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm (Tub de protectie PE fara preseune d=160mm |  | m | 10,50 | 187,79 ————— 14,11 | 1 971,82 ————— 148,10 |
| 26 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm (Tub de protectie PE fara preseune d=140) |  | m | 233,00 | 121,37 ————— 12,49 | 28 279,94 ————— 2 910,31 |
| 27 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110 mm (Tub de protectie PE fara preseune d=110) |  | m | 75,50 | 79,70 ————— 12,49 | 6 017,52 ————— 943,04 |
| 28 | pret de peata |  | Banda de semnalizare |  | m | 14 876,00 | 1,04 ————— 0,00 | 15 471,04 ————— 0,00 |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа- |  | buc | 14,00 | 2 107,15 ————— 46,73 | 29 500,15 ————— 654,27 |
| 30 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа |  | buc | 71,00 | 1 691,73 ————— 46,73 | 120 113,08 ————— 3 318,08 |
| 31 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=65mm |  | buc | 9,00 | 1 448,81 ————— 46,73 | 13 039,32 ————— 420,60 |
| 32 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=50mm - |  | buc | 6,00 | 1 082,15 ————— 46,73 | 6 492,92 ————— 280,40 |
| 33 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 100 din otel zincat |  | buc | 15,00 | 457,29 ————— 75,62 | 6 859,40 ————— 1 134,35 |
| 34 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 80 m din otel zincat |  | buc | 75,00 | 363,52 ————— 75,62 | 27 264,25 ————— 5 671,75 |
| 35 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 65 din otel zincat |  | buc | 10,00 | 346,86 ————— 75,62 | 3 468,63 ————— 756,23 |
| 36 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Flansa libera DN 50 din otel zincat |  | buc | 10,00 | 305,19 ————— 75,62 | 3 051,93 ————— 756,23 |
| 37 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=110mm sudura |  | buc | 15,00 | 305,86 ————— 101,96 | 4 587,88 ————— 1 529,46 |
| 38 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=90mm-sudura |  | buc | 75,00 | 251,10 ————— 84,97 | 18 832,25 ————— 6 372,75 |
| 39 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Capat flansa PE100 d=75mm-sudura |  | buc | 10,00 | 237,21 ————— 84,97 | 2 372,09 ————— 849,70 |
| 40 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului -Capat flansa PE100 d=63mm-sudura |  | buc | 7,00 | 176,57 ————— 67,98 | 1 235,99 ————— 475,83 |
| 41 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm-Teu egal din fonta cu flansa d=100mm |  | buc | 2,00 | 1 447,06 ————— 75,62 | 2 894,11 ————— 151,25 |
| 42 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=80mm |  | buc | 33,00 | 1 230,38 ————— 75,62 | 40 602,71 ————— 2 495,57 |
| 43 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu egal din fonta cu flansa d=65mm |  | buc | 1,00 | 1 655,38 ————— 75,62 | 1 655,38 ————— 75,62 |
| 44 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=100x80mm |  | buc | 6,00 | 1 363,71 ————— 75,62 | 8 182,29 ————— 453,74 |
| 45 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm-Teu redus din fonta cu flansa d=100x50mm |  | buc | 1,00 | 1 238,71 ————— 75,62 | 1 238,71 ————— 75,62 |
| 46 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=80x50mm |  | buc | 1,00 | 1 113,71 ————— 75,62 | 1 113,71 ————— 75,62 |
| 47 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Teu redus din fonta cu flansa d=65x50mm |  | buc | 3,00 | 1 113,71 ————— 75,62 | 3 341,14 ————— 226,87 |
| 48 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Cruce din fonta cu flansa d=80mm |  | buc | 3,00 | 2 572,05 ————— 75,62 | 7 716,16 ————— 226,87 |
| 49 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Dop din otel cu flansa d=100mm |  | buc | 1,00 | 447,06 ————— 75,62 | 447,06 ————— 75,62 |
| 50 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов) |  | buc | 19,00 | 96,78 ————— 87,52 | 1 838,80 ————— 1 662,86 |
| 51 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de incendiu in complect d=50mm |  | buc | 2,00 | 544,73 ————— 46,73 | 1 089,47 ————— 93,47 |
| 52 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectare cu mufa d=50) |  | buc | 2,00 | 170,62 ————— 75,62 | 341,25 ————— 151,25 |
| 53 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160mm --Tub de protectie PE d=160mm-l=0.2m-18buc -L=3.6m |  | m | 3,60 | 187,79 ————— 14,11 | 676,05 ————— 50,78 |
| 54 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -140 mm - Tub de protectie PEd=140mm l=0.2m-75buc L=15.0m |  | m | 23,00 | 121,37 ————— 12,49 | 2 791,58 ————— 287,28 |
| 55 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -125 mm -Tub de protectie PE d=125mm l=0.2m 10buc L=2.0m |  | m | 2,00 | 119,75 ————— 12,49 | 239,50 ————— 24,98 |
| 56 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de -110mm -Tub de protectie PE d=110mm l=0.2m 9buc L=1.8m |  | m | 1,80 | 79,28 ————— 12,49 | 142,70 ————— 22,48 |
| 57 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Segment de teava din otel cu flansa d=50mm L=0.3m, |  | buc | 2,00 | 462,97 ————— 89,22 | 925,95 ————— 178,44 |
| 58 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x65mm |  | buc | 2,00 | 1 381,21 ————— 75,62 | 2 762,43 ————— 151,25 |
| 59 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=80x50mm |  | buc | 3,00 | 758,72 ————— 75,62 | 2 276,14 ————— 226,87 |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din fonta cu flansa d=65x50mm |  | buc | 1,00 | 630,38 ————— 75,62 | 630,38 ————— 75,62 |
| 61 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=63) |  | buc | 11,00 | 109,28 ————— 49,28 | 1 202,11 ————— 542,11 |
| 62 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Dop compresiune din PE d=50) |  | buc | 1,00 | 93,45 ————— 49,28 | 93,45 ————— 49,28 |
| 63 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Teu egal PE sudat d=63 |  | buc | 1,00 | 283,56 ————— 101,96 | 283,56 ————— 101,96 |
| 64 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Teu redus PE sudat d=110x90 |  | buc | 1,00 | 802,02 ————— 101,96 | 802,02 ————— 101,96 |
| 65 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Teu redus PE sudat d=90x63 |  | buc | 5,00 | 528,48 ————— 101,96 | 2 642,41 ————— 509,82 |
| 66 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Teu redus PE sudat d=90x50 |  | buc | 1,00 | 528,48 ————— 101,96 | 528,48 ————— 101,96 |
| 67 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Teu redus PE sudat d=75x63 |  | buc | 1,00 | 517,54 ————— 101,96 | 517,54 ————— 101,96 |
| 68 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Reductia PE sudat d=110x90 |  | buc | 1,00 | 376,14 ————— 101,96 | 376,14 ————— 101,96 |
| 69 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Reductia PE sudat d=75x63 |  | buc | 2,00 | 285,66 ————— 101,96 | 571,32 ————— 203,93 |
| 70 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=75 mm) |  | buc | 9,00 | 261,78 ————— 49,28 | 2 356,04 ————— 443,54 |
| 71 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=63 mm) |  | buc | 42,00 | 188,03 ————— 49,28 | 7 897,37 ————— 2 069,87 |
| 72 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala d=50 mm) |  | buc | 2,00 | 149,28 ————— 49,28 | 298,57 ————— 98,57 |
| 73 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=110mm sudura |  | buc | 2,00 | 424,53 ————— 101,96 | 849,07 ————— 203,93 |
| 74 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=90mm sudura |  | buc | 11,00 | 347,95 ————— 101,96 | 3 827,40 ————— 1 121,60 |
| 75 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 90gr d=63mm sudura |  | buc | 1,00 | 283,13 ————— 101,96 | 283,13 ————— 101,96 |
| 76 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=90mm sudura |  | buc | 33,00 | 353,83 ————— 101,96 | 11 676,52 ————— 3 364,81 |
| 77 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului-Cot PE 45gr d=63mm sudura |  | buc | 18,00 | 314,70 ————— 101,96 | 5 664,53 ————— 1 835,35 |
| 78 | AcA11B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga -d=90-110mm |  | buc | 18,00 | 28,89 ————— 28,89 | 520,02 ————— 520,02 |
| 79 | AcA11A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga-d=50-63-75mm |  | buc | 1,00 | 24,64 ————— 24,64 | 24,64 ————— 24,64 |
| 80 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru masive de ancoraj |  | m3 | 7,31 | 1 439,53 ————— 335,63 | 10 522,96 ————— 2 453,47 |
| 81 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 3 949,00 | 9,40 ————— 3,40 | 37 115,86 ————— 13 421,86 |
| 82 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 10 927,00 | 15,55 ————— 5,95 | 169 891,90 ————— 64 992,70 |
| 83 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru 63-110 mm |  | m | 14 876,00 | 0,54 ————— 0,35 | 8 098,15 ————— 5 182,46 |
|  |  |  |  | Total Montarea tevilor si armaturi |  |  |  | 1 980 544,92 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 291 419,30 |
|  |  |  | 1.3. Camine de apa |  |  |  |  |  |
| 84 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) |  | 100 m3 | 1,65 | 512,50 ————— 0,00 | 845,63 ————— 0,00 |
| 85 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,50 | 1 191,04 ————— 749,44 | 595,52 ————— 374,72 |
| 86 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 8,25 | 175,04 ————— 175,04 | 1 444,07 ————— 1 444,07 |
| 87 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 23,14 | 266,96 ————— 123,21 | 6 177,50 ————— 2 851,00 |
| 88 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см) |  | m3 | 10,66 | 1 439,54 ————— 335,63 | 15 345,45 ————— 3 577,83 |
| 89 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (ц/п раствор в колодцах на мокрых и просадочных грунтах) |  | m2 | 106,61 | 169,96 ————— 144,45 | 18 119,61 ————— 15 399,71 |
| 90 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 106,61 | 24,44 ————— 5,10 | 2 605,70 ————— 543,52 |
| 91 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 4,92 | 1 457,75 ————— 900,68 | 7 172,15 ————— 4 431,36 |
| 92 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 |  | buc | 6,00 | 604,17 ————— 0,00 | 3 625,02 ————— 0,00 |
| 93 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 |  | buc | 13,00 | 491,67 ————— 0,00 | 6 391,71 ————— 0,00 |
| 94 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-10-1 |  | buc | 6,00 | 445,83 ————— 0,00 | 2 674,98 ————— 0,00 |
| 95 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  | buc | 6,00 | 120,63 ————— 0,00 | 723,78 ————— 0,00 |
| 96 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 31,97 | 1 422,62 ————— 819,11 | 45 481,10 ————— 26 186,97 |
| 97 | AcD53B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-15) |  | put | 23,00 | 1 228,17 ————— 0,00 | 28 247,91 ————— 0,00 |
| 98 | AcD53B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-6) |  | put | 23,00 | 662,50 ————— 0,00 | 15 237,50 ————— 0,00 |
| 99 | AcD53B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ15-9а) |  | put | 23,00 | 825,00 ————— 0,00 | 18 975,00 ————— 0,00 |
| 100 | AcD53B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-1) |  | put | 19,00 | 1 350,00 ————— 0,00 | 25 650,00 ————— 0,00 |
| 101 | AcD53B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-15-2) |  | put | 4,00 | 1 350,00 ————— 0,00 | 5 400,00 ————— 0,00 |
| 102 | AcD53A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ0-1) |  | put | 23,00 | 120,63 ————— 0,00 | 2 774,49 ————— 0,00 |
| 103 | AcD53A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) |  | put | 23,00 | 195,83 ————— 0,00 | 4 504,09 ————— 0,00 |
| 104 | AcD53C |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 26,64 | 1 128,03 ————— 773,23 | 30 050,64 ————— 20 598,77 |
| 105 | AcD53C1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦД-20) |  | put | 12,00 | 2 575,00 ————— 0,00 | 30 900,00 ————— 0,00 |
| 106 | AcD53C1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-6) |  | put | 12,00 | 1 291,67 ————— 0,00 | 15 500,04 ————— 0,00 |
| 107 | AcD53C1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ20-9а) |  | put | 12,00 | 1 645,23 ————— 0,00 | 19 742,76 ————— 0,00 |
| 108 | AcD53C1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-20-1) |  | put | 7,00 | 2 220,83 ————— 0,00 | 15 545,81 ————— 0,00 |
| 109 | AcD53C1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦП1-20-2) |  | put | 5,00 | 2 220,83 ————— 0,00 | 11 104,15 ————— 0,00 |
| 110 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul , pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  | buc | 12,00 | 120,63 ————— 0,00 | 1 447,56 ————— 0,00 |
| 111 | AcD53A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana (КЦ7-3) |  | put | 12,00 | 195,83 ————— 0,00 | 2 349,96 ————— 0,00 |
| 112 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 945,12 | 16,35 ————— 0,85 | 15 452,43 ————— 803,07 |
| 113 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -scara |  | kg | 270,40 | 16,35 ————— 0,85 | 4 420,96 ————— 229,76 |
| 114 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 1,22 | 1 088,11 ————— 547,21 | 1 327,50 ————— 667,59 |
| 115 | RpCE32A |  | Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit |  | m | 161,00 | 87,26 ————— 55,23 | 14 048,14 ————— 8 892,11 |
| 116 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) -наружная |  | m2 | 30,00 | 24,44 ————— 5,10 | 733,24 ————— 152,95 |
| 117 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Pentru opritoare) |  | m3 | 2,10 | 1 439,54 ————— 335,63 | 3 023,04 ————— 704,83 |
| 118 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) |  | buc | 32,00 | 1 184,32 ————— 69,68 | 37 898,25 ————— 2 229,61 |
| 119 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) |  | buc | 9,00 | 1 429,32 ————— 69,68 | 12 863,88 ————— 627,08 |
| 120 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 57,75 | 26,34 ————— 26,34 | 1 521,18 ————— 1 521,18 |
| 121 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 57,75 | 64,93 ————— 63,73 | 3 749,56 ————— 3 680,26 |
| 122 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,16 | 232,74 ————— 0,00 | 269,97 ————— 0,00 |
| 123 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,16 | 1 191,04 ————— 749,44 | 1 381,61 ————— 869,35 |
| 124 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) |  | m3 | 21,89 | 172,30 ————— 25,49 | 3 771,68 ————— 558,00 |
| 125 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) |  | m3 | 15,32 | 1 476,38 ————— 327,13 | 22 618,15 ————— 5 011,70 |
|  |  |  |  | Total Camine de apa |  |  |  | 461 711,70 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 101 355,41 |
|  |  |  | 1.4. Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 2buc) |  |  |  |  |  |
| 126 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,99 | 512,50 ————— 0,00 | 507,38 ————— 0,00 |
| 127 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 325mm |  | buc | 2,00 | 7 524,82 ————— 5 467,82 | 15 049,64 ————— 10 935,64 |
| 128 | GD59E |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325х6 mm -15.0+7.5 |  | m | 22,50 | 2 844,74 ————— 1 068,92 | 64 006,70 ————— 24 050,76 |
| 129 |  |  | Suport PE pe teava din PE Romstal |  | buc | 7,00 | 39,17 ————— 0,00 | 274,19 ————— 0,00 |
| 130 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  | m3 | 0,05 | 1 491,16 ————— 335,63 | 74,56 ————— 16,78 |
| 131 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,99 | 232,74 ————— 0,00 | 230,41 ————— 0,00 |
| 132 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,99 | 1 191,04 ————— 749,44 | 1 179,13 ————— 741,94 |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (d=325mm 2buc) |  |  |  | 81 322,00 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 35 745,12 |
|  |  |  | 1.5. Clapeta de retinere d=80mm -1buc |  |  |  |  |  |
| 133 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=80 |  | buc | 1,00 | 838,40 ————— 46,73 | 838,40 ————— 46,73 |
|  |  |  |  | Total Clapeta de retinere d=80mm -1buc |  |  |  | 838,40 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 46,73 |
|  |  |  | 1.6. Piesa de iesire |  |  |  |  |  |
| 134 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, Capat din beton 2000х1000х130 -бетон В22,5) |  | m3 | 0,26 | 1 188,01 ————— 382,37 | 308,88 ————— 99,41 |
| 135 | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -beton monoli t=0.1m |  | m3 | 0,10 | 1 328,68 ————— 437,60 | 132,87 ————— 43,76 |
| 136 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta-pat de petris t=0.1m |  | m3 | 0,10 | 323,49 ————— 84,12 | 32,35 ————— 8,41 |
| 137 | AcF03E |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -dinte din piatra sparta |  | m3 | 0,50 | 266,97 ————— 72,22 | 133,49 ————— 36,11 |
| 138 | AcF03E |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast - piatra sparta tasata in teren t=0.1m- 4.0 m2 |  | m3 | 0,40 | 266,97 ————— 72,22 | 106,79 ————— 28,89 |
|  |  |  |  | Total Piesa de iesire |  |  |  | 714,38 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 216,59 |
|  |  |  | 1.7. Сlapeta pentru caminul de golire-2buc |  |  |  |  |  |
| 139 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 40mm L=2m |  | m | 4,00 | 136,26 ————— 42,48 | 545,02 ————— 169,94 |
| 140 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Clapeta din tabla groasa de otel t=3mm) |  | buc | 2,00 | 132,86 ————— 75,62 | 265,72 ————— 151,25 |
| 141 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor (Gratar din metal t=5mm) |  | buc | 2,00 | 232,08 ————— 75,62 | 464,17 ————— 151,25 |
|  |  |  |  | Total Сlapeta pentru caminul de golire-2buc |  |  |  | 1 274,90 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 472,43 |
|  |  |  | 1.8. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  |  |  |
| 142 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 2 160,00 | 53,05 ————— 24,64 | 114 590,81 ————— 53 225,21 |
| 143 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 25,92 | 237,95 ————— 135,95 | 6 167,69 ————— 3 523,88 |
| 144 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III-асфальт на вывоз |  | 100 m3 | 0,26 | 650,00 ————— 0,00 | 169,00 ————— 0,00 |
| 145 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  | t | 57,20 | 7,50 ————— 0,00 | 429,00 ————— 0,00 |
| 146 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -25cm) |  | 100 m3 | 0,81 | 437,50 ————— 0,00 | 354,38 ————— 0,00 |
| 147 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) |  | 100 m3 | 0,49 | 437,50 ————— 0,00 | 214,38 ————— 0,00 |
| 148 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня |  | 100 m3 | 1,30 | 232,74 ————— 0,00 | 302,56 ————— 0,00 |
| 149 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,30 | 1 191,04 ————— 749,44 | 1 548,36 ————— 974,27 |
| 150 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 48,60 | 276,89 ————— 76,47 | 13 456,64 ————— 3 716,59 |
| 151 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 40,50 | 323,49 ————— 84,12 | 13 101,30 ————— 3 406,87 |
| 152 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris |  | m3 | 40,50 | 104,99 ————— 84,12 | 4 252,05 ————— 3 406,87 |
| 153 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 432,00 | 141,13 ————— 10,20 | 60 968,11 ————— 4 404,84 |
| 154 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 432,00 | 147,49 ————— 10,20 | 63 716,07 ————— 4 404,84 |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt |  |  |  | 279 270,33 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 77 063,37 |
|  |  |  | 1.9. Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  |  |  |
| 155 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV ( верхний слой щебня в отвал -10cm) |  | 100 m3 | 0,30 | 737,50 ————— 0,00 | 221,25 ————— 0,00 |
| 156 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( щебень в отвал -15cm) |  | 100 m3 | 0,45 | 437,50 ————— 0,00 | 196,88 ————— 0,00 |
| 157 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I ( песок в отвал) |  | 100 m3 | 0,30 | 437,50 ————— 0,00 | 131,25 ————— 0,00 |
| 158 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня |  | 100 m3 | 1,05 | 232,74 ————— 0,00 | 244,37 ————— 0,00 |
| 159 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,05 | 1 191,04 ————— 749,44 | 1 250,59 ————— 786,91 |
| 160 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 30,00 | 276,89 ————— 76,47 | 8 306,57 ————— 2 294,19 |
| 161 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 37,50 | 323,49 ————— 84,12 | 12 130,83 ————— 3 154,51 |
| 162 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris |  | m3 | 37,50 | 104,99 ————— 84,12 | 3 937,08 ————— 3 154,51 |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacerea drumului din petris |  |  |  | 26 418,83 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 9 390,12 |
|  |  |  | 1.10. Excavarea si refacere drumului din beton |  |  |  |  |  |
| 163 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 30,00 | 53,05 ————— 24,64 | 1 591,54 ————— 739,24 |
| 164 | DG06A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile |  | m3 | 0,68 | 488,17 ————— 358,57 | 331,96 ————— 243,83 |
| 165 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -бетон на вывоз |  | 100 m3 | 0,01 | 650,00 ————— 0,00 | 6,50 ————— 0,00 |
| 166 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка бетона) |  | t | 1,63 | 9,60 ————— 0,00 | 15,64 ————— 0,00 |
| 167 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - щебень и песок в отвал) |  | 100 m3 | 0,01 | 437,50 ————— 0,00 | 4,38 ————— 0,00 |
| 168 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -обратная засыпка трашеи песком с уплотнением под бетонное покрытие |  | m3 | 4,77 | 215,83 ————— 51,83 | 1 029,51 ————— 247,24 |
| 169 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 0,23 | 276,92 ————— 76,47 | 63,69 ————— 17,59 |
| 170 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 0,23 | 323,49 ————— 84,12 | 74,40 ————— 19,35 |
| 171 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris -fara pietris |  | m3 | 0,23 | 104,99 ————— 84,12 | 24,15 ————— 19,35 |
| 172 | DC05A |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm |  | m2 | 4,50 | 238,71 ————— 52,68 | 1 074,21 ————— 237,07 |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacere drumului din beton |  |  |  | 4 215,98 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 1 523,66 |
|  |  |  | 1.11. Conectarea consumatorilor de apa |  |  |  |  |  |
| 173 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 29,40 | 512,50 ————— 0,00 | 15 067,50 ————— 0,00 |
| 174 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 147,00 | 65,43 ————— 65,43 | 9 617,75 ————— 9 617,75 |
| 175 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 210,00 | 103,08 ————— 51,83 | 21 647,16 ————— 10 884,66 |
| 176 | AcA52A |  | Teava din poleitelena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant cu diametrul de 25 mm -PE100, PN10 SDR17 |  | m | 4 200,00 | 14,70 ————— 4,59 | 61 734,20 ————— 19 271,20 |
| 177 | Ptet depeata |  | Filtru d=20mm |  | buc | 420,00 | 53,83 ————— 0,00 | 22 608,60 ————— 0,00 |
| 178 | Ptet depeata |  | Robinet d=20mm |  | buc | 420,00 | 55,00 ————— 0,00 | 23 100,00 ————— 0,00 |
| 179 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul (Седелка d -110x3/4' PE) |  | buc | 36,00 | 114,79 ————— 75,62 | 4 132,56 ————— 2 722,44 |
| 180 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul (Седелка d -90x3/4' PE) |  | buc | 299,00 | 106,87 ————— 75,62 | 31 955,12 ————— 22 611,37 |
| 181 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul (Седелка d -75x3/4' PE) |  | buc | 24,00 | 101,03 ————— 75,62 | 2 424,80 ————— 1 814,96 |
| 182 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Седелка d -63x3/4' PE) |  | buc | 57,00 | 104,79 ————— 75,62 | 5 973,22 ————— 4 310,53 |
| 183 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Седелка d -50x3/4' PE) |  | buc | 4,00 | 90,62 ————— 75,62 | 362,49 ————— 302,49 |
| 184 |  |  | Racord compreseune FE d=20x3/4'' |  | buc | 1 260,00 | 10,42 ————— 0,00 | 13 129,20 ————— 0,00 |
| 185 |  |  | Racord din otel d=20 cu filet exterior3/4" l=0.1 m |  | buc | 840,00 | 6,50 ————— 0,00 | 5 460,00 ————— 0,00 |
| 186 | pret de peata |  | Banda de semnalizare |  | m | 4 200,00 | 1,04 ————— 0,00 | 4 368,00 ————— 0,00 |
| 187 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 630,00 | 26,34 ————— 26,34 | 16 594,64 ————— 16 594,64 |
| 188 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 630,00 | 64,93 ————— 63,73 | 40 904,32 ————— 40 148,32 |
| 189 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 24,57 | 232,74 ————— 0,00 | 5 718,34 ————— 0,00 |
| 190 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 24,57 | 1 191,04 ————— 749,44 | 29 263,91 ————— 18 413,63 |
| 191 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 25 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 4 200,00 | 3,40 ————— 3,40 | 14 274,96 ————— 14 274,96 |
| 192 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la100 mm |  | m | 4 200,00 | 0,54 ————— 0,35 | 2 286,38 ————— 1 463,18 |
|  |  |  |  | Total Conectarea consumatorilor de apa |  |  |  | 330 623,16 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 162 430,13 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 3 420 289,27 |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  | 202 201,82 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  | 88 656,61 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 44 328,31 |
|  |  |  | Celtuieli de regie |  | 14,50 % |  |  | 544 544,02 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 258 001,20 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  | 4 558 021,23 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 842 507,60 |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 193 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de d=80 H=1.0m suprateran-без стоимости самого гидранта |  | buc | 19,00 | 280,45 ————— 231,12 | 5 328,57 ————— 4 391,25 |
| 194 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseun d=100mm -без стоимости самого редуктора |  | buc | 1,00 | 46,73 ————— 46,73 | 46,73 ————— 46,73 |
| 195 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Reductor de preseun d=80mm без стоимости самого редуктора |  | buc | 1,00 | 46,73 ————— 46,73 | 46,73 ————— 46,73 |
| 196 | AcB04A |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (contor, filtru, robinet)-только монтажные работы |  | buc | 420,00 | 84,97 ————— 84,97 | 35 687,40 ————— 35 687,40 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 41 109,44 |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  | 24,00 % |  |  | 9 641,31 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  | 37,49 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 18,75 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  | 30 530,81 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 4 880,27 |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  | 86 218,06 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 40 172,12 |
|  |  |  | 3. Utilal |  |  |  |  |  |
| 197 | Pret de piata |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran si suprateran pe pozitie existenta, (Hidrant de incediu d=80mm h=1.0 m ) |  | buc | 19,00 | 3 378,75 ————— 0,00 | 64 196,25 ————— 0,00 |
| 198 | Pret de piata |  | Reductor de preseune d=100mm |  | buc | 1,00 | 18 833,33 ————— 0,00 | 18 833,33 ————— 0,00 |
| 199 | Pret de piata |  | Reductor de preseun d=80mm |  | buc | 1,00 | 14 166,67 ————— 0,00 | 14 166,67 ————— 0,00 |
| 200 | Ptet de piata |  | Contor de apa d=20mm |  | buc | 420,00 | 490,83 ————— 0,00 | 206 148,60 ————— 0,00 |
| 201 | Pret de piata |  | Motopompa МП800 complect cu echipamente de incendiu (комплектация службы пожарной охраны) |  | buc | 1,00 | 20 833,33 ————— 0,00 | 20 833,33 ————— 0,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 324 178,18 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 1,20 % |  |  | 3 890,14 |
|  |  |  |  | Total Utilal |  |  |  | 328 068,32 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 0,00 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 4 972 307,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  | 882 679,72 |

| Intocmit | (Cunev P) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |