Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

## SPECIFICAȚII TEHNICE

## Bunuri

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. lot. | Denumirea bunurilor solicitate | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sistem integrat de telemedicină și media educațională |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Comutator (switcher) de producție live |  |  |  | Dispozitiv pentru producție media live, folosit pentru combinarea semnalelor video și audio, în scopul difuzării live și înregistrării cursurilor teoretice și practice petrecute în cadrul proiectului. Design compact, dimensiuni până la 350x200x50 mm. În set intră dispozitivul și cablul de alimentare. Dispune de: - minim 4 - maxim 6 intrări HDMI • minim 2 - maxim 4 intrări audio (XLR sau 3.5 mm); - panou de control integrat care permite alegerea, manipularea și mixajul semnalului video în timp real pentru difuzare live; - efecte grafice (regim picture in picture, elaborarea și plasarea burtierelor); - ajustarea automată și uniformizarea surselor de emisie către comutator într-un singur format; - ieșire USB type-C pentru conectarea la computer; - software inclus pentru gestionarea comutatorului de pe computer; - ieșire de tip ethernet RJ-45 cu posibilitate de streaming direct de pe comutator; - posibilitatea de înregistrare a difuziunii direct de la comutator pe un suport extern - suport codec video H.264 și H.265. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.2 | Dispozitiv de captare |  |  |  | Dispozitiv de captare a imaginii din sursa HDMI și transmisia acesteia printr-o interfața USB 3.0 sau mai nouă spre computer. Folosită pentru transmiterea imaginii de pe comutatorul de producție live sau camerele video către computer. Necesită suport pentru rezoluție 4K la 30 Hz, opțional până la 60 Hz. Suport pentru rezoluție FullHD 1080p nu mai puțin de 60 Hz. Dispune de: • intrare HDMI A • ieșire USB 3.0 sau mai nou • design compact, cu dimensiuni până la 15x10x5 cm, masa până la 300 g Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service. |  |  |
| 1.3 | Laptop |  |  |  | Stație de lucru specializată (laptop) pentru rularea soft-ului diagnostic și difuzarea live a demonstrațiilor practice și a cursurilor teoretice. Specificații tehnice suficiente pentru rularea simultană a soft-urilor de diagnostic, de scanare intraorală și difuzarea live a demonstrațiilor practice și a cursurilor teoretice. Un laptop va fi conectat la sistemul de condilografie destinat instruirii, pe care va fi activată licența software de condilografie, cat și ca stocare secundară a materialelor educative. Al doilea laptop va fi folosit pentru transmisia video, montarea și stocarea videourilor demonstrative captate in timpul lectiilor, crearea continutului plasat pe pagina web. Ambele laptopuri necesită să fie cu sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat. Specificații: • procesor pe arhitectură x86, cu număr de nuclee minim - 12 fizice (24 logice), cu viteză între 2-5.6 Ghz (base clock, regim Boost) • memorie operativă (RAM) minim 64GB LPDDR5x • capacitate de stocare de minim 1 TB, maxim 2TB pe suport SSD de tip NVMe cu viteze rapide de transfer • placă video discretă nVidia GeForce RTX 5070 cu memorie video de 8 GB, GDDR7 sau placă grafică discretă echivalentă (necesitatea plăcii dedicate este dată de suprasolicitarea procesorului grafic în sarcinile specializate de scanare 3D și renderizare video, care nu pot fi realizate pe opțiunile integrate) • ecran cu diagonala de minim 16 inch, cu coloristica precalibrată (parametri pentru aplicarea specializată în transmisiuni/editare video) • sistem de operare Windows 11 Pro preinstalat • design termic eficient pentru rularea îndelungată • porturi: minim 1 intrare USB 4.0 Gen 3, minim 2 intrări USB 3.2 Gen 2 (type C sau type A), minim 1 ieșire HDMI tip A. • cititor de carduri SD • port Ethernet RJ45 opțional (asigurarea portabilității) • masa până la 2 kg Termen de garanție minim 36 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.4 | Adaptor de rețea |  |  |  | Dispozitiv folosit pentru transferarea semnalului dintr-un port Ethernet RJ45, către un port USB 3.0 sau mai nou, pentru a permite conectarea la Internet cu latență joasă a dispozitivelor fără port RJ45 preinstalat. Suport pentru viteze de până la 1 Gbps. Design compact. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.5 | Cablu HDMI optic, D to A |  |  |  | Cablu HDMI activ cu fibră optică, cu sursa D (micro HDMI) și ieșirea de tip A (standard) pentru conectarea dispozitivelor de înregistrare video către comutatorul de producție. Capacitatea de transmitere a semnalului 4K, lungimea de 20 de metri. Termen de garanție minim 12 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.6 | Cablu HDMI optic, A to A |  |  |  | Cablu HDMI activ cu fibră optică, cu sursa și ieșirea de tip A (standard), pentru conectarea dispozitivelor de înregistrare video către comutatorul de producție. Capacitatea de transmitere a semnalului 4K, lungimea de 20 de metri. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.7 | Cablu HDMI optic, A to A |  |  |  | Cablu HDMI pentru conectarea dispozitivelor de înregistrare video către comutatorul de producție. Capacitatea de transmitere a semnalului 4K, lungimea de 10 de metri. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.8 | Adaptor micro HDMI (D) – HDMI A |  |  |  | Adaptor cu trecere din formatul micro-HDMI (D) la HDMI A, cu suport pentru semnal 4K, pentru a conecta dispozitivele de înregistrare video la cablurile HDMI de lungime mare. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.9 | Splitter HDMI |  |  |  | Dispozitiv pentru replicarea semnalului video de la sursă, cu o intrare HDMI de tip A și două ieșiri HDMI de tip A, suport pentru semnal 4K. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.10 | Comutator de rețea |  |  |  | Comutator de rețea cu suport PoE++ (power over ethernet). Dispune de 4-6 porturi RJ45 PoE+ (802.3at) care poate asigura cu alimentare o cameră de tip PTZ. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.11 | Cameră video |  |  |  | Cameră video de tip camcorder pentru înregistrarea și transmisiunea demonstrațiilor practice în sala curativă. Specificații: • Înregistrare și transmisiune a imaginii în calitate minim 4K la cel puțin 60 Hz • Mărire optică a imaginii (optical zoom) de minim 20-24x, cu acoperirea unui spectru larg de distanțe focale • Sistem de stabilizare optică a imaginii • Sistem de autofocus cu detectare a fețelor • Inel pentru ajustarea manuală a distanței focale și a focusării • Baterie cu autonomie de minim 4 ore • Posibilitatea de încărcare prin interfață USB în timpul operării • Design termic eficient pentru înregistrări continue de lungă durată • Ecran articulat pentru previzualizarea imaginii • Ieșire HDMI și USB type-C pentru difuzare live • Sloturi pentru carduri de memorie de înregistrare internă • Design ergonomic, dimensiuni compacte. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.12 | Cameră video PTZ |  |  |  | Cameră video de tip PTZ (pan, tilt, zoom) pentru înregistrarea și transmisiunea demonstrațiilor practice. Dispune de: • Suport pentru calitate minim FullHD (1080p) a imaginii video înregistrate intern • Mărire optică de minim 20x, acoperind un spectru semnificativ de distanțe focale, oferind atât o imagine de ansamblu, cât și o focusată pe subiect; • Suport pentru codec H.264 și H.265; • Suport bun pentru o gamă largă de condiții de iluminare, inclusiv iluminare redusă; • Output FullHD 1080 sau mai mare; • Diapazon de mișcare pan/tilt – pan mai mare de ±150°, tilt de cel puțin -20° și cel puțin +80°; • Control prin telecomandă și interfață grafică (web sau software), cu posibilitatea de setare a preset-urilor de poziționare a camerei; • Opțiuni extensive de tracking (urmărire a subiectului); • Autofocus; • Ieșire HDMI, USB 3.0 și mai nou, LAN RJ45. Conexiune RS-232 este opțională; • Alimentare prin cablu, cu intrare DC de 12 V, opțional PoE (Power over Ethernet); • Posibilitatea de integrare în fluxul de transmisiune live; • Dimensiuni – până la 300x250x200mm; • Masa până la 3 kg; • Serviciu de instalare inclus. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.13 | Cameră web PTZ |  |  |  | Cameră web de tip PTZ pentru înregistrarea și transmisiunea cursurilor teoretice. Zoom digital. Suport pentru calitate FullHD 1080p și mai mare și sensibilitate la lumină suficientă pentru condiții de iluminare mai slabe. Microfoane omnidirecționale. Control software pentru funcțiile de pan, tilt și zoom cu posibilitatea de predefinire a preset-urilor de poziționare. Diapazon mare de mișcare (pan ±90-100° și tilt ±35-50°), focalizare automată. Ieșire de tip USB type-C cu standard USB 3.0 sau mai nou. Dimensiuni până la 200x200x200mm, masa până la 800g – 1 kg, design compact. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.14 | Set microfoane fără fir |  |  |  | Set de microfoane fără fir, atașabile pe haină. Design compact, autonomie a bateriei mai mare de 4-5 ore, suficientă pentru transmisiuni îndelungate. Setul include două microfoane și un receptor radio cu ieșire de 3.5 mm pentru conectare la comutatorul de producție video. Setul include manșon de vânt, pentru fiecare microfon. Conectivitate cu rază mare, mai mare de 50m, fără interferențe. Dimensiunile microfonului până la 50×40×30 mm, masa până la 50g. Receptorul are ieșire de 3.5 mm pentru conectarea la comutatorul de producție. Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |
| 1.15 | HDD extern |  |  |  | Suport de stocare de tip HDD extern (viteza cel puțin 5400 rpm) pentru arhivarea și back-upul materialelor media înregistrate. Capacitate minimă de stocare de 4 TB, interfață de conectare USB 3.0 și mai nou. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.16 | SSD extern |  |  |  | Suport de stocare de tip Solid State Drive (SSD) pentru accesarea și încărcarea rapidă a fișierelor mari folosite de soft-urile de specialitate stomatologică și media. Capacitate de stocare de 4 TB. Conexiune de tip USB 3.0 și mai nou, interfața de intrare USB Type-C opțional. Termen de garanție minim 12 luni. Garanție și service |  |  |
| 1.17 | Set de cameră foto și obiectiv macro |  |  |  | Aparat de fotografiat fără oglindă (mirrorless) cu obiectiv macro cu baionetă compatibilă Aparat de fotografiat fără oglindă (mirrorless) cu obiectiv macro cu baionetă compatibilă. Cerințe cameră foto: • Construcție fără oglindă reflex (tip mirrorless) • Senzor de tip full-frame • Rezoluție minimă de 20 Megapixeli • Sensibilitate la lumină ISO de minimum 25600 • Sistem de autofocus rapid, cu cel puțin 400 de puncte de autofocus • Compatibilitate cu sisteme de blițuri macro Cerințe față de obiectiv: • Distanță focală între 80 și 120 mm • Stabilizare optică a imaginii • Motor rapid de autofocus • Distanța minimă de focusare egală sau mai mică de 30 cm • Diafragma de f/2.8 sau mai largă Termen de garanție minim 24 de luni. Garanție și service |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ___________________________________