| Lucrări de reparație capitală a cazărmii, din cadrul unității militare Cahul. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități lucrări № 11-04-1

Soluții arhitectural constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolar |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie - ferestre | m2 | 323,5770 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie - usi | m2 | 171,3330 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente la ferestre | m | 367,2000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor existente la ferestre | m | 367,2000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale glafurilor | m2 | 388,1610 |
| 6 | RpCG29E | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare | m3 | 43,9830 |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 14,0670 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori | m2 | 5 093,1180 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 538,1010 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton slefuit | m2 | 3 230,9910 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie | m2 | 272,0880 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment | m2 | 272,0880 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea sapei de mortar de ciment - scari exterioare | m2 | 22,1400 |
| 14 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - pereu | m3 | 24,3000 |
| 15 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 60,3450 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor gresie - casa scarii, scari | m2 | 273,6000 |
| 17 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 100,8000 |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori - casa scarii, scari | m2 | 100,8000 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale tavanelor- casa scarii, scari | m2 | 888,3000 |
|  |  | Capitolul 2. Evacuare gunoi |  |  |
| 20 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 284,0040 |
| 21 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 284,0040 |
| 22 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 284,0040 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti |  |  |
| 23 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 2,0070 |
| 24 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 117,0000 |
| 25 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 234,0000 |
| 26 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 15,7500 |
| 27 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 60,9300 |
| 28 | CA04F | Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 1,2690 |
|  |  | Capitolul 4. Finisari tavane |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tavan T-1 |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila | m2 | 2 142,9000 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavan T-2 |  |  |
| 30 | CK28B | Tavane suspendate din placi de aluminiu casetat Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,0275 | m2 | 384,3000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan T-3 |  |  |
| 31 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 144,0000 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 144,0000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 144,0000 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 144,0000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 144,0000 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 144,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. W-9 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 495,0000 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 742,5000 |
| 39 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 495,0000 |
| 40 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 495,0000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 495,0000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 495,0000 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 495,0000 |
| 44 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -495,0000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 495,0000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 495,0000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 495,0000 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 495,0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. W-10 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 900,0000 |
| 51 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 1 350,0000 |
| 52 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 900,0000 |
| 53 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 900,0000 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 900,0000 |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 900,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. W-11 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 234,0000 |
| 57 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 234,0000 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 234,0000 |
| 59 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2 | 234,0000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 234,0000 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 234,0000 |
| 62 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 234,0000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 234,0000 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 234,0000 |
|  |  | Capitolul 5.4. W-12 |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 401,4000 |
| 66 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 602,1000 |
| 67 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 401,4000 |
| 68 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 401,4000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 401,4000 |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 401,4000 |
|  |  | Capitolul 5.5. W-13 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 182,7000 |
| 72 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 274,5000 |
| 73 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 182,7000 |
| 74 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 182,7000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 182,7000 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 182,7000 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 182,7000 |
| 78 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -182,7000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 182,7000 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 182,7000 |
| 81 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 182,7000 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 182,7000 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 182,7000 |
|  |  | Capitolul 5.6. W-14 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 90,0000 |
| 85 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 135,0000 |
| 86 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 90,0000 |
| 87 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 90,0000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 90,0000 |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 5.7. Pervazuri interioare |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 90,0000 |
| 91 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 135,0000 |
| 92 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton cu adaos Ceresit | m2 | 90,0000 |
| 93 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 90,0000 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 90,0000 |
| 95 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 5.8. Glafuri interioare |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 522,0000 |
| 97 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 | kg | 783,0000 |
| 98 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 522,0000 |
| 99 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000 | m2 | 522,0000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 522,0000 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 522,0000 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 522,0000 |
| 103 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2,0000 | m2 | -522,0000 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 522,0000 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 522,0000 |
| 106 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 522,0000 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 522,0000 |
| 108 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 522,0000 |
|  |  | Capitolul 5.9. Pereti W-8 |  |  |
| 109 | CK07B | Profil pentru protectia peretilor si colturilor | m | 612,3780 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari pardosele |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pardoseli P-1 |  |  |
| 110 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 2 223,0000 |
| 111 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 6 cm | m2 | 2 223,0000 |
| 112 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 2 223,0000 |
| 113 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4,5 mm 100x100 | kg | 6 891,3000 |
| 114 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2 223,0000 |
| 115 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 2 223,0000 |
| 116 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 2 223,0000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pardoseli P-2 |  |  |
| 117 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 149,4000 |
| 118 | IzF10A | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 5 cm | m2 | 149,4000 |
| 119 | IzF04J1 | Folie PE | m2 | 149,4000 |
| 120 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 | kg | 463,1400 |
| 121 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 25/30 elicopterizat in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 149,4000 |
| 122 | pret de piata | Fibra polipropilena 900g/m3 | kg | 13,4460 |
| 123 | pret de piata | Nisip cuartos Durostone guart, Top-colorat, culoare gri (3 kg/m2) | kg | 448,2000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Pardoseli P-3 |  |  |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 297,9000 |
| 125 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 297,9000 |
| 126 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se adauga la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 K=5,0000 | m2 | 297,9000 |
| 127 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 297,9000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Pardoseli P-4 |  |  |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 1 152,2700 |
| 129 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 371,7000 |
| 130 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 371,7000 |
| 131 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 371,7000 |
| 132 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 1 152,2700 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 371,7000 |
| 134 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 371,7000 |
| 135 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 371,7000 |
|  |  | Capitolul 6.5. Pardoseli P-5 |  |  |
| 136 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 125,5500 |
| 137 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,5000 |
| 138 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 40,5000 |
| 139 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 40,5000 |
| 140 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 100x100 | kg | 125,5500 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,5000 |
| 142 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 40,5000 |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 200*600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 40,5000 |
|  |  | Capitolul 6.6. Plinte |  |  |
| 144 | CI14A | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 600x70 mm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 | m | 1 890,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Tamplarie |  |  |
| 145 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 307,0080 |
| 146 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, cu geam termopan, maner cromat - 2 buc., lungime pana la 2 m, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (9 buc.) | m2 | 28,0800 |
| 147 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 118 la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (158 buc.) | m2 | 234,5400 |
| 148 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Pereu |  |  |
| 149 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila nisipoasa) | 100 m3 | 0,3645 |
| 150 | pret de piata | Costul argilei nisipoase | m3 | 36,4500 |
| 151 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (argila nisipoasa) | t | 63,7830 |
| 152 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,3645 |
| 153 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3645 |
| 154 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 36,4500 |
| 155 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - 140 mm | m3 | 17,0100 |
| 156 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) | m2 | 121,5000 |
| 157 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) | m | 135,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Scari |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. S-1 |  |  |
| 158 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 | kg | 78,3990 |
| 159 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,0200 |
| 160 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,5000 |
| 161 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 25,2900 |
|  |  | Capitolul 9.2. S-2 |  |  |
| 162 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 | kg | 12,2760 |
| 163 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,7000 |
| 164 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,5940 |
| 165 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 3,9600 |
|  |  | Capitolul 9.3. S-3 |  |  |
| 166 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D4 mm 150x150 | kg | 22,3200 |
| 167 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,8500 |
| 168 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,0800 |
| 169 | CG47D | Scari din piatra slefuita grosime 30 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 7,2000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-2

(AVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilarea artificiala,Ventilarea naturala,Protectia contra incendiului. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilarea artificiala-RA1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 600x800h) | buc | 1,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 250x1200h) | buc | 1,00 |
| 3 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (Conexiuni flexibile rectangulare 500x400мм) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 3,00 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 5,00 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x100) | buc | 4,00 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p350х150) | buc | 9,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x100) | buc | 2,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x150) | buc | 3,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400х200) | buc | 2,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х100) | buc | 3,00 |
| 11 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,88 |
| 12 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,00 |
| 13 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d200mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,52 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,90 |
| 15 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,59 |
| 16 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 18,86 |
| 17 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x100 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,41 |
| 18 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 43,09 |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 19,75 |
| 20 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,97 |
| 21 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x150 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,79 |
| 22 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,44 |
| 23 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x500, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 24,78 |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (450x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 7,00 |
| 25 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,70 |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x250, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,49 |
| 27 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 16,28 |
| 28 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(700x300 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,79 |
| 29 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(800x200 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,98 |
| 30 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 9,94 |
| 31 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,80 |
| 32 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 9,22 |
| 33 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,27 |
| 34 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,50 |
| 35 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,70 |
| 36 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 107,73 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilarea artificiala-RA2 |  |  |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 1500x900h) | buc | 1,00 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 2,00 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 1,00 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 3,00 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x100) | buc | 3,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p350х150) | buc | 13,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x150) | buc | 5,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400х250) | buc | 2,00 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p600х150) | buc | 2,00 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer acustica (№1-principala №2-contra Fжс 0,226m2) 900х500) | buc | 9,00 |
| 47 | VB19A | Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (Difuzor Konika-A-200SW) | buc | 34,00 |
| 48 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Adaptor din tabla subtire zincata, 300x450x250h,gr=0,5mm-52buc) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,67 |
| 49 | VA19 | Clapeta - droseli de aer d200 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 31,12 |
| 50 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,46 |
| 51 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,61 |
| 52 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х200 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 23,94 |
| 53 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,31 |
| 54 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 21,55 |
| 55 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 34,89 |
| 56 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,15 |
| 57 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 20,83 |
| 58 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x250, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 59,91 |
| 59 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (450x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 58,36 |
| 60 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (450x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 35,01 |
| 61 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 117,31 |
| 62 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x250, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,41 |
| 63 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 16,16 |
| 64 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600х400,gr,0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 15,56 |
| 65 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(800x400 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,49 |
| 66 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(800x500 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 26,45 |
| 67 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(1100x500 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 24,89 |
| 68 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(1100x500 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,46 |
| 69 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Conducta de aer flexibila, d=200, d =0,5mm) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02 | m | 50,27 |
| 70 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 13,35 |
| 71 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 31,08 |
| 72 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 351,59 |
| 73 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata,gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,98 |
| 74 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 21,13 |
| 75 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,59 |
| 76 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 227,43 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilarea artificiala-RA3 |  |  |
| 77 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (Conexiuni flexibile rectangulare 400x300мм) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 3,00 |
| 78 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 1,00 |
| 79 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x150) | buc | 2,00 |
| 80 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x150) | buc | 3,00 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p600х200) | buc | 5,00 |
| 82 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,68 |
| 83 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 27,53 |
| 84 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,97 |
| 85 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,55 |
| 86 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,70 |
| 87 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,92 |
| 88 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x400, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 16,16 |
| 89 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,28 |
| 90 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (550x250, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 23,94 |
| 91 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 10,53 |
| 92 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,38 |
| 93 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 6,10 |
| 94 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,80 |
| 95 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 6,07 |
| 96 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,31 |
| 97 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 59,85 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilarea artificiala-RA4 |  |  |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x150) | buc | 1,00 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400х200) | buc | 5,00 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х250) | buc | 1,00 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p600х150) | buc | 3,00 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p700х200) | buc | 2,00 |
| 103 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,88 |
| 104 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,44 |
| 105 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 10,77 |
| 106 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,20 |
| 107 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x100 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,72 |
| 108 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 9,87 |
| 109 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 25,14 |
| 110 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,11 |
| 111 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x300 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 9,22 |
| 112 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 22,63 |
| 113 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x300 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,44 |
| 114 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (550x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 13,46 |
| 115 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x100 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,10 |
| 116 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,35 |
| 117 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 15,26 |
| 118 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (650x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,91 |
| 119 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,17 |
| 120 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 7,86 |
| 121 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara ''ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm;) | m2 | 2,12 |
| 122 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,19 |
| 123 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,74 |
| 124 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 62,84 |
|  |  | Capitolul 1.5. Ventilarea artificiala-RA5 |  |  |
| 125 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 550x1200) | buc | 1,00 |
| 126 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 750x1100) | buc | 1,00 |
| 127 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 1,00 |
| 128 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x150) | buc | 2,00 |
| 129 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x150) | buc | 2,00 |
| 130 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х150) | buc | 1,00 |
| 131 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х250) | buc | 1,00 |
| 132 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,48 |
| 133 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,24 |
| 134 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,23 |
| 135 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,38 |
| 136 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x400 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,87 |
| 137 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 9,22 |
| 138 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 14,36 |
| 139 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (400x300 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,13 |
| 140 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (500x400 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,08 |
| 141 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (550x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 15,26 |
| 142 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (550x400 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,41 |
| 143 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x500 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 15,14 |
| 144 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (800x500 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 10,89 |
| 145 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 7,10 |
| 146 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,82 |
| 147 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,95 |
| 148 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 18,86 |
| 149 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,84 |
| 150 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 41,90 |
|  |  | Capitolul 1.6. Ventilarea artificiala-RA6 |  |  |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 500x500h) | buc | 2,00 |
| 152 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p300x150) | buc | 4,00 |
| 153 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x150) | buc | 7,00 |
| 154 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x200) | buc | 2,00 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500x150) | buc | 2,00 |
| 156 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,27 |
| 157 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 7,94 |
| 158 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 7,37 |
| 159 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x100 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,51 |
| 160 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (350x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 83,16 |
| 161 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (450x200, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 22,93 |
| 162 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,10 |
| 163 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,30 |
| 164 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,92 |
| 165 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 51,79 |
| 166 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,50 |
| 167 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,93 |
| 168 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,51 |
| 169 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 78,75 |
|  |  | Capitolul 1.7. Ventilarea artificiala-R7 |  |  |
| 170 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p100x150) | buc | 46,00 |
| 171 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 18,86 |
| 172 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х200 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,87 |
| 173 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х100 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,51 |
| 174 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (200x300 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 28,73 |
| 175 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x150 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 9,69 |
| 176 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (450x250 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 20,95 |
| 177 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x350 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,41 |
| 178 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 4,49 |
| 179 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,02 |
| 180 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 35,00 |
| 181 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,46 |
| 182 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 65,84 |
|  |  | Capitolul 1.8. Ventilarea artificiala-A7 |  |  |
| 183 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х100) | buc | 3,00 |
| 184 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,03 |
| 185 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 12,31 |
| 186 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,62 |
| 187 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,12 |
| 188 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,81 |
| 189 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 12,79 |
| 190 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,91 |
| 191 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,41 |
| 192 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 35,91 |
|  |  | Capitolul 1.9. Ventilarea artificiala-A8 |  |  |
| 193 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p500х100) | buc | 3,00 |
| 194 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 5,03 |
| 195 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 12,38 |
| 196 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x300, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,62 |
| 197 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,63 |
| 198 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,59 |
| 199 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 13,21 |
| 200 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,41 |
| 201 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 35,91 |
|  |  | Capitolul 1.10. Ventilarea artificiala-A9 |  |  |
| 202 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p150х100) | buc | 1,00 |
| 203 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x100) | buc | 1,00 |
| 204 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 300x200) | buc | 1,00 |
| 205 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 500x150) | buc | 1,00 |
| 206 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila pRAG 600x100) | buc | 1,00 |
| 207 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(200х150 толщ.0,5мм)i Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 14,66 |
| 208 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (250x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,08 |
| 209 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (300x200 gr.0.5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 17,96 |
| 210 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d315mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,78 |
| 211 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,60 |
| 212 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 12,62 |
| 213 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,14 |
| 214 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,54 |
| 215 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 35,91 |
|  |  | Capitolul 1.11. Ventilarea artificiala-A10 |  |  |
| 216 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x100) | buc | 2,00 |
| 217 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400x100) | buc | 1,00 |
| 218 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 8,93 |
| 219 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d160mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,50 |
| 220 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,52 |
| 221 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 1,39 |
| 222 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,15 |
| 223 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 23,94 |
|  |  | Capitolul 1.12. Ventilarea naturala-AN1 -AN4 |  |  |
| 224 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p200x150) | buc | 3,00 |
| 225 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d125mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,52 |
| 226 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata gr. = 0,5mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,25 |
| 227 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Cutie din tabla subtire zincata, gr.0,7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,07 |
| 228 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,5mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 0,47 |
| 229 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 3,61 |
| 230 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 16,76 |
|  |  | Capitolul 1.13. Protectia contra incendiului.-RPA1 |  |  |
| 231 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila p400х800) | buc | 1,00 |
| 232 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=500mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 11,28 |
| 233 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,66 |
| 234 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe 450x1000h) | buc | 0,90 |
| 235 | VA21B | Tabla subtire zincata pentru instalarea grilelor Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,39 |
| 236 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 17,96 |
| 237 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 11,28 |
|  |  | Capitolul 1.14. Protectia contra incendiului.-EF1 |  |  |
| 238 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=630mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,37 |
| 239 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x400 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 35,91 |
| 240 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 3,38 |
| 241 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 38,28 |
| 242 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 17,96 |
|  |  | Capitolul 1.15. Protectia contra incendiului.-EF2 |  |  |
| 243 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d=630mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 2,37 |
| 244 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (600x400 gr.0.7mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 28,73 |
| 245 | VA19 | PIese fasanate (tranzitie , coturi) din tabla subtire zincata,gr.= 0,7mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,66 |
| 246 | IzH03B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara 'ISOTEK KIM-AL'', gr. 50 mm) | m2 | 31,10 |
| 247 | VA21B | Otel pentru fixare Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | kg | 17,96 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilarea artificiala-RA1 |  |  |
| 248 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=2545m3/h, LA=1955m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 10 100BT, , (varianta de executie "dreapta" VERSO-R-3000-UV-HCW- R1-F7/M5-C5-L/A (Formularul de comanda N°1) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 249 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Sistem de control electronic integrat C5) | buc | 1,00 |
| 250 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S ) | buc | 1,00 |
| 251 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-500-250-1250-S ) | buc | 1,00 |
| 252 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-500x400) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ventilarea artificiala-RA2 |  |  |
| 253 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte LR = 7500m3/h, LA = 6970m3/h, cu sistem de control electronic integrat C5, (execuЕie dreapta), :VERSQ-CF-50-2.1-H-PM/IEI 2.9-F7/M5-HW/2R/2.6 (Formularul de comanda N°2) ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Ventilarea artificiala-RA3 |  |  |
| 254 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=1955m3/h, LA=1490m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 8 700BT, (varianta de executie "dreapta"),VERSO-R-2000-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-L/A. Komfovent (Formularul de comanda N3 ) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 255 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Sistem de control electronic integrat C5) | buc | 1,00 |
| 256 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S ) | buc | 1,00 |
| 257 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-500-250-1250-S ) | buc | 1,00 |
| 258 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x300) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Ventilarea artificiala-RA4 |  |  |
| 259 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=LA=1200m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 2 600BT, (varianta de executie "dreapta"),VERSO-R-1300-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-L/A. Komfovent (Formularul de comanda N4) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 260 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Sistem de control electronic integrat C5) | buc | 1,00 |
| 261 | VB18B | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm (Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-400-300-1250-S ) | buc | 2,00 |
| 262 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315) | buc | 2,00 |
| 263 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor 500x300) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. Ventilarea artificiala-RA5 |  |  |
| 264 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=1190m3/h, LA=890m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 4 700BT, (varianta de executie "dreapta"),VERSO-R-1300-V-W-R1- F7/M5-C5-L/A f. Komfovent (Formularul de comanda N°5) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 265 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Sistem de control electronic integrat C5) | buc | 1,00 |
| 266 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Ventilarea artificiala-RA6 |  |  |
| 267 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw(Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=LA=1205m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 2 900BT, (varianta de executie "dreapta"),VERSO-R-1300-V-W-R1- F7/M5-C5-L/A f. Komfovent (Formularul de comand? N°6) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 268 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(Sistem de control electronic integrat C5) | buc | 1,00 |
| 269 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M) | buc | 1,00 |
| 270 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M) | buc | 1,00 |
| 271 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Ventilarea artificiala-R7 -(Sistema de ventilare in set :) |  |  |
| 272 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (1.1 Ventilator tip canal L=2505m3/h, H= 405Pa, 3~400B / 50rq, Nnomp. = 2,462KBT, n = 1181 OR/MUH KT 60-35-4Ventilator tip canal L=1765m3/h, H= 500Pa, 3-230B / 50ri¦, Nnoip. = 1,619KBT, n = 1279 O6/MWH KT 60-30-4) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 273 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa)(1.2 Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7) | buc | 1,00 |
| 274 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (1.3 Schimbator de caldura ,Q=37 700w VBR60-35-4) Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,00 | buc | 1,00 |
| 275 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (1.4 Conexiune flexibila DS60-35) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
| 276 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (1.5Clapeta de aer cu servomotor RSK 60-35) | buc | 1,00 |
| 277 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Filtru +material filtrat FFK 60-35+BFK 60-35) | buc | 1,00 |
| 278 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (1.7 Atenuator de zgomot LDC 60-30) | buc | 1,00 |
| 279 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (1.8 Grila de exterior cu jaluzele fixe WSC 60-30) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. Ventilarea artificiala-RA8,RA11,RA15 |  |  |
| 280 | VC07Cприм | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Unitate de tratare a aerului:1.1Schimbator de caldura in contracurent diametral din placi din aluminiu1.2Ventilator de refulare Lmax=185m3/h1.3Ventilator de aspiratie Lmax=185m3/h1.4Filtru1.5Telecomanda Climtec RD 200 standart) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.9. Ventilarea artificiala-RA9,RA10,RA12,RA14,RA16 |  |  |
| 281 | VC07Cприм | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Unitate de tratare a aerului:1.1Schimbator de caldura in contracurent diametral din placi din aluminiu1.2Ventilator de refulare Lmax=185m3/h1.3Ventilator de aspiratie Lmax=185m3/h1.4Filtru1.5Telecomanda Climtec RD 200 standart) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.10. Ventilarea artificiala-A7 |  |  |
| 282 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru dreptunghiular conducte de aer L=1245mJ/h, H=419Pa, 3~400B / 50Pu, NnoTD. = 1,619KBT, n = 1201 O6/MMH KT 60-30-4) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 283 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7) | buc | 1,00 |
| 284 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Clapeta de aer cu electromotor SRK 60-30) | buc | 1,00 |
| 285 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Conexiuni flexibile rectangulare DS 60-30) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.11. Ventilarea artificiala-A8 |  |  |
| 286 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Ventilator pentru dreptunghiular conducte de aer L=1245mJ/h, H=419Pa, 3~400B / 50Pu, NnoTD. = 1,619KBT, n = 1201 O6/MMH KT 60-30-4) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 287 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7) | buc | 1,00 |
| 288 | VB07B | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm (Clapeta de aer cu electromotor SRK 60-30) | buc | 1,00 |
| 289 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (Conexiuni flexibile rectangulare DS 60-30) Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.12. Ventilarea artificiala-A9 |  |  |
| 290 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de tubulatura circulara L=865mJ/h,H=400Pa,1~200B / 5014,NnoTD. = 0.34KBT. n = 2719 OS/MMH K 315 L EC) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 | buc | 1,00 |
| 291 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de mufa) (Regulator manual de viteza cu 5 trepte RE1.5) | buc | 1,00 |
| 292 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (Clapeta de aer anti-retur SRK 315) | buc | 1,00 |
| 293 | IB20Aприм | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Mangete de fixare FK315) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.13. Ventilarea artificiala-A10 |  |  |
| 294 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator de tubulatura circulara L=200mJ/h,H=400Pa,1~200B / 5014,NnoTD. = 0.086BT. n = 3225 OS/MMH K 160 EC Selio) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 | buc | 1,00 |
| 295 | 11-02-022-01 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, care indica diametrul trecerii conventionale pina la 10 mm; contor, diametrul trecerii conventionale pina la 40 mm, care se instaleaza pe imbinari de filet (de muf))Regulator manual de viteza cu 5 trepte RE1.5) | buc | 1,00 |
| 296 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm(Clapeta de aer anti-retur SRK 160) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.14. Protectia contra incendiului.-RPA1 |  |  |
| 297 | VC05D | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 4 kw (Ventilator axial L=13820m3/h, H=400Pa, 1~200B / 50rq, Nnomp. = 2,2KBT, n = 2810 O6/MMHBO-5-00-0-2.2/280) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 298 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta anti-retur d500mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.15. Protectia contra incendiului.-RPA2 |  |  |
| 299 | VC05D | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 4 kw (Ventilator axial L=13820m3/h, H=400Pa, 1~200B / 50rq, Nnomp. = 2,2KBT, n = 2810 O6/MMHBO-5-00-0-2.2/280) Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 300 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta anti-retur d500mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.16. Protectia contra incendiului.-EF1 |  |  |
| 301 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw (Ventilator de acoperis, L=13600m3/h,H=600Pa,3~400B / 50Гц, Nпотр. = 6.282кВт об/мин, n = 1466 об/мин DVV 630D4-XL/F400 IE3 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 302 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (Obturator automat, d630 VKG/F 630) | buc | 1,00 |
| 303 | VB06A | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Soclu de acoperis FDG/F 630) | buc | 1,00 |
| 304 | VB03C | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm (Supapa de evacuape a fumului, КД 1200х350) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.17. Protectia contra incendiului.-EF2 |  |  |
| 305 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw (Ventilator de acoperis, L=13600m3/h,H=600Pa,3~400B / 50Гц, Nпотр. = 6.282кВт об/мин, n = 1466 об/мин DVV 630D4-XL/F400 IE3 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 306 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm (Obturator automat, d630 VKG/F 630) | buc | 1,00 |
| 307 | VB06A | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Soclu de acoperis FDG/F 630) | buc | 1,00 |
| 308 | VB03C | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 2500-3200 mm (Supapa de evacuare a fumului, КД 1200х350) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilarea artificiala-RA1 |  |  |
| 309 | Pretul firmei | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=2545m3/h, LA=1955m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 10 100BT, , (varianta de executie " conform proiectului" VERSO-R-3000-UV-HCW- R1-F7/M5-C5-L/A | buc | 1,00 |
| 310 | Pretul firmei | Sistem de control electronic integrat C5 | buc | 1,00 |
| 311 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S | buc | 1,00 |
| 312 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-500-250-1250-S | buc | 1,00 |
| 313 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-500x400 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ventilarea artificiala-RA2 |  |  |
| 314 | Pretul firmei | Unitate compacte LR = 7500m3/h, LA = 6970m3/h, cu sistem de control electronic integrat C5, (conform proiectului), VERSQ-CF-50-2.1-H-PM/IEI 2.9-F7/M5-HW/2R/2.6 | buc | 1,00 |
| 315 | Pretul firmei | R2 | buc | 1,00 |
| 316 | Pretul firmei | 1.2Clapeta de aer cu servomotor | buc | 1,00 |
| 317 | Pretul firmei | 1.3 Filtru | buc | 1,00 |
| 318 | Pretul firmei | 1.4Schimbator de caldura Qinc.= 54 300BTHW-G10-02R-1477-0660-100-1U10C-26F-M1-C40-IS2 | buc | 1,00 |
| 319 | Pretul firmei | 1.5 Schimbator de răcire Qr= 28500BTDX-G10-03R-1385-0660-160/-3(1 q 14C-26F-M1-C40-IS2-RC | buc | 1,00 |
| 320 | Pretul firmei | 1.6Ventilator RH50C.CR | buc | 1,00 |
| 321 | Pretul firmei | A2 | buc | 1,00 |
| 322 | Pretul firmei | 1.1Clapeta de aer cu servomotor | buc | 1,00 |
| 323 | Pretul firmei | 1.2FiltruM5 | buc | 1,00 |
| 324 | Pretul firmei | 1.3Ventilator RH45C.CR | buc | 1,00 |
| 325 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-800-500-1250-S | buc | 1,00 |
| 326 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-500-250-1250-S | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Ventilarea artificiala-RA3 |  |  |
| 327 | Pretul firmei | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=1955m3/h, LA=1490m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 8 700BT, (varianta de executie " se va aprecia conform proiectului "),VERSO-R-2000-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-L/A. | buc | 1,00 |
| 328 | Pretul firmei | Sistem de control electronic integrat C5 | buc | 1,00 |
| 329 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S | buc | 1,00 |
| 330 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-500-250-1250-S | buc | 1,00 |
| 331 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x400 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Ventilarea artificiala-RA4 |  |  |
| 332 | Pretul firmei | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=LA=1200m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 2 600BT, (varianta de executie " conform proiectului "),VERSO-R-1300-UV-HCW-R1-F7/M5-C5-L/A. | buc | 1,00 |
| 333 | Pretul firmei | Sistem de control electronic integrat C5 | buc | 1,00 |
| 334 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-400-300-1250-S | buc | 2,00 |
| 335 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
| 336 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor 500x300 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Ventilarea artificiala-RA5 |  |  |
| 337 | Pretul firmei | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=1190m3/h, LA=890m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 4 700BT, (varianta de executie " conform proiectului"),VERSO-R-1300-V-W-R1- F7/M5-C5-L/A f. | buc | 1,00 |
| 338 | Pretul firmei | Sistem de control electronic integrat C5 | buc | 1,00 |
| 339 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Ventilarea artificiala-RA6 |  |  |
| 340 | Pretul firmei | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative LR=LA=1205m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura Qinc.= 2 900BT, (varianta de executie "conform proiectului"),VERSO-R-1300-V-W-R1- F7/M5-C5-L/A f. Komfovent ( | buc | 1,00 |
| 341 | Pretul firmei | Sistem de control electronic integrat C5 | buc | 1,00 |
| 342 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M | buc | 1,00 |
| 343 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M | buc | 1,00 |
| 344 | Pretul firmei | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Ventilarea artificiala-R7(Sistema de ventilare in set:) |  |  |
| 345 | Pret de piata | 1.1 Ventilator tip canal L=2505m3/h, H= 405Pa, 3~400B / 50rq, Nnomp. = 2,462KBT, n = 1181 OR/MUH KT 60-35-4 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 346 | Pret de piata | 1.2 Regulator manual de viteza cu 5 trepte RTRD7 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 347 | Pret de piata | 1.3 Schimbator de caldura ,Q=37 700wVBR60-35-4 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 348 | Pret de piata | 1.4 Conexiune flexibila DS60-35 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
| 349 | Pret de piata | 1.5Clapeta de aer cu servomotor RSK 60-35 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 350 | Pretul firmei | 1.6 Filtru +material filtrat FFK 60-35+BFK 60-35 | buc | 1,00 |
| 351 | Pretul firmei | 1.7 Atenuator de zgomot LDC 60-30 | buc | 1,00 |
| 352 | Pretul firmei | 1.8 Grila de exterior cu jaluzele fixe WSC 60-30 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.8. Ventilarea artificiala-RA8,RA11,RA15 |  |  |
| 353 | Pretul firmei | Unitate de tratare a aerului:1.1Schimbator de caldura in contracurent diametral din placi din aluminiu1.2Ventilator de refulare Lmax=185m3/h1.3Ventilator de aspiratie Lmax=185m3/h1.4Filtru1.5Telecomanda Climtec RD 200 standart Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.9. Ventilarea artificiala-RA9,RA10,RA12,RA14,RA16 |  |  |
| 354 | Pretul firmei | Unitate de tratare a aerului:1.1Schimbator de caldura in contracurent diametral din placi din aluminiu1.2Ventilator de refulare Lmax=185m3/h1.3Ventilator de aspiratie Lmax=185m3/h1.4Filtru1.5Telecomanda Climtec RD 200 standart Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.10. Ventilarea artificiala-A7 |  |  |
| 355 | Pret de piata | Ventilator pentru dreptunghiular conducte de aer L=1245mJ/h, H=419Pa, 3~400B / 50Pu, NnoTD. = 1,619KBT, n = 1201 O6/MMH KT 60-30-4 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 356 | Pret de piata | Regulator manual de viteza cu 5 trepteRTRD7 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 357 | Pret de piata | Clapeta de aer cu electromotor SRK 60-30 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 358 | Pret de piata | Conexiuni flexibile rectangulare DS 60-30 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.11. Ventilarea artificiala-A8 |  |  |
| 359 | Pret de piata | Ventilator pentru dreptunghiular conducte de aer L=1245mJ/h, H=419Pa, 3~400B / 50Pu, NnoTD. = 1,619KBT, n = 1201 O6/MMH KT 60-30-4 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 360 | Pret de piata | Regulator manual de viteza cu 5 trepteRTRD7 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 361 | Pret de piata | Clapeta de aer cu electromotor SRK 60-30 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 362 | Pret de piata | Conexiuni flexibile rectangulare DS 60-30 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.12. Ventilarea artificiala-A9 |  |  |
| 363 | Pretul firmei | Ventilator de tubulatura circulara L=865mJ/h,H=400Pa,1~200B / 5014,NnoTD. = 0.34KBT. n = 2719 OS/MMH K 315 LEC Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 364 | Pretul firmei | Regulator manual de viteza cu 5 trepte RE1.5 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 365 | Pret de piata | Clapeta de aer anti-retur SRC 315 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
| 366 | Pretul firmei | Cleme de montare pentru conducte circulare FK315 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.13. Ventilarea artificiala-A10 |  |  |
| 367 | Pretul firmei | Ventilator de tubulatura circulara L=200mJ/h,H=400Pa,1~200B / 5014,NnoTD. = 0.086BT. n = 3225 OS/MMH K 160 EC Selio Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 368 | Pretul firmei | Regulator manual de viteza cu 5 trepte RE1.5 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 369 | Pret de piata | Clapeta de aer anti-retur SRC 160 Material marunt si de montaj=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.14. Protectia contra incendiului.-RPA1 |  |  |
| 370 | Pretul firmei | Ventilator axial L=13820m3/h, H=400Pa, 1~200B / 50rq, Nnomp. = 2,2KBT, n = 2810 O6/MMH, BO-5-00-0-2.2/280 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 371 | Pretul firmei | Clapeta anti-retur d500mm Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.15. Protectia contra incendiului.-RPA2 |  |  |
| 372 | Pretul firmei | Ventilator axial L=13820m3/h, H=400Pa, 1~200B / 50rq, Nnomp. = 2,2KBT, n = 2810 O6/MMH, BO-5-00-0-2.2/280 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 373 | Pretul firmei | Clapeta anti-retur d500mm Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.16. Protectia contra incendiului.-EF1 |  |  |
| 374 | Pretul firmei | Ventilator de acoperis, L=13600m3/h,H=600Pa,3~400B / 50Гц, Nпотр. = 6.282кВт об/мин, n = 1466 об/мин DVV 630D4-XL/F400 IE3 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 375 | Pretul firmei | Obturator automat, d630 VKG/F 630 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 376 | Pretul firmei | Soclu de acoperis FDG/F 630 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 377 | Pretul firmei | Supapa de evacuape a fumului, КД 1200х350 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.17. Protectia contra incendiului.-EF2 |  |  |
| 378 | Pretul firmei | Ventilator de acoperis, L=13600m3/h,H=600Pa,3~400B / 50Гц, Nпотр. = 6.282кВт об/мин, n = 1466 об/мин DVV 630D4-XL/F400 IE3 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,05 | buc | 1,00 |
| 379 | Pretul firmei | Obturator automat, d630 VKG/F 630 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 380 | Pretul firmei | Soclu de acoperis FDG/F 630 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |
| 381 | Pretul firmei | Supapa de evacuape a fumului, КД 1200х350 Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,00 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-3 (Încălzire)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistem de incalzire cu radiatoare |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 33К, Н=500мм L=920) | buc | 1,00 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=900мм L=520) | buc | 4,00 |
| 3 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=2000) | buc | 1,00 |
| 4 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=1600) | buc | 7,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=1400) | buc | 21,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=1320) | buc | 10,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=1200) | buc | 48,00 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 22К, Н=500мм L=1120) | buc | 25,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ---Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К(Тip 22К, Н=500мм L=1000) | buc | 20,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К(Тip 22К, Н=500мм L=920) | buc | 12,00 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К(Тip 22К, Н=500мм L=720) | buc | 13,00 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К(Тip 22К, Н=500мм L=600) | buc | 8,00 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -Radiator de otel complet сu supapa de aer "Vonova",tip К (Тip 10К, Н=500мм L=520) | buc | 10,00 |
| 14 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Set de montare pe perete) | buc | 180,00 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de aer) | buc | 180,00 |
| 16 | ID02A | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Stecher de alama radiator) | buc | 180,00 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa termostatica a unghiului, d15) | buc | 163,00 |
| 18 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) | buc | 163,00 |
| 19 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de inchidere a unghiului) | buc | 180,00 |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de radiatorului a unghiului) | buc | 17,00 |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru , dy25) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 50,00 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere , dy15) | buc | 50,00 |
| 23 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Supapa de inchidere, dy=50) | buc | 2,00 |
| 24 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"(Supapa de inchidere , dy=40) | buc | 6,00 |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de inchidere , dy=20) | buc | 4,00 |
| 26 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=25, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 5,00 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Supapa de scurgere , dy15) | buc | 16,00 |
| 28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=16х2,2мм | m | 171,56 |
| 29 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=16х2,2мм )(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 68,63 |
| 30 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=20х2,8мм | m | 470,16 |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=20х2,8мм(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 188,06 |
| 32 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.((Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=25х3,5 | m | 362,42 |
| 33 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.((Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=25х3,5(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 144,97 |
| 34 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ((Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=32х5,4 | m | 182,21 |
| 35 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. ((Teava (poliproplena PP-PCT, armata fibre de bazal cu un strat de oxigen bariera - FIRER RASAIT OXY PN 20) d=32х5,4(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) | m | 68,13 |
| 36 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 004,15 |
| 37 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 182,21 |
| 38 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm | m | 33,25 |
| 39 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 9,98 |
| 40 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 23,28 |
| 41 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 6,98 |
| 42 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm | m | 34,58 |
| 43 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 14,82 |
| 44 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм | m | 36,31 |
| 45 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 15,56 |
| 46 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d40mm) Materiale marunte=1,05 | m | 45,22 |
| 47 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm | m | 30,59 |
| 48 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 9,37 |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d60mm) Materiale marunte=1,05 | m | 30,59 |
| 50 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm | m | 15,96 |
| 51 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 4,79 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d76mm) Materiale marunte=1,05 | m | 15,96 |
| 53 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 56,52 |
| 54 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 86,45 |
| 55 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 46,55 |
| 56 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 97,76 |
| 57 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 14,11 |
| 58 | CG09A | Soclu pentru asezarea tevilor din polipropilena | m | 514,04 |
| 59 | IB15B | Aerisitor automat(instalare inclusa in Sistem de incalzire prin pardoseala ) Коэффициент к трудозатратам=1,20 | buc | 6,00 |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 465,50 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistem de incalzire cu radiatoare |  |  |
| 61 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Regulator de presiune diferentiala dy 25 ) | buc | 25,00 |
| 62 | 11-02-042-03 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Supapa de echilibrare , dy 25 ) | buc | 25,00 |
| 63 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Supapa de bypass echilibrare, dy15 ) | buc | 26,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistem de incalzire cu radiatoare |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Regulator de presiune diferentiala dy 25 | buc | 25,00 |
| 65 | Pretul firmei | Supapa de echilibrare, dy 25 | buc | 25,00 |
| 66 | Pretul firmei | Supapa de bypass echilibrare, dy15 | buc | 26,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-04

(Sistem de alimentare cu căldură)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. RA1 |  |  |
| 1 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 2 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. RA2 |  |  |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere dy20) | buc | 2,00 |
| 4 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 5 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. RA3 |  |  |
| 6 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 7 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. RA4 |  |  |
| 8 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. RA5 |  |  |
| 10 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. RA6 |  |  |
| 12 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 13 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. RA7 |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de scurgere dy20) | buc | 2,00 |
| 15 | SD21Aприм | Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Montaj furtun, Furtun din cauciuc d=20, L = 25m) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,03 | buc | 2,00 |
| 16 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Aerisire automata) | buc | 4,00 |
| 17 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm | m | 17,96 |
| 18 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 5,39 |
| 19 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d20mm) Materiale marunte=1,05 | m | 17,96 |
| 20 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm | m | 25,27 |
| 21 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 7,50 |
| 22 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm((Izolatie K-FLEX ST d25mm) Materiale marunte=1,05 | m | 25,27 |
| 23 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm | m | 18,62 |
| 24 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 5,59 |
| 25 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie K-FLEX ST d32mm) Materiale marunte=1,05 | m | 18,62 |
| 26 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм | m | 17,95 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40мм Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 5,38 |
| 28 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d40mm) Materiale marunte=1,05 | m | 17,95 |
| 29 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm | m | 5,32 |
| 30 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,5 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 1,60 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d60mm) Materiale marunte=1,05 | m | 5,32 |
| 32 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm | m | 47,88 |
| 33 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm Сostul pieselor fasonate - de 30% din lungimea conductei | m | 14,36 |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izolatie K-FLEX ST d76mm) Materiale marunte=1,05 | m | 47,88 |
| 35 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 43,22 |
| 36 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 36,58 |
| 37 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 53,20 |
| 38 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 21,94 |
| 39 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 63,18 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. RA1 |  |  |
| 40 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.43m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. RA2 |  |  |
| 41 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Unitate de amestec SUMX 16(1):1.1 Pompa de circulatie G = 2.3m3 / h, N = 0.14 kW UPS25-95, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 32-16,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN50,1.5Supapa antireturna NRV EF, 050 ,1.6Filtru , d50) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. RA3 |  |  |
| 42 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.37m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. RA4 |  |  |
| 43 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. RA5 |  |  |
| 44 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. RA6 |  |  |
| 45 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv( Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.12m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata ) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. RA7 |  |  |
| 46 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv (Unitate de amestec SUMX 4.0(2):1.1 Pompa de circulatie G = 1.3m3 / h, N = 0.09 kW UPS25-80, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 20-4,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN40,1.5Supapa antireturna NRV EF, D40 ,1.6Filtru , d40) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. RA1 |  |  |
| 47 | Pret de piata | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.43m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. RA2 |  |  |
| 48 | Pret de piata | Unitate de amestec SUMX 16(1):1.1 Pompa de circulatie G = 2.3m3 / h, N = 0.14 kW UPS25-95, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 32-16,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN50,1.5Supapa antireturna NRV EF, 050 ,1.6Filtru , d50 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. RA3 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2:1.1Pompa de circulatie G = 0.37m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. RA4 |  |  |
| 50 | Pret de piata | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. RA5 |  |  |
| 51 | Pret de piata | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.11m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. RA6 |  |  |
| 52 | Pret de piata | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-0.63-W2-M-IMP:1.1Pompa de circulatie G = 0.12m3 / h, N = 0.09 kW,1.2Supapa cu trei cai ,1.3Servomotor ,1.4Supapa de bypass echilibrare,1.5Supapa antireturna1.6Supapa cu sfera,1.7Filtru1.8Manometr, termomrtr,1.9Senzor de temperatura de retur de apa de suprafata Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. RA7 |  |  |
| 53 | Pret de piata | Unitate de amestec SUMX 4.0(2):1.1 Pompa de circulatie G = 1.3m3 / h, N = 0.09 kW UPS25-80, 1.2Supapa cu trei cai VRG131 20-4,1.3Servomova, N = 0,0015kw HTYD24-SR,1.4Robinet cu sfera X3777, DN40,1.5Supapa antireturna NRV EF, D40 ,1.6Filtru , d40 Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00 | buc | 1,00 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-5

Automatizare ( AIVC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemele RA1-RA6 |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 | Avertizoare termice | buc | 12,000 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare de presiune | buc | 6,000 |
| 3 | 10-08-003-06 | Control Panel | buc | 6,000 |
| 4 | 11-02-002-01 | Termomanometre | buc | 12,000 |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 5,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 70,000 |
| 7 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 1,400 |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 9 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 28,000 |
| 10 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,560 |
| 11 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, KП102 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema R7 |  |  |
| 13 | 10-08-002-03 | Senzor termic | buc | 3,000 |
| 14 | 10-08-003-04 | Termostat CAP-2M | buc | 1,000 |
| 15 | 10-08-002-02 | Senzor P33-N | buc | 1,000 |
| 16 | 10-08-003-03 | Pult de control | buc | 1,000 |
| 17 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 18 | 10-08-003-03 | Bloc de control | buc | 1,000 |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,600 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,320 |
| 21 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 30,000 |
| 22 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 6,000 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,010 |
| 24 | 33321271-01 | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm | m | 140,000 |
| 25 | 335000304-05 | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm | m | 300,000 |
| 26 | 335000304-02 | Cablu KВВГнг-LS 4x1.0mm | m | 112,000 |
| 27 | 335000272-08 | Cablu ВВГнг-LS 4x1.5mm | m | 130,000 |
| 28 | 335000272-041 | Cablu ВВГнг-LS 5x1.5mm | m | 40,000 |
| 29 | 335000304-04 | Cablu ВВГнг-LS 7x1.5mm | m | 10,000 |
| 30 | 441000-1560 | Teava PVC d=20mm | m | 750,000 |
| 31 | 441000-1562 | Teava ПВХ d=25mm | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemele RA1-RA6 |  |  |
| 32 | 3380204-03 | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" | buc | 6,000 |
| 33 | 3380204-08 | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" | buc | 6,000 |
| 34 | 3380204-09 | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" | buc | 12,000 |
| 35 | 3380118-25 | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" | buc | 6,000 |
| 36 | 33800225-41 | Tеrmomanometru | buc | 12,000 |
| 37 | 5550225-03 | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2, PCRA3, PCRA5, PCRA6) | set | 5,000 |
| 38 | 5550235-1 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ | buc | 5,000 |
| 39 | 338000502-10 | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC | buc | 10,000 |
| 40 | 338000502-24 | -Modul de priza PPM77/4 | buc | 10,000 |
| 41 | 33410011-02 | -Buton KE-011 | buc | 15,000 |
| 42 | 33800015-30 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde | buc | 10,000 |
| 43 | 33800015-32 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie | buc | 5,000 |
| 44 | 33800015-29 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena | buc | 5,000 |
| 45 | 33800016-11 | -Diod Д226Б | buc | 10,000 |
| 46 | 5550225-04 | Dulap dim:500x500x250mm IP65 STB505025 (PCRA4) | set | 1,000 |
| 47 | 555-100010-1 | Intreruptor BH32/2/20 ,20A | buc | 1,000 |
| 48 | 5550235-1 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ | buc | 2,000 |
| 49 | 33800013-4 | -Comutator universal УП5311-И3 | buc | 1,000 |
| 50 | 338000502-10 | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC | buc | 5,000 |
| 51 | 338000502-24 | -Modul de priza PPM77/4 | buc | 5,000 |
| 52 | 338105-04 | -Releu de timp РCB19-11-УХЛ4 | buc | 1,000 |
| 53 | 33410011-02 | -Buton KE-011 | buc | 3,000 |
| 54 | 33800015-30 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde | buc | 6,000 |
| 55 | 33800015-32 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie | buc | 1,000 |
| 56 | 33800015-29 | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena | buc | 1,000 |
| 57 | 33800016-11 | -Diod Д226Б | buc | 2,000 |
| 58 | 33410002-01 | Punct de comanda cu butoane ПКЕ-122-2 | buc | 2,000 |
| 59 | 55510002 | Boxe pentru butoane de comanda , 2 locuri ,КП102 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema R7 |  |  |
| 60 | 3380037-23 | Senzor de temperatura, limitele de lucru -30...+100grC "REMAK" NS120 | buc | 2,000 |
| 61 | 3380037-21 | Senzor de temperatura p/u teava, limitele de lucru -30...+100gr.C "REMAK" NS130R | buc | 1,000 |
| 62 | 33800962 | Termostat capilar "REMAK" CAP 2M...Va | buc | 1,000 |
| 63 | 3380037-16 | Senzor de infundatia filtrului, limitele de lucru 50...500Pа "REMAK" P33N | buc | 1,000 |
| 64 | 555000072-14 | Pult cu afisaj "REMAK" OZE | buc | 1,000 |
| 65 | 555000072-21 | Panou din plastic cu geam (IP65) p/u instalarea dispozitivului logic de tip "VCA) (Climatix)" VCS-E-VO-KL230, 610x340xx160mm IP65 "REMAK" (analog VCA) | buc | 1,000 |
| 66 | 3380118-18 | Cоntrolor al puterii (rotatie) a ventilatorului RTRD-7 (IP54)(I=5.23A, 3f) "SISTEMAIR" | buc | 1,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-6

Instalații interioare alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cazarma |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. А1 |  |  |
| 1 | SA17G | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 90 mm (PE100 PN10 SDR17 d90x5,4mm - intrare) | m | 4,322 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 4,322 |
| 3 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" (d88,5x4,0mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 19,950 |
| 4 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 79,800 |
| 5 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 70,490 |
| 6 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,0mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 1,995 |
| 7 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 13,300 |
| 8 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 47,880 |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 213,465 |
| 10 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 19,950 |
| 11 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d88,5x4,0mm) | kg | 8,645 |
| 12 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) | kg | 23,940 |
| 13 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) | kg | 11,970 |
| 14 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) | kg | 0,133 |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d89x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 19,950 |
| 16 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 79,800 |
| 17 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 1,995 |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 70,490 |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 13,300 |
| 20 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 47,880 |
| 21 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) | m | 126,350 |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 126,350 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 126,350 |
| 24 | SD07H | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3" (Element vibroizolant d80mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 25 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (vana cu pana cauciucata din fonta d50mm (2buc); clapeta de retinere reversibila NRV EF d50mm; flansa de otel sudata d50mm (4buc); robinet cu trei cai d15mm) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,017 | компл. | 1,000 |
| 26 | SA35C | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3" (Trecere d80x50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 27 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Trecere PE-Otel d90x80mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 1,000 |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) Materiale marunte=1,050 | m | 10,972 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 4,655 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d15mm) Materiale marunte=1,050 | m | 1,995 |
| 31 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 32 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 2,000 |
| 33 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 7,000 |
| 34 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 7,000 |
| 35 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 22,000 |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 118,000 |
| 37 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 1,000 |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 4,000 |
| 39 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (ventil de incendiu 1б1р; piulita de conexiune GM-50 d50mm(2buc); furtun de incendiu d51 L=20,0m); coloana de incendiu PC-50; brat pentru deschiderea ventilul) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 | buc | 8,000 |
| 40 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Vana cu pana cauciucata din fonta d50mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040 | buc | 4,000 |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Т3,Т4 |  |  |
| 42 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d60x3,5mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 4,410 |
| 43 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2'' (d48x3,5mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 42,525 |
| 44 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d42,3x3,2) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 57,960 |
| 45 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d33,5x3,2mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 55,125 |
| 46 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d26,8x2,8mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 105,840 |
| 47 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1" (d21,3x2,8mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 42,210 |
| 48 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 308,070 |
| 49 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d60x3,5mm) | kg | 1,260 |
| 50 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d42,3x3,2mm) | kg | 0,630 |
| 51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d33,5x3,2mm) | kg | 1,008 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d26,8x2,8mm) | kg | 0,945 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (fixarea tevilor din otel d21,3x2,8mm) | kg | 0,810 |
| 54 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d64x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 4,410 |
| 55 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d48x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 37,250 |
| 56 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d42x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 57,960 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 55,125 |
| 58 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 105,840 |
| 59 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 42,210 |
| 60 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) | m | 72,450 |
| 61 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 72,450 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm) Materiale marunte=1,050 | m | 72,450 |
| 63 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere d20x15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 14,000 |
| 64 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 | buc | 9,000 |
| 65 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet de apa alama d50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 66 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet de apa alama d40mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 2,100 |
| 67 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de apa alama d32mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 6,300 |
| 68 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 7,700 |
| 69 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 25,200 |
| 70 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 109,900 |
| 71 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d40x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 1,000 |
| 72 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d32x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
| 73 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d25x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 2,000 |
| 74 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d20x15mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 55,300 |
| 76 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 25,200 |
| 77 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare: robinet de apa alama d15mm (2buc); furtun de cauciuc d15mm, L=10,0m; piulita de racordare(2buc)) | buc | 9,100 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. C1,C1* |  |  |
| 78 | SB05E | Teava din PVC SN2 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 | m | 25,830 |
| 79 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 5,040 |
| 80 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 292,950 |
| 81 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) | m | 91,350 |
| 82 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 41,013 |
| 83 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 0,504 |
| 84 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 32,000 |
| 85 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,025 | buc | 79,000 |
| 86 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 | buc | 6,000 |
| 87 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm (cu iesire orizontala) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 4,000 |
| 88 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire orizontala) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 27,000 |
| 89 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Manson antiincendiar d110mm) | buc | 67,000 |
| 90 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.11) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 9,000 |
| 91 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (Sifon de sticla cu dubla tura pentru echipamente de proces poz.12) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 9,000 |
| 92 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (cu sifon si robinet de urina) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020 | buc | 9,000 |
| 93 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (cu iesire verticala) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 23,000 |
| 94 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm (capcana de mirosuri d32mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 12,000 |
| 95 | SD11B | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm (supapa de retinere cu arc, cu schimbator de viteze d32mm) Material marunt (surub, saiba, piulita, etc)=1,045 | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 96 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 1,000 |
| 97 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 1,000 |
| 98 | SD09D | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 80 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,035 | buc | 1,000 |
| 99 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 100 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm (Inchizator bicameral de canalizare) Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,030 | buc | 3,000 |
| 101 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,030 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 102 | Pret dе piata | Contor de apa cu ultrasunete d50mm | buc | 1,000 |
| 103 | Pret dе piata | Filtru de apa cu sita FVR d50mm | buc | 1,000 |
| 104 | Pret dе piata | Manometru ОBM-100 | buc | 1,000 |
| 105 | Pret de piata | Vana d80mm cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 | buc | 1,000 |
| 106 | Pret de piata | Stingator ОP-10 | buc | 2,000 |
| 107 | Pret de piata | Inchizator bicameral de canalizare tip ABC marca HL 715, 2 EPC cu dispozitiv de actionare electric , сu comanda electric d110 N=0,15кВт | buc | 3,000 |

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-7 Echipament electric de forța și Iluminatul electric (EEF/IEI) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de constructii. 1; TsA16B1; Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=15m); m3; 4,050. 2; TsD18B; Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu; m3; 4,050. Capitolul 2. Lucrari de montare. 3; 08-03-572-7; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY; buc; 1,000. 4; 08-03-523-2; Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A; buc; 6,000. 5; 08-01-053-1; Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV; buc; 6,000. 6; 08-03-600-2; Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze; buc; 2,000. 7; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, ABP; buc; 1,000. 8; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 3,000. 9; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG1); buc; 1,000. 10; 08-03-521-28; Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A; buc; 1,000. 11; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 6,000. 12; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 1,000. 13; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG-2); buc; 1,000. 14; 08-03-521-28; Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A; buc; 1,000. 15; 08-03-529-3; Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A; buc; 1,000. 16; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 2,000. 17; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 2,000. 18; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PAG); buc; 1,000. 19; 08-03-521-15; Declansator, 20A; buc; 1,000. 20; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 13,000. 21; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-1); buc; 1,000. 22; 08-03-521-15; Declansator, 63A; buc; 1,000. 23; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 2,000. 24; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 5,000. 25; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-2); buc; 1,000. 26; 08-03-521-15; Declansator, 40A; buc; 1,000. 27; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 12,000. 28; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-3, PD-4); buc; 2,000. 29; 08-03-521-15; Declansator, 63A; buc; 2,000. 30; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 48,000. 31; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 16,000. 32; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD-5); buc; 1,000. 33; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 1,000. 34; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 5,000. 35; 08-03-526-2; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100; buc; 2,000. 36; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-1); buc; 1,000. 37; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 1,000. 38; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 18,000. 39; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-2); buc; 1,000. 40; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 1,000. 41; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 16,000. 42; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-3, PDL-4); buc; 2,000. 43; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 2,000. 44; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 30,000. 45; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDL-5); buc; 1,000. 46; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 1,000. 47; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 16,000. 48; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDLE); buc; 1,000. 49; 08-03-521-15; Declansator, 20A; buc; 1,000. 50; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 5,000. 51; 08-03-599-9; Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (PDLc); buc; 1,000. 52; 08-03-521-15; Declansator, 20A; buc; 1,000. 53; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 7,000. 54; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV1); buc; 1,000. 55; 08-03-521-15; Declansator,40A; buc; 1,000. 56; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 13,000. 57; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-2); buc; 1,000. 58; 08-03-521-15; Declansator, 40A; buc; 1,000. 59; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 11,000. 60; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-3); buc; 1,000. 61; 08-03-521-15; Declansator, 40A; buc; 1,000. 62; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 8,000. 63; 08-03-572-3; Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV-4); buc; 1,000. 64; 08-03-521-15; Declansator, 100A; buc; 1,000. 65; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A; buc; 12,000. 66; 08-03-530-4; Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A; buc; 18,000. 67; 08-03-532-4; Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3; buc; 4,000. 68; 08-03-594-11; Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4; 100 buc; 4,720. 69; 08-03-594-3; Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4; 100 buc; 0,800. 70; 08-03-594-1; Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1; 100 buc; 1,590. 71; 08-03-593-10; Indicatori de iluminat de perete; 100 buc; 0,280. 72; 08-03-591-12; Blocuri cu trei prize; 100 buc; 0,110. 73; 08-03-591-12; Blocuri cu doua prize; 100 buc; 0,320. 74; 08-03-591-9; Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa; 100 buc; 1,210. 75; 08-03-591-10; Priza de fisa semietansata si etansata; 100 buc; 0,500. 76; 08-03-591-2; Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa; 100 buc; 1,170. 77; 08-03-591-5; Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa; 100 buc; 0,670. 78; 08-03-591-3; Intreruptor semietansat si etansat; 100 buc; 0,090. 79; 08-02-409-6; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm; 100 m; 72,018. 80; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,416. 81; 08-02-409-5; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 80 mm; 100 m; 0,050. 82; 08-02-407-1; Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 2,268. 83; 08-02-471-4; Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m; 10 buc; 0,190. 84; 08-02-472-1; Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm; 100 m; 0,094. 85; 08-02-472-6; Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 80 mm2; 100 m; 0,038. 86; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 56,732. 87; 08-02-412-1; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2; 100 m; 16,191. 88; 08-02-412-2; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2; 100 m; 2,835. 89; 08-02-412-3; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2; 100 m; 0,432. 90; 08-02-412-4; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2; 100 m; 0,006. 91; 08-02-412-5; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2; 100 m; 0,031. 92; 08-02-412-6; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2; 100 m; 0,031. 93; 08-02-412-9; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2; 100 m; 43,785. 94; 08-02-412-10; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2; 100 m; 1,726. 95; 08-02-412-11; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2; 100 m; 0,076. 96; 08-02-412-12; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2; 100 m; 0,094. 97; 08-02-407-15; Teava din PE d=110mmotel in cofrajul fundatiilor; 100 m; 0,151. 98; 08-03-482-14; PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t; buc; 15,000. 99; 335000303-02; Cablu ВВГнгFRLSLTx 3x1.5mm; m; 34,650. 100; 91924; Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2; m; 189,000. 101; 91923; Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2; m; 5 134,500. 102; 91937; Cablu N2XH-0,66 5x1,5mm2; m; 176,400. 103; 91922; Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2; m; 90,000. 104; 335000178-02; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 1.5mm2; m; 2 173,500. 105; 335000178-05; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 2.5mm2; m; 2 683,800. 106; 335000178-03; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 4mm2; m; 630,000. 107; 335000178-04; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 6mm2; m; 793,800. 108; 335000178-052; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 10mm2; m; 144,900. 109; 335000178-06; Conductor cu fir de cupru PV1ng sec. 16mm2; m; 69,300. 110; 335000187-12; Conductor APV1ng sec. 1x120mm2; m; 12,600. 111; 335000187-13; Conductor APV1ng sec. 1x70mm2; m; 10,710. 112; 335000187-14; Conductor APV1ng sec. 1x35mm2; m; 1,890. 113; 33410169-11; Corp de iluminat LED incorporat IP20, 4x9W OPL/R 418 LED 9 W; buc; 330,000. 114; 33410169-01; Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 4x9W, IP20 OPL/S eco LED 4x9W; buc; 18,000. 115; 334101025-91; Corp de iluminat cu lampi LED plafonier IP20 4x9W ARCTIC LED 600; buc; 38,000. 116; 33400171-20; Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18; buc; 46,000. 117; 33400171-15; Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13; buc; 65,000. 118; 33410150-01; Corp de sigurantaIP42, autonomie de functionare de 1.5ore sau 3 ore, 8W EFS193-8 EXZIT; buc; 20,000. 119; 3340213-011; Lampi luminescente T8, soclu G13, LED9W; buc; 1 395,0. 120; 33400201-66; Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS; buc; 46,000. 121; 33400201-65; Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS; buc; 65,000. 122; 435522-013; Bloc cu 3 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa; buc; 12,000. 123; 435522-011; Bloc din 2 prize cu contact de impamintare, instalatie inchisa 220V, 10A; buc; 32,000. 124; 336009-131; Priza bipolara cu contact de protectie 250V. 10A; buc; 85,000. 125; 555110-2; Priza bipolara cu contact de inpamintare instalatie deschisa Uн=220V,In=10A, IP43 Eurostandard; buc; 50,000. 126; 33600173-192; Intrerupator unifazat ingropat 250V 6A; buc; 82,000. 127; 33600173-188; Intrerupator unifazat dublu ingropat 250V , 6A; buc; 68,000. 128; 336009-083; Intrerupator unifazat 250W, 6A (IP54); buc; 9,000. 129; 337001-32; Cutie pentru prize si intrerupatoare; buc; 252,00. 130; 337003-150; Cutie de distributie pentru montarea cablurilor; buc; 302,00. 131; 337003-151; Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi; buc; 435,000. 132; 441000-1560; Teava ПВХ d=20mm; m; 7 144,200. 133; 441000-1562; Teava ПВХ d=25mm; m; 57,960. 134; 441000-1563; Teava ПВХ d=32mm; m; 41,580. 135; 441001-2037; Teava ПВХ d=80mm; m; 5,040. 136; 444019-174; Teava din otel apa-gaz d=25mm; m; 226,800. 137; 44100013-1; Teava din masa plastica PE d=110mm; m; 15,120. Capitolul 3. Utilaj. 138; 55510001-11; Instalatie de distributie , panou de bransament 2x250 ВРУ1-11-10УХЛ4 (DI); buc; 1,000. 139; 3370201-283; Siguranta ППНИ-37 gab.2 In=200A; buc; 3,000. 140; 3370201-300; Siguranta ППНИ-35 gab.1 In=125A; buc; 3,000. 141; 55510028-1; Transformator de curent TТИ-А-200/5А ,5ВА; buc; 3,000. 142; 555100028-7; Transformator de curent TТИ-А-125/5А ,5ВА; buc; 3,000. 143; 55501552-091; Contor electronic ZMG 410CR4. 00B.03 trifazat 10A 380V IP50; buc; 2,000. 144; 5552012-73; AVR cu 2 intrari AVR-110-40 (AVR); buc; 1,000. 145; 5550244-14; Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C; buc; 2,000. 146; 5550244-13; Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C; buc; 1,000. 147; 55500057-5; Punct de distributie ПР11Д-3068 (IP31) dim:1200x800x280 completat cu:(PDG1); buc; 1,000. 148; 5551011-7; Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 1dir; buc; 1,000. 149; 5550244-15; Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C; buc; 3,000. 150; 5550244-14; Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C; buc; 1,000. 151; 5550244-13; Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C; buc; 2,000. 152; 5550244-12; Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C; buc; 1,000. 153; 55500057-11; Punct de distributie ПР11Д-3060-21УЗ dim.800x650x250mm (PDG2); buc; 1,000. 154; 5551011-7; Intreruptor de sarcina BP32-35B 200A 1dir; buc; 1,000. 155; 3370310-02; Contactor КTИ-5115, 115A, 380V/AC3; buc; 1,000. 156; 5550252-9; Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C; buc; 1,000. 157; 5550244-14; Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C; buc; 1,000. 158; 5550244-12; Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C; buc; 2,000. 159; 5550086-41; Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PAG ); buc; 1,000. 160; 555-100011-1; Intreruptor BH32/3/20 , 20A; buc; 1,000. 161; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 2,000. 162; 5550237-13; Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C; buc; 4,000. 163; 5550237-14; Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C; buc; 2,000. 164; 5550244-10; Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C; buc; 4,000. 165; 5550244-6; Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C; buc; 1,000. 166; 5550086-41; Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1 ); buc; 1,000. 167; 555-100011-5; Intreruptor BH32/3/63 , 63A; buc; 1,000. 168; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 3,000. 169; 555000255-05; Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA; buc; 2,000. 170; 555000255-07; Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA; buc; 2,000. 171; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PD2 ); buc; 1,000. 172; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 173; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 12,000. 174; 5550086-111; Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PD3, PD4); buc; 2,000. 175; 555-100011-5; Intreruptor BH32/3/63 , 63A; buc; 2,000. 176; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 32,000. 177; 555000255-05; Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA; buc; 16,000. 178; 555000255-07; Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA; buc; 16,000. 179; 5550086-41; Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD5 ); buc; 1,000. 180; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 181; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 3,000. 182; 555000255-05; Intreruptor automat ABDT 32 C25 30mA; buc; 2,000. 183; 555000255-07; Intreruptor automat ABDT 32 C40 30mA; buc; 2,000. 184; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL1 ); buc; 1,000. 185; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 186; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 2,000. 187; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 13,000. 188; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 3,000. 189; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL2 ); buc; 1,000. 190; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 191; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 13,000. 192; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 3,000. 193; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL3, PDL4 ); buc; 2,000. 194; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 2,000. 195; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 20,000. 196; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 10,000. 197; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDL5 ); buc; 1,000. 198; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 199; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 12,000. 200; 555000255-03; Intreruptor automat ABDT 32 C16 30mA; buc; 4,000. 201; 5550086-032; Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDLE); buc; 1,000. 202; 555-100011-1; Intreruptor BH32/3/20 , 20A; buc; 1,000. 203; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 5,000. 204; 5550086-032; Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, (PDLc); buc; 1,000. 205; 555-100011-1; Intreruptor BH32/3/20 , 20A; buc; 1,000. 206; 5550236-9; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B; buc; 7,000. 207; 5550086-19; Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 (PDV1 ); buc; 1,000. 208; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 209; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 6,000. 210; 5550237-13; Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C; buc; 2,000. 211; 5550244-8; Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C; buc; 5,000. 212; 5550086-41; Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV2 ); buc; 1,000. 213; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 214; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 7,000. 215; 5550244-8; Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C; buc; 4,000. 216; 5550086-41; Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV3 ); buc; 1,000. 217; 555-100011-4; Intreruptor BH32/3/40 , 40A; buc; 1,000. 218; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 4,000. 219; 5550244-8; Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C; buc; 4,000. 220; 5550086-111; Dulap de distributie ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PDV4); buc; 1,000. 221; 555-100011-6; Intreruptor BH32/3/100 , 100A; buc; 1,000. 222; 5550237-11; Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 10,000. 223; 5550243-12; Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B; buc; 2,000. 224; 55600075; Demaror magnetic ПМА-0230; buc; 1,000. 225; 55600075-06; Demaror magnetic ПМА-0220; buc; 8,000. 226; 55600075-13; Demaror magnetic ПМА-1220; buc; 7,000. 227; 55600075-02; Demaror magnetic ПМА-222; buc; 2,000. 228; 33410011-5; Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2; buc; 4,000. Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-8 Sistemul de evacuare a fumului (AEF1) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. 1; 11-06-001-01; Panou, masa, kg, pina la: 50; buc; 5,000. 2; 11-03-001-01; -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5; buc; 60,000. 3; 08-03-574-1; Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2; 100 жил; 1,200. 4; 08-01-081-1; Buton de comanda; buc; 6,000. 5; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 3,600. 6; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,100. 7; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 19,600. 8; 08-02-158-4; Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4; buc; 24,000. 9; 08-02-158-5; Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7; buc; 20,000. 10; 08-02-158-8; Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 19; buc; 50,000. 11; 335000306-02; Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2; m; 150,000. 12; 335000306-03; Cablu KВВГнг-FRLSLTx 4x1,5mm2; m; 330,000. 13; 335000306-04; Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2; m; 500,000. 14; 335000306-05; Cablu KВВГнг-FRLSLTx 15x1,5mm2; m; 980,000. 15; 441000-1562; Teava ПВХ d=25mm; m; 360,000. 16; 441000-1563; Teava ПВХ d=32mm; m; 10,000. Capitolul 2. Utilaj. 17; 5550225-03; Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025; set; 5,000. 18; 5550237-11; -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C; buc; 5,000. 19; 338000502-20; -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC; buc; 5,000. 20; 338000502-24; -Modul de priza PPM77/4; buc; 5,000. 21; 5550004020; -Intrerupator ПT2-10, 16A; buc; 5,000. 22; 5550004022; -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A; buc; 5,000. 23; 33410011-021; -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST; buc; 5,000. 24; 33410011-022; -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST; buc; 5,000. 25; 33800015-29; -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena; buc; 5,000. 26; 33800015-30; -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde; buc; 5,000. 27; 33800015-31; -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba; buc; 5,000. 28; 33800015-32; -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie; buc; 5,000. 29; 33700307-4; -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO; buc; 5,000. 30; 33410011-031; Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M (1108грн х0,44 03.06.2024); buc; 6,000.

Lista cu cantitățile de lucrări № 11-04-9 Rețele de telecomunicații (TS) № crt.; Simbol norme si cod resurse; Denumire lucrărilor; Unitatea de măsură; Volum. 1; 2; 3; 4; 5. Capitolul 1. Lucrari de montare. Capitolul 1.1. Retele de cabluri structurale. 1; 10-04-112-01; Dulap pentru telecomunicatii; buc; 4,000. 2; 07-03-002-01; Modul de ventilatie; buc; 4,000. 3; 10-04-112-01; Switch fe distributie; buc; 4,000. 4; 10-01-039-06; ODF Panel 19", 1U; buc; 4,000. 5; 10-04-112-01; Switch 24-1G; buc; 4,000. 6; 10-04-112-01; Switch 48-1G; buc; 2,000. 7; 10-01-039-06; Patch Panel; buc; 7,000. 8; 10-01-039-06; Organaizer; buc; 4,000. 9; 10-01-039-06; Filtre de retea; buc; 4,000. 10; 10-08-003-03; Sursa de alimentare; buc; 4,000. 11; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza de date; buc; 15,000. 12; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module; buc; 65,000. 13; 10-04-065-03; Minicoloana; buc; 5,000. 14; 08-03-574-1; Conectori; 100 fire; 0,585. 15; 10-06-034-12; Lucrari diverse: Doza de montaj; buc; 72,000. 16; 10-04-066-04; Aparataj de perete: Doze de montare de podea; buc; 5,000. 17; 08-02-390-2; Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.; 100 m; 1,800. 18; 08-02-396-5; Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m; 100 m; 2,520. 19; 08-02-410-1; Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm; 100 m; 1,350. 20; 08-02-409-1; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm; 100 m; 4,725. 21; 08-02-409-2; Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm; 100 m; 0,315. 22; 10-06-048-08; Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat; 100 m; 0,126. 23; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 5,985. 24; 08-02-147-10; Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg; 100 m; 7,245. 25; 10-01-039-06; Set pentru impamintare TE; buc; 6,000. 26; 08-03-574-1; Conectori optici; 100 fire; 0,025. 27; 11-04-008-01; Software-ul; buc; 1,000. 28; 10-02-050-02; Polita pentru utilaj greu; 100 buc; 0,030. 29; 11-04-008-01; Transceiver; buc; 3,000. 30; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza televiziune; buc; 22,000. 31; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,003. 32; 3334112-043; Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45; buc; 14,000. 33; 3334112-044; Priza date retea cu 2 module 2Rj-45; buc; 58,000. 34; 336033-01; Conector Rj-45, UTP cat.6; buc; 58,000. 35; 3334100065; Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza"; buc; 72,000. 36; 33321273-01; Cablu de cupru UTP cat.6; m; 3 600,000. 37; 33321275-07; Cablu din fibre optice FO-8; m; 45,000. 38; 33500221-52; Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ); buc; 36,000. 39; 33500221-53; Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ); buc; 36,000. 40; 336033-08; Conector optic; buc; 4,000. 41; 33500221-54; Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ); buc; 4,000. 42; 33341029-04; Cutie de montaj de podea; buc; 5,000. 43; 33321275-07; Cablu din fibre optice FO-8; m; 20,000. 44; 441001-2034; Teava ПВХ d=40mm; m; 50,000. 45; 33600174-03; Priza televiziune; buc; 31,000. 46; 44100012-1; Teava din masa plastica PE d=20mm; m; 135,000. 47; 33321274-04; Cablu de cupru cat.6A 4x2x23AWG LSZHng (A)-HF S/FTP; m; 1 890,000. 48; 3337101-058; Pat metalic de cabluri cu capac; m; 360,000. Capitolul 1.2. Instalatii de ceasoficare. 49; 10-08-016-01; Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete; buc; 4,000. 50; 10-08-003-03; Sursa de alimentare; buc; 4,000. 51; 10-04-065-03; Receptor; buc; 26,000. Capitolul 1.3. Reteua de telefonie. 52; 10-01-039-06; Suport pentru reglete; buc; 3,000. 53; 10-01-039-06; Piese diverse: Regleta telefonica; buc; 3,000. 54; 10-02-030-01; Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa; buc; 30,000. 55; 10-02-030-02; Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete; buc; 4,000. 56; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza de telefonie; buc; 60,000. 57; 10-04-066-07; Aparataj de perete: Priza RJ11; buc; 60,000. 58; 10-06-034-12; Lucrari diverse: Doza de montaj; buc; 158,000. 59; 10-01-039-05; Piese diverse: Rama; m; 60,000. 60; 08-03-574-1; Conectori; 100 fire; 0,600. 61; 08-02-148-1; Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg; 100 m; 14,850. 62; 33700217-20; Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2; buc; 3,000. 63; 33700217-25; Priza retea de telefonie Rj11; buc; 60,000. 64; 33700216-050; Priza pop-up RJ-11 montata pe perete; buc; 4,000. 65; 3334100065; Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza"; buc; 60,000. 66; 33700217-23; Rama ordinara cu un modul Rj11; buc; 60,000. 67; 33700217-26; Conector Rj11, UTP cat.5e; buc; 60,000. 68; 33500221-508; Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord); buc; 60,000. 69; 33321274-05; Cablu de cupru UTP cat.5e 100x2x24AWG; m; 50,000. 70; 33500221-55; Cablu de cupru UTP cat.5e; m; 1 440,000. 71; 08-01-087-3; Constructii metalice; t; 0,002. Capitolul 2. Utilaj. Capitolul 2.1. Retele de cabluri structurale. 72; 3370212-021; Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 24U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata; buc; 1,000. 73; 3370212-022; Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata; buc; 3,000. 74; 33700216-011; SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN; buc; 1,000. 75; 3370212-15; ODF Panou 19",1U"; buc; 4,000. 76; 33700216-015; SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports; buc; 4,000. 77; 33700216-023; SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports; buc; 2,000. 78; 3370212-20; 24 porturi,patch paneli cat.6,1U"; buc; 5,000. 79; 3370212-22; 48 porturi,patch paneli cat.6,1U"; buc; 2,000. 80; 3334112-20; Organaizer cabluri 1U; buc; 4,000. 81; 3334112-020; Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U; buc; 1,000. 82; 33700212-035; Moduli de ventilatie cu termostat, 1U; buc; 4,000. 83; 3340201-057; Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount; buc; 4,000. 84; 3340202-01; Set pentru impamintare TE; buc; 10,000. 85; 3334114-02; Software-ul; buc; 1,000. 86; 3334114-03; Polita pentru utilaj greu; buc; 4,000. 87; 33700212-036; Transceiver 10G, LC SR; buc; 4,000. 88; 33700216-017; Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana; buc; 5,000. Capitolul 2.2. Instalatii de ceasoficare. 89; 33400185-2; Ceasuri autonome de perete Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150; buc; 4,000. 90; 33400186-2; Sursa de alimentare autonoma Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150; buc; 4,000. 91; 33701214-3; FM receptor; buc; 26,000. Capitolul 2.3. Reteua de telefonie. 92; 33700217-19; Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U; buc; 3,000. 93; 33700217-16; Aparat telefonic IP Rj-11; buc; 30,000. 94; 33700217-17; Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11; buc; 4,000.