Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de montare a sistemului de irigare din bd. Mircea cel Bătrân zonele 1-5

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate, estimativ | UM | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45200000-9 | Lucrări de montare a sistemului de irigare din bd. Mircea cel Bătrân zonele 1-5 | proiect | 1 | Anexa 1 | 3 184 933,63 |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi executate în sectorul Ciocana, bulevardului Mircea cel Bătrân zonele 1-5

Perioada de execuție: din momentul semnării contractului în decurs de 20 zile.

2.Informații și proiectare.

Nu se aplică.

3.Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | CP L.01.01-2012 | Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții- montaj prin metoda de resurse |

4. Mostre

Nu se aplică.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor

și a terenurilor aferente.

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție.

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu criteriile tehnice înaintate în contextul prezentului Caiet de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții și a altor acte normative juridice.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor efectuate sistemul de irigare. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

8. Cerințe privind calculul costului lucrărilor.

Costul  lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări

Costul lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini.

9. Documentația tehnico – normativă de reglementare a lucrărilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Regulament. CHIȘINĂU 1991. | Regulamentul “Executării lucrărilor de pozare, reamenajare construcțiilor subterane în orașul Chișinău și în localitățile de subordinea orășeneasca” |
| 2. | NCM D.02.03:2018 | Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice |
| 3. | CP D.02.02-2013 | Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier |
| 4. | CP D.02.18:2017 | Reguli de protecția a muncii la construcția, reparația și întreținerea drumurilor |
| 5. | CP D.02.20-2012 | Recomandări tehnice privind structurile și tehnologiile de construcție ale drumurilor, trotuarelor, platformelor pe teritoriile cu destinație socio-culturală |

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani în executarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare;

  - Dovadă că deține utilajul necesar pentru executarea lucrărilor de montare a sistemului de irigare;

  - Dovadă că deține personalul calificat pentru executarea lucrărilor;

Ofertele care nu vor îndeplini condițiile caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

11.  Cerințe de mentenanță:

  - Perioada de garanție va fi de minimum 3 ani pentru remedierea defectelor apărute din cauza antreprenorului, începând din data recepției calitative;

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă;

  - Termenul maxim de efectuare a lucrărilor – de 5 zile din data semnării actului de primire pentru restabilirea a betonului asfaltic, semnat de ambele părți;

  - Lucrările se vor executa la solicitare.

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini

CAIET DE SARCINI

| Spatiu public (pentru irigare) or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 1A, pina la str. P. Zadnipru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 10,05 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 10,80 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Ventil alama D. 1" FI/FI PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Ventil alama D. 1" FI/FI PN16 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 453313 |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3453313 |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2875274120000-1 |  | Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 50 mm (Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2875274120000-2 |  | Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SB07G |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 174 mm (Capac d174) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156715300-1 |  | Capac d174 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521-1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcB10H |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament cu colier de siguranta, avind diametrul de 90 mm (Piesa de bransare D300x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115821007 |  | Surub hexagonal M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875274202000-1 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 115 ITAP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Piesa de bransare D300x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435531 |  | Piesa de bransare D300x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2135435531 |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 22135435531 |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Spatiu public (pentru irigare) or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 1A, pina la str. P. Zadnipru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Lucrari de pozare a sistemului de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj existent |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 69,62 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 192,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 944,40 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 5,14 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC02A11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 29,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 71,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 60,86 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 65,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala/ k=1,5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 6,0 cm |  |  | m2 |  | 35,50 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 5,01 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,16 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 800 cm, K=63) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 27,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta d90 |  |  | buc |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 18,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80 mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 79,20 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 40,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 4,80 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 288,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 3 000,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 108,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 3 009,00 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 3 240,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 120,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 1 100,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 25212167100011-3 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 1 103,30 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 188,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 44,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 44,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 4 100,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 164,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 410,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 123,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 4 100,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 16,81 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 8,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 154,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 84,70 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 5,91 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 12,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 3135435345 |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 21354231 |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Bratara d 50*1) |  |  | buc |  | 258,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 110,94 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara d 50*1 |  |  | buc |  | 258,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 79,98 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 514,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 282,70 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 19,73 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 41,53 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 258,00 |  |  |
|  | 43354353656 |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 258,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 86,00 |  |  |
|  | 433543553656 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 86,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 93,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 6,52 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 13,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 43354365 |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 86,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 47,30 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 6,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 86,00 |  |  |
|  | 4335443 |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 86,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | AcB15A |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S050 S, 1/2*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 41,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 41,82 |  |  |
|  | 2875277324250-3 |  | Pop-up rotativ S050 S, 1/2* |  |  | buc |  | 41,41 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S, 3/4*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 175,10 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S, 3/4* |  |  | buc |  | 171,70 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up S020-4 10 cm fara duza), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 48,41 |  |  |
|  | 2875277324250-1 |  | Pop-up S020-4 10 cm fara duza |  |  | buc |  | 47,47 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |
|  | 355651 |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 47,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 216,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic) |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic) |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 156,96 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 18,54 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 67,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 100,20 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,86 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 3543535 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,66 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,86 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 4,80 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 43535315 |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 33543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 11323544345 |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin, or. Chisinau, str. P. Zadnipru- Mirecea Cel Batrin 11/6 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 4,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4,32 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Ventil alama D. 1" FI/FI PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Ventil alama D. 1" FI/FI PN16 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 453313 |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3453313 |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2875274120000-1 |  | Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 50 mm (Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2875274120000-2 |  | Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SB07G |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 174 mm (Capac d174) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156715300-1 |  | Capac d174 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521-1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcB10H |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament cu colier de siguranta, avind diametrul de 90 mm (Piesa de bransare D400x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115821007 |  | Surub hexagonal M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875274202000-1 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 115 ITAP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 38545435531 |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2135435531 |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 22135435531 |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin, or. Chisinau, str. P. Zadnipru- Mirecea Cel Batrin 11/6 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Lucrari de pozare a sistemului de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj existent |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 34,81 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 96,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 472,20 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,57 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02A11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 10,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 71,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 23,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 400 cm, K=27) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,74 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,02 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta d90 |  |  | buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 59,40 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 30,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 216,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 401,20 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 432,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 1 200,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,60 |  |  |
|  | 25212167100011-3 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 1 203,60 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 296,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 48,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 64,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 160,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 1 600,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 6,56 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 71,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 39,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,72 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 5,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 3135435345 |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 21354231 |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Bratara d 50*1) |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 60,20 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara d 50*1 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 43,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 154,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 10,75 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 22,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 43354353656 |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 433543553656 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,69 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 5,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 43354365 |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 38,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 2,69 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 5,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 4335443 |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcB15A |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S050 S, 1/2*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 2875277324250-3 |  | Pop-up rotativ S050 S, 1/2* |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S, 3/4*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 72,10 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S, 3/4* |  |  | buc |  | 70,70 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up S020-4 10 cm fara duza), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 67,98 |  |  |
|  | 2875277324250-1 |  | Pop-up S020-4 10 cm fara duza |  |  | buc |  | 66,66 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  | 355651 |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 66,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-400 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-600 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 65,40 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 7,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 38,00 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,55 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 208,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,26 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  | 3543535 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,46 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  | 43535315 |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 6 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 653543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 5 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 11323544345 |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin, or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 17/1 - bd. Mircea Cel Batrin 17/3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 4,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 4,32 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Ventil alama D. 1" FI/FI PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Ventil alama D. 1" FI/FI PN16 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124202100-2 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 453313 |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3453313 |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2875274120000-1 |  | Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 50 mm (Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2875274120000-2 |  | Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB07G |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 174 mm (Capac d174) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156715300-1 |  | Capac d174 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521-1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB10H |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament cu colier de siguranta, avind diametrul de 90 mm (Piesa de bransare D400x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115821007 |  | Surub hexagonal M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875274202000-1 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 115 ITAP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 38545435531 |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2135435531 |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 22135435531 |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin, or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 17/1 - bd. Mircea Cel Batrin 17/3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Lucrari de pozare a sistemului de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj existent |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 32,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 157,40 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02A11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 2,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 23,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,29 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 5,66 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 300 cm, K=18) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,83 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta d90 |  |  | buc |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 59,40 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 30,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 216,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 100,30 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 108,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 25212167100011-3 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 300,90 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 324,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 40,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 400,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3135435345 |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 21354231 |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Bratara d 50*1) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,03 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara d 50*1 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,51 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 3,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 43354353656 |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 433543553656 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,15 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 43354365 |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 4335443 |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcB15A |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S050 S, 1/2*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,16 |  |  |
|  | 2875277324250-3 |  | Pop-up rotativ S050 S, 1/2* |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S, 3/4*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 13,39 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S, 3/4* |  |  | buc |  | 13,13 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-400 Hunter sau analogic sau analogic) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 13,08 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,70 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 3543535 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 43535315 |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 11323544345 |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin, 21 - Igor Vieru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare cu apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2521216700000-11 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 5,35 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Ventil alama D. 1" FI/FI PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Ventil alama D. 1" FI/FI PN16 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124202100-2 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 453313 |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3453313 |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2875274120000-1 |  | Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 50 mm (Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2875274120000-2 |  | Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SB07G |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 174 mm (Capac d174) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156715300-1 |  | Capac d174 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521-1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcB10H |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament cu colier de siguranta, avind diametrul de 90 mm (Piesa de bransare D400x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115821007 |  | Surub hexagonal M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875274202000-1 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 115 ITAP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 38545435531 |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2135435531 |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 22135435531 |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin, 21 - Igor Vieru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Lucrari de pozare a sistemului de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj existent |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 46,42 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 128,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 629,60 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 3,42 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02A11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 17,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 23,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 37,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 400 cm, K=27) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,74 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,02 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta d90 |  |  | buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80 mm |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 59,40 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 30,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 216,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 800,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 28,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 802,40 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 864,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 32,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 1 500,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 54,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 25212167100011-3 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 1 504,50 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 1 620,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 2 300,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 92,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 230,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 69,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 2 300,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 9,43 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 2,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 3135435345 |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 21354231 |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Bratara d 50*1) |  |  | buc |  | 175,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 75,25 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara d 50*1 |  |  | buc |  | 175,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 54,25 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 350,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 192,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 13,43 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 28,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 175,00 |  |  |
|  | 43354353656 |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 175,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 433543553656 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 93,50 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 6,52 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 13,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 43354365 |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 4335443 |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S, 3/4*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 170,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 175,10 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S, 3/4* |  |  | buc |  | 171,70 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up S020-4 10 cm fara duza), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,15 |  |  |
|  | 2875277324250-1 |  | Pop-up S020-4 10 cm fara duza |  |  | buc |  | 5,05 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 355651 |  | Duza pentru pop-up S020, |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-400 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-600 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 34,88 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 4,12 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 26,00 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 29,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 492,65 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 359,90 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 359,90 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 5,90 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 29,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 944,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 14,75 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 23,90 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 29,50 |  |  |
|  | 3543535 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 29,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 29,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 165,50 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 9,15 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 23,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 359,90 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,48 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,59 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 4,72 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 29,50 |  |  |
|  | 43535315 |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 29,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 3543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 4 zone Node-400 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 6 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 653543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 6 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 11323544345 |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 25/1 - Prof. Ion Dumeniuc | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN ) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 25212167100011-1 |  | Teava D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN |  |  | m |  | 2,01 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124204210-1 |  | Supapa alama cu arc inox, clapa plastic D. 1" FI/FI PN12 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Ventil alama D. 1" FI/FI PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2913124202100-1 |  | Ventil alama D. 1" FI/FI PN16 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2913124202100-2 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 453313 |  | Teu D. 1" FI alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3453313 |  | Niplu D. 1" alama |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-1 |  | Vana fonta D. 80 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=180 mm) (8 gauri) UNV |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm (Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300000-2 |  | Vana fonta D. 50 PN16 panacauciucata EN558 (Serie 14) (L=150 mm)(4 gauri) WATO |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 6,22 |  |  |
|  | 2875274120000-1 |  | Adaptor flansa D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 4,24 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | AcA33A |  | Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 50 mm (Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2430116105125 |  | Lac de bitum (CITOM) L-903 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115840000 |  | Piulite hexagonale M |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  |  | buc |  | 3,11 |  |  |
|  | 2875274120000-2 |  | Flansa oarba otel D. 50 PN16 (4 gauri) |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2513736601500 |  | Inel de cauciuc pentru etansare |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2451317344247 |  | Sapun pasta 38 % |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB07G |  | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 174 mm (Capac d174) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2523156715300-1 |  | Capac d174 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001496 |  | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare tuburi si armaturi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331521-1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,08 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274200000-1 |  | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,77 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea caminului de vizitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcB10H |  | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament cu colier de siguranta, avind diametrul de 90 mm (Piesa de bransare D400x90mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2415107300100 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2874115821007 |  | Surub hexagonal M 12 x 80 mm |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875274202000-1 |  | Robinet bila golire D. 1" FI/FI maner lung PN25 115 ITAP |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 38545435531 |  | Piesa de bransare D400x90mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2135435531 |  | Contor D. 25 MADDALENA DS TRP Qn 3.5-6.3 m3/h sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 22135435531 |  | Filtru Y D. 1" alama PN20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Irigarea terenului pe bd. M. Cel Batrin or. Chisinau, bd. Mircea Cel Batrin 25/1 - Prof. Ion Dumeniuc | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1-2

Lucrari de pozare a sistemului de irigare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj existent |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 34,81 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 96,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 472,20 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 2,57 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC02A11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 4,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsA03C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 47,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,70 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 10,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RCsB30H |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 90 mm (Forarea gaurii cu diamant d 90mm, 400 cm, K=27) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,74 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,02 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta d90 |  |  | buc |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 426 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 9,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 80 mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de polietilena d80 |  |  | m |  | 20,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 144,00 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (заделка отверстий) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,06 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 7,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Traversarea conductei sub drumul auto (1buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 ) |  |  | m |  | 250,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 25212167100011-2 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d50*3.0 |  |  | m |  | 250,75 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 270,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 ) |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 25212167100011-3 |  | Teava apa PE100, SDR17, PN10, d25*2.3 |  |  | m |  | 501,50 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 540,00 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 750,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 75,00 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 22,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 750,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Adaptor PP M50/2" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 135435345 |  | Teu PP egal 50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3135435345 |  | Dop d 50 compresiune |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 21354231 |  | Cot PP egal 50/50 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Bratara d 50*1) |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 20,64 |  |  |
|  | 2875274204040-1 |  | Bratara d 50*1 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 14,88 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 52,80 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 3,68 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 7,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 354353656 |  | Cot PP M 16 25*3/4 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 43354353656 |  | Adaptor PP M PN 10 25*1 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 433543553656 |  | Cot PP M 16 25*1/2 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,75 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 43354365 |  | Cot D.3/4 FE/FI PP |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 12,65 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 4335443 |  | Cot D.1/2 FE/FI PP |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcB15B |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S075 S, 3/4*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,75 |  |  |
|  | 2875277324250-2 |  | Pop-up rotativ S075 S, 3/4* |  |  | buc |  | 25,25 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB15A |  | Montarea hidrantilor de gradina, in pamint, avind diametrul de 3/4" (Pop-up rotativ S050 S, 1/2*), Se exclude: Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran, Garnituri de cauciuc |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 23,46 |  |  |
|  | 2875277324250-3 |  | Pop-up rotativ S050 S, 1/2* |  |  | buc |  | 23,23 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de irigare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Controler irigare cu baterii 22V zone Node-600 Hunter sau analogic) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, (Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 21,80 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 2,57 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IA52A aplicativ |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,55 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 208,00 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,25 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 5,26 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  | 3543535 |  | Teava d 16 ( tub de protectie) |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,46 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,20 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 79,30 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  | 43535315 |  | Fir electri 2*0,5mm |  |  | m |  | 650,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Controler irigare cu baterii 22V 6 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 653543553 |  | Controler irigare cu baterii 22V 6 zone Node-600 Hunter sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 21132544345 |  | Senzor de ploaie RAIN RM sau analogic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 11323544345 |  | Electrovana D.2*FI/FE PGV-210-B HUNTER sau analogic |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 3544345 |  | Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen-STANDARD 12 sau analogic |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |