A P R O B

Șef al Inspectoratului General

pentru Situații de Urgență al MAI

general-maior al s/salvare

Mihail HARABAGIU

____  __________ 2020

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIA ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI

1. INFORMAȚII GENERALE.

  - Echipamentul de protecție care se va achiziționa trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce el însuși la un risc mărit, să ia în considerare cerințele ergonomice, să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

  - Echipamentul de protecție trebuie să respecte cerințele de securitate și sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor individuale de protecție  la locul de muncă.

  - Echipamentul de protecție trebuie să poarte marcajul de conformitate European CE, care atestă conformitatea cu cerințele de securitate pentru asigurarea sănătății și securității utilizatorilor.

  - În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

  - Ofertanții vor prezenta odată cu oferta tabelul completat de confirmare a corespunderii produselor cu specificațiile tehnice la fiecare lot în parte, conform anexei nr.8 din prezentul caiet de sarcini.

| Echipament individual de protecție pentru pompieri |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea produsului | Cantitate |  | Specificații tehnice | Standard aplicabile | Valoarea estimată (fătă TVA) în lei MDL |  |
|  | Aparat de protecție a respirației cu aer comprimat | set | 120 | Conform anexei nr.1 | SM SR EN 137:2010 SM SR EN 144:2003 SM SR EN 136:2002 /AC 2004 Directiva 68/2014/UE Directiva 35/2010/UE | 4 725 000,00 |  |
|  | Costum de protecție pentru pompieri cu mănuşi cu jambiere | set | 240 | Conform anexei nr.2 | SM SR EN469:2010 SM SR EN 388:2016 SM SR EN407:2010 | 2 400 000,00 |  |
|  | Mănuşi pentru pompieri cu jambiere | per | 300 | Conform anexei nr.3 | SM SR EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 659:2003+A1:2008 EN ISO 13997 | 483 333,00 |  |
|  | Cagulă pentru pompieri | buc | 240 | Conform anexei nr.4 | SM SR EN 388:2016 SM SR EN 407:2010 EN 13911:2004 EN ISO 11612 | 90 000,00 |  |
|  | Cizme pentru pompieri | per | 750 | Conform anexei nr.5 | EN 15090: 2014 EN ISO 20345:2014 EN 50321:2010 | 947 854, 5 |  |
|  | Centură de siguranţă pentru pompieri | buc | 240 | Conform anexei nr.6 | SM SR EN 358:2008 | 190 000,00 |  |
|  | Cască de protecţie pentru pompieri | buc | 240 | Conform anexei nr.7 | EN 443:2008 tip B. EN 14458:2004; SM SR EN469:2010 EN16471:2015 EN16473:2015 | 1 898 812,50 |  |
| Valoarea estimativă totală în lei MDL |  |  |  |  |  | 10 735 000,00 |  |

Anexa 1

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

APARAT DE PROTECŢIE A RESPIRAŢIEI CU AER COMPRIMAT

- Obiectul achiziției îl constituie 120 seturi compuse din:

  - aparate de protecție a respirației cu aer comprimat – 120 buc;

  - măști faciale de protecție și respirație – 480 buc.

- Aparatul de protecție a respiraţiei cu aer comprimat (în continuare - aparat cu aer comprimat) este destinat protejării personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. Aparatul cu aer comprimat este prevăzut pentru a fi utilizat în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, vizibilitate redusă, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), spații înguste etc.

- Aparatele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele UE pentru aparate autonome de respirație și echipament pentru echipele de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală.

- Certificarea trebuie obţinută și prezentată strict pentru aparatele cu configurarea solicitată prin prezenta specificaţie tehnică.

- Se admit doar aparatele ale căror caracteristici tehnico – tactice corespund prezentei specificaţii tehnice.

- Descriere generală:

  - Aparatul cu aer comprimat va fi realizat astfel, încât să permită utilizarea sa separată sau în combinație cu alte tipuri de echipament individual de protecție (costume, căști, mănuși, încălțăminte de protecție, centuri de siguranță etc.) sau mijloace de comunicații radio utilizate de personalul de intervenție.

  - Aparatul cu aer comprimat și măștile faciale de protecție și respirație vor fi de același tip și realizate de aceeași companie producătoare.

  - Aparatul cu aer comprimat va fi executat în construcție ergonomică care permite îmbrăcarea sa rapidă și ajustarea după parametrii individuali ai corpului personalului de intervenție, precum și nu limitează mișcările utilizatorului.

  - Materialele utilizate la construcția aparatului cu aer comprimat și care intră în contact cu pielea utilizatorului nu trebuie să producă iritării sau îmbolnăviri.

  - Aparatul cu aer comprimat în set complet și cu butelia de aer comprimat încărcată la presiunea nominală nu va depăși greutatea de 14 kg.

  - Construcția aparatului cu aer comprimat va permite dezasamblarea sa în vederea lucrărilor de întreținere tehnică, curățirea și spălarea (inclusiv în mașini de spălat) a tuturor pieselor sale, inclusiv cu folosirea agenților de spălat/de decontaminare/de dezinfecție.

- Caracteristicile tehnico-tactice:

  - Sistemul purtător (placa dorsală/harnașamentul).

    - Cadrul va fi realizat din material compozit din fibră de carbon, antistatic, cu rezistență la substanțe chimice și abraziune și care va permite fixarea doar a unei butelii cu volumul de la 6 până la 8 litri, inclusiv.

    - Cadrul va fi prevăzut cu sistem de fixatori sau curele pentru fixarea rapidă a buteliei.

    - Cadrul va avea în el spații și caneluri pentru ascunderea în acestea a furtunurilor, a altor componente ale sistemului de distribuire a aerului sau a unor echipamente adiționale de tipul sistemelor de monitorizare a presiunii aerului în butelii, a respirației, sau a stării de mișcare a utilizatorului.

    - Căptușelile sau fixațiile pe cadru vor asigura o fixare fermă a furtunurilor evitând astfel pericolul desprinderii accidentale, agățării, încâlcirii acestora, dar vor oferi acces ușor la comunicații și subansambluri cu posibilitatea de redispunere a furtunurilor de pe o parte pe alta (stânga/dreapta).

    - Harnașamentul și curelele pentru fixarea buteliei va fi realizat din material întărit cu Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent cu rezistență termică, protecție la substanțe chimice și abraziune și va conține elemente fosforescente, reflectorizante sau luminiscente ce vor asigura vizibilitatea lor în locuri întunecoase.

    - Curelele de umăr vor fi late, moi și ajustabile, precum și vor fi prevăzute cu tuneluri de protecție realizate din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent pentru protecția furtunurilor de șocuri mecanice, flacără și căldură. Tunelurile vor fi inscripționate pe exterior cu denumirea aparatului.

    - Tunelurile de protecție de pe curelele de umăr vor permite fixarea sigură în interiorul acestora a furtunurilor unite la supapa de respirație sau la manometru și vor fi prevăzute cu inele pentru fixare a echipamentului sau componentelor adiționale. Cataramele sau elementele de reglare vor fi de formă și dimensiuni ce vor permite lucrul cu ele în mănuși de protecție.

    - Centura de talie va fi realizată din bandă cu talie largă cu lățimea de  minim 100 mm, cataramă cu eliberare rapidă în față și curele de umăr independente, realizată din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent.

    - Pe harnașament va fi fixat/montat senzorul de mişcare. Dispozitivul va genera o alarmă acustică de cel puțin 90 dB și vizuală când utilizatorul nu se mai mişcă.

    - Sistemul purtător va avea greutatea maximă de 3 kg și va fi prevăzut cu mânere (parte din cadru) pentru transportare și manevrare.

  - Butelia cu aer comprimat.

    - Butelia de aer comprimat va fi realizată din material compozit (amestec de fibră de carbon, fibră de sticlă și rășină epoxidică) cu robinet cu filet de conectare de tip G 5/8, capacitatea nominală de 6,8 litri și presiunea de stocare a aerului de minim 300 bar.

    - Butelia va fi unită direct la reductorul de presiune de prim stadiu, integrat în cadrul de transport, la care apoi sunt conectate conductele de presiune medie.

    - Butelia de aer comprimat va fi prevăzută să reziste la presiunea de testare de 450 bar.

    - Reîncărcarea buteliei se va efectua prin conectarea directă la compresoare mobile și staționare de alimentare a buteliilor cu aer comprimat.

    - Butelia de aer comprimat va fi prevăzută pentru utilizare în diapazonul de temperaturi de -20 ÷ +50 0C, sau mai larg.

    - Butelia de aer comprimat va avea inscripţionată etichetă conform prevederilor standardelor în vigoare.

  - Reductorul de presiune.

    - Reductorul de presiune va fi de tipul cu piston, echilibrat, la care se conectează robinetul buteliei (conexiunea G 5/8), care are o supapă de suprapresiune ce poate fi reglată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele:

      - Ansamblu furtun cu manometru şi fluier.

      - Furtun de presiune medie pentru legătura cu supapa de respirație printr-un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiţii optime a aparatului).

      - Furtun suplimentar de presiune medie (similar cu cel menţionat la punctul 5.3.1.2.), pentru legătura cu alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune.

    - În cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

    - Reductorul de presiune va fi prevăzut să funcționeze la presiunea de intrare până la inclusiv 300 bar, și presiunea de ieșire în diapazonul 6 ÷ 9 bar.

    - Presiunea supapei de siguranță va fi calibrată pentru diapazonul de 13 ÷ 20 bar.

    - Debitul de aer se va încadra în următorii parametri: pentru presiunea de intrare de 20 ÷ 30 bar până la 1000 litri/min, pentru presiunea de intrare de 0 ÷ 20 bar peste 500 litri/min.

    - Debitul de aer la care presiunea pozitivă va fi menţinută - cel puțin 300 l/min.

  - Manometrul.

    - Manometrul va fi prevăzut de tip mecanic cu ac, încadrat în corp din oțel inoxidabil.

    - Amplasarea manometrului va fi prevăzută prin furtun fixat ferm pe una din curelele de umăr, ușor de desprins din fixator pentru a putea fi vizualizat de utilizator.

    - Manometrul trebuie să fie calibrat pornind de la 0 la valoarea de cel puțin 350 bari, să permită utilizatorului citirea cu precizie de 10 bar, să aibă cadran luminiscent/fosforcent, să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc cu acoperire din cauciuc ignifug, iar limita de siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct cu colorare roșie.

    - Manometrul va fi montat în același corp cu dispozitivul de avertizare sonora (alarmă/fluier), care trebuie să intre în funcţiune la atingerea presiunii minime de siguranţă.

  - Alarma.

    - Alarmă trebuie să fie montată în același corp cu manometrul de pe pieptul pompierului și se va autodeclanșa la atingerea presiunii minime recomandate de siguranță de 50 ÷ 60 bar, cu posibilitate de reglare/ajustare. Principiul de funcționare  -  „capilar în capilar”.

    - Intensitatea sonoră a alarmei trebuie să fie de minim 90 dB, inclusiv la presiuni joase pînă la 10 bar.

    - Frecvența sunetului	alarmei să fie de 1800 Hz sau mai înalt, dar nu mai mult de 10 kHz.

  - Supapa de respirație (aparatul pulmonar).

    - Supapa de respirație trebuie să fie de tip detașabilă de la masca de respirație, cu piston echilibrat, rezistentă la șocuri mecanice, cu greutatea de maxim 0,3 kg și dimensiunile de 85х85х85 mm.

    - Materialul părților exterioare trebuie să fie din plastic rezistent la șocuri și abraziune.

    - Pornirea (activarea) supapei de respirație trebuie să fie prin 2 modalități:

      - la prima inspirare, și

      - forțat, prin apăsarea unui buton frontal ușor accesibil;

    - Oprirea (închiderea) supapei de respirație trebuie să fie prin apăsarea unui buton ușor accesibil.

    - Cuplarea/decuplarea supapei de respirație cu masca facială trebuie să fie foarte rapid prin racord cu fișă, cu fixare fermă, fără folosirea instrumentelor adiționale.

    - Butonul menționat la pct. 7.6.3. va avea totodată și funcția de purjare (debit suplimentar) prin apăsarea continuă a acestuia.

    - Conectarea la supapa de respirație să fie prin conexiune rapidă de conectare la furtunul de presiune medie a supapei, plasată pe pieptul utilizatorului pe una din curele (dreapta sau stânga – configurabil).

  - Masca facială de protecție și respirație.

    - Masca facială de protecție a zonei ochilor și a feței, trebuie să fie cu un singur vizor, harnașament reglabil, membrană fonică pentru convorbiri, supapă (supape) de expirare reglabila și respirator separat de zona vizorului, conectabilă la sisteme de respirație autonome printr-un racord rapid cu fișă ușor de conectat chiar pentru un utilizator în mănuși de protecție. Nu va acoperi ceafa, scalpul sau urechile utilizatorului, iar greutatea acesteia nu va depăși 600 g.

    - Materialul corpului măștii - EPDM (hipoalergic, rezistent la gaze, substanțe chimice de tipul benzinei, uleiuri și materiale corosive), va rămâne flexibil la temperaturi în diapazonul -30oC ÷ +60oC. Va avea cadrul dublu cu linie triplă de etanșare care vor asigura o fixare sigură și comodă pentru aproape toate formele de fețe, separând zona de respirație de zona vizorului, precum și va împiedica nimerirea părului la liniile de etanșare.

    - Vizorul măștii trebuie să fie dintr-o singură piesă, de o formă apropiată de cea sferică, care asigură distorsiuni minime. Materialul vizorului - policarbonat rezistent la șocuri. Unghi de deschidere a câmpului vizual pe orizontală – 180°.

    - Conectarea la supapa de respirație trebuie să fie centrală, din față (sub vizor), prin racord cu fișă. Deconectarea accidentală a supapei de respirație va fi prevenită prin necesitatea efectuării unor manipulații speciale (de exemplu apăsarea unui buton special sau rotiri și apăsări complexe a supapei de respirație). Rezistența opusă la expirație – maxim 0,48 kPa.

    - Supapa (ventilul) de expirație să fie amplasată în același compartiment cu membrana de vorbire, în zona cea mai joasă a respiratorului, asigurând eliminarea automată a umidității în exces. Zona amplasării supapei nu va împiedica utilizatorul să încline capul și să vadă anteriorul său.

    - Membrana fonică a măștii să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestuia.

    - Masca va dispune de sistem de ventilație pentru combaterea aburirii sau înlăturarea condensatului și curea pentru purtare pe piept.

    - Construcția măștii va permite utilizarea concomitentă cu cagula și casca de protecție, conform specificațiilor tehnice din prezentul caiet și standardelor în vigoare, și anume: SM SR EN 388:2016, SM SR EN 407:2010, EN 13911:2004, EN ISO 11612SM, SM SR EN 443:2008 tip B, EN 14458:2004, SM SR EN469:2010; EN16471:2015, EN16473:2015.

    - În cazul în care datorită soluţiei constructive a măştii faciale de protecție și respirație (soluţie aleasă de producător) supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani.

    - Masca va fi prevăzută cu husă pentru păstrare și transport.

- Cerinţe finale:

  - Durata de viață efectivă a aparatelor cu aer comprimat (cu excepția componentelor supuse uzurii mecanice sau care necesită înlocuire periodica, de ex. supape, garnituri etc.) să fie de minim 15 ani.

  - Termenul de garanţie al aparatelor să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului.

  - Termenul de post–garanţie (service și deservire tehnică) pentru piesele de schimb necesare funcționării în condiții normale a aparatelor, piese care, conform instrucțiunilor producătorului, trebuie înlocuite obligatoriu la o anumită perioadă de exploatare să fie de cel puțin 10 ani. Garanția se referă și la eventualele defecțiuni care pot apărea pe timpul exploatării și nu la diferitele reglaje care pot fi efectuate de către personalul instruit conform pct. 8.4.2.

  - Furnizorul aparatelor de protecție a respirației cu aer comprimat va asigura, următoarele:

    - va demonstra, că este autorizat de producător să comercializeze și să ofere deservire tehnică și piese de schimb pentru perioadele de garanție și post-garanție.

    - instructajul inițial a unui număr de 10 persoane privind efectuarea verificărilor periodice, întreținerii, reglajelor și a reparațiilor (conform manualului de utilizare și întreținere al modelului de aparat), la livrarea produselor.

    - service gratuit în perioada de garanție și contra cost în post-garanție.

    - deservirea tehnică a aparatelor cu aer comprimat conform procedurii specificate în pct.9.

  - Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.

  - În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

- Procedura de deservire a aparatelor de respirație cu aer comprimat.

  - Deservirea tehnică a aparatelor de respirație cu aer comprimat sau a măştilor faciale de protecţie şi respiraţie în perioada de garanție se efectuează gratuit de către furnizor/ofertant la staţiile de deservire proprii sau alte staţii autorizate și acreditate din ţară sau de peste hotare, precum şi la sediile subdiviziunilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, în condițiile respectării de către achizitor a instrucțiunilor de exploatare stabilite de producător/furnizor.

  - Achizitorul, la depistarea în perioada de garanție a defectelor tehnice sau abaterilor de la buna funcţionare a aparatelor de respirat cu aer comprimat sau a măştilor faciale de protecţie şi respiraţie ce nu pot fi îndepărtate cu forţele proprii (angajaţii instruiţi conform pct. 8.4.2.), în cel mult 60 zile, va informa prin email și/sau apel telefonic furnizorul/ofertantul, care în maxim 24h din momentul notificării anunțului va confirma prin aceeași metodă disponibilitatea privind întreprinderea măsurilor necesare pentru reparația/înlăturarea defectelor sau abaterilor constatate.

  - Furnizorul/ofertantul va asigura deservirea tehnică de calitate pentru reparaţia produselor, care se vor efectua în condiţiile şi conform normelor stabilite de către uzina-producătoare.

  - Furnizorul/ofertantul, în cazul disponibilităţii în stoc a pieselor de schimb necesare, va iniția deservirea tehnică în cel mult 48h, din momentul notificării defectelor/abaterilor și preluării produselor cu readucerea acestora la conformitate în cel mult 15 zile calendaristice.

  - Furnizorul/ofertantul, în cazul lipsei în stoc a pieselor de schimb necesare sau dacă perioada de reparare depășește 15 zile calendaristice, va oferi înlocuirea produselor defecte până la finalizarea deservirii tehnice a acestora.

  - Termenul de garanţie pentru piesele schimbate și/sau reparate se prelungește cu o perioadă egală cu timpul scurs din momentul în care achizitorul i-a notificat furnizorului/ofertantului defectul sau i-a predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat, iar achizitorul a fost înștiințat cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul i-a fost livrat.

  - Achizitorul se asigură disponibil pentru preluarea produselor readuse la conformitate în cel mult 24h din momentul recepţionării informaţiei de la furnizor/ofertant despre finalizarea lucrărilor.

- Actele tehnice de livrare:

  - Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii a aparatelor pentru protecție cu aer comprimat – în limba română.

  - Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

  - Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente.

  - Lista unităţilor care vor asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie.

  - Certificat de garanţie de cel puțin 24 luni.

  - Certificat de conformitate CE.

Anexa 2

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

COSTUM DE PROTECȚIE PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 240 seturi compuse din:

  - costum de protecție pentru pompieri (pantaloni și scurtă) – 240 buc;

  - mănuși cu jambiere pentru pompieri – 240 perechi.

- Dispoziții generale:

  - Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri.

  - Costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri vor face parte din categoria de îmbrăcăminte individuală pentru intervenţie la incendii şi acţiuni similare.

  - Costumul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă impuse de standardele UE şi cerinţele Asociaţiei comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte  de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2).

  - Costumul va fi confecţionat din materiale speciale, care asigură protecţia contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi 44 – 62 şi are culoarea albastru-închis, cu benzi reflectorizante și fluorescente.

  - Costumul și mănușile vor permite spălarea automată la o temperatură de  maxim 600C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald.

  - Durata de garanţie a produsului va fi de cel puțin 24 luni, în condiţiile normale de utilizare şi întreţinere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice.

  - Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile.

  - Produsul gata confecţionat va corespunde prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat/aprobat.

  - În cazul în care prin utilizarea produsului nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.

  - Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE.

- Necesar costume:

| Mărimi | S | M | L | XL | XXL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seturi | 10 | 70 | 80 | 70 | 10 |

- Materialele utilizate la confecționarea costumului:

  - La realizarea costumului de protecţie pentru pompieri se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute în tabelul următor:

| Nr. d/o | Denumirea materialelor | Utilizarea |
| --- | --- | --- |
| A. | MATERII PRIME și MATERIALELE DE BAZĂ |  |
|  | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis | Material de bază pentru scurtă şi pantaloni |
| 2. | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| 3. | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de 115± 7 g/mp | Căptuşeala pentru scurtă şi pantalon |
| B. | MATERIALELE AUXILIARE |  |
| 1. | Bandă termoadezivă | Pentru impermeabilizarea cusăturilor |
| 2. | Fermoar metalic | Pentru închiderea – deschiderea piepţilor scurtei şi a şliţului de la pantalon |
| 3. | Benzi reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm. | Elemente reflectoare aplicate pe scurtă şi pantalon |
| 4. | Elastic cu lăţimea de 3,5 cm | Pentru bretelele pantalonului şi ajustarea pe talia a acestuia |
| 5. | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 3,5 cm | Pentru ajustarea bretelelor pantalonului |
| 6. | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 2,5 cm | Pentru închiderea frontală a piepţilor, gulerului, clapelor buzunarului, reglarea manşetelor, a terminaţiei pantalonului. |
| 7. | Aţă ignifugă Nm 40/3 | Pentru executarea cusăturilor de asamblare |
| 8. | Aţă ignifugă Nm 70/3 | Pentru executarea surfilării |
| 9. | Tricot patent 1:1 cu lăţimea de 8 cm realizat din fire ignifuge | Terminaţia mânecilor, fixată pe căptuşeală |
| 10. | Etichetă textilă şi etichetă de carton | Marcare, mărime |
| 11. | Pungă polietilenă | Ambalare |

  - Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug.

  - Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar),  dublat  pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2.

  - În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%).

  - Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse:

    - membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă;

    - suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanţier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă.

Notă: Aceste materiale vor forma un tot unitar, iar expresia „tot unitar” defineşte un ansamblu întreg, omogen şi inseparabil.

  - Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează.

  - Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat.

Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor.

  - Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoartele de încercări şi certificate de conformitate.

  - Dacă produsele prezentate vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie.

  - Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele vizibilitate prevăzute de anexa B din EN 469:2006.

- Confecționarea costumului de protecție pentru pompieri.

  - Costumul de protecţie pentru pompieri se va compune din scurtă, pantaloni și mănuși cu jambiere pentru pompieri.

  - Caracteristici tehnice pentru scurtă:

    - Scurta se va compune din piepţi, spate şi mîneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică.

    - Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată.

    - Mînecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate).

    - Ajustarea mînecilor la încheietura mînii se va face cu bridă de ajustare cu bandă velcro.

    - La terminaţii mînecile vor avea fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 80 mm.

    - Scurta va fi deschisă în faţă şi se va închede cu fermoar metalic detaşabil şi bandă velcro cu lăţimea de 2,5 cm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 10 cm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul.

    - Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 23 cm de marginea inferioară vor fi fixate de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între benzi de 10 mm.

    - Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui.

    - Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului.

    - Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, pentru prinderea stației radio/lanternei de grup.

    - Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei.

    - Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut) pentru salvare/evacuare, cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei.

    - Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %.

    - Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 100 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro.

    - Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptuşeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare.

  - Caracteristici tehnice pentru pantaloni:

    - Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro.

    - La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu catarame.

    - Pantalonii se vor ajusta pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral.

    - Pantalonii vor fi căptuşiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu ţesătură din viscoză şi din aramidă.

    - La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100 %, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon  cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble.

    - La o distanţă de 23 cm de marginea inferioară a pantalonului se va  fixa două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 10 mm.

    - Ajustarea pantalonului la terminaţie se va face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 25 mm, care se va aplica la 70 mm de tiv. Brida va avea lungimea de 120 mm şi lăţimea de 50 mm.

    - Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare.

    - Toate cusăturile pe care se va aplica benzi de etanşare se vor supune verificărilor de impermeabilizare la apă, determinări care se fac pe produsul gata confecţionat.

    - Îmbinările de la umăr, îmbinările laterale ale scurtei şi pantalonului se vor realiza prin cusături de închidere surfilate.

    - Îmbinările de la răscroiala mânecii scurtei se vor realizaa prin cusături simple şi surfilate.

    - Tighelele de pe faţa costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte.

    - Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate. Îmbinările nu trebuie să fie încreţite.

  - Caracteristici tehnice a mănușilor cu jambiere pentru pompieri:

    - Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării.

    - Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă.

    - Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne.

    - Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată;

    - Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon;

    - Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint.

    - La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură.

    - Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid.

    - Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm.

    - Necesar mănuși.

| Mărimea | 8/M | 9/L | 10/XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Perechi | 50 | 125 | 65 |

- Marcarea şi ambalarea costumului și mănușilor.

    - Scurta, pantalonul și mănușile cu jambiere vor fi marcate cu numărul standardului în vigoare (la momentul executării produselor) și cu marcajul CE

    - Pe eticheta costumului va fi înscris nivelul de performanţă după cum urmează:

- Xf2 şi Xr2 – pentru nivelul protecţiei împotriva căldurii (flacăra, respectiv radiaţie);

- Y2 – pentru nivelul rezistenţei la presiunea hidrostatică iniţială;

- Z2 – pentru nivelul rezistenţei la vaporii de apă.

    - Fiecare produs va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricaţiei, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. De asemenea costumul de protecţiei pentru pompieri va fi însoţit de informaţiile privind folosirea. Aceste instrucţiuni vor fi întocmite de furnizor.

    - Costumul va fi ambalat în pungă de polietilenă, individual, luîndu-se toate măsurile de prevenire a degradării costumelor.

- Propunerea tehnică va fi însoţită în mod obligatoriu de:

    - Mostră de produs – marcată conform cerinţelor prestabilite - 1 buc.

    - Materiile prime de bază precizate în pct. 4.1. vor avea marginile originale cu ştampile aplicate, la un capăt de către furnizor (producătorul ţesăturii), iar la celălalt capăt de către laboratorul care a efectuat analizele – cîte 2 ml.

    - Rapoarte de încercări – pentru materiile prime de bază şi pentru materialele auxiliare ale căror caracteristici vor fi prezentate în specificaţia tehnică în original sau copia legalizată, emise pentru procedura de achiziţie, cu precizarea că operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine.

    - Documentele trebuie să fie emise de un laborator specializat, neutru şi acreditat care nu aparţine operatorului economic sau furnizorului (producătorului) de materie primă.

Anexa 3

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

MĂNUŞI PENTRU POMPIERI CU JAMBIERE

- Obiectul achiziției îl constituie 300 perechi mănuși de protecție cu jambiere pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării.

- Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă.

- Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne.

- Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată.

- Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon;

- Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint.

- La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură.

- Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid.

- Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm.

- Necesar mănuși.

| Mărimea | 8/M | 9/L | 10/XL |
| --- | --- | --- | --- |
| Perechi | 60 | 170 | 70 |

Anexa 4

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CAGULĂ PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 240 cagule pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Caracteristici tehnice:

  - Țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent.

  - Deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21").

  - Rezistență la temperatură – minim 3000 C.

  - Rezistență la produse chimice.

  - Rezistență ridicată la abraziune.

  - Greutate – cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2).

  - Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție.

3. Cagulele vor avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire.

Anexa 5

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CIZME PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 750 perechi de cizme pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Caracteristici tehnice:

  - Cizme din cauciuc natural ignifug confecționate manual prin vulcanizare.

  - Protecție împotriva radiațiilor termice și a căldurii - nivelul 3 (HI3).

  - Protecție împotriva contactului cu suprafața fierbinte - minim 3000 C timp de 60 sec.

  - Inserție termoizolabilă împotriva frigului și căldurii cu rezistență la inflamare.

  - La interior căptușeală pentru confort și izolare termică din fibre de Kevlar și Nomex sau echivalent.

  - Rezistență la combustibili, acizi slabi şi substanţe alcaline.

  - Protecție împotriva șocurilor electrice cu tensiune alternativă și continuă (electroizolare – minim 18 kv).

  - Spătar întărit pentru protecție la călcâie, tendon și gleznă.

  - Rezistență împotriva alunecării pe podea cu faianță ceramică cu Nals și pe podea din oțel cu glicerină.

  - Talpă din cauciuc ignifug confecționată manual prin vulcanizare și rezistentă la obiecte tăioase şi ascutite.

  - Talpa interioară căptușită cu o pânză sterilizată cu burete la bază pentru confort.

  - Lamelă și bombeu din oțel încorporate în talpa de mijloc pentru:

    - protecție la impact cu energie min. 200 J și rezistență la zdrobire de min. 15 kN (degetele de la picioare);

    - protecție la perforare min. 1100 N (talpa piciorului).

  - Patch (bandă) reflectorizant de siguranță laterală și/sau spate.

  - Cizmele vor fi prevăzute cu curelușe din cauciuc de tracțiune pentru încălțare, care vin în prelungirea cizmei în partea superioară.

  - Înălțime cizme 38 – 40 cm.

  - Greutate pereche cizme - maxim 3000 g.

  - La interior cu șosetă de iarnă din pîslă termoizolantă ce asigură:

    - grosime – minim 5 mm;

    - posibilitate de spălare la 40°C;

    - confortul și căldura piciorului în condiții extrem de nefavorabile;

    - zonele expuse la alunecare și rupere (călcâi, gambă, margini) sunt consolidate cu material rezistent.

- Necesar cizme:

| Mărimea | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perechi | 50 | 200 | 250 | 100 | 100 | 50 |

Anexa 6

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CENTURĂ PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 240 centuri pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Caracteristici tehnice:

  - Destinată condițiilor grele de lucru.

  - Rezistență termică.

  - Realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat.

  - Lăţimea centurii – 85 mm.

  - Cataramă de închidere cu dubla siguranță.

  - Cataramă de ajustare și siguranța suplimentara.

  - Inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit.

  - Mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt.

- Necesar centuri:

| Mărimea | M-L 90-100 cm | L-XL 100-110cm | XL-XXL 110-120 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea (buc) | 60 | 150 | 30 |

Anexa 7

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

CASCĂ PENTRU POMPIERI

- Obiectul achiziției îl constituie 240 căști pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale.

- Casca va fi destinată pentru protejarea capului, feței și ochilor pompierilor de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, precum și a acțiunilor mecanice directe.

- Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal.

- Casca va fi realizată din material compozit constituit din amestec de fibră de carbon, fibră de sticlă, plastic cu țesătură aramidică, rezistent la temperaturi înalte.

- Caracteristici tehnice:

  - Rezistență mecanică - minim 80 kJ.

  - Amortizarea loviturilor - minim 50 kJ.

  - Rezistență la perforare - minim 30 kJ.

  - Rezistență la transmiterea unui flux de căldură de 5 kW/m2 - minim 4 min.;

  - Greutatea (fără sisteme de iluminat atașate) - maxim 1650 g.

  - Perioadă minimă de rezistenţă la: 140°C/30 min și 250°C/15 min.

  - Vizor anti-zgârieturi şi anti-ceață.

  - Protecție împotriva electrocutării – minim 400 volți.

  - Culoarea căștilor:

    - Roșu – (RGB 255,0,0) (vor avea aplicate benzi reflectorizante spate și lateral) – 40 buc.

    - Galben-verzui (RGB 204,255,153) fluorescent – 200 buc.

  - În interior cu garnitură de protecție din material moale și rezistentă la temperaturi ridicate.

  - Vizieră de protecție nedemontabilă montată în carcasa căștii, cu trei poziții de lucru – complet ascunsă sub carcasă, manevrată fără a scoate casca, protecție a părții superioare a feții sau protecție integrală a feții.

  - Ochelari de protecție cu marginea de jos moale, nedemontabili, cu două poziții de lucru - ascunși sub carcasa căștii și coborîți pe ochi, manevrați fără a scoate casca de pe cap și cu mănușile îmbrăcate.

  - Reglare individuală în zona gâtului și bărbiei.

  - Curelușă căptușită din Nomex sau echivalent și cu fixator din piele rezistentă la flacără pentru bărbie cu închidere automată.

  - Curele de coroană reglabile din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent.

  - Protecție antitermică pentru gît - paravan detașabil în partea din spate din pânză termoizolatoare din fibre aramidice de Kevlar și Nomex impregnat sau echivalent.

  - Sistem integrat de ajustare rapidă a dimensiunii capului cu mecanism de clichet și reglare rapidă la dimensiunea capului (dimensiuni universale 54-62 cm).

- Casca va fi dotată cu 2 lanterne:

    - Lanternă tip LED încorporată frontal în carcasa căștii de minim 50 lumeni, rezistentă la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate și apă cu baterii sau acumulatori Li-Ion de minim 1000 mAh fiecare;

    - Lanternă separată tip LED cu atașare la cască prin adaptor pe partea laterală-dreapta a căștii de minim 100 lumeni, rezistentă la substanțe chimice, șocuri, temperaturi ridicate și apă, cu baterie sau acumulator reîncărcabil Li-Ion de minim 2500 mAh. Adaptorul de atașare a lanternei la cască, va permite fixarea acesteia sub diferite unghiuri în plan vertical față de direcția frontală a căștii, care poate fi scoasă cu o singură mână și folosită ca lanternă de mână.

Anexa nr.8

la caietul de sarcini IGSU

nr.19/4-___ din ___.___.2020

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.1 ,,Aparat de respirație cu aer comprimat” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor -IGSU) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 120 seturi compuse din: - 120 aparate de protecție a respirației cu aer comprimat; - 480 măști faciale de protecție și respirație. |  |  |
|  | Aparatul de protecție a respiraţiei cu aer comprimat (în continuare - aparat cu aer comprimat) este destinat protejării personalului de intervenţie pe timpul desfăşurării misiunilor în zone în care atmosfera este viciată de prezenţa unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală. Aparatul cu aer comprimat este prevăzut pentru a fi utilizat în condiții dificile de lucru cum ar fi temperaturile înalte și scăzute, flacără deschisă, contact cu suprafețe riguroase și încinse, vizibilitate redusă, umiditate înalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de apă), spații înguste etc |  |  |
|  | Aparatele vor avea aplicat marcajul de conformitate CE şi vor fi însoţite de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele UE pentru aparate autonome de respirație și echipament pentru echipele de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii și/sau în care atmosfera este viciată de prezența unor substanţe toxice sau concentraţia de oxigen este sub cea normală |  |  |
|  | Certificarea trebuie obţinută și prezentată strict pentru aparatele cu configurarea solicitată prin prezenta specificaţie tehnică |  |  |
|  | Se admit doar aparatele ale căror caracteristici tehnico – tactice corespund prezentei specificaţii tehnice |  |  |
| - Descriere generală: |  |  |  |
| 6.1. | Aparatul cu aer comprimat va fi realizat astfel, încât să permită utilizarea sa separată sau în combinație cu alte tipuri de echipament individual de protecție (costume, căști, mănuși, încălțăminte de protecție, centuri de siguranță etc.) sau mijloace de comunicații radio utilizate de personalul de intervenție |  |  |
| 6.2. | Aparatul cu aer comprimat și măștile faciale de protecție și respirație vor fi de același tip și realizate de aceeași companie producătoare. |  |  |
| 6.3. | Aparatul cu aer comprimat va fi executat în construcție ergonomică care permite îmbrăcarea sa rapidă și ajustarea după parametrii individuali ai corpului personalului de intervenție, precum și nu limitează mișcările utilizatorului. |  |  |
| 6.4. | Materialele utilizate la construcția aparatului cu aer comprimat și care intră în contact cu pielea utilizatorului nu trebuie să producă iritării sau îmbolnăviri |  |  |
| 6.5. | Aparatul cu aer comprimat în set complet și cu butelia de aer comprimat încărcată la presiunea nominală nu va depăși greutatea de 14 kg |  |  |
| 6.6. | Construcția aparatului cu aer comprimat va permite dezasamblarea sa în vederea lucrărilor de întreținere tehnică, curățirea și spălarea (inclusiv în mașini de spălat) a tuturor pieselor sale, inclusiv cu folosirea agenților de spălat/de decontaminare/de dezinfecție |  |  |
| 7. Caracteristicile tehnico-tactice: |  |  |  |
| 7.1. Sistemul purtător (placa dorsală/harnașamentul). |  |  |  |
| 7.1.1. | Cadrul va fi realizat din material compozit din fibră de carbon, antistatic, cu rezistență la substanțe chimice și abraziune și care va permite fixarea doar a unei butelii cu volumul de la 6 până la 8 litri, inclusiv |  |  |
| 7.1.2. | Cadrul va fi prevăzut cu sistem de fixatori sau curele pentru fixarea rapidă a buteliei |  |  |
| 7.1.3. | Cadrul va avea în el spații și caneluri pentru ascunderea în acestea a furtunurilor, a altor componente ale sistemului de distribuire a aerului sau a unor echipamente adiționale de tipul sistemelor de monitorizare a presiunii aerului în butelii, a respirației, sau a stării de mișcare a utilizatorului |  |  |
| 7.1.4. | Căptușelile sau fixațiile pe cadru vor asigura o fixare fermă a furtunurilor evitând astfel pericolul desprinderii accidentale, agățării, încâlcirii acestora, dar vor oferi acces ușor la comunicații și subansambluri cu posibilitatea de redispunere a furtunurilor de pe o parte pe alta (stânga/dreapta) |  |  |
| 7.1.5. | Harnașamentul și curelele pentru fixarea buteliei va fi realizat din material întărit cu Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent cu rezistență termică, protecție la substanțe chimice și abraziune și va conține elemente fosforescente, reflectorizante sau luminiscente ce vor asigura vizibilitatea lor în locuri întunecoase |  |  |
| 7.1.6. | Curelele de umăr vor fi late, moi și ajustabile, precum și vor fi prevăzute cu tuneluri de protecție realizate din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent pentru protecția furtunurilor de șocuri mecanice, flacără și căldură. Tunelurile vor fi inscripționate pe exterior cu denumirea aparatului |  |  |
| 7.1.7. | Tunelurile de protecție de pe curelele de umăr vor permite fixarea sigură în interiorul acestora a furtunurilor unite la supapa de respirație sau la manometru și vor fi prevăzute cu inele pentru fixare a echipamentului sau componentelor adiționale. Cataramele sau elementele de reglare vor fi de formă și dimensiuni ce vor permite lucrul cu ele în mănuși de protecție |  |  |
| 7.1.8. | Centura de talie va fi realizată din bandă cu talie largă cu lățimea de minim 100 mm, cataramă cu eliberare rapidă în față și curele de umăr independente, realizată din fibre de Aramide cu material de protecţie suplimentar Nomex sau echivalent |  |  |
| 7.1.9. | Pe harnașament va fi fixat/montat senzorul de mişcare. Dispozitivul va genera o alarmă acustică de cel puțin 90 dB și vizuală când utilizatorul nu se mai mişcă |  |  |
| 7.1.10. | Sistemul purtător va avea greutatea maximă de 3 kg și va fi prevăzut cu mânere (parte din cadru) pentru transportare și manevrare |  |  |
| 7.2. Butelia cu aer comprimat. |  |  |  |
| 7.2.1. | Butelia de aer comprimat va fi realizată din material compozit (amestec de fibră de carbon, fibră de sticlă și rășină epoxidică) cu robinet cu filet de conectare de tip G 5/8, capacitatea nominală de 6,8 litri și presiunea de stocare a aerului de minim 300 bar |  |  |
| 7.2.2. | Butelia va fi unită direct la reductorul de presiune de prim stadiu, integrat în cadrul de transport, la care apoi sunt conectate conductele de presiune medie |  |  |
| 7.2.3. | Butelia de aer comprimat va fi prevăzută să reziste la presiunea de testare de 450 bar |  |  |
| 7.2.4. | Reîncărcarea buteliei se va efectua prin conectarea directă la compresoare mobile și staționare de alimentare a buteliilor cu aer comprimat |  |  |
| 7.2.5. | Butelia de aer comprimat va fi prevăzută pentru utilizare în diapazonul de temperaturi de -20 ÷ +50 0C, sau mai larg |  |  |
| 7.2.6. | Butelia de aer comprimat va avea inscripţionată etichetă conform prevederilor standardelor în vigoare |  |  |
| 7.3. Reductorul de presiune. |  |  |  |
| 7.3.1. | 7.3.1. Reductorul de presiune va fi de tipul cu piston, echilibrat, la care se conectează robinetul buteliei (conexiunea G 5/8), care are o supapă de suprapresiune ce poate fi reglată şi care este prevăzut cu ieşiri distincte pentru următoarele: |  |  |
| 7.3.1.1. | Ansamblu furtun cu manometru şi fluier |  |  |
| 7.3.1.2. | Furtun de presiune medie pentru legătura cu supapa de respirație printr-un sistem de cuplare rapidă (cupla mamă pe porţiunea de furtun care vine de la reductor şi cupla tată pe porţiunea de furtun care duce la supapa la cerere) etanş la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune (lungimea furtunului trebuie să permită folosirea în condiţii optime a aparatului) |  |  |
| 7.3.1.3. | Furtun suplimentar de presiune medie (similar cu cel menţionat la punctul 5.3.1.2.), pentru legătura cu alt consumator, echipat doar cu o cuplă mamă etanşă la presiune şi care să permită cuplarea/decuplarea sub presiune |  |  |
| 7.3.2. | În cazul în care datorită soluţiei constructive a reductorului (soluţie aleasă de producător) supapa de suprapresiune nu se poate regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această supapă pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani |  |  |
| 7.3.3. | Reductorul de presiune va fi prevăzut să funcționeze la presiunea de intrare până la inclusiv 300 bar, și presiunea de ieșire în diapazonul 6 ÷ 9 bar |  |  |
| 7.3.4. | Presiunea supapei de siguranță va fi calibrată pentru diapazonul de 13 ÷ 20 bar |  |  |
| 7.3.5. | Debitul de aer se va încadra în următorii parametri: pentru presiunea de intrare de 20 ÷ 30 bar până la 1000 litri/min, pentru presiunea de intrare de 0 ÷ 20 bar peste 500 litri/min. |  |  |
| 7.3.6. | Debitul de aer la care presiunea pozitivă va fi menţinută - cel puțin 300 l/min. |  |  |
| 7.4. Manometrul. |  |  |  |
| 7.4.1. | Manometrul va fi prevăzut de tip mecanic cu ac, încadrat în corp din oțel inoxidabil |  |  |
| 7.4.2. | Amplasarea manometrului va fi prevăzută prin furtun fixat ferm pe una din curelele de umăr, ușor de desprins din fixator pentru a putea fi vizualizat de utilizator |  |  |
| 7.4.3. | Manometrul trebuie să fie calibrat pornind de la 0 la valoarea de cel puțin 350 bari, să permită utilizatorului citirea cu precizie de 10 bar, să aibă cadran luminiscent/fosforcent, să fie protejat cu manşon de protecţie la şoc cu acoperire din cauciuc ignifug, iar limita de siguranţă (presiunea de declanşare a semnalului sonor de avertizare) trebuie să fie marcată în mod distinct cu colorare roșie |  |  |
| 7.4.4. | Manometrul va fi montat în același corp cu dispozitivul de avertizare sonora (alarmă/fluier), care trebuie să intre în funcţiune la atingerea presiunii minime de siguranţă |  |  |
| 7.5. Alarma. |  |  |  |
| 7.5.1. | Alarmă trebuie să fie montată în același corp cu manometrul de pe pieptul pompierului și se va autodeclanșa la atingerea presiunii minime recomandate de siguranță de 50 ÷ 60 bar, cu posibilitate de reglare/ajustare. Principiul de funcționare- „capilar în capilar” |  |  |
| 7.5.2. | Intensitatea sonoră a alarmei trebuie să fie de minim 90 dB, inclusiv la presiuni joase pînă la 10 bar. |  |  |
| 7.5.3. | Frecvența sunetului alarmei să fie de 1800 Hz sau mai înalt, dar nu mai mult de 10 kHz |  |  |
| 7.6. Supapa de respirație (aparatul pulmonar). |  |  |  |
| 7.6.1. | Supapa de respirație trebuie să fie de tip detașabilă de la masca de respirație, cu piston echilibrat, rezistentă la șocuri mecanice, cu greutatea de maxim 0,3 kg și dimensiunile de 85х85х85 mm |  |  |
| 7.6.2. | Materialul părților exterioare trebuie să fie din plastic rezistent la șocuri și abraziune |  |  |
| 7.6.3. | Pornirea (activarea) supapei de respirație trebuie să fie prin 2 modalități: |  |  |
| 7.6.3.1. | la prima inspirare, și |  |  |
| 7.6.3.2. | forțat, prin apăsarea unui buton frontal ușor accesibil |  |  |
| 7.6.4. | Oprirea (închiderea) supapei de respirație trebuie să fie prin apăsarea unui buton ușor accesibil |  |  |
| 7.6.5. | Cuplarea/decuplarea supapei de respirație cu masca facială trebuie să fie foarte rapid prin racord cu fișă, cu fixare fermă, fără folosirea instrumentelor adiționale |  |  |
| 7.6.6. | Butonul menționat la pct. 7.6.3. va avea totodată și funcția de purjare (debit suplimentar) prin apăsarea continuă a acestuia |  |  |
| 7.6.7. | Conectarea la supapa de respirație să fie prin conexiune rapidă de conectare la furtunul de presiune medie a supapei, plasată pe pieptul utilizatorului pe una din curele (dreapta sau stânga – configurabil) |  |  |
| 7.7. Masca facială de protecție și respirație. |  |  |  |
| 7.7.1. | Masca facială de protecție a zonei ochilor și a feței, trebuie să fie cu un singur vizor, harnașament reglabil, membrană fonică pentru convorbiri, supapă (supape) de expirare reglabila și respirator separat de zona vizorului, conectabilă la sisteme de respirație autonome printr-un racord rapid cu fișă ușor de conectat chiar pentru un utilizator în mănuși de protecție. Nu va acoperi ceafa, scalpul sau urechile utilizatorului, iar greutatea acesteia nu va depăși 600 g. |  |  |
| 7.7.2. | Materialul corpului măștii - EPDM (hipoalergic, rezistent la gaze, substanțe chimice de tipul benzinei, uleiuri și materiale corosive), va rămâne flexibil la temperaturi în diapazonul -30oC ÷ +60oC. Va avea cadrul dublu cu linie triplă de etanșare care vor asigura o fixare sigură și comodă pentru aproape toate formele de fețe, separând zona de respirație de zona vizorului, precum și va împiedica nimerirea părului la liniile de etanșare |  |  |
| 7.7.3. | Vizorul măștii trebuie să fie dintr-o singură piesă, de o formă apropiată de cea sferică, care asigură distorsiuni minime. Materialul vizorului - policarbonat rezistent la șocuri. Unghi de deschidere a câmpului vizual pe orizontală – 180° |  |  |
| 7.7.4. | Conectarea la supapa de respirație trebuie să fie centrală, din față (sub vizor), prin racord cu fișă. Deconectarea accidentală a supapei de respirație va fi prevenită prin necesitatea efectuării unor manipulații speciale (de exemplu apăsarea unui buton special sau rotiri și apăsări complexe a supapei de respirație). Rezistența opusă la expirație – maxim 0,48 kPa. |  |  |
| 7.7.5. | Supapa (ventilul) de expirație să fie amplasată în același compartiment cu membrana de vorbire, în zona cea mai joasă a respiratorului, asigurând eliminarea automată a umidității în exces. Zona amplasării supapei nu va împiedica utilizatorul să încline capul și să vadă anteriorul său |  |  |
| 7.7.6. | Membrana fonică a măștii să permită amplasarea unui sistem de comunicaţii fără afectarea etanşeităţii măştii la montarea acestuia |  |  |
| 7.7.7. | Masca va dispune de sistem de ventilație pentru combaterea aburirii sau înlăturarea condensatului și curea pentru purtare pe piept |  |  |
| 7.7.8. | Construcția măștii va permite utilizarea concomitentă cu cagula și casca de protecție, conform specificațiilor tehnice din prezentul caiet și standardelor în vigoare, și anume: SM SR EN 388:2016, SM SR EN 407:2010, EN 13911:2004, EN ISO 11612SM, SM SR EN 443:2008 tip B, EN 14458:2004, SM SR EN469:2010; EN16471:2015, EN16473:2015 |  |  |
| 7.7.9. | În cazul în care datorită soluţiei constructive a măştii faciale de protecție și respirație (soluţie aleasă de producător) supapa/supapele de expiraţie nu se poate/nu se pot regla (în situaţia în care la verificare s-a constatat dereglarea ei/lor) de către personalul unităţii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, că va readuce în parametrii iniţiali de funcţionare această/aceste supapă/supape de expiraţie pe cheltuiala sa pe toată durata de exploatare a acestor aparate, dar nu mai puţin de 10 ani |  |  |
| 7.7.10. | Masca va fi prevăzută cu husă pentru păstrare și transport |  |  |
| 8. Cerinţe finale: |  |  |  |
| 8.1. | Durata de viață efectivă a aparatelor cu aer comprimat (cu excepția componentelor supuse uzurii mecanice sau care necesită înlocuire periodica, de ex. supape, garnituri etc.) să fie de minim 15 ani. |  |  |
| 8.2. | Termenul de garanţie al aparatelor să fie cel puțin 24 luni în condițiile utilizării conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului. |  |  |
| 8.3. | Termenul de post–garanţie (service și deservire tehnică) pentru piesele de schimb necesare funcționării în condiții normale a aparatelor, piese care, conform instrucțiunilor producătorului, trebuie înlocuite obligatoriu la o anumită perioadă de exploatare să fie de cel puțin 10 ani. Garanția se referă și la eventualele defecțiuni care pot apărea pe timpul exploatării și nu la diferitele reglaje care pot fi efectuate de către personalul instruit conform pct. 8.4.2. |  |  |
| 8.4. | Furnizorul aparatelor de protecție a respirației cu aer comprimat va asigura, următoarele: |  |  |
| 8.4.1. | va demonstra, că este autorizat de producător să comercializeze și să ofere deservire tehnică și piese de schimb pentru perioadele de garanție și post-garanție. |  |  |
| 8.4.2. | instructajul inițial a unui număr de 10 persoane privind efectuarea verificărilor periodice, întreținerii, reglajelor și a reparațiilor (conform manualului de utilizare și întreținere al modelului de aparat), la livrarea produselor. |  |  |
| 8.4.3. | service gratuit în perioada de garanție și contra cost în post-garanție. |  |  |
| 8.4.4. | deservirea tehnică a aparatelor cu aer comprimat conform procedurii specificate în pct.9. |  |  |
| 8.5. | Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului. |  |  |
| 8.6. | În cazul în care prin utilizarea produsului nu se respectă condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare. |  |  |
| 9. Procedura de deservire a aparatelor de respirație cu aer comprimat. |  |  |  |
| 9.1. | Deservirea tehnică a aparatelor de respirație cu aer comprimat sau a măştilor faciale de protecţie şi respiraţie în perioada de garanție se efectuează gratuit de către furnizor/ofertant la staţiile de deservire proprii sau alte staţii autorizate și acreditate din ţară sau de peste hotare, precum şi la sediile subdiviziunilor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după caz, în condițiile respectării de către achizitor a instrucțiunilor de exploatare stabilite de producător/furnizor. |  |  |
| 9.2. | Achizitorul, la depistarea în perioada de garanție a defectelor tehnice sau abaterilor de la buna funcţionare a aparatelor de respirat cu aer comprimat sau a măştilor faciale de protecţie şi respiraţie ce nu pot fi îndepărtate cu forţele proprii (angajaţii instruiţi conform pct. 8.4.2.), în cel mult 60 zile, va informa prin email și/sau apel telefonic furnizorul/ofertantul, care în maxim 24h din momentul notificării anunțului va confirma prin aceeași metodă disponibilitatea privind întreprinderea măsurilor necesare pentru reparația/înlăturarea defectelor sau abaterilor constatate. |  |  |
| 9.3. | Furnizorul/ofertantul va asigura deservirea tehnică de calitate pentru reparaţia produselor, care se vor efectua în condiţiile şi conform normelor stabilite de către uzina-producătoare. |  |  |
| 9.4. | Furnizorul/ofertantul, în cazul disponibilităţii în stoc a pieselor de schimb necesare, va iniția deservirea tehnică în cel mult 48h, din momentul notificării defectelor/abaterilor și preluării produselor cu readucerea acestora la conformitate în cel mult 15 zile calendaristice. |  |  |
| 9.5. | Furnizorul/ofertantul, în cazul lipsei în stoc a pieselor de schimb necesare sau dacă perioada de reparare depășește 15 zile calendaristice, va oferi înlocuirea produselor defecte până la finalizarea deservirii tehnice a acestora. |  |  |
| 9.6. | Termenul de garanţie pentru piesele schimbate și/sau reparate se prelungește cu o perioadă egală cu timpul scurs din momentul în care achizitorul i-a notificat furnizorului/ofertantului defectul sau i-a predat produsul, până în momentul în care produsul a fost reparat, iar achizitorul a fost înștiințat cu privire la acest lucru sau până în momentul în care produsul i-a fost livrat. |  |  |
| 9.7. | Achizitorul se asigură disponibil pentru preluarea produselor readuse la conformitate în cel mult 24h din momentul recepţionării informaţiei de la furnizor/ofertant despre finalizarea lucrărilor. |  |  |
| 10. Actele tehnice de livrare: |  |  |  |
| 10.1. | Cartea tehnică de cunoaştere, exploatare, întreţinere şi reparaţii a aparatelor pentru protecție cu aer comprimat – în limba română. |  |  |
| 10.2. | Carnetul de evidenţă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii |  |  |
| 10.3. | Nomenclatorul pieselor de schimb cu codurile aferente |  |  |
| 10.4. | Lista unităţilor care vor asigura service-ul în perioada de garanţie şi post garanţie |  |  |
| 10.5. | Certificat de garanţie de cel puțin 24 luni |  |  |
| 10.6. | Certificat de conformitate CE |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.2 ,,Costum de protecție pentru pompieri cu mănuși cu jambiere” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor-IGSU) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Obiectul achiziției îl constituie 240 seturi compuse din: |  |  |  |
|  | Costum de protecție pentru pompieri (pantaloni și scurtă) – 240 buc; |  |  |
|  | Mănuși cu jambiere pentru pompieri – 240 perechi. |  |  |
| - Dispoziții generale: |  |  |  |
|  | Prezenta specificaţie tehnică stabileşte forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri. |  |  |
|  | Costumul și mănușile de protecţie pentru pompieri vor face parte din categoria de îmbrăcăminte individuală pentru intervenţie la incendii şi acţiuni similare. |  |  |
|  | Costumul va fi confecţionat astfel încât să îndeplinească nivelele de performanţă impuse de standardele UE şi cerinţele Asociaţiei comerţului liber SM SR EN 469:2010 (EN 469:2005 și EN 469A1) ,,Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor” (după cum urmează: nivelul de protecție împotriva căldurii – flacără și radiație: Xf2 și Xr2; nivel de rezistență la presiunea hidrostatică: Y2; nivel de rezistență la vaporii de apă: Z2). |  |  |
|  | Costumul va fi confecţionat din materiale speciale, care asigură protecţia contra focului, căldurii radiante şi apei, fiind realizat în gama de mărimi 44 – 62 şi are culoarea albastru-închis, cu benzi reflectorizante și fluorescente. |  |  |
|  | Costumul și mănușile vor permite spălarea automată la o temperatură de maxim 600C, stoarcere prin centrifugare la minim 550 rot./min. și uscare prin centrifugare cu aer cald. |  |  |
|  | Durata de garanţie a produsului va fi de cel puțin 24 luni, în condiţiile normale de utilizare şi întreţinere, perioada pentru care producătorul garantează că acesta îşi păstrează caracteristicile tehnice. |  |  |
|  | Pentru viciile ascunse, producătorul va fi direct răspunzător, având obligaţia de a înlocui produsele necorespunzătoare și sau neconforme în maxim 20 de zile. |  |  |
|  | Produsul gata confecţionat va corespunde prevederilor prezentei specificaţii tehnice şi cu modelul omologat/aprobat. |  |  |
|  | În cazul în care prin utilizarea produsului nu se vor respecta condițiile prevăzute conform specificației tehnice, afectînd sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare. |  |  |
|  | Ansamblul de componente va fi realizat cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate și prevederile corespunzătoare din Directiva UE 89/686/CEE, amendată prin directivele 93/68/CEE și 96/58/CEE. |  |  |
| - Necesar costume: |  |  |  |
| Mărimi; S; M; L; XL; XXL. Seturi; 10; 70; 80; 70; 10. |  |  |
| - Materialele utilizate la confecționarea costumului: |  |  |  |
|  | La realizarea costumului de protecţie pentru pompieri se vor utiliza materialele de bază auxiliare prevăzute mai jos: |  |  |
| 4.1.1 | Ţesătură aramidică cu caracter antistatic permanent de culoare albastru-închis Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă |  |  |
| 4.1.2 | Material care asigură protecţia la apă şi căldură radiantă |  |  |
| 4.1.3 | Ţesătură din 50% aramidă şi 50% viscoză cu masa de 115± 7 g/mp |  |  |
| 4.1.4 | Bandă termoadezivă |  |  |
| 4.1.5 | Fermoar metalic |  |  |
| 4.1.6 | Benzi reflectorizante, ignifuge, de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 5 cm. |  |  |
| 4.1.7 | Elastic cu lăţimea de 3,5 cm |  |  |
| 4.1.8 | Catarame reglabile din material plastic cu deschiderea de 3,5 cm |  |  |
| 4.1.9 | Banda velcro (bucla - cîrlig) cu lăţimea de 2,5 cm |  |  |
| 4.1.10 | Aţă ignifugă Nm 40/3 |  |  |
| 4.1.11 | Aţă ignifugă Nm 70/3 |  |  |
| 4.1.12 | Tricot patent 1:1 cu lăţimea de 8 cm realizat din fire ignifuge |  |  |
| 4.1.13 | Etichetă textilă şi etichetă de carton |  |  |
| 4.1.14 | Pungă polietilenă |  |  |
|  | Ţesătura aramidică se va realiza din fire care au în compoziţia fibroasă fibre para-aramidice şi meta-aramidice în amestec, în proporţii care trebuie să-i asigure acesteia caracter ignifug. |  |  |
|  | Materialul bazonului va fi confecționat din fibre para-aramidice 100% (kevlar), dublat pe partea exterioară cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400g/m2. |  |  |
|  | În vederea asigurării unei antistatizări permanente în compoziţia fibroasă a ţesăturii aramidice se vor introduce şi fibre antistatice (2-3%). |  |  |
|  | Materialul care asigură protecţia la apă şi la căldura radiantă va fi realizat dintr-o combinaţie de produse: |  |  |
| 4.5.1 | membrana imper–respirantă, realizată din polimeri, care asigură protecţia la apă; |  |  |
| 4.5.2 | suport neţesut la care pe o parte se va lamina cu membrană imper–respirantă, iar pe partea cealaltă se va aplica un distanţier format din semisfere ignifuge pentru asigurarea protecţiei la căldura radiantă. |  |  |
| Notă: Aceste materiale vor forma un tot unitar, iar expresia „tot unitar” defineşte un ansamblu întreg, omogen şi inseparabil. |  |  |  |
|  | Banda termoadezivă cu lăţimea de 20 mm se va utiliza pentru impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare şi se va aplica pe cusături cu ajutorul unor maşini speciale. Banda termoadezivă va fi compatibilă cu materialele pe care se fixează. |  |  |
| Notă: Producătorul are obligaţia să certifice că toate materialele utilizate corespund cerinţelor prezentei specificaţii tehnice. De asemenea, el garantează prin certificate că aceste materiale nu au efecte nocive asupra utilizatorilor. |  |  |  |
|  | Toate cusăturile care s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor supune unor verificări pentru determinarea rezistenţei la penetrarea apei, care vor fi efectuate pe produsul gata confecţionat. |  |  |
|  | Caracteristicile de ignifugare şi antistatizare permanentă ale ţesăturii aramidice vor fi confirmate prin rapoartele de încercări şi certificate de conformitate. |  |  |
|  | Dacă produsele prezentate vor avea caracteristici fizico-mecanice ale căror valori nu vor corespunde celor prevăzute în această specificaţie tehnică, se va considera că acestea nu îndeplinesc cerinţele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea ofertei de la procedura de achiziţie. |  |  |
|  | Pentru demonstrarea proprietăților se vor prezenta rapoarte tehnice de testare și/sau certificate de conformitate cu cerințele EN 20471:2013, corelate cu cerințele vizibilitate prevăzute de anexa B din EN 469:2006. |  |  |
| - Confecționarea costumului de protecție pentru pompieri. |  |  |  |
|  | Costumul de protecţie pentru pompieri se va compune din scurtă, pantaloni și mănuși cu jambiere pentru pompieri. |  |  |
| - Caracteristici tehnice pentru scurtă: |  |  |  |
| 5.2.1 | Scurta se va compune din piepţi, spate şi mîneci, iar la partea superioară cu guler tip tunică. |  |  |
| 5.2.2 | Piepţii scurtei se vor compune dintr-o singură bucată. |  |  |
| 5.2.3 | Mînecile vor fi drepte, realizate din două repere longitudinale şi prevăzute cu clin (pentru lejeritate). |  |  |
| 5.2.4 | Ajustarea mînecilor la încheietura mînii se va face cu bridă de ajustare cu bandă velcro. |  |  |
| 5.2.5 | La terminaţii mînecile vor avea fixate pe căptuşeală, un tricot patent 1:1, ignifug, cu lungimea de 80 mm. |  |  |
| 5.2.6 | Scurta va fi deschisă în faţă şi se va închede cu fermoar metalic detaşabil şi bandă velcro cu lăţimea de 2,5 cm. Fermoarul se va aplica de la colţurile superioare ale gulerului pînă la 10 cm de terminaţia inferioară a piepţilor. Banda velcro utilizată pentru închiderea piepţilor va avea aceiaşi lungime ca şi fermoarul. |  |  |
| 5.2.7 | Pe mîneci şi pe scurtă, atît la nivelul pieptului, cît şi la o distanţă de 23 cm de marginea inferioară vor fi fixate de jur împrejur cîte două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între benzi de 10 mm. |  |  |
| 5.2.8 | Pe spatele scurtei în partea de sus se va inscripţiona cu materiale reflectorizante sigla „POMPIERI”. Înălţimea literelor va fi de 125 mm, iar lăţimea siglei „ POMPIERI” va fi încadrată între scobiturile mînecilor din zona spatelui. |  |  |
| 5.2.9 | Scurta va avea 3 buzunare cu refileţi şi clapă, 2 poziţionale în partea inferioară – faţă, la nivelul şoldului şi al treilea poziţionat pe partea superioară a pieptului. |  |  |
| 5.2.10 | Pe una din părțile superioare ale pieptului se va executa o bridă cusută, pentru prinderea stației radio/lanternei de grup. |  |  |
| 5.2.11 | Scurta va fi prevăzută cu buzunar interior, ferit de umezeală, accesul la aceasta făcându-se fără a deschide fermoarul frontal al scurtei. |  |  |
| 5.2.12 | Scurta va fi dotată cu harnașament încorporat (cusut) pentru salvare/evacuare, cu posibilitatea accesului la el prin clapeta poziționată în partea de sus din spatele scurtei. Închiderea clapetei se face cu bandă velcro continuă pe toată lungimea clapetei. |  |  |
| 5.2.13 | Pe partea exterioară a scurtei vor fi fixate bazoane în zona coatelor și umerilor, realizate din fibre aramidice 100 %. |  |  |
| 5.2.14 | Gulerul va fi confecţionat din același material precum scurta astfel încât să asigure protecţia la factorii de risc a cefei şi a gâtului. Acesta va fi alcătuit din faţă şi dos cu lățimea de minim 100 mm şi se va închide frontal cu clapetă şi bandă velcro. |  |  |
| 5.2.15 | Scurta va fi uşor cambrată pe talie, iar căptuşeala care formează stratul interior se va fixa de stratul exterior prin coasere în cusăturile de îmbinare. |  |  |
| - Caracteristici tehnice pentru pantaloni: |  |  |  |
| 5.3.1 | Pantalonii vor fi prevăzuți cu şliţ asimetric în faţă, care se încheie cu fermoar şi cu bandă velcro. |  |  |
| 5.3.2 | La partea de sus, pantalonii vor fi prevăzuți cu bretele din elastic ajustabile cu catarame. |  |  |
| 5.3.3 | Pantalonii se vor ajusta pe talie cu ajutorul a două elastice poziţionale lateral. |  |  |
| 5.3.4 | Pantalonii vor fi căptuşiți în totalitate cu material care asigură protecţia la căldura radiantă şi la apă, precum şi cu ţesătură din viscoză şi din aramidă. |  |  |
| 5.3.5 | La nivelul genunchiului, în interior, se va fixa un bazon realizat din fibre aramidice 100 %, iar la exterior va fi dublat suplimentar cu un strat siliciu/carbon cu o densitate de maxim 400 g/m2. Cusăturile de fixare a bazonului se vor etanşa cu bandă termoadezivă. Bazonul va avea lungimea de minim 280 mm şi lăţimea de 180 mm. Aceasta se va fixa în cusăturile laterale ale pantalonului, partea inferioară şi partea superioară prin tighele duble. |  |  |
| 5.3.6 | La o distanţă de 23 cm de marginea inferioară a pantalonului se va fixa două benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu şi galben, cu lăţimea de 50 mm fiecare și distanța între acestea de 10 mm. |  |  |
| 5.3.7 | Ajustarea pantalonului la terminaţie se va face cu o bridă şi cu o bandă velcro cu lăţimea de 25 mm, care se va aplica la 70 mm de tiv. Brida va avea lungimea de 120 mm şi lăţimea de 50 mm. |  |  |
| 5.3.8 | Impermeabilizarea tuturor cusăturilor de asamblare se va realiza cu bandă termoadezivă. Această bandă se va aplica cu maşini speciale de termo-sudare. |  |  |
| 5.3.9 | Toate cusăturile pe care se va aplica benzi de etanşare se vor supune verificărilor de impermeabilizare la apă, determinări care se fac pe produsul gata confecţionat. |  |  |
| 5.3.10 | Îmbinările de la umăr, îmbinările laterale ale scurtei şi pantalonului se vor realiza prin cusături de închidere surfilate. |  |  |
| 5.3.11 | Îmbinările de la răscroiala mânecii scurtei se vor realizaa prin cusături simple şi surfilate. |  |  |
| 5.3.12 | Tighelele de pe faţa costumului trebuie să fie uniforme şi neîntrerupte |  |  |
| 5.3.13 | Cusăturile trebuie să aibă maxim 5 paşi/cm şi să fie plane și uniform tensionate. Îmbinările nu trebuie să fie încreţite. |  |  |
| - Caracteristici tehnice a mănușilor cu jambiere pentru pompieri: |  |  |  |
| 5.4.1 | Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării. |  |  |
| 5.4.2 | Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă. |  |  |
| 5.4.3 | Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. |  |  |
| 5.4.4 | Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată; |  |  |
| 5.4.5 | Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon; |  |  |
| 5.4.6 | Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint. |  |  |
| 5.4.7 | La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură. |  |  |
| 5.4.8 | Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid. |  |  |
| 5.4.9 | Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm. |  |  |
| 5.4.10 | Necesar mănuși. Mărimea; 8/M; 9/L; 10/XL. Perechi; 50; 125; 65. |  |  |
| - Marcarea şi ambalarea costumului și mănușilor. |  |  |  |
| 6.1 | Scurta, pantalonul și mănușile cu jambiere vor fi marcate cu numărul standardului în vigoare (la momentul executării produselor) și cu marcajul CE |  |  |
| 6.2 | Pe eticheta costumului va fi înscris nivelul de performanţă după cum urmează: Xf2 şi Xr2 – pentru nivelul protecţiei împotriva căldurii (flacăra, respectiv radiaţie); Y2 – pentru nivelul rezistenţei la presiunea hidrostatică iniţială; Z2 – pentru nivelul rezistenţei la vaporii de apă. |  |  |
| 6.3 | Fiecare produs va fi marcat cu etichetă cu denumirea întreprinderii, denumirea produsului, data fabricaţiei, mărimea, semnele de întreţinere. Tuşul utilizat la marcare să fie rezistent la spălări. De asemenea costumul de protecţiei pentru pompieri va fi însoţit de informaţiile privind folosirea. Aceste instrucţiuni vor fi întocmite de furnizor. |  |  |
| 6.4 | Costumul va fi ambalat în pungă de polietilenă, individual, luîndu-se toate măsurile de prevenire a degradării costumelor. |  |  |
| - Propunerea tehnică va fi însoţită în mod obligatoriu de: |  |  |  |
| 7.1 | Mostră de produs – marcată conform cerinţelor prestabilite - 1 buc. |  |  |
| 7.2 | Materiile prime de bază precizate în pct. 4.1. vor avea marginile originale cu ştampile aplicate, la un capăt de către furnizor (producătorul ţesăturii), iar la celălalt capăt de către laboratorul care a efectuat analizele – cîte 2 ml. |  |  |
| 7.3 | Rapoarte de încercări – pentru materiile prime de bază şi pentru materialele auxiliare ale căror caracteristici vor fi prezentate în specificaţia tehnică în original sau copia legalizată, emise pentru procedura de achiziţie, cu precizarea că operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine. |  |  |
| 7.4 | Documentele trebuie să fie emise de un laborator specializat, neutru şi acreditat care nu aparţine operatorului economic sau furnizorului (producătorului) de materie primă. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.3 ,,Mănuși de protecție pentru pompieri cu jambiere” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor- IGSU) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 290 perechi mănuși de protecție cu jambiere pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale. |  |  |
|  | Mănușile vor fi confecționate dintr-un material care să îndeplinească următoarele condiții (EN 388:2009, EN 407:2010, EN 420:2003+A1 2008, EN 659: 2003 + A1: 2008, Regulamentul UE 425/2016): izolare termică, protecție împotriva flăcărilor și a agenților chimici, rezistență la abraziune contra obiectelor tăioase și ascuțite, precum şi confort maxim în timpul utilizării. |  |  |
|  | Mănușile vor fi prevăzute cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de scurtă. |  |  |
|  | Mănușile vor fi confecționate din patru straturi textile cu membrană imper–respirantă specială Porelle sau Gore-Tex sau echivalente. Toate straturile vor fi prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. |  |  |
|  | Pe partea exterioară mănușile vor fi realizate din fibre aramidice de Nomex și Kevlar sau echivalent cu acoperire ceramică și vor avea incluse elemente reflectorizante pentru vizibilitate ridicată. |  |  |
|  | Pe partea interioară (partea palmară) țesătură tricotată din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent cu acoperire suplimentară din granit-silicon-carbon |  |  |
|  | Căptușeala mănușilor se va realiza din material Kevlar sau echivalent, întărită suplimentar cu fibre de sticlă, de oțel și argint |  |  |
|  | La combinarea materialelor din Nomex şi Kevlar sau echivalent se vor crea două straturi pentru sporirea rezistenţei la temperatură, acţiuni mecanice şi uzură |  |  |
|  | Mănușile vor fi întărite cu armătură Nomex sau echivalent cu acoperire ceramică și umplutură absorbantă de șocuri, iar la degete cu armatură Para-Aramid |  |  |
|  | Manșeta (jambiera) mănușii din același material Nomex şi Kevlar sau echivalent cu lungimea de minim 100 mm cu bridă de ajustare cu bandă velcro cu lățimea de 25 mm |  |  |
|  | Necesar mănuși: Mărimea; 8/M; 9/L; 10/XL. Perechi; 60; 170; 70. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.4 ,,Cagulă pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 240 cagule pentru pompieri. |  |  |
| - Caracteristicile tehnico-tactice: |  |  |  |
| 2.1. | Țesătură din fibre aramide Nomex și Kevlar sau echivalent. |  |  |
| 2.2. | Deschidere circulară completă a feței cu salopetă până la jumătatea umerilor și parțial pe piept cu lungimea de minim 52 cm (21"). |  |  |
| 2.3. | Rezistență la temperatură – minim 3000 C. |  |  |
| 2.4. | Rezistență la produse chimice. |  |  |
| 2.5. | Rezistență ridicată la abraziune. |  |  |
| 2.6. | Greutate – cel mult 250 g (densitatea 240 g/m2). |  |  |
| 2.7. | Posibilitate de spălare la minim 400 C cu menținerea proprietăților de protecție. |  |  |
| 3. | Cagulele vor avea etichetă cusută în interiorul acesteia cu menționarea conținutului materialului, certificarea, lotul, data fabricării și instrucțiuni de îngrijire. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.5 ,,Cizme pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor -IGSU) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 745 perechi de cizme pentru pompieri. |  |  |
| - Caracteristicile tehnico-tactice: |  |  |  |
| 2.1. | Cizme din cauciuc natural ignifug confecționate manual prin vulcanizare. |  |  |
| 2.2. | Protecție împotriva radiațiilor termice și a căldurii - nivelul 3 (HI3). |  |  |
| 2.3. | Protecție împotriva contactului cu suprafața fierbinte - minim 3000 C timp de 60 sec. |  |  |
| 2.4. | Inserție termoizolabilă împotriva frigului și căldurii cu rezistență la inflamare. |  |  |
| 2.5. | La interior căptușeală pentru confort și izolare termică din fibre de Kevlar și Nomex sau echivalent. |  |  |
| 2.6. | Rezistență la combustibili, acizi slabi şi substanţe alcaline. |  |  |
| 2.7. | Protecție împotriva șocurilor electrice cu tensiune alternativă și continuă (electroizolare – minim 18 kv). |  |  |
| 2.8. | Spătar întărit pentru protecție la călcâie, tendon și gleznă. |  |  |
| 2.9. | Rezistență împotriva alunecării pe podea cu faianță ceramică cu Nals și pe podea din oțel cu glicerină. |  |  |
| 2.10. | Talpă din cauciuc ignifug confecționată manual prin vulcanizare și rezistentă la obiecte tăioase şi ascutite. |  |  |
| 2.11. | Talpa interioară căptușită cu o pânză sterilizată cu burete la bază pentru confort. |  |  |
| 2.12. | Lamelă și bombeu din oțel încorporate în talpa de mijloc pentru: - protecție la impact cu energie min. 200 J și rezistență la zdrobire de min. 15 kN (degetele de la picioare); - protecție la perforare min. 1100 N (talpa piciorului). |  |  |
| 2.13. | Patch (bandă) reflectorizant de siguranță laterală și/sau spate. |  |  |
| 2.14. | Cizmele vor fi prevăzute cu curelușe din cauciuc de tracțiune pentru încălțare, care vin în prelungirea cizmei în partea superioară. |  |  |
| 2.15. | Înălțime cizme 38 – 40 cm. |  |  |
| 2.16. | Greutate pereche cizme - maxim 3000 g. |  |  |
| 2.17. | La interior cu șosetă de iarnă din pîslă termoizolantă ce asigură: - grosime – minim 5 mm; - posibilitate de spălare la 40°C; - confortul și căldura piciorului în condiții extrem de nefavorabile; - zonele expuse la alunecare și rupere (călcâi, gambă, margini) sunt consolidate cu material rezistent. |  |  |
| 3. | Necesar cizme: Mărimea; 41; 42; 43; 44; 45; 46. Perechi; 50; 200; 250; 100; 100; 50. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.6 ,,Centură pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 240 centuri pentru pompieri. |  |  |
| - Caracteristicile tehnico-tactice: |  |  |  |
| 2.1. | Destinată condițiilor grele de lucru. |  |  |
| 2.2. | Rezistență termică. |  |  |
| 2.3. | Realizată din chingă lată din fibre PES – poliester ignifugat. |  |  |
| 2.4. | Lăţimea centurii – 85 mm. |  |  |
| 2.5. | Cataramă de închidere cu dubla siguranță. |  |  |
| 2.6. | Cataramă de ajustare și siguranța suplimentara. |  |  |
| 2.7. | Inel mare de ancorare laterală din aluminiu călit. |  |  |
| 2.8. | Mijloc de legătura cu minim 2 carabine automate la capăt. |  |  |
| 3. | Necesar centuri: Mărimea; M-L 90-100 cm; L-XL 100-110cm; XL-XXL 110-120 cm. Perechi; 60; 150; 30. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

Tabelul de confirmare

a corespunderii lotului nr.7 ,,Cască de protecție pentru pompieri” cu cerințele și specificațiile tehnice

aprobate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

| Nr. d/o | Cerința/specificația tehnică obligatorie (se completează de către achizitor - IGSU) | Dovada de corespundere a produselor cu cerințele/specificațiile tehnice solicitate (se completează de către ofertant/furnizor cu acte, foto, extrase din acte, certificate de conformitate și încercare, mostră, nr. pagina din manual de exploatare/instrucțiune și standardul de referință, etc.) | Notă de verificare a corespunderii produselor (se completează de către achizitor) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectul achiziției îl constituie 205 căști pentru pompieri, care vor fi folosite de către personalul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la lichidarea situațiilor de urgență și excepționale |  |  |
|  | Casca va fi destinată pentru protejarea capului, feței și ochilor pompierilor de efectele temperaturilor ridicate și ale focului deschis, a lichidelor, sarcinilor statice și dinamice, precum și a acțiunilor mecanice directe |  |  |
|  | Casca va acoperi maximal capul, inclusiv zonele urechilor și cele din spate și ceafă, iar cu vizorul de protecție închis va asigura protecția capului pe 360° în plan orizontal. |  |  |
|  | Casca va fi realizată din material compozit constituit din amestec de fibră de carbon, fibră de sticlă, plastic cu țesătură aramidică, rezistent la temperaturi înalte |  |  |
| 5. Caracteristici tehnice: |  |  |  |
| 5.1. | Rezistență mecanică - minim 80 kJ. |  |  |
| 5.2. | Amortizarea loviturilor - minim 50 kJ. |  |  |
| 5.3. | Rezistență la perforare - minim 30 kJ. |  |  |
| 5.4. | Rezistență la transmiterea unui flux de căldură de 5 kW/m2 - minim 4 min.; |  |  |
| 5.5. | Greutatea (fără sisteme de iluminat atașate) - maxim 1650 g. |  |  |
| 5.6. | Perioadă minimă de rezistenţă la: 140°C/30 min și 250°C/15 min. |  |  |
| 5.7. | Vizor anti-zgârieturi şi anti-ceață. |  |  |
| 5.8. | Protecție împotriva electrocutării – minim 400 volți. |  |  |
| 5.9. | Culoarea căștilor: |  |  |
| 5.9.1. | Roșu – 25 buc. (vor avea aplicate benzi reflectorizante spate și lateral) |  |  |
| 5.9.2. | Galben-verde fluorescent – 180 buc. |  |  |
| 5.10. | În interior cu garnitură de protecție din material moale și rezistentă la temperaturi ridicate. |  |  |
| 5.11. | Vizieră de protecție nedemontabilă montată în carcasa căștii, cu trei poziții de lucru – complet ascunsă sub carcasă, manevrată fără a scoate casca, protecție a părții superioare a feții sau protecție integrală a feții. |  |  |
| 5.12. | Ochelari de protecție cu marginea de jos moale, nedemontabili, cu două poziții de lucru - ascunși sub carcasa căștii și coborîți pe ochi, manevrați fără a scoate casca de pe cap și cu mănușile îmbrăcate. |  |  |
| 5.13. | Reglare individuală în zona gâtului și bărbiei. |  |  |
| 5.14. | Curelușă căptușită din Nomex sau echivalent și cu fixator din piele rezistentă la flacără pentru bărbie cu închidere automată. |  |  |
| 5.15. | Curele de coroană reglabile din fibre aramidice de Kevlar și Nomex sau echivalent. |  |  |
| 5.16. | Protecție antitermică pentru gît - paravan detașabil în partea din spate din pânză termoizolatoare din fibre aramidice de Kevlar și Nomex impregnat sau echivalent. |  |  |
| 5.17. | Sistem integrat de ajustare rapidă a dimensiunii capului cu mecanism de clichet și reglare rapidă la dimensiunea capului (dimensiuni universale 54-62 cm). |  |  |
| 6. | Casca va fi dotată cu 2 lanterne: |  |  |
| 6.1.1. | Lanternă tip LED încorporată frontal în carcasa căștii de minim 50 lumeni, rezistentă la substanțe chimice, șocuri mecanice, temperaturi ridicate și apă cu baterii sau acumulatori Li-Ion de minim 1000 mAh fiecare; |  |  |
| 6.1.2. | Lanternă separată tip LED cu atașare la cască prin adaptor pe partea laterală-dreapta a căștii de minim 100 lumeni, rezistentă la substanțe chimice, șocuri, temperaturi ridicate și apă, cu baterie sau acumulator reîncărcabil Li-Ion de minim 2500 mAh. Adaptorul de atașare a lanternei la cască, va permite fixarea acesteia sub diferite unghiuri în plan vertical față de direcția frontală a căștii, care poate fi scoasă cu o singură mână și folosită ca lanternă de mână. |  |  |

Notă: Tabelul de confirmare a cerințelor și specificațiilor se va semna obligatoriu și cu aplicarea ștampilei ofertantului/furnizorului pe fiecare filă.

CONDIŢII GENERALE DE RECEPŢIE A PRODUSELOR

    - La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecţionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificaţiile tehnice precum şi similitudinea acestuia cu modelul omologat.

    - Documentele tehnice trebuie să fie emise de Organisme Notificate la nivel U.E. / laboratoare specializate, neutre și acreditate.

    - Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parţiale, pe loturi, vor fi însoţite de certificate de conformitate, certificat de garanţie şi de calitate emise de către furnizori, documente ce vor fi analizate cu ocazia recepţiilor calitative.

    - Inspectoratul GSU al MAI îşi rezervă dreptul de a efectua verificări asupra respectării proceselor pe fluxul de fabricaţie şi inspecţii finale la produsele ce au fost livrate unităţii contractante, precum şi de a solicita suplimentar furnizorului, în cazul recepţiei unui lot de produse, efectuarea de analize de laborator, pe eşantioane prelevate din acesta, pentru verificarea conformităţii produselor cu cerinţele prevăzute în specificaţia tehnică, urmând ca recepţia să fie considerată finalizată numai după primirea rezultatelor analizelor de laborator.

    - Costurile aferente a determinărilor menționate mai sus vor fi suportate de către furnizor. Orice neconformitate, faţă de cerinţele prevăzute la specificaţia tehnică, a caracteristicilor fizico-mecanice determinate de laborator, atrage după sine respingerea întregului lot de produse.

    - Produsele ale căror caracteristici nu corespund cu prevederile prezentei specificații tehnice, sunt considerate oferte neconforme, fapt ce atrage respingerea propunerii tehnice de la procedura de achiziții, respectiv respingerea ofertei.

    - Produsele vor fi realizate în condiţiile tehnice prevăzute de specificaţiile tehnice care sunt parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

DISPOZIȚII FINALE

  - Dimensiunile minime ale mostrelor vor fi depuse, în cantitatea solicitată.  Mostrele de materii prime de bază nu se restituie, ele constituind probe în cadrul unor eventuale litigii.

  - Dacă este cazul, evaluarea calitativă a mostrelor de produs se va face şi prin verificări distructive, drept pentru care autoritatea contractantă nu garantează menţinerea integrităţii acestora.

  - Autoritatea contractantă garantează păstrarea mostrelor de produs maxim 30 zile după semnarea contractului, perioadă în care acestea vor fi restituite la solicitarea operatorilor economici.

  - Ofertele care nu vor fi însoţite de mostre de produs, mostre de materii prime de bază, precum şi de rapoartele de încercări conform standardelor în vigoare, actuale şi în original sau copie legalizată, vor fi considerate nule.

  - Pentru fiecare produs livrat se va menționa durata medie de utilizare și perioada de garanție.

  - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

  - La livrare produsele vor fi însoțite de fișa de instrucțiuni de utilizare a fiecărui tip de echipament individual de protecție, care să cuprindă depozitarea, utilizarea, curățarea, întreținerea, dezinfectarea, etc, fișă care va fi redactată în limba română.

  - În cazul în care echipamentul individual de protecție își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

  - Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate şi certificate de analiză conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se vor menţiona termenele de garanţie.

  - Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanţie. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităţilor de produse care nu se încadrează în termenul de garanţie.

| COORDONAT Șef adjunct Inspectorat colonel al s/intern Alexandru OPREA ____________ 2020 | ÎNTOCMIT Șef al DGI a IGSU colonel al s/intern Alexei LAVRINENCO _____________ 2020 |
| --- | --- |
| Șef al Direcției Logistică colonel al s/intern Dorin MATVEEV ___________ 2020 | Șef al DOI a DGI maior al s/intern Alexandru SUSARENCO _____________ 2020 |
|  | Șef interimar al SA a DL locotenent-major al s/intern Vasile BODAREV _____________ 2020 |