Aprobat:

Director general interimar

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziție Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație a lucrărilor de artă poziționate pe drumul public național R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 132,080; km 136,450.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pasaj peste Calea Ferată km 132,08 |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1. Drum de acces spre pasaj peste Calea Ferata km132,08 (Lucru in conditii restrinse k=1.2 pentru utilaj si manopera) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,585 |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,9000 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,9000 |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 2 | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: h=20 cm k=1.33 | m2 |  | 1 189,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 3 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 570,720 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,380 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 5 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 249,690 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 2,500 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 449,440 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 23,175 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 4 380,080 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 10 | TsC19C1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III taiere treptelor | 100 m3 |  | 12,740 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 11 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare taierea treptelor | m3 |  | 691,860 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 19,660 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 3 716,360 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 14 | TsJ05B |  | Amenajarea geotextilului (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) geotcompozit Rock PEC 55/50 | m2 |  | 10 620,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 |  | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711317323525-Geocom |  | Geocompozit Rock PEC 55/50 | m2 | 1,0000 |  |
| 15 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 19,170 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 16 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 3 449,700 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 17 | material |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t |  | 3 449,700 |
|  | 14545756678987989 |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t | 1,0000 |  |
| 18 | TsC19C1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III rambleerea treptelor | 100 m3 |  | 13,420 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 19 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare rambleerea treptelor | m3 |  | 574,950 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 20 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 13,420 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 21 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 5,750 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 22 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 | 100m2 |  | 25,750 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0800 |  |
| 23 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 7,730 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 24 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit mixtura pamint/piatra de la demolare | 100 m3 |  | 12,880 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 25 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 2 317,500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 26 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 12,880 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 27 | DA21A |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (coeficient doar pentru Materiale k=1,287, conform proiectului) h=50cm fundatie sistem rutier SM EN 14227-5 ciment 2% | 100 m3 |  | 12,880 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100002 |  | Ciment | t | 2,8000 |  |
|  | 2952500005012 |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 3410540005608 |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,2500 |  |
| 28 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 128,750 |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 29 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 25,750 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 30 | TsD25С |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri | 100 m3 |  | 12,880 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |  |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,4900 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |  |
| 31 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 2,450 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 32 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 440,640 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 33 | material |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t |  | 440,640 |
|  | 14545756678987989 |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t | 1,0000 |  |
| 34 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  | 2,450 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 35 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,450 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 36 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 |  | 4,575 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 37 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 732,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 38 | TsC21A1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 3,660 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |
| 39 | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 91,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 40 | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 41 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 24,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 42 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 30,500 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 43 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 30,500 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  |  | 1.3. Constructia sistemul rutier |  |  |  |
| 44 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, suport din agregat de amestec optimal pietris-nisip fr. 0-63 mm h=15cm (coeficient de compactare k=1.25) | m3 |  | 397,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393-22 |  | Amestec optimal pietris-nisip fr. 0-63 mm h=15cm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 45 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 32-63, 16-32 LA30 SM SR EN 13242 h=20 cm | m3 |  | 357,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-1663 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672063 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 46 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului de material Nou -40% cu asfalt de la frezare-60% si 4% ciment) h=15 cm tip Rc C5/6, fr. 0- 31.5 mm EN 14227-1 | m3 |  | 215,250 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 125435464567522 |  | Amestec de material Nou -40% cu asfalt de la frezare-60% si 4% ciment | m3 | 1,0030 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 47 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2 | t |  | 1,148 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 48 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 baza liant 50/70) k=1,143 | m2 |  | 1 435,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-01 |  | Mixtura asfaltica tip AB 31.5 liant 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 49 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,431 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 50 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 1 435,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 51 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,431 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 52 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 1 435,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 53 | material |  | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 5,740 |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 54 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm fr. 8-32 | m2 |  | 340,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-30 |  | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 55 | DI116 |  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 340,000 |
|  | 14111222016601-30 |  | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  |  | 1.4. Amenajarea si constructia sistemelor de evacuare a apelor |  |  |  |
| 56 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 0.10m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 306,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B12050 |  | Element B 1-20-50 0.10 m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 57 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 21,420 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663100000-C16/20 |  | Beton C16/20 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 58 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 | m3 |  | 18,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 59 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub casiurile | m3 |  | 13,840 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 60 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-18-25) 0.02m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B21825 |  | Element B 2-18-25 0.02 m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 61 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc C30/37 XM2 XF4 XD3 | buc |  | 72,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 |  | Element prefabricat din beton armat B-5 0.079m3/buc | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 62 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc |  | 156,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B6 |  | Element B 6 0.022 m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 63 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B9 |  | Element prefabricat din beton armat B-9 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 64 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XA1 la edificiile artificiale (disipator) 16 buc | m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-3734 |  | Beton C30/37 XF4 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 65 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 0,096 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 66 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF4 pintelor | m3 |  | 4,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 67 | PB10C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru rigolei din beton C30/37 XF4 | m3 |  | 10,480 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102100-C30/37-01 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5440 |  |
| 68 | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 40,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 |  | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 |  | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1.5. Organizarea circulatiei pe perioada executiei lucrarilor |  |  |  |
| 69 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-240 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 70 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-A700 |  | Indicatoare (A700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 71 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C-600 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-C600 |  | Indicatoare C-600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 72 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare T7.4 dreptunghiulara | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-T7.4 dre |  | Indicatoare T7.4 dreptunghiulara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 73 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P8 dreptunghiulara | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-P8 dre |  | Indicatoare P8 dreptunghiulara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 74 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 28,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 75 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina FS-5-8 | buc |  | 28,000 |
|  | 2666122800511-FS |  | Elemente pentru poduri din beton armat FS-5-8 | buc | 1,0070 |  |
| 76 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 77 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 78 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 0,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 79 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1.6. Amplasarea si irganizarea sigurantii rutiere |  |  |  |
| 80 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 81 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 82 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 0,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 83 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 84 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulara 700 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-A700 |  | Indicatoare (A700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 85 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C-600 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-C600 |  | Indicatoare C-600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 86 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-230 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,0000 |  |
| 87 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-240 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 88 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 108,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 89 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat H2 - W4 (1ml=27.0kg) | m |  | 328,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001222 |  | Complect de parapet metalic zincat H2 - W4 | t | 0,0270 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Pasaj la km132,08, (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru (utilaj si manopera)) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 5,000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 2 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 900,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 4 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,400 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 5 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km k=0.92 | t |  | 432,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 6 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare in nemijlocita apropiere de culei | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 7 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 8 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km k=0.92 | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 9 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 10 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 18,000 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 11 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 12 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 13 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 14 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 20,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 15 | TsC19C1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 8,000 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 16 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 |  | 8,000 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 17 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1 440,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 18 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 3,800 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 19 | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 3,800 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 20 | TsG04A |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,600 |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 21 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 22 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 7,500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 23 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 60,000 |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0960 |  |
| 24 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 25 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 6,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 26 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 60,000 |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0960 |  |
| 27 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 14,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 28 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 14,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 29 | TsG07A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 120,000 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |  |
| 30 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 18,930 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 31 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 18,930 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 32 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 33 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I intoarcerea | 100 m3 |  | 3,800 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 34 | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 3,800 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 35 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 20,000 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 36 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatia pilelor. |  |  |  |
| 37 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat zidurilor de garda | m3 |  | 48,800 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 38 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 122,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 39 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 122,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 40 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc strat de protectie | m3 |  | 5,400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 41 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 12,960 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 42 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 12,960 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 43 | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare curatirea | m3 |  | 8,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 44 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 17,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 45 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 17,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 46 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea | m2 |  | 287,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 47 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 287,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 48 | IzA12Am |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 287,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 |  | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 287,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 50 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma sablarea armaturii | m2 |  | 287,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 51 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 180,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 52 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 75 zile, k=75) | m2 |  | 180,000 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 53 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 54,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 54 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina consolidarea stilpilor pilelor Nr. 2, 3, 5 C35/45 XC4 XD3 XF4 k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 23,620 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310210130-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 55 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 5 382,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 56 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 188,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 57 | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm, D=22mm, k=0.44 | buc |  | 240,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1400 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,5000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |
| 58 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 19,700 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 59 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 riglelor culeele Nr. 1, 5 | m3 |  | 31,580 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 60 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 2 268,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 61 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 8 374,200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 62 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 100,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 63 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 riglelor la pilele Nr. 2, 3, 4 K=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 56,670 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 64 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 3 196,600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 65 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 14 607,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 66 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 164,100 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 67 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 banchetelor cuzinelor culeele Nr. 1, 5 | m3 |  | 1,840 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 68 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 244,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 69 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 14,200 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 70 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C30/37 XC4 XD1 XF2 banchetelor cuzinelor pilele Nr. 2, 3, 4 k=1.2 lucru in fereasta | m3 |  | 6,050 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 71 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 k=1.2 lucru in fereasta | kg |  | 564,800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 72 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 62,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 73 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 zidului de garda | m3 |  | 16,300 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 2663102101-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 74 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 135,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 75 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 1 021,200 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 76 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 77,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд |  | Confectii metalice inglobate in beton Pi | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 77 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 132,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 78 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 693,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 79 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple vopsea polimerica | m2 |  | 693,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 80 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 118,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 693,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 82 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple vopsea polimerica in 2 straturi k=2 | m2 |  | 541,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 83 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 166,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 84 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 75 zile, k=75) | m2 |  | 166,000 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 85 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 49,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 86 | CF16Badapt |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm mortar polimeric SIKA MONOTOP - 3,51 m3 k=1.2 lucru in fereastra | m2 |  | 117,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 |  | Mortar polimeric SICA MONOTOP | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  |  | 1.3. Suprastructura. Calea podului. |  |  |  |
| 87 | PK31A |  | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 5,500 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 88 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 5,500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 89 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat placilor de trotuar | m3 |  | 8,950 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 90 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,090 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 91 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 22,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 92 | PI06Bк=0,8 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (ramelor) | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 93 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 43,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 94 | PI06Bк=0,8 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (longrina) | buc |  | 22,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 95 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 30,360 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 96 | DI155E |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 12 cm k=1.2 | m2 |  | 548,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001-10 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 97 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 157,700 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 98 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat stratului de protectie | m3 |  | 60,300 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 99 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,603 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 100 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 144,700 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 101 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat nodului monolite k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 39,600 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 102 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea k=1.2 lucru in fereasta | 100 m3 |  | 0,396 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 103 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 99,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 104 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 11,36 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 |  | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 105 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 61,800 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 106 | PI06C |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tf (k=0.5) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731-25 |  | Macara pe pneuri 25 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 107 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 22,16 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 |  | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 108 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 60 tf K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 341052000673760 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 109 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 324,000 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 110 | PI06E |  | Incarcarea, ridicare si coborirea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 60 tf k=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 341052000673760 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 111 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 648,000 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 112 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 |  | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 113 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 90,000 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 114 | PI06C |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tf (k=0.5) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731-25 |  | Macara pe pneuri 25 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 115 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 7,800 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 116 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 117 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 118 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 119 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 8,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 120 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 (blocuri de rezemare a grinzilor) 48buc | m3 |  | 9,600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C16/20 |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 121 | material |  | Cherestea pentru rezemarea si fixarea grinzilor | m3 |  | 0,800 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
| 122 | PK30A1 |  | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x40x7.4 cm, greutatea de 17.4kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 56,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 123 | Pret |  | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x40x7.4cm, greutatea de 17.4 kg | buc |  | 56,000 |
|  | 1234567890111-3 |  | Aparat de reazem din cauciuc 20x40x7.4cm, gr 17.4 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 124 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pene de panta metalice | kg |  | 1 400,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098867722 |  | Pene de panta | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 125 | PK30A1 |  | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea 15x20x2.8 greutatea de 1.8 kg | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 126 | Pret |  | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x20x2.8cm, greutatea de 1.8 kg | buc |  | 16,000 |
|  | 1234567890111-2 |  | Aparat de reazem din cauciuc 15x20x2.8cm, gr 1.8 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 127 | PI06F |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf macara de 100t grinzilor Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 123,0000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 2,2000 |  |
|  | 3410520006765-2 |  | Automacara 100 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 6,5000 |  |
| 128 | PI06E |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf macara 60 t grinzilor Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-60 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 129 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 22.16 m | buc |  | 14,000 |
|  | 2666122800511-22.16 |  | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 22.15 m | m3 | 9,4600 |  |
| 130 | PI06E |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf macara 60 t grinzilor Kmanopera=0.5 | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-60 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 131 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 14.06 m | buc |  | 7,000 |
|  | 2666122800511-14.06 |  | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 14.06 m | m3 | 4,0400 |  |
| 132 | PI06E |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf macara 60 t grinzilor Kmanopera=0.5 | buc |  | 7,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-60 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 133 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 11.36 m | buc |  | 7,000 |
|  | 2666122800511-11.36 |  | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 11.36 m | m3 | 3,2600 |  |
| 134 | PI06C |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20 tf a predalelor Kmanopera=0.5 + k=1.2 lucru in fereastra | buc |  | 174,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,7500 |  |
|  | 3410520006731-20 |  | Macara pe pneuri 20 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 135 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina dale 150x106x6.0 cm | buc |  | 174,000 |
|  | 2666122800511-150 |  | Elemente pentru poduri din beton armat dale rutiere 150х106х6 cм) | m3 | 0,0900 |  |
| 136 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 670,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 137 | IzA12Am |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 670,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 |  | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 138 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 670,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 139 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina dalei suprabetonata C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 |  | 231,200 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 2663102101-C35/45-1 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 140 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 29 407,700 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 141 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 1 298,100 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 142 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 2 271,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд |  | Confectii metalice inglobate in beton Pi | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 143 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,560 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-2 |  | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 144 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 200,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 145 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 320,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 146 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 135 zile, k=135) | m2 |  | 320,000 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 147 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 9,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 148 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D60 mm L=1.3 m k=1.2 | buc |  | 26,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 149 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D42 мм . L=6.89м k=0.84 | buc |  | 26,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 150 | PK13B |  | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=0.5 m, rasina epoxidica-6.64 kg | buc |  | 26,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 |  | Rasina epoxidica | kg | 0,2555 |  |
|  | 2521216700303-42 |  | Tevi din polietilena D42 mm | m | 0,5000 |  |
| 151 | DA02A1 |  | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietri | m |  | 139,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 |  | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0050 |  |
| 152 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor cu praimer de bitum, 0,8 l/m2 | t |  | 0,454 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 153 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Elast Most C, | m2 |  | 653,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 |  | Membrane bituminoase Elast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 154 | DC04B k=0,5 man. ut. |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 275,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 155 | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 60.6 kg | m |  | 275,500 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 |  | Mastic bituminos | kg | 0,2200 |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 156 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum, 0,3 l/m2 | t |  | 0,168 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 157 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16 50/70) h=6 cm k=1.5 | m2 |  | 560,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-BA11.2 |  | Beton asfatic marunt, BA 16, 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 158 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor cu bitum, 0,3 l/m2 | t |  | 0,168 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 159 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) h=5 cm k=1.25 | m2 |  | 560,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 160 | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 33.4 kg | m |  | 139,200 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2320322600220-1 |  | Mastic bituminos | kg | 0,2400 |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 161 | DC04B k=0,5 man. ut. |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 52,700 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 162 | CR03Am |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti scandurilor din lemn | m3 |  | 0,820 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900h |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 163 | PG14A |  | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,820 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 164 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 165 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 0,500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 166 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc b/asfaltic la rosturile de dilatatie | m3 |  | 0,690 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 167 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 168 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 1,680 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 169 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D14 mm k=0.28 L=28,62м | buc |  | 212,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 170 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv D21/27 мм din РVС ) | m |  | 57,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000030 |  | Teava din polietilena sau polipropilena D21/27 mm РVС ) | m | 1,0300 |  |
| 171 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (ancora M12 - 212 buc) | kg |  | 43,260 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1 |  | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 172 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 3,200 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 173 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D10мм k=0.2 L=42.2м | buc |  | 528,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 174 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D8 мм ) | kg |  | 49,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 175 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 3,920 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 176 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D6 мм ) | kg |  | 35,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 177 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 1,500 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 178 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,000 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 179 | PF11Af |  | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale sau altele similare (деформационные швы tip ALGAFLEX-TX100) | m |  | 26,360 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2640 |  |
|  | 8332030021900 |  | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 9863 |  | Consum de armatura A240 | kg | 2,1460 |  |
|  | 648-1 |  | Ancora chimica | kg | 0,0840 |  |
|  | 321 |  | Rasina epoxidica (Tigiepox T01 RS) | kg | 0,6230 |  |
|  | 789 |  | Rasina epoxidica | kg | 0,0230 |  |
|  | 456 |  | Metize de ancorare | kg | 0,6860 |  |
|  | 123 |  | Beton polimeric (Tigigrout 102FR) | m3 | 0,0365 |  |
|  | 2430226102886-2 |  | Membrana din cauciuc (TPE) | m | 1,0090 |  |
|  | 4456-4. |  | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare tip ALGAFLEX TX-100 | m | 0,7810 |  |
|  | 22222 |  | Ermetic | kg | 0,2330 |  |
| 180 | CP21B |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( Укладка полимерраствора из Tigigrout 102 FR в основании шва ( numai lucru | m3 |  | 0,960 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 181 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat H4B (1ml=98.07 kg) | m |  | 144,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223 |  | Complect de parapet metalic zincat H3-A-W4 | t | 0,09807 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 182 | RpCR36A |  | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple betonocontact (lucru in conditii restrinse k=1.2) | m2 |  | 2 120,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430226101023б |  | Grund HS-04 betonokontakt | kg | 0,1610 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,0700 |  |
| 183 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple vopsea polimerica (lucru in conditii restrinse k=1.2) | m2 |  | 2 120,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 184 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D1.6 cm k=0.32 | buc |  | 44,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 185 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. insuburarea elementelor din aluminiu fara material | m2 |  | 1,836 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 186 | pret |  | Tabla din aluminiu 1700*270*3mm (=4 buc) | kg |  | 14,900 |
|  | 9638527410003781 |  | Tabla din aluminiu 1700*270*3mm (=4buc) | kg | 1,0000 |  |
| 187 | pret |  | Manson distantier D16 mm, L=62 m (44 buc) | kg |  | 3,520 |
|  | 9638527410008 |  | Manson distantier D16 mm, L=62 | kg | 1,0000 |  |
| 188 | pret |  | Filet М10, L=65 m (44 buc) | kg |  | 1,760 |
|  | 96385274100091 |  | Filet М10, L=65 m | kg | 1,0000 |  |
| 189 | Dl127 |  | Montarea parapetului metalic zincat la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 6,147 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 |  | Parapetul metalic zincat | t | 1,0000 |  |
| 190 | CE19A |  | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m jgheab metalic zincat (78 buc - 588.5 kg, element de fixare - 123.3 kg, metise - 4 kg, manson distantier D16 mm L=62 m, buc 92, kg - 7.4, filet M10 buc 92, kg - 3.8, k=1.2 lucru in fereastra | m |  | 140,400 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j |  | Jgheab metalic zincat | kg | 4,1900 |  |
|  | 2710602000030j |  | element de fixare | kg | 0,8780 |  |
|  | 2875276311231j |  | Metize | kg | 0,0285 |  |
|  | 2710403702963 -mans |  | Manson distantier D16 mm L=62 | kg | 0,0529 |  |
|  | 2744137311238j |  | Filet М10 L=65 | kg | 0,0272 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 191 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,067 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-125 |  | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 125 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 192 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D2.2 cm k=0.44 (L=6ml) | buc |  | 30,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 193 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (buloane-ancore M20 - 30 buc) | kg |  | 54,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-122 |  | Buloane-ancore M20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 194 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 1,900 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 195 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (Piese inglobate zincate) | kg |  | 444,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1223 |  | Piese inglobate zincate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  |  | 1.4. Racordarea podului cu accesele. Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 196 | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm h=20 cm k=1.33 | m2 |  | 763,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 197 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 366,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 198 | DI155G |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm hmed=3 cm | m2 |  | 145,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0036 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0250 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 3410540000001-1 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0050 |  |
| 199 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 10,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 200 | TsC19C1 |  | Decapatea mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III piatra sparta | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 201 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 202 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km k=0.92 | t |  | 96,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 203 | TsC19C1 |  | Decapatea mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III piatra sparta | 100 m3 |  | 0,886 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 204 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,886 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 205 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 132,900 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 206 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 2,170 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 207 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 390,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 208 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 209 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km | t |  | 243,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 210 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 211 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 36,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 212 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km k=0.92 | t |  | 36,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 213 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,550 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 214 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 215 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 216 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 217 | PI06B |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.8 | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 218 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 52,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 219 | PI06B |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.5 | buc |  | 16,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 220 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris strat drenat (compactare cu compactor mecanizat pina la 300kg) | m3 |  | 400,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 221 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris strat drenat (strat drenat ) ( cu compactare manuala ) | m3 |  | 235,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 222 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 235,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 223 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 9,600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 224 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |
| 225 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm sub dale | m3 |  | 154,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 226 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x98x30 cm | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 227 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x98x30 cm.) | buc |  | 8,000 |
|  | 2666122851120-4206-5 |  | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x98x30 cm., geut.4.0 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,6000 |  |
| 228 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x124x30 cm | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 229 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x98x30 cm.) | buc |  | 8,000 |
|  | 2666122851120-46-124 |  | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x124x30 cm., geut.5.1 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 2,0000 |  |
| 230 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( hidroizolare pe baza de sticla 3 straturi, mortar ciment М20, mastic bituminos ) k=1.5 | m2 |  | 4,740 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361-1 |  | Mastic bituminos | kg | 12,2000 |  |
|  | 40290502001 |  | Mortar ciment М20 | m3 | 0,0080 |  |
|  | 26821326018001 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 0,4500 |  |
| 231 | PB09C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 2,700 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 232 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A500C - 298.0 kg | kg |  | 298,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 233 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 9,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 234 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 235 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 10,600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 236 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 237 | TsC03B2 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,250 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 238 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 35,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 239 | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,080 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 240 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub casiurile | m3 |  | 10,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 241 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 42,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 242 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 42,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 243 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr. 16-32 sub scarile | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 244 | PK29A |  | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 - 5,3 m3 , ar-ra A240 - 207.0 kg, A500C - 142.0 kg | m |  | 21,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om. | 2,0600 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,5100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 266310210100-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,2540 |  |
|  | 27106020000178 |  | Otel beton A240, A500C | kg | 16,4650 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0810 |  |
| 245 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 33,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 246 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 132,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 247 | Dl127 |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,285 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 2811106301300122 |  | Parapet metalic | t | 1,0000 |  |
| 248 | IzD04D |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,285 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 249 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 250 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 251 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 12,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 252 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr. 16- 32 mm h=10 cm | 100m2 |  | 12,100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 26631021000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 253 | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -12,100 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 26631021000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 254 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 2 662,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 255 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti lemn cu antiseptic | m3 |  | 12,380 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 256 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 ancore | kg |  | 2 186,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 257 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA20 fr. 20-40 mm de 10 cm | m2 |  | 149,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-20 |  | Piatra sparta LA20 fr. 16-32 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 258 | DI116 |  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 149,000 |
|  | 14111222016601-20 |  | Piatra sparta LA20 fr. 16-32 mm | m3 | 0,0126 |  |
| 259 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 40x50 cm | m3 |  | 23,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 |  | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 260 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 119,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 261 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 20x50 cm | m3 |  | 6,300 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 |  | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 262 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 65,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 263 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 264 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 265 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 266 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 0,480 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 267 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale fundatie din beton C30/37 XC2 XD1 XF1) k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 4,480 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 268 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 k=1.2 lucru in fereastra | kg |  | 44,300 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001100-2 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 269 | PD04A |  | Montarea armaturilor A500C k=1.2 lucru in fereastra | kg |  | 136,000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001010 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 270 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat H4B (1ml=98.07 kg) | m |  | 24,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223 |  | Complect de parapet metalic zincat H3-A-W4 | t | 0,09807 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 271 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 50,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 272 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 7,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 273 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 rigolei 40x40 cm k=1.2 lucru in fereastra | m3 |  | 22,700 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 |  | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 274 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 170,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 275 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.55) L=5.5ml | buc |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000-16/20 |  | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-455 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.55 | buc | 1,0000 |  |
| 276 | DF19B |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator informativ 1,5x2.5 cu rama din metal ) | buc |  | 1,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator informational cu rama din metal | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Amenajarea Iluminatului stradal, pasaj km 132,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) 1.1. Iluminarea |  |  |  |
| 1 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,05 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 4 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 5 | material |  | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | set |  | 9,00 |
|  | 115744424564512-10 |  | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 7 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 8 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 5,94 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 9 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 446-2011-105 |  | Sustineri pentru stilpi CB105 | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 10 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 11 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 12 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820100 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 13 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului conductor SIP-2 | 1000 m |  | 0,505 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |
| 14 | pretul firmei |  | Cablu SIP-2 4x25+1x54mm2 | m |  | 505,00 |
|  | 59051122112215 |  | Cablu SIP-2 4x25+1x54mm2 | m | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Iluminarea |  |  |  |
| 15 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 16 |  |  | Nisip | m3 |  | 30,00 |
|  | 408-9020 |  | Nisip | m3 | 1,1500 |  |
| 17 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 15,4000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4200 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4200 |  |
| 18 |  |  | Cablu АПвзБбШп-5х25mm2 | m |  | 300,00 |
|  | 5902161-55425 |  | Cablu АПвзБбШп-5х25mm2 | m | 1,0000 |  |
| 19 | 08-02-167-2 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 4KVTp-1 25x50 mm2 macara este inclus la norma lucrari se face la sol | buc |  | 20,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 7,7800 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 20 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 21 | material |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc |  | 9,00 |
|  | 59011151142.6 |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 1,0000 |  |
| 22 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-118 W | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 23 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) | 100 m |  | 4,05 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 24 |  |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m |  | 405,00 |
|  | 59045349712 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 25 | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic citie pentru separarea cablului K654 | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 26 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (ПРС6) | buc |  | 9,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 27 | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic cpanou de evidenta control si distributie BZUM TF Complect macara este inclus la norma | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 28 | 08-01-080-1 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Fotoreleu ФР602 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 29 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 30 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) 1buc | 100 m |  | 0,152 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 31 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) 3buc | 100 m |  | 0,456 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Iluminarea |  |  |  |
| 32 | pretul firmei |  | Corp de iluminat LED-118W | buc |  | 9,00 |
|  | 59011154-118 |  | Corp de iluminat LED-1180W | buc | 1,0000 |  |
| 33 | pretul firmei |  | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (Complect cu contor) | set. |  | 1,00 |
|  | 577-95211-257-1 |  | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (Complect) | buc | 1,0000 |  |
| 34 | pretul firmei |  | Cutie pentru separarea cablului K654 | buc |  | 9,00 |
|  | 1157444124564547 |  | Cutie pentru separarea cablului K654 | buc | 1,0000 |  |
| 35 | pretul firmei |  | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc |  | 20,00 |
|  | 1254678787987845 |  | Manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 36 | pretul firmei |  | Siguranta ПРС 6 | buc |  | 9,00 |
|  | 59011154-17 |  | Siguranta ПРС | buc | 1,0000 |  |
| 37 | pretul firmei |  | Fotoreleu ФР 602 | buc |  | 1,00 |
|  | 56044 |  | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
| Capitolul 4. Reamenajarea retelelor de telecomunicatii, pasaj km 132,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie generala (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Etapa 1 |  |  |  |
| 1 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2(pentru transee) | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 22,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 4 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2(pentru fintini) | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 16,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,16 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 7 | 34-02-010-4 |  | Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "ККС-2" | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 6,100 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,210 |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min | h-ut. | 1,330 |  |
|  | 330804 |  | Ciocane pneumatice de abataj | h-ut. | 2,660 |  |
| 8 | RpAcA57A |  | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3M, avind diametrul de 25-90 mm | m |  | 320,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa | h-om | 0,180 |  |
| 9 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.40 mm | km |  | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820630-40 |  | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm | m | 1 000,000 |  |
| 10 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,030 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 |  |
| 11 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.40 mm | km |  | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820630-40 |  | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm | m | 1 000,000 |  |
| 12 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,800 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice | buc | 0,100 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,020 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,100 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 446-2011-105 |  | Sustineri pentru stilpi CB105 | buc | 1,000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,780 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,190 |  |
| 13 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,240 |  |
| 14 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,250 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,140 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,140 |  |
| 15 | 33-04-009-2 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor pe piloni | km |  | 0,17 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 48,940 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,050 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,560 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 6,630 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,450 |  |
| 16 |  |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m |  | 170,00 |
|  | 590-204411750 |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m | 1,000 |  |
| 17 | 33-04-009-2 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor pe piloni | km |  | 0,17 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 48,940 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,050 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,560 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 6,630 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,450 |  |
| 18 |  |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 170,00 |
|  | 590-2064-30224 |  | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
|  |  |  | 1.2. Etapa 2 |  |  |  |
| 19 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2(pentru transee) | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 20 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 21 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 22 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2(pentru fintini) | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,380 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,200 |  |
| 23 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 24,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |
| 24 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,390 |  |
| 25 | 34-02-006-4 |  | Camine-tip de vizitare din beton armat prefabricat, asamblate in conditii de uzina: "ККСу-2-80" | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,280 |  |
|  | 440-9202-280 |  | Camin tipic din beton armat prefabricat KKCу-2-80 | buc | 1,000 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,640 |  |
| 26 | AcE07A |  | Montarea capacelor DUBLE din fonta la caminele de vizitare , necarosabil tip I | buc |  | 2,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist | h-om | 0,700 |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama | buc | 1,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,470 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |
| 27 | pretul firmei |  | Brat suport | buc |  | 4,00 |
|  | 12455646465 |  | Brat suport | buc | 1,000 |  |
| 28 | pretul firmei |  | Consola din fonta | buc |  | 8,00 |
|  | 1245564646415 |  | Consola din fonta | buc | 1,000 |  |
| 29 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: diam.40 mm | km |  | 0,32 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,000 |  |
|  | 530-01820630-40 |  | Tevi din PVC de tensiune joasa, diametrul exterior 40mm | m | 1 000,000 |  |
| 30 | 33-04-042-2 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,750 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,840 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,960 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,090 |  |
| 31 | 33-04-040-3 |  | Demontarea conductori FO | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,030 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,450 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,100 |  |
| 32 | 33-04-040-3 |  | Demontarea conductori TPP | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,030 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,450 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,100 |  |
| 33 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,440 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,240 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,240 |  |
| 34 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat | buc |  | 3,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,410 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,220 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,220 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,220 |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Etapa 1 |  |  |  |
| 35 | 10-06-026-02 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km |  | 0,03 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 184,000 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,330 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural | kg | 0,700 |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare | kg | 0,700 |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,280 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica | kg | 30,000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,140 |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,035 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 14,850 |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 14,850 |  |
| 36 |  |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m |  | 30,00 |
|  | 590-204411750 |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m | 1,000 |  |
| 37 | 10-06-029-20 |  | Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50х2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 10,000 |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,0001 |  |
|  | 1100201 |  | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 |  | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 |  | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5349102-22-502 |  | Manson din polietilena TPP 50x2 | buc | 1,000 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 0,920 |  |
| 38 | 10-06-048-07 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 20,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 3,270 |  |
| 39 |  |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 30,00 |
|  | 590-2064-30224 |  | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
| 40 | 10-06-051-06 |  | Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: FO24 k=0.5 pe manopera | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 98,000 |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00025 |  |
|  | 1012022 |  | Sevilen, latime 30 mm | kg | 0,320 |  |
|  | 1012023 |  | Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК") | kg | 0,0073 |  |
|  | 1100201 |  | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 30,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,473 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,161 |  |
|  | 5100041-24 |  | Manson optic FO24 | set | 1,000 |  |
|  | 5220093 |  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,013 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,470 |  |
|  | 5500012 |  | Pasta de lipit "ПБК-26М" | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 52,690 |  |
|  | 171312 |  | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 45,420 |  |
| 41 | 10-06-033-11 |  | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 |  | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 |  | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 |  | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,100 |  |
|  |  |  | 2.2. Etapa 2 |  |  |  |
| 42 | 10-06-026-02 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 2 | km |  | 0,10 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 184,000 |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,330 |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural | kg | 0,700 |  |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare | kg | 0,700 |  |
|  | 1100082 |  | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,280 |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica | kg | 30,000 |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,140 |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,035 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 14,850 |  |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut. | 14,850 |  |
| 43 |  |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m |  | 100,00 |
|  | 590-204411750 |  | Cablu TPP 50х2 mm2 | m | 1,000 |  |
| 44 | 10-06-048-07 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat | 100 m |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 20,000 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,001 |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,010 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 3,270 |  |
| 45 |  |  | Fibra-optica FO24 | m |  | 100,00 |
|  | 590-2064-30224 |  | Fibra-optica FO24 | m | 1,000 |  |
| 46 | 10-06-033-11 |  | Reconstructia liniilor de cablu: Recuperarea cablurilor in functiune fara intreruperea actiunii abonatilor, la un cablu nou, conectat la dispozitive terminale (reconectarea cablurilor fara intreruperea conexiunii) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 13,000 |  |
|  | 1010069 |  | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 |  | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,000 |  |
|  | 1100202 |  | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,055 |  |
|  | 1110111 |  | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,001 |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,029 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,058 |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| - Pod peste r. Raut, km 136,45 |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1. Drum de acces spre pod peste r. Raut km136,45 (Lucru in conditii restrinse k=1.2 pentru utilaj si manopera) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
| 1 | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,388 |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,9000 |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,9000 |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de demolare. Lucrari terasamente |  |  |  |
| 2 | DI155F |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: h=20 cm k=1.33 | m2 |  | 840,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 |  | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 |  | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 3 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 403,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 5 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 176,400 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea material de la demolare | 100 m3 |  | 1,760 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 7 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 317,520 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 18,110 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 3 422,410 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 10 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg.3 | 100m2 |  | 20,120 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0800 |  |
| 11 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 6,040 |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 12 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea din depozit mixtura pamint/piatra de la demolare | 100 m3 |  | 10,060 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 13 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1 810,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 14 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 10,060 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 15 | DA21A |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (coeficient doar pentru Materiale k=1,287, conform proiectului) h=50cm fundatie sistem rutier SM EN 14227-5 ciment 2% | 100 m3 |  | 10,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100002 |  | Ciment | t | 2,8000 |  |
|  | 2952500005012 |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 0,9000 |  |
|  | 3410540005608 |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,2500 |  |
| 16 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 100,600 |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 17 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 20,120 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 18 | TsD25С |  | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri | 100 m3 |  | 10,060 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0200 |  |
|  | 2952270003309 |  | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 1,4900 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |  |
| 19 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 1,560 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 279,940 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 21 | material |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t |  | 279,940 |
|  | 14545756678987989 |  | Argila nisipoasa cariera Rautel (cu pret) | t | 1,0000 |  |
| 22 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  | 1,560 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 23 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 1,560 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 24 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) | 100 m3 |  | 3,870 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 25 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 619,200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 26 | TsC21A1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 3,096 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |
| 27 | TsA20A |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 77,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 28 | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 5,160 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 29 | DI98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 20,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 30 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 25,800 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 31 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 25,800 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  |  | 1.3. Constructia sistemul rutier |  |  |  |
| 32 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, suport din agregat de amestec optimal pietris-nisip fr. 0-63 mm h=15cm (coeficient de compactare k=1.25) | m3 |  | 248,040 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 1421402200393-22 |  | Amestec optimal pietris-nisip fr. 0-63 mm h=15cm | m3 | 1,3110 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,2320 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 33 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire amestic optimal fr. 32-63, 16-32 LA30 SM SR EN 13242 h=20 cm | m3 |  | 222,600 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646-1663 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672063 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 34 | DA10B |  | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului Tip M de material Nou -40% cu asfalt de la frezare-60% si 4% ciment) h=15 cm tip Rc C5/6, fr. 0- 31.5 mm EN 14227-1 | m3 |  | 139,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 125435464567522 |  | Amestec de material Nou -40% cu asfalt de la frezare-60% si 4% ciment | m3 | 1,0030 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 35 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.8 l/m2 | t |  | 0,744 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 36 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0 cm, cu asternere mecanica (anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 baza liant 50/70) k=1,143 | m2 |  | 930,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-01 |  | Mixtura asfaltica tip AB 31.5 liant 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 37 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,279 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 38 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 930,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310-BAD |  | Beton asfaltic BAD 22.4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 39 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,279 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 40 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) | m2 |  | 930,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 41 | material |  | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 3,720 |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 42 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm fr. 8-32 | m2 |  | 212,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-30 |  | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 43 | DI116 |  | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 212,000 |
|  | 14111222016601-30 |  | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  |  | 1.4. Amenajarea si constructia sistemelor de evacuare a apelor |  |  |  |
| 44 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-20-50) 0.10m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 184,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B12050 |  | Element B 1-20-50 0.10 m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 45 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 12,880 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663100000-C16/20 |  | Beton C16/20 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 46 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 | m3 |  | 11,040 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 47 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub casiurile | m3 |  | 15,760 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 |  | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 48 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-2-18-25) 0.02m3/buc C30/37 XF4 XM1 XA1 | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228611-B21825 |  | Element B 2-18-25 0.02 m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 49 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-5) 0.079m3/buc C30/37 XM2 XF4 XD3 | buc |  | 72,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B5 |  | Element prefabricat din beton armat B-5 0.079m3/buc | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 50 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-6) 0.022m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc |  | 185,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B6 |  | Element B 6 0.022 m3/buc C30/37 XC4 XF4 XD3 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 51 | DE16B |  | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-9) 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc |  | 8,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-B9 |  | Element prefabricat din beton armat B-9 0.088m3/buc C30/37 XF4 XM2 XA1 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 52 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 XA1 la edificiile artificiale (disipator) 16 buc | m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-3734 |  | Beton C30/37 XF4 XA1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 53 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 0,096 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 54 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C20/25 XF4 pintelor | m3 |  | 4,800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 55 | PB10C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat pentru rigolei din beton C30/37 XF4 | m3 |  | 10,480 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6500 |  |
|  | 2663102100-C30/37-01 |  | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5440 |  |
| 56 | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 40,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 |  | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 |  | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
|  |  |  | 1.5. Organizarea circulatiei pe perioada executiei lucrarilor |  |  |  |
| 57 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 6,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-240 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 58 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A700 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-A700 |  | Indicatoare (A700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 59 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare C-600 | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-C600 |  | Indicatoare C-600 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 60 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare T7.4 dreptunghiulara | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-T7.4 dre |  | Indicatoare T7.4 dreptunghiulara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 61 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare P8 dreptunghiulara | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-P8 dre |  | Indicatoare P8 dreptunghiulara | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 62 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 28,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 63 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina FS-5-8 | buc |  | 28,000 |
|  | 2666122800511-FS |  | Elemente pentru poduri din beton armat FS-5-8 | buc | 1,0070 |  |
| 64 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 65 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 66 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 0,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 67 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
|  |  |  | 1.6. Amplasarea si organizarea sigurantii rutiere |  |  |  |
| 68 | DF21A |  | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 5,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 69 | TrI1AF07A4 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 70 | TsI51B6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 0,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 71 | TRI1AA09F1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t |  | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 72 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulara 700 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-A700 |  | Indicatoare (A700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 73 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - denumirea raului 204x620 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151026105-204620 |  | Indicatoare 204x620 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 74 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30) | buc |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-230 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.30 | buc | 1,0000 |  |
| 75 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-15 |  | Beton clasa C12/15 | m3 | 0,0580 |  |
|  | 2811106301794-240 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 76 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 67,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 77 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat H2 - W4 (1ml=27.0kg) | m |  | 208,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001222 |  | Complect de parapet metalic zincat H2 - W4 | t | 0,0270 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  |  | 1.7. Executia accesului la deschiderea 1 - 2 |  |  |  |
| 78 | TsC20A1 |  | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 79 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,280 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 80 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 81 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 64,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 82 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 83 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 1,680 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 84 | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,750 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 85 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 1,680 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 86 | DI134A1 |  | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5 | 100m2 |  | 1,680 |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 1,2600 |  |
| 87 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc |  | 32,000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 88 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (blocul longrinei din beton armat C30/37 XM2 XF4 XA1 cu dimensiunile de 300x175x17 cm.) | buc |  | 32,000 |
|  | 2666122851120-4206-2 |  | Elemente pentru poduri din beton armat (blocul longrinei din beton armat dimensiunea de 300x175x17 cm., geut.2.2 t.) beton C30/37 XM2 XF4 XA1 | m3 | 0,8800 |  |
| 89 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-32 mm | m3 |  | 2,250 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA30 fr.8-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 90 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C16/20 XF4) | m |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 26511221000241 |  | Ciment | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 266612280028-3015 |  | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |  |
| 91 |  |  | Beton C16/20 XF4 (Adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 0,320 |
|  | 2663102100001-C16/20 |  | Beton clasa C16/20 XF4 | m3 | 0,0000 |  |
| 92 | PC02A |  | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 26,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 |  | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 |  | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 |  | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Pod, km 136,45 (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) (utilaj si manopera)) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Organizarea santierului de constructie,pregatirea teritoriului. |  |  |  |
| 0 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 1 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 540,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 2 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 14111222017512 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 30,00 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 4 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 5 400,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 5 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 40,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 6 | TRI1AA04C1 |  | (incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 72,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 7 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 72,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 8 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 30,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 14111222017512 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 9 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 7,00 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 10 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 11 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,98 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 14 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km piatra sparta de la demolare k=0.92 | t |  | 127,27 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 15 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm piatra sparta de la demolare | 100m2 |  | 5,18 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 14111222016611-1 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm de la demolare | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521-14 |  | Piatra sparta 8-16 LA30 de la demolare | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645-111 |  | Piatra sparta 4-8 mm LA30 de la demolare | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 16 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 2,82 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 14111222016611 |  | Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 141112220175214 |  | Piatra sparta 8-16 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 141112221016458 |  | Piatra sparta 4-8 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 17 | TsC19C1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 2,20 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 18 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I incarcarea | 100 m3 |  | 2,20 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 19 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 396,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 20 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 2,00 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 21 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 360,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 22 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 23 | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 24 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 20,00 |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0960 |  |
| 25 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,88 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 26 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 1,88 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 27 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 25,00 |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0960 |  |
| 28 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 29 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 6,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 30 | TsG07A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 45,00 |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,5700 |  |
| 31 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 7,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 32 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 7,10 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 33 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 14111222017512 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 34 | TsC19A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |
| 35 | TsC22C1 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I | 100 m3 |  | 1,20 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |  |
| 36 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 9,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 37 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  |  | 1.2. Reparatia pilelor. |  |  |  |
| 38 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat zidului de garda si bancetelor | m3 |  | 25,83 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 39 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 64,60 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 40 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 64,60 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 41 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc strat de protectie | m3 |  | 2,40 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 42 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 5,76 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 43 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 5,76 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 44 | TsA01C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare curatirea | m3 |  | 3,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,4500 |  |
| 45 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 46 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 6,40 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 47 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea | m2 |  | 149,30 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 48 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 149,30 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 49 | IzA12Am |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 149,30 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 |  | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 149,30 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 51 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma sablarea armaturii | m2 |  | 149,30 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 52 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 180,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 53 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 105 zile, k=105) | m2 |  | 180,00 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 54 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 54,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 55 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina consolidarea pilotilor pilelor Nr.1, 2, 3, 4 C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 29,00 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 26631021130-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 56 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 5 632,20 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 57 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 245,50 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 58 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 riglelor la culei | m3 |  | 24,16 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 26631021130-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 59 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 660,90 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 60 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 1 131,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 61 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 106,40 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 62 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 riglelor la pilele | m3 |  | 25,00 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 26631021130-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 63 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 528,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 64 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 1 139,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 65 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 107,80 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 66 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 banchetelor cuzinelor culeele Nr. 1, 4 | m3 |  | 0,92 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310210-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 67 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 154,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 68 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 14,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 69 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 banchetelor cuzinelor pilele Nr. 2, 3 | m3 |  | 2,20 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310210-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 70 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 252,70 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 71 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 22,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 72 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina C35/45 XC4 XD3 XF4 zidului de garda culeele Nr. 1, 4 | m3 |  | 11,72 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310210-C35/45 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 73 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 138,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 74 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 786,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 75 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 32,60 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд |  | Confectii metalice inglobate in beton Pi | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 76 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 104,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 77 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 263,00 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 78 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple vopsea polimerica | m2 |  | 263,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 79 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 112,10 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 80 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 263,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 81 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade simple vopsea polimerica in 2 straturi k=2 | m2 |  | 263,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 82 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 192,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 83 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 105 zile, k=105) | m2 |  | 192,00 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 84 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 57,60 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 85 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea penele din metal) | kg |  | 280,40 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 86 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 24,80 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
|  |  |  | 1.3. Suprastructura. Calea podului. |  |  |  |
| 87 | PK31A |  | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (demontarea parapetelor) k=0.7 | t |  | 3,30 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte | h-om. | 23,4000 |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
| 88 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 3,30 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 89 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat placilor de trotuar | m3 |  | 5,35 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 90 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,054 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 91 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 13,38 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 92 | PI06Bк=0,8 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (ramelor) k=0.8 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 93 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 9,96 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 94 | PI06Bк=0,8 |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (ramelor) k=0.5 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 95 | PI06Bк=0,8 |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (ramelor) k=0.8 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 96 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 16,56 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 97 | PI06Bк=0,8 |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf blocului de trotuar (ramelor) k=0.5 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 98 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 61,80 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 99 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea ) | 100 m3 |  | 0,618 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 100 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 150,20 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 101 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat stratului de protectie | m3 |  | 41,50 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 102 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,415 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 103 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 99,60 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 104 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat nodurilor monolite | m3 |  | 10,10 |
|  | 7111020030200 |  | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 105 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 0,101 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 106 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 25,30 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 107 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 14,06 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 |  | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 108 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 180,00 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 109 | PI06C |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tf (k=0.5) | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731-25 |  | Macara pe pneuri 25 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 110 | PI06E |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 100 tf demobtarea grinzelor 14,06 m K mecanisme= 0.8, Kmanopera=0.5 | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 3410520006737100 |  | Macara pe pneuri 100 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 111 | TsI51C10 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 41 km k=1.315 | t |  | 85,20 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,1326 |  |
| 112 | PI06C |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 25 tf (k=0.5) | buc |  | 6,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731-25 |  | Macara pe pneuri 25 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 113 | PK30A1 |  | Montarea aparatelor de reazem, din cauciuc cu dimensiunele de 20x40x7.4 cm, greutatea de 17.4kg, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 42,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 114 | Pret |  | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 20x40x7.4cm, greutatea de 17.4 kg | buc |  | 42,00 |
|  | 1234567890111-3 |  | Aparat de reazem din cauciuc 20x40x7.4cm, gr 17.4 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 115 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pene de panta metalice 42buc | kg |  | 1 050,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098867722 |  | Pene de panta | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 116 | PK30A1 |  | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea 15x20x2.8 greutatea de 1.8 kg | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 117 | Pret |  | Aparat de reazem din cauciuc cu deminseunile de 15x20x2.8cm, greutatea de 1.8 kg | buc |  | 12,00 |
|  | 1234567890111-31 |  | Aparat de reazem din cauciuc 15x20x2.8cm, gr 1.8 kg) | buc | 1,0000 |  |
| 118 | PI06D |  | Incarcarea, ridicare si coborirea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 40 tf k=0.5 | buc |  | 36,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 341052000673240 |  | Macara pe pneuri 40 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 119 | TsI51B6 |  | Transportarea cu TRAILER la distanta de: 16 km | t |  | 530,40 |
|  | 3410540000007-20 |  | Trailer | h-ut | 0,0798 |  |
| 120 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 7,80 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 121 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 122 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 123 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 124 | DI134 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm LA30 fr. 16-32 mm | 100m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 32-63 mm LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 16-32 LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 125 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 (blocuri de rezemare a grinzilor) 36buc | m3 |  | 7,20 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C16/20 |  | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 126 | material |  | Cherestea pentru rezemarea si fixarea grinzilor | m3 |  | 0,60 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
| 127 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, | m2 |  | 221,00 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 128 | PI06E |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 80-89.9 tf macara 60 t grinzilor Kmanopera=0.5 | buc |  | 21,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 94,7000 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0190 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0850 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 1,5000 |  |
|  | 3410520006737-60 |  | Macara pe pneuri 60 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 5,5800 |  |
| 129 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina grinzilor 14.06 m | buc |  | 21,00 |
|  | 2666122800511-14.06 |  | Elemente pentru poduri din beton armat grinzilor lungimea 14.06 m | m3 | 4,0400 |  |
| 130 | IzA12Am |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m cu solutie de 4% de acid clorhidic | m2 |  | 221,00 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 |  | 4% acid clorhidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 131 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact | m2 |  | 221,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б |  | Amorsa-grund ( betonocontact ) | kg | 0,5000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 132 | PB12C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina dalei suprabetonata C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 135,40 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | 266310211-C35/45-1 |  | Beton gata preparat marca C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 133 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A500C | kg |  | 9 944,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 134 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi A240 | kg |  | 1 996,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 135 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 2 076,80 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677зд |  | Confectii metalice inglobate in beton Pi | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 136 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,345 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-2 |  | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 137 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 342,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 138 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  | 200,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 10,0000 |  |
| 139 | CB14C1 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (adaugator pentru 135 zile, k=135) | m2 |  | 200,00 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 0,8000 |  |
| 140 | TsI51C10 |  | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 135 km (k=4.01) | t |  | 60,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 141 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D60 mm L=0.8 m k=1.2 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 142 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D42 мм . L=2.5 м k=0.84 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 143 | PK13B |  | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic L=6.4 m, rasina epoxidica-1.6 kg | buc |  | 16,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  | 241640733668-1 |  | Rasina epoxidica | kg | 0,0500 |  |
|  | 2521216700303-42 |  | Tevi din polietilena D42 mm | m | 0,4000 |  |
| 144 | DA02A1 |  | Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate transversal caii de 0,4 - 0,5 m adincime cu pietri | m |  | 84,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,6100 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist | h-om | 0,2300 |  |
|  | 14141122201754-1 |  | Piatra sparta de granit fr.3-10 (criblura) | m3 | 0,0050 |  |
| 145 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor cu praimer de bitum, 0,8 l/m2 | t |  | 0,277 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 146 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Elast Most C, | m2 |  | 398,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 |  | Membrane bituminoase Elast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 147 | DC04B k=0,5 man. ut. |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 110,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 148 | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 24.2 kg | m |  | 110,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 |  | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-1 |  | Mastic bituminos | kg | 0,2200 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 |  | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 149 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Elast Most C, | m2 |  | 22,80 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470-1 |  | Membrane bituminoase Elast Most C | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 150 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,101 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 151 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA 16 50/70) h=6 cm k=1.5 | m2 |  | 338,10 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-BA16 |  | Beton asfatic marunt, BA 16, 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 152 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,101 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 153 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, MAS16 rul, bitum 50/70) h=5 cm k=1.25 | m2 |  | 338,10 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-161 |  | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 154 | DI08A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos mastic bituminos - 27.2 kg | m |  | 123,32 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2682112205681 |  | Azbest crisoliticcal. II fulgi | kg | 0,4600 |  |
|  | 2320322600220-1 |  | Mastic bituminos | kg | 0,2210 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 |  | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 155 | DC04B k=0,5 man. ut. |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 123,32 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 156 | CR03Am |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti scandurilor din lemn | m3 |  | 0,54 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900h |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 157 | PG14A |  | Demontarea lemnariei din poduri, cintre si esafodaje | m3 |  | 0,54 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 6,1600 |  |
| 158 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,33 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 159 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 0,33 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 160 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc b/asfaltic la rosturile de dilatatie | m3 |  | 0,45 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 161 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 1,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 162 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 1,10 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 163 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D14 mm k=0.28 L=27,2м | buc |  | 160,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 164 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv D21/27 мм din РVС ) | m |  | 40,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000030 |  | Teava din polietilena sau polipropilena D21/27 mm РVС ) | m | 1,0300 |  |
| 165 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (ancora M12 - 212 buc) | kg |  | 32,65 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1 |  | Ancora chimica | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 166 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 2,40 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 167 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm D10мм k=0.2 L=21.76м | buc |  | 272,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1700 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 2,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,8000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0900 |  |
| 168 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D8 мм ) | kg |  | 25,50 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 169 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi А240 D6 мм ) | kg |  | 26,10 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
| 170 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 2,10 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 171 | IzA12A |  | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 8,00 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 172 | PF11Af |  | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de dilatatie la poduri de sosea, compuse din elemente elastomerice, elemente metalice de fixare, benzi de caucuic pentru colectarea si evacuarea apellor, mortare si betoane speciale sau altele similare (деформационные швы tip ALGAFLEX-TX80) | m |  | 20,00 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om. | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2640 |  |
|  | 8332030021900 |  | Masinist utilaje de constructii | h-om. | 0,0400 |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor | kg | 3,8200 |  |
|  | 98631 |  | Consum de armatura A1(240) | kg | 2,1460 |  |
|  | 648-1 |  | Ancora chimica | kg | 0,0840 |  |
|  | 321 |  | Rasina epoxidica (Tigiepox T01 RS) | kg | 0,6230 |  |
|  | 789 |  | Rasina epoxidica | kg | 0,0230 |  |
|  | 456 |  | Metize de ancorare | kg | 0,6860 |  |
|  | 123 |  | Beton polimeric (Tigigrout 102FR) | m3 | 0,0365 |  |
|  | 2430226102886-2 |  | Membrana din cauciuc (TPE) | m | 1,0090 |  |
|  | 4456-80 |  | Dispozitiv pentru rasturile de dilatare tip ALGAFLEX TX-80 | m | 0,7810 |  |
|  | 22222 |  | Ermetic | kg | 0,2330 |  |
| 173 | CP21B |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton ( Укладка полимерраствора из Tigigrout 102 FR в основании шва ( numai lucru | m3 |  | 0,68 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 174 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat H4B (1ml=98.07 kg) | m |  | 84,52 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223 |  | Complect de parapet metalic zincat H3-A-W4 | t | 0,09807 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 175 | RpCR36A |  | Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple betonocontact | m2 |  | 978,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430226101023б |  | Grund HS-04 betonokontakt | kg | 0,1610 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,0700 |  |
| 176 | RpCR38С |  | Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in 2 straturi fatade simple vopsea polimerica | m2 |  | 978,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2900 |  |
|  | 24301161048455 |  | Vopsea polimerica | kg | 0,5380 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,0160 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0040 |  |
|  | 3410520005701 |  | Autoturn | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2875277410001 |  | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 2862306820001 |  | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,2500 |  |
| 177 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D1.6 cm k=0.32 | buc |  | 28,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 178 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. insuburarea elementelor din aluminiu fara material | m2 |  | 1,19 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 179 | pret |  | Tabla din aluminiu 1190*250*3mm (=4 buc) | kg |  | 9,66 |
|  | 9638527410003781 |  | Tabla din aluminiu 1700*270*3mm (=4buc) | kg | 1,0000 |  |
| 180 | pret |  | Manson distantier D16 mm, L=62 m (28 buc) | kg |  | 2,24 |
|  | 9638527410008 |  | Manson distantier D16 mm, L=62 | kg | 1,0000 |  |
| 181 | pret |  | Filet М10, L=65 m (28 buc) | kg |  | 1,12 |
|  | 96385274100091 |  | Filet М10, L=65 m | kg | 1,0000 |  |
| 182 | Dl127 |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 3,922 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 |  | Parapetul metalic | t | 1,0000 |  |
| 183 | PK49C |  | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 3,922 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 184 | CE19A |  | Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m jgheab metalic zincat (50 buc - 367.0 kg, element de fixare - 75.1 kg, metise - 2.4 kg, manson distantier D16 mm L=62 m, buc 56, kg - 4.5, filet M10 buc 56, kg - .2,3 | m |  | 84,60 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j |  | Jgheab metalic zincat | kg | 4,338061 |  |
|  | 2710602000030j |  | element de fixare | kg | 0,887707 |  |
|  | 2875276311231j |  | Metize | kg | 0,0285 |  |
|  | 2710403702963 -mans |  | Manson distantier D16 mm L=62 | kg | 0,0529 |  |
|  | 2744137311238j |  | Filet М10 L=65 | kg | 0,0272 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 185 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | 1 km |  | 0,035 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
|  | 530-0182-125 |  | Tevi din PVC HDPE SN8 diametrul exterior 125 mm | m | 1 000,0000 |  |
| 186 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm D2.2 cm k=0.44 (L=4ml) | buc |  | 20,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 187 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (buloane-ancore M20 - 30 buc) | kg |  | 36,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-122 |  | Buloane-ancore M20 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 188 | RpCU03D |  | Adaosuri de materiale (ungerea scoabelor cu clei epoxidic) | kg |  | 1,25 |
|  | 2462106110376 |  | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 189 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial (Piese inglobate zincate) | kg |  | 296,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 648-1223 |  | Piese inglobate zincate | kg | 1,0000 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
|  |  |  | 1.4. Racordarea podului cu accesele. Lucrari de consolidare. |  |  |  |
| 190 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 27,00 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 191 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 4 860,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 192 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 200,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 193 | TRI1AA04C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 18,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 194 | TsI51B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 18,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 195 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 29,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 14111222017512 |  | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 196 | PI06B |  | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.8 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 197 | TsI51B2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 52,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 198 | PI06B |  | Descarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf dalelor de racordare 400x98x25 cm k=0.5 | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 199 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris strat drenat (compactare cu compactor 16tone) | m3 |  | 2 900,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 200 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 29,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 201 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris strat drenat (strat drenat ) ( cu compactare manuala ) | m3 |  | 200,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068п |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm amestic nisip-petris | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
| 202 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 200,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 203 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 4,80 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 204 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 2,40 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 10,6900 |  |
| 205 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm sub dale | m3 |  | 13,44 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 206 | TsC54C |  | Strat de fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm sub longrine | m3 |  | 30,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888-LA20 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr16-32 | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 207 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x98x30 cm | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 208 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x98x30 cm.) | buc |  | 8,00 |
|  | 2666122851120-4206-5 |  | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x98x30 cm., geut.4.0 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,6000 |  |
| 209 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf dalelor de racordare 600x124x30 cm | buc |  | 8,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 210 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (dalei de racordaredin beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 600x124x30 cm.) | buc |  | 8,00 |
|  | 2666122851120-46-124 |  | Elemente din beton armat (dalelor de racordare dimensiunea de 600x124x30 cm., geut.5.1 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 2,0000 |  |
| 211 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( hidroizolare pe baza de sticla 3 straturi, mortar ciment М20, mastic bituminos ) k=1.5 | m2 |  | 12,40 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361-1 |  | Mastic bituminos | kg | 3,8800 |  |
|  | 40290502001 |  | Mortar ciment М20 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 26821326018001 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 0,4500 |  |
| 212 | PB09C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea placilor de racordare beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 2,70 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 213 | PD04A |  | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat ar-ra A500C - 287.0 kg | kg |  | 287,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001005 |  | Otel beton A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 214 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 15,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 215 | PI06A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf longrinei 420x63x50 cm | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om | 1,2500 |  |
|  | 2010102900566 |  | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2010102904545 |  | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |  |
| 216 | PI08A |  | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina longrinei din beton armat C30/37 XC4 XD1 XF2 cu dimensiunile de 420x63x50 cm.) | buc |  | 4,00 |
|  | 2666122851120-Long |  | Elemente din beton armat (longrinei dimensiunea de 420x63x50 cm., geut.5.1 t.) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,2600 |  |
| 217 | PB09C |  | Turnarea cu macaraua a betonului armat la monolitizarea longrinei beton C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 |  | 0,48 |
|  | 71230110200 |  | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 218 | PD01Af |  | Mastic bituminos | kg |  | 4,80 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 12365498752413199 |  | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 219 | pret |  | Cherestea | m3 |  | 0,01 |
|  | 1421102200467008 |  | Cherestea | m3 | 1,0000 |  |
| 220 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 2,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 221 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 97,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 222 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 223 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 224 | TsE02B |  | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,60 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 225 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA20 fr. 16-32 sub scarii | m3 |  | 4,10 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222017512-1 |  | Piatra sparta LA20 fr.16-32 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 226 | PK29A |  | Executia scarilor pe taluz din trepte de beton armat (лестницы на откосах) beton C30/37 XC4 XD1 XF2 , ar-ra A240 - 207.0 kg, A500C - 142.0 kg | m |  | 27,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om. | 2,0600 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om. | 0,5100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 266310210100-C30/37 |  | Beton gata preparat marca C30/37 XC4 XD1 XF2 | m3 | 0,2540 |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton A240, A500C | kg | 29,0200 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0090 |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,1500 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,2800 |  |
|  | 2952270003720 |  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,0810 |  |
| 227 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi | kg |  | 52,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 228 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 108,40 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 229 | Dl127 |  | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,361 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001с |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 230 | IzD04D |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,361 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 231 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 232 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 233 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 234 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr. 16- 32 mm h=10 cm | 100m2 |  | 7,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 235 | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -7,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 236 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 1 540,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 237 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti lemn cu antiseptic | m3 |  | 7,17 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 238 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 ancore | kg |  | 1 265,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 239 | Dl130 |  | Consolidarea acostamentului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF2 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta de granit LA20 fr. 16- 32 mm h=10 cm | 100m2 |  | 0,232 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 1421102200068 |  | Piatra sparta de granit LA20 fr.16-32 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 240 | Dl131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,232 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000-C30/37 |  | Beton C30/37 XC2 XD1 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 241 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 51,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 242 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti lemn cu antiseptic | m3 |  | 0,24 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 20,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om. | 2,0000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |  |
| 243 | PD04A |  | Montarea armaturilor A240 ancore | kg |  | 42,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001001-22 |  | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 |  | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 244 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 40x50 cm | m3 |  | 19,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 |  | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 245 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 100,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 246 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C25/30 XF2 pinten 20x50 cm | m3 |  | 6,20 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000-C25/30 |  | Beton C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 247 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 64,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 |  | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 248 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 249 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 250 | Dl129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri riamerma din piatra sparta LA20 | m3 |  | 213,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 141112220100110100-1 |  | Piatra sparta de granit LA20 | m3 | 1,0100 |  |
| 251 | DF59A |  | Montarea parapetului metalic zincat tip drum 1 ml=28.1 kg | m |  | 24,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010012223-1 |  | Complect de parapet metalic zincat tip drum | t | 0,0281 |  |
|  | 2952270003722 |  | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 252 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C35/45 XC4 XD3 XF4 fundatie sub parapet | m3 |  | 2,88 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 253 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 9,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 254 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 255 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM4.55) L=5.5ml | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 266310210000-16/20 |  | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-455 |  | Stilp metalic confectionat industrial CKM4.55 | buc | 1,0000 |  |
| 256 | DF19B |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator informativ 1,5x2.5 cu rama din metal ) | buc |  | 1,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator informational cu rama din metal | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Amenajarea iluminatului stradal si amenajarea LEA, Pod km136,450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Iluminarea |  |  |  |
| 1 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 3 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,56 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 4 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 5 | material |  | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | set |  | 6,00 |
|  | 115744424564512-10 |  | Pilon de iluminat metalic neoxidabil cu bloc de racordare H=10 m | buc | 1,0000 |  |
| 6 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 7 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 8 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,8000 |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice | buc | 0,1000 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 446-2011-105 |  | Sustineri pentru stilpi CB105 | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 9 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 10 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 |  | 3,96 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100000-C35/45 |  | Beton C35/45 XC4 XD3 XF4 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 12 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 0,16 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 530-01820100 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 100 mm | m | 1 000,0000 |  |
|  |  |  | 1.2. Reamneajarea LEA |  |  |  |
| 13 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (transee) | 100 m3 |  | 0,73 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 14 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,73 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 15 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,73 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 16 | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (pentru mecanism de forare) | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 17 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,0900 |  |
| 18 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,18 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 19 | 34-02-017-1 |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m (Teva PVC diam.110mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,1800 |  |
|  | 101-1705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,3800 |  |
|  | 101-1847 |  | Chit de protectie | kg | 0,7800 |  |
|  | 102-0243 |  | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0030 |  |
|  | 530-018201001 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 110 mm | m | 11,0000 |  |
|  | 110-0195 |  | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,3000 |  |
|  | 110-0196 |  | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 170202 |  | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 6,3300 |  |
| 20 | 34-02-017-2 |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (k=3.6) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 4,4400 |  |
|  | 101-1705 |  | Cilti impregnati | kg | 0,1900 |  |
|  | 101-1847 |  | Chit de protectie | kg | 0,3900 |  |
|  | 102-0243 |  | Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m | m3 | 0,0020 |  |
|  | 530-018201001 |  | Tevi din PVC diametrul exterior 110 mm | m | 6,0000 |  |
|  | 110-0195 |  | Mansete de polietilena "МПТ-1" pentru tevi 100 mm | 10 buc | 0,2000 |  |
|  | 110-0196 |  | Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКП-1" pentru tevi 100 mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 170202 |  | Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ" | h-ut. | 2,4800 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare (K=1.2 coeficient pentru conditii restrinse de lucru) |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Iluminarea |  |  |  |
| 21 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 1,60 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
| 22 |  |  | Nisip | m3 |  | 16,00 |
|  | 408-9020 |  | Nisip | m3 | 1,1500 |  |
| 23 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  | 2,20 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 15,4000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,00062 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4200 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,6000 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4200 |  |
| 24 |  |  | Cablu АПвзБбШп-3x25mm2 | m |  | 220,00 |
|  | 5902161-554325 |  | Cablu АПвзБбШп-3х25mm2 | m | 1,0000 |  |
| 25 | 08-02-167-2 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 4KVTp-1 25x50 mm2 macara este inclus la norma lucrari se face la sol | buc |  | 8,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 7,7800 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 26 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 27 | material |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc |  | 6,00 |
|  | 59011151142.6 |  | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 1,0000 |  |
| 28 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-118 W | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 29 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПРГН-1,5mm2) | 100 m |  | 2,70 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 30 |  |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m |  | 270,00 |
|  | 59045349712 |  | Cablu ПРГН-1,5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 31 | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic citie pentru separarea cablului K654 | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 32 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta (ПРС6) | buc |  | 6,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0050 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 33 | 08-03-572-2 |  | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic cpanou de evidenta control si distributie BZUM TF Complect macara este inclus la norma | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 34 | 08-01-080-1 |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 Fotoreleu ФР602 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 35 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 36 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) 1buc | 100 m |  | 0,152 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 37 | 08-01-025-1 |  | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А STP 16/10/04 - kV | buc |  | 1,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 30,9000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0070 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3600 |  |
|  | 5009053 |  | Papuci de cablu din aluminiu | buc | 18,0000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 7,1400 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1500 |  |
| 38 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm (1ml=1.58kg) 1buc STP | 100 m |  | 0,152 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,1580 |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  |  |  | 2.2. Reamneajarea LEA |  |  |  |
| 39 | 08-02-141-3 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m |  | 4,80 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 14,2000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1700 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1700 |  |
| 40 | pretul firmei |  | Cablu NA2XSY-10, 1х240мм2 | m |  | 480,00 |
|  | 590216101240 |  | Cablu NA2XSY-10, 1х240мм2 | m | 1,0000 |  |
| 41 | pretul firmei |  | Banda de avertizare | m |  | 145,00 |
|  | 59021610124110 |  | Banda de avertizare | m | 1,0000 |  |
| 42 | 08-02-167-5 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2(CKM24kV 240 Compax) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 12,9000 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Iluminarea |  |  |  |
| 43 | pretul firmei |  | Corp de iluminat LED-118W | buc |  | 6,00 |
|  | 59011154-118 |  | Corp de iluminat LED-1180W | buc | 1,0000 |  |
| 44 | pretul firmei |  | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (Complect cu contor) | set. |  | 1,00 |
|  | 577-95211-257-1 |  | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF (Complect) | buc | 1,0000 |  |
| 45 | pretul firmei |  | Cutie pentru separarea cablului K654 | buc |  | 6,00 |
|  | 1157444124564547 |  | Cutie pentru separarea cablului K654 | buc | 1,0000 |  |
| 46 | pretul firmei |  | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc |  | 8,00 |
|  | 1254678787987845 |  | Manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 |  |
| 47 | pretul firmei |  | Siguranta ПРС 6 | buc |  | 6,00 |
|  | 59011154-17 |  | Siguranta ПРС | buc | 1,0000 |  |
| 48 | pretul firmei |  | Fotoreleu ФР 602 | buc |  | 1,00 |
|  | 56044 |  | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | pretul firmei |  | STP in set cu transformator 10 kV | set |  | 1,00 |
|  | 577-95211-25810 |  | STPT in set cu transformator 10 kV | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  | 3.2. Reamneajarea LEA |  |  |  |
| 50 | pretul firmei |  | Manson conexiune (CKM24kV 240 Compax) | buc |  | 2,00 |
|  | 5678787424125 |  | Manson conexiune (CKM24kV 240 Compax) | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |

Pe perioada de execuție a lucrărilor de reparație a podurilor circulația autovehiculelor pe sector va fi sistată și direcționată în conformitate cu schema organizării circulației rutiere prevăzută în proiect și coordonată cu autoritățile publice locale din mun. Bălți (a se examina proiectul de execuție).

Totodată, întru diminuarea impactului asupra dezvoltării economice regionale și minimizarea eventualului disconfortului cauzat de sistarea circulației rutiere pe sectorul de drum. Drept urmare,             Î.S." Administrația de Stat a Drumurilor" în scopul micșorării perioadei de execuție a lucrărilor, în special perioada când circulația pe pod și pasaj va fi sistată, intervine cu un șir de cerințe/măsuri suplimentare pentru Antreprenor, respectarea cărora va fi obligatorie, și anume:

- Antreprenorul va planifica lucrările în așa fel ca să fie executate pe schimburi, inclusiv pe schimb de noapte. Pentru aceasta au fost aplicați coeficienți de mărire a cheltuielilor (condiții restrânse).

- Antreprenorul nu va închide drumul/podul fără a fi pregătit minuțios de demararea lucrărilor (Pregătirea șantierului, montarea schelelor și a altor utilaje necesare; Pregătirea proiectului de demontare/montare a grinzilor și obținerea tuturor coordonărilor necesare; aprobarea materialelor de construcție necesare cu Beneficiarul și alte instanțe după caz, Coordonarea tuturor lucrărilor de închidere a drumului/podului și redirecționare a traficului cu organele de stat și alte coordonări necesare).

- Strămutarea necesară a rețelelor de comunicații se va efectua până la închiderea drumului/podului.

- Antreprenorul va închide drumul/podul numai după ce majoritatea necesară a materialelor și echipamentelor de construcție (armături, cofraje, ciment, nisip, etc.) vor fi livrată pe șantier și gata de utilizare. Este recomandat ca elementele de armare să fie fasonate din timp.

- La fel se va purcede la închiderea drumului/podul numai după ce toate elementele prefabricate ale suprastructurii și căii podului vor fi produse, achiziționate și livrate pe șantier sau vor fi gata de livrare pe șantier.

- Se recomandă ca lucrările care sunt posibil de executat fără închiderea traficului să fie executate în prealabil (de exemplu lucrările de consolidarea a coloanelor, etc.).

- Antreprenorul va asigura din timp toate spațiile necesare de depozitare a materialelor, utilajelor, sculelor, generatoarelor, etc.

108

- Antreprenorul va mobiliza un număr suficient sau chiar puțin mărit de personal pe șantier, oameni care vor fi întotdeauna disponibili pentru a lucra.

- Antreprenorul va asigura tot necesarul pentru ca personalul să poată fi prezent 24/24 pe șantier (spații de odihnă și recreere, spații sanitare, transport, etc.).

- Se interzice închiderea drumului în preajma sezonului rece, ci invers, în nemijlocita terminare a acestuia.

- Antreprenorul va aproba cu Beneficiarul începerea lucrărilor cu închiderea traficului prezentând acestuia condițiile și recomandările îndeplinite.

- Beneficiarul va elabora cu ajutorul Proiectantului, posibil cu consultarea Antreprenorului, condițiile/cerințele minime care trebuie să fie întrunite pentru a avea dreptul să închidă traficul. Dacă Antreprenorul va întâlni dificultăți neprevăzute sau apărute în efectuarea unor lucrări sub trafic și va demonstra imposibilitatea acestora purcederea la închiderea drumului/podului va fi coordonată cu Beneficiarul și Proiectantul.

- Antreprenorul va executa lucrările de reparație concomitent la ambele lucrări de artă (pasaj și pod).

- La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va analiza posibilitatea de oferire a avansului (10% conform legislației) care va fi folosit ulterior la procurarea în prealabil a elementelor prefabricate, materialelor și echipamentelor necesare înaintea începerii lucrărilor.

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 46 981,29 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 12 luni (termenul limita – 30.04.2025).

| Director adjunct | Serghei GALUȘCA |
| --- | --- |

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei ERMURACHI |
| --- | --- |

Ex. Ermurachi A.

fila 109/109