CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________

pentru achiziția bunurilor materiale- PMI 2024

- Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea electrozilor.

Pentru realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere, este  necesar de procurat materiale consumabile conform tabelului nr.1.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | 31711140-6 | Electrozi Ø3.0мм (УОНИ-13/45 ) | kg | 200 | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/45 | 15000 |  |
| Lot 2 | 31711140-6 | Electrozi Ø4.0мм (УОНИ-13/45) | kg | 200 | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/45 | 18000 |  |
| Lot 3 | 31711140-6 | Electrozi Ø3.0мм (УОНИ-13/55) | kg | 500 | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO 2560, oțelurilor carbon și slab aliate; ГОСТ 9466-75; ТУ У 01412839.002-99 // 13/55 | 26000 |  |
| Lot 4 | 31711140-6 | Electrozi Ø2,5 мм (ȚU-5) | kg | 300 | Tip: Electrozi rutilici. Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-). Pentru oțeluri rezistente la căldură până la temperaturi de 500 grade, GOST 2246-70 / 2560-A / GOST 9466-75, GOST 9467-7 | 15000 |  |
| Lot 5 | 31711140-6 | Electrozi Ø3.0мм (УОНИ-13/нж) | kg | 100 | Tip: Electrozi bazici, speciali pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO E 19.9L B20, E 19.9nC B20 / GOST 10052-7 Pentru sudarea oțelurilor rezistente la coroziune din clasa autentică, cum ar fi 08Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10 etc. Oferă rezistență la MCC în starea inițială și după provocarea temperării la 650 grade, precum și rezistență la căldură până la 658 grade. fără expunere la gaze care conțin sulf. Potrivit pentru sudarea oțelurilor cu două straturi cu un strat de placare din oțel de calitate 12Х18Н9Т | 12000 |  |
| Lot 6 | 31711140-6 | Electrozi Ø4.0мм(УОНИ-13/нж ) | kg | 100 | Tip: Electrozi bazici, speciali pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ISO E 19.9L B20, E 19.9nC B20 / GOST 10052-7 Pentru sudarea oțelurilor rezistente la coroziune din clasa austenitică, cum ar fi 08Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н12Т, 04Х18Н10 etc. Oferă rezistență la MCC în starea inițială și după provocarea temperării la 650 grade, precum și rezistență la căldură până la 658 grade. fără expunere la gaze care conţin sulf. Potrivit pentru sudarea oțelurilor cu două straturi cu un strat de placare din oțel de calitate 12Х18Н9Т | 12000 |  |
| Lot 7 | 31711140-6 | Electrozi Ø3.0мм (AHO-4) | kg | 3500 | Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ Э46 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă | 130000 |  |
| Lot 8 | 31711140-6 | Electrozi Ø4.0мm(AHO-4) | kg | 2500 | Tip: Electrozi cu înveliș mixt (bazic și rutilic). Curent utilizat: Curent alternativ (AC) sau curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). ГОСТ Э46 / AWS E6013 / ISO E432R25 DIN E4322R25 / GOST 9466-75, GOST 9467-75 Sunt destinați sudării structurilor critice din oțel carbon cu o rezistență temporară de până la 450 MPa în toate pozițiile spațiale ale sudurii cu curent alternativ și curent continuu de polaritate directă și inversă | 82500 |  |
| Lot 9 | 31711140-6 | Electrozi Ø2.0мм(E-308L) | kg | 50 | Tip: Electrozi pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). 10052-75: Э-06Х19Н11Г2М2 / DIN 8556: E 19 9 LR 23 / GOST 10052-75 Oțel înalt aliat, rezistent la căldură, inoxidabil, rezistent la coroziune, crom-nichel. | 17500 |  |
| Lot 10 | 31711140-6 | Electrozi Ø3.0мм(E-308L) | kg | 100 | Tip: Electrozi pentru sudura oțelurilor inoxidabile. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). 10052-75: Э-06Х19Н11Г2М2 / DIN 8556: E 19 9 LR 23 / GOST 10052-75 Oțel înalt aliat, rezistent la căldură, inoxidabil, rezistent la coroziune, crom-nichel | 28000 |  |
| Lot 11 | 31711140-6 | Electrozi Ø 3мм (TML-3У) | kg | 100 | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). GOST 9466-75, GOST 9467-75 / EN ISO 3580–А: E CrMoV1 B22 / Proiectat pentru sudarea manuală cu arc a conductelor de abur din steluri: 12x1MF, 15X1M1F, 12X1MF, 20XMFL, 15x1M1FL, funcționând la temperaturi de până la 570 ° C și elemente de încălzire a suprafețelor de la stele mărcilor: 12x1MF, 12x1MF, 12x2MF, temperatura de funcționare 12x2MF,SR 1, indiferent de 2x2MFB, SR 1 precum şi pentru defecte de gol în elemente din aceleaşi oţeluri. | 22000 |  |
| Lot 12 | 31711140-6 | Electrozi Ø4мм(TML-3У) | kg | 100 | Tip: Electrozi bazici. Curent utilizat: Curent continuu (DC) cu polaritate inversă (DC+). GOST 9466-75, GOST 9467-75 / EN ISO 3580–А: E CrMoV1 B22 / Proiectat pentru sudarea manuală cu arc a conductelor de abur din steluri: 12x1MF, 15X1M1F, 12X1MF, 20XMFL, 15x1M1FL, funcționând la temperaturi de până la 570 ° C și elemente de încălzire a suprafețelor de la stele mărcilor: 12x1MF, 12x1MF, 12x2MF, temperatura de funcționare 12x2MF,SR 1, indiferent de 2x2MFB, SR 1 precum şi pentru defecte de gol în elemente din aceleaşi oţeluri. | 25000 |  |
| Lot 13 | 31711140-6 | Electrozi wolfram Ø 2.0мм | buc | 30 | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). | 2600 |  |
| Lot 14 | 31711140-6 | Electrozi wolfram Ø 2.4мм | buc | 30 | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). | 2500 |  |
| Lot 15 | 31711140-6 | Electrozi wolfram Ø 3.0мм | buc | 30 | Tip: Electrozi de tungsten folosiți în sudura TIG (Tungsten Inert Gas). Curent utilizat: Pentru materiale neferoase (ex. aluminiu): Curent alternativ (AC). Pentru oțeluri și inox: Curent continuu (DC) cu polaritate directă (DC-) GOST: GOST 23949-80 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). ISO: ISO 6848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). DIN: DIN EN 26848 (electrozi de tungsten pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz inert). | 2700 |  |
| Lot 16 | 31711140-6 | Electrod debitare plasmă | buc | 50 | Număr de articol - 220971 - PowerMax 125A / ISO 5172 / ISO 9013 | 35000 |  |
| Lot 17 | 31711140-6 | Scut debitare plasmă 125A | buc | 5 | Număr de articol - 220976 - PowerMax 125A / ISO 5172 / ISO 9013 | 15000 |  |
| Lot 18 | 31711140-6 | Scut debitare plasmă 45/65A 125A | buc | 5 | Număr de articol - 420168 - PowerMax 125A / ISO 5172 / ISO 9013 | 15000 |  |
| Lot 19 | 31711140-6 | Inel de turbionare debitare plasmă | buc | 2 | Număr de articol - 220997 - PowerMax 125A / ISO 5172 / ISO 9013 | 5000 |  |
| Lot 20 | 31711140-6 | Duză 125A debitare plasmă | buc | 10 | Număr de articol - 220975- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 | 5200 |  |
| Lot 21 | 31711140-6 | Duză 65A debitare plasmă | buc | 5 | Număr de articol - 420169- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 | 2000 |  |
| Lot 22 | 31711140-6 | Duză 45A debitare plasmă | buc | 5 | Număr de articol - 420158- PowerMax 125A ISO 5172 / ISO 9013 | 2000 |  |
| Lot 23 | 31711140-6 | Sârmă sudură Ø1.2mm | kg | 200 | Sârmă solidă pentru oțeluri nealiate (ER70S-6) Este utilizată pentru sudura oțelurilor nealiate și slab aliate. Este ideală pentru sudura în medii protejate cu gaz CO2 GOST 2246-70: * Sârme din oțel pentru sudura cu arc. * Specifică cerințele pentru sârmele de sudură folosite pentru sudarea cu arc a oțelurilor nealiate și aliate. | 10000 |  |
| Valoarea estimată loturi 1-23, fără TVA |  |  |  |  |  | 500000,00 |  |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de realizare a achiziției:

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

  - Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2024.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de certificat de origine,  eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2023.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător. Prezentarea a câte 10 electrozi de fiecare tip cu marcaj evidențiat pentru teste.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

5.1	Termenul de garanție a bunurilor ofertate minim 2 ani din data livrării.