Specificația tehnica a echipamentului cu raze X

Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de cală – 1 unități

Echipamentele cu raze X pentru controlul bagajelor de cală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Respectați cerințele ECAC privind echipamentele de control al bagajelor de cală

- Echipament cu două proiecții

- Utilizare simultană cu sistemul de manipulare a bagajelor BHS ( Vanderand )

- Arhiva automată a bagajelor verificate

- Arhivă manuală a bagajelor controlate

- Interfață cu sistemul de manipulare a bagajelor

- Dimensiunea tunelului corespunde lățimii transportorului BHS ( lățimea nominală a tunelului 1000 mm, înălțimea minimă a tunelului - 700 mm )

- Viteza benzii echipamentului cu raze X corespunde vitezei benzii transportoare ( de obicei 0,25 m/sec )

Furnizarea ar trebui să includă reconstrucția și integrarea transportorului BHS ( Vanderand ) cu dispozitivul cu raze X.

Setul de livrare trebuie să includă un loc de muncă al operatorului și o masă, cu interfața operatorului îndepărtată până la 15 m de echipament.

Furnizarea ar trebui să includă piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb trebuie să includă cel puțin - 1 generator de raze X, 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat), sursă de alimentare pentru matrice de diode, 1 bandă transportoare, 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel), 1 rolă transportoare, 1 rolă transportoare, 1 panou de comandă.

Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să includă o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătit pentru a se conecta la serverul TIP.

Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de mână/poștă mic colet – 3 unități

Echipamentele cu raze X pentru controlul bagajelor de mână trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Echipament cu două proiecții

- Arhiva automată a bagajelor verificate

- Arhivă manuală a bagajelor controlate

- Dimensiunea tunelului nu mai puțin de 600x400 mm

Furnizarea ar trebui să includă piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb trebuie să includă cel puțin - 1 generator de raze X, 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat), sursă de alimentare pentru matrice de diode, 1 bandă transportoare, 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel), 1 rolă transportoare, 1 rolă transportoare, 1 panou de comandă.

Furnizarea ar trebui să includă stația de lucru și masa operatorului ;

Pentru dispozitivul cu raze X, furnizarea ar trebui să includă o masă standard cu role la intrarea în tunel, două mese standard cu role la ieșirea din tunel.

Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să includă o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătit pentru a se conecta la serverul TIP.

Toate echipamentele cu raze X trebuie să îndeplinească toate următoarele cerințe de calitate a imaginii :

- Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil ;

-Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă un 
fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu ;

-Imaginea afișată pe ecran trebuie să permită operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a 
centurii;

- Imaginea afișată pe ecran trebuie să permită operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime ;

-Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel ;

-Echipamentul trebuie să facă diferența între materialele anorganice și cele organice prin afișarea lor în culori diferite.

Toate echipamentele trebuie să aibă marcajul „Ștampila UE”.

Furnizarea echipamentului cu raze X ar trebui să includă 2 piese de testare standard ECAC (STP).

Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să ofere pregătire tehnică de întreținere a specialistului din aeroport și un certificat de întreținere de la producătorul echipamentului.

Setul de documentație trebuie să includă:

-descrierea hardware completa, versiunea software, algoritmul (daca este suportat), CONOPS;

-manual de utilizare, manual de intretinere;

-certificate standard acceptate,

-declarație sau certificat de conformitate eliberat de producător;

- certificat de sistem de calitate al producătorului ;

- document care confirmă înregistrarea producătorului în țara de origine;

- documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protectie cu standardele sanitare, de mediu si de radioprotectie;

Certificări

- Certificate de ECAC pentru screening pasageri, bagaje si marfa  (Conferința Europeană a Aviației Civile);

- Certificat de calitate a producătorului ISO 9001;

- Certificat de conformitate eliberat de producător;

- Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu cele sanitare de mediu si standardele de siguranță  împotriva radiațiilor;

- Confirmarea, că echipamentul se regăsește în lista echipamentelor de securitate și corespunde standardelor stabilite în procesul comun de evaluare de securitate al Conferinței Europene a Aviației Civile (PCE-CEAC) .

- Echipamentul trebuie să aibă marcajul „Marca UE”

- Documentație tehnică și operațională pentru echipament;

- Declarație din care să rezulte că a fost parcursă procedura de evaluare a conformității.

- Document care confirmă înregistrarea producătorului în țara de origine .

- Documente privind conformitatea mijloacelor tehnice de protecție cu standardele sanitare, de mediu și de siguranță la radiații stabilite în Republica Moldova;

Detalii software

- Descrierea completă a soluțiilor hardware, versiunea software, algoritm (suportat), CONOPS;

- Manual/ghid de utilizare și întreținere versiunea eng;

Garanții

- Garanția minimă 24 luni, inclusiv cu schimbarea pieselor de schimb.