# CAIET DE SARCINI

# PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRE

- Denumerea benefieiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achizi{ie

- Obiectul achizitulor Renovarea taberei de odihna pentru copii „Miorita”

rnul Orhei s. Ivancea

|  | N• crt. | Simbol norme §i Cod resurse | Denumire lucrârilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari ciclul 0.000 |  |  |
|  | 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 | 4,200 |
|  | 2 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare | m3 | 3,200 |
|  | 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 12,200 |
|  | 4 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului - la fundatiile lente | m2 | 99,200 |
|  | 5 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | kg | 1 494,000 |
|  | 6 | CC02C | Arinaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la fundatiile monolit FC-1 | kg | 192,400 |
|  | 7 | CA03D | Beton tumat in fundatiiile lente preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 34,200 |
|  | 8 | CA03D | Beton tumat la fundatii izolate preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Be 15/B 200) | m3 | 3,140 |
|  | 9 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibilé, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte | m2 | 36,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 |  |  |
| 10 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | kg | 455,600 |
| l l | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | kg | 63,490 |
| 12 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - de la cota - 1.600 pina la cota - 0.300 | m3 | 2,340 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la fundatiile perete |  | 162,000 |
| 14 | CA03D | Beton turnat in fundatiiile perete preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Be 15/B 200) - la fundatiile perete | m3 | 55,700 |
| 15 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura | m2 | 49,600 |
| 16 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la Ventura cota -0.100 | kg | 422,700 |
| 17 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la centura cota -0.100 | kg | 98,100 |
| 18 | CA04B | Beton turnat in grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B | m3 | 6,700 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la centura cota 0.000 |  |  |
| 19 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii | m2 | 136,000 |
| 20 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile -zasipca pazuh | m3 | 426,000 |
|  |  | 2. Lucrari mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in coloanele monolit - de la cota - 0.300 pina la cota 2.400 |  | 19,200 |
| 22 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota - 2.400 | kg | 367,600 |
| 23 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la coloanele monolit de la cota - 0.100 pina la cota 2.400 | kg | 92,800 |
| 24 | CA04B | Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv - la coloane de la cota - 0.100 pina lacota 2.400 | m3 | 4,100 |
| 25 | CD58C | Zidarie medie din caramida GV, format 290 x 240 x 238 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m - grosimea 300 mm Bricston | m3 | 82,800 |
| 26 | CD50G | Zidarie din caramida GV , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m - grosimea 120 mm Bricston | m3 | 18,800 |
| 27 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la grinzile monolit | m2 | 84,900 |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din, otel beton, inglobate total sau partial in beton | kg | 26,400 |

| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CGI- CG4 la cota 2.700 | kg | 1 324,300 |
| 30 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - la CGI- CG4 la cota 2.700 | kg | 224,300 |
| 31 | CA03D | Beton turnat la grinzi monolit preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 15/12 (Be 15/B 200) - CGI- CG4 la cota 2.700 | m3 | 12,100 |
| 32 | CE41A | Montarea capriorilor , cosoroaba, pana, popi cu tratament antiseptic - conform proiect | m3 | 7,100 |
| 33 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. |  | 352,900 |
| 34 | CE42A | Executarea lucamelor | buc | 1,000 |
| 35 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  | 0,120 |
| 36 | CN51D | Tratamentul antiseptic allemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 3 | 11,200 |
| 37 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,200 |
| 38 | CE l7A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de sindrila | m2 | 352,900 |
| 39 | CK28C | Placi din OSB sub GONT |  | 352,900 |
| 40 | CE03A | Invelitoare din sindrila bituminoase GONT | m2 | 352,900 |
| 41 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu 5 éamere conform proiect | m2 | 26,690 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | > | 15,800 |
| 43 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,120 |
| 44 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga - din MDF | m2 | 40,040 |
| 45 | CE41A | Montarea grinzilor din lemn , bara craniata, bara frontala - la planseu | m3 | 3,970 |
| 46 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 277,800 |
| 47 | CE l7A | Strat suplimentar polimeric - la planseu | m2 | 277,800 |
| 48 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv - la pardoseli | m3 | 111,000 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 13,900 |
| 50 | CC02F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, - pentru pardoseli | kg | 234,470 |
| 51 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 190,510 |
| 52 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | 695,200 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 695,200 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din | m2 | 550,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 550,900 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 550,900 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti | m2 | 550,900 |
| 58 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | p 2 | 189,700 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din serpeanca llipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la sovuri | 2 | 9,400 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 189,700 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la tavan |  | 189,700 |
| 62 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 177,200 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | 144,300 |
| 64 | CG22E | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 194,200 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul supon din mortar adeziv, Executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 65,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | CG I8A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | 109,200 |
| 67 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 128,400 |
|  |  | 3. Lucrari exterioare |  |  |
| 68 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 281,900 |
| 69 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi |  | 17,800 |
| 70 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 281,900 |
| 71 | CI05B | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura - la soclu | m2 | 76,000 |
| 72 | CNSSA | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 206,400 |
| 73 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 172,800 |
|  |  | 4. Electricitate |  |  |
| 74 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitiii, gata echipate - tip BZUM - TF - 03 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau nisa, tip SRV de 40 A | buc | 1,000 |
| 76 | RpEG04C | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, inteflnediare) montate pe schelei metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 12 module | buc | 1,000 |
| 77 | RpEG04C | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediate) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : - tip SRV la 24 module | buc | 1,000 |
| 78 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor de 6A in carcasa de aminoplast, - tip VCN | buc | 9,000 |
| 79 | RpEE09C | Montarea separator de sarcina - rubilinic | buc | 1,000 |
| 80 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea ftacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp - marca VVG | < | 5,000 |
| 81 | RpED l2B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp - marca VVG | < | 5,000 |
| 82 | RpED02C | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 3x2.5 mmp - tip VVG |  | 170,000 |
| 83 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 3 x1.5 mmp - marca VVG | < | 280,000 |
| 84 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, , montate aparent, avind sectiunea de 4 x1.5 mmp - marca VVG | < | 50,000 |
| 85 | RpEE09A | Montarea automate de tip BA4729 / 3 B40 | buc | 4,000 |
| 86 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip PSS 90 | buc | 8,000 |
| 87 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete tip | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PSS 60 |  |  |
| 88 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de tip ESIRE | bll | 1,000 |
| 89 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescence, inclusiv dispozitivul de sustinere, - tip PSS 40- | buc | 2,000 |
| 90 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare -simbol STOP | buc | 1,000 |
| 91 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat - LBA 3923 | bll | 4,000 |
| 92 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate - tip LED | buc | 18,000 |
| 93 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul 25 mm, - Tip STR 10 |  | 505,000 |
| 94 | RpEE0l B | Montarea interupatoarelor diferential 10 A, in carcasa de aminoplast, | buc | 33,000 |
| 95 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - 16 A | buc | 12,000 |
| 96 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, | buc | 1,000 |
| 97 | RpEH07B | Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, executata din teava de otel - cu diam.16 mm |  | 30,000 |
|  |  | 5. Apeduct, canalizare |  |  |
| 98 | SA08B | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | 44,000 |
| 99 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  | 33,000 |
| 100 | SA08D | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm |  | 9,000 |
| 101 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, | m | 31,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | imbinata cu garnitura de cauciuc, iiiontata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |
| 102 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm |  | 7,000 |
| 103 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | 33,000 |
| 104 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm |  | 20,000 |
| 105 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 9,000 |
| 106 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,000 |
| 107 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 9,000 |
| 108 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, po1imetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 9,000 |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru dus, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,000 |
| 110 | RpIA22A | Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, -W 80 L | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | RpIA22A | Montarea boiler, racordat la instalatia de apa rece st calda, - W 10 L | buc | 1,000 |
| 112 | SCH A | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 9,000 |
| 113 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 160 | buc | 32,000 |
| 114 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 9,000 |
| 115 | SB IOE | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu gamitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - 50 | buc | 23,000 |
| 116 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - la transee si hazna | 100 m3 | 0,140 |
| 117 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 1,100 |
| 118 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,200 |
| 119 | AcD53A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulate (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana | put | 2,000 |
| 120 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 2,000 |
| 121 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 4,000 |
| 122 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune | buc | 6,000 |

| I | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului |  |  |
| 123 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv - la santuri | m3 | 55,600 |
| 124 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2" |  | 144,000 |
| 125 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 114,000 |
|  |  | 6. Ventilarea |  |  |
| 126 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 | m2 | 49,000 |
| 127 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de carainida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 | buc | 18,000 |
| 128 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm |  | 35,000 |
| 129 | RpIF09B l | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20x3.4 mm |  | 35,000 |
| 130 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK100 | buc | 1,000 |
| 131 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip - VTK160 | buc | 8,000 |
| 132 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite | buc | 9,000 |

| i I |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si montate in zidarie |  |  |
| 133 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex , pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, veqtilare, distributie, atenuare a zgomotului, - de 3.52W | buc | 8,000 |
| 134 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile - pentru consolidarea | kg | 130,000 |
| 135 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip Dantex, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, - de 2.64 W | buc | 1,000 |
| 136 | CD65G | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la canale de centilare, cu prepararea manuala a mortarului M-50, - la canale ventilare acoperis | m3 | 3,100 |
| 137 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric - tip VENTS | buc | 9,000 |
| 138 | VD02A | Masurarea parametrilor in instalatia de ventilatie, climatizare si conditionarea a aerului, viteza medie in planul sectiunii | buc | 2,000 |
| 139 | VD0 IA | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,000 |
|  |  | 7. Amenajare teritoriu |  |  |
| 140 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 2,800 |
| 141 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 27,600 |
| 142 | DEl lA | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de l0xl5 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | 138,000 |

| - I | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| DEI8B | Pavaje executate din placi de tr8tuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | 275,000 |
| 144 TsH05A | Asternerea uniforma‘a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, en pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 97,900 |
| 145 TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,980 |