Lotul I: ECRAN LED

| Nr. d/o | Denumireaprodusului | Cantitatea | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ecran LED P3.9 de interior3,5mx5m(total) Module de 1000x500mm | 30 | Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. |
| 2 | Ecran LED P3.9 de interior3,5mx5m(total) Module de 500x500mm | 10 | Module de Ecran LED de interior dimensiune 3,5x5metri cu pasul pixelilor de 3.9 mm, cu unghi larg de vizualizare (160° H/V). • Rezoluție de 256 x 128 pixeli, densitate pixeli: 65.000 puncte/m² ,luminozitate ≥1.000 cd/m², cu consum mediu: 230-250 W/m², rată de reîmprospătare: >7.680 Hz, durata de viață >80.000 ore, grad protecție: IP43 Construcție solidă cu întreținere din spate și afișaj de înaltă performanță pentru evenimente, concerte de interior. |
| 3 | Procesor video pentru ecran LED | 1 | Controler pentru ecran LED, cel puțin 4 porturi GigabitEthernet cu posibilitatea de fi divizat in 3 secțiuni (3 locuri de amplasare:1 pecentrulsălii, 1-stânga,1- dreapta). Dispozitiv capabilpânăla2,3milioane pixeli, cu o lățime maximă de 3840 pixeli și o înălțimemaximă de3840 pixeli. Intrareșiieșireaudio. 1x HDMI1.3 (IN&LOOP) 1x 3G-SDI(IN&LOOP) Sincronizare pentruaasiguraieșireatuturor imaginilor instant. Procesare Video bazat pe calitatea imaginii SuperView III Presetări pentru a salva ușor imaginea. Calibrare pe fiecare LED |
| 4 | Instalare tuturor modulelor LED | 1 | Montare, trasare către pupitru de monitorizare, fixare de pod/lateral, găurire în perete, conectare cablu alimentare/video, verificare, instruire |

Lotul II: LUMINI LED

| Nr. d/o | Denumireaprodusului | Cantitatea | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Beam | 8 | Beam rotativ, luminăprofesionalăpentruevenimente,cuLEDde minim 200W, 7+1 culori, 11+1 gobo-uri și unghi îngust de 3°. Controlabil prin canale DMX, pentru efecte vizuale spectaculoase în concerte sau spectacole. |  |
| 2 | Proiector PAR LED | 8 | ProiectoareLEDPAR, lumina coloră de fundalechipatculuminăLED, carcasa de aluminiu. Intrare și ieșire pentru DMX alimentare: 100 / 240 Volt AC, 50 / 60 Hz răcire activa. mix de culoare RGBW funcții: DMX512, Auto Run, Sound action, Strobe, Stand Alone și Master/Slave pentru instalare atât pe schelă, cât și pe pardoseală |  |
| 3 | Clame de prindere | 16 | Clame de prindere/fixare pentru Moving Beam și PAR din metal cu dimensiuni de minim 30mm |  |
| 4 | Cablu XLR | 17 | Cablu XLR pentru conectarea PAR-urilor și Beam-urilor între ele, și către controler DMX |  |
| 5 | Instalare Lumini |  | Montare, trasare către pupitru, fixare de pod/lateral, conectare cablu alimentare/XLR, verificare, instruire |  |

Lotul III: SISTEM DE SONORIZARE

| Nr. d/o | Denumireaprodusului | Cantitatea | Caracteristici |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Boxă Sistem Line-array | 6 | Modulactivtipline-array pentru instalațiiprofesionaleindoorșioutdoor Sistemactivpe2căi,configuratpentruutilizare înaranjamenteverticale modulare Echipat cu difuzoarede 8 sau 10”cu bobinede 2.5” Amplificareînregimbi-amp minim 500Wpentrufrecvențelejoaseși250Wpentruînalte Procesordigitalde sunet integrat,cupresetări Intrareșiieșire audiobalansatăpeXLR reglajnivelHF,filtruHPșigroundlift Carcasădinlemn sau plastic Sistemde suspensiecuunghireglabil între0°și 10° |  |
| 2 | Boxă sub | 2 | Subwooferactivpentruevenimente live,instalațiimobilesau fixe cu opțiuni de suspendare Componentă, difuzor LF de 18”, cu bobină de2.5”și magnet neodim Frecvențăderăspuns:33 Hz–100 Hz (extinsîn zonajoasăpentru sub-bassprofund) AmplificatorintegratclasaD: ▫️Puterecontinuă(RMS): minim1000W ▫️Puteredevârf(peak): minim 2000W |  |
| 3 | Mixer Digital | 1 | Mixerdigitalcu 16-48decanaledeprocesare 96 kHz, pentru concerte live, faderemotorizate,afișaj LCD ieșiri- minim 6-12mixuristereo LRmasterstereo efectestereo interne Ecrantactildecunavigare rapidă PortSLink pentruconectivitateextinsăcustagebox-urișirețeleaudioexterne InterfațăaudioUSBintegrată, Funcțiedeînregistrare directăpe Controalefizicededicatepentrufuncțiiesențiale |  |
| 4 | Extensie audio digitală | 1 | Minim 4 preamplificatoaremicrofon/linie,controlabile digital, 4-8 ieșiriXLRbalansatepentru sistemeleaudio profesional ConectivitateprinporturiEtherCon Intrări16xXLRmicrofon/linie,cucontroldigitaldepreamplificare |  |
| 5 | Monitor de scenă | 2 | Monitoractivdescenă Putere500WRMSpentrufrecvențejoase+150WRMS pentru frecvențe înalte Răspunsînfrecvență: 55Hz–20kHz(-6 dB) Componentădejoasăfrecvențăde 12” cubobinăde2.5” Driverdeînalte de1”cu bobină de1.7” Presiuneacusticămaximă: 126dBcontinuu/133dB peak Dispersieconstantăde90°peorizontalășiverticală– intrareXLR |  |
| 6 | Microfon Wireless | 2 | Microfon wirelessportabildigital profesional Distanțădeoperare până la 100metri încondiții standard Audiodigitaldeînaltăcalitate,pe24biți,pentruclaritateșitransparență excepțională Intervalde frecvențe extins,între 20Hzși20kHz pânăla120dB Receptordigitalcusunetclar Frecvențecuprinseîntre400MHzși 550 MHz |  |
| 7 | Podium-rack | 1 | Podium-rack, loc pentru amplasarea Mixerului digital. Flightcase pentru mixerCăptușeală din spumă pentru o protecție suplimentară împotriva vibrațiilor și loviturilor, zăvoare de mărime medie, tip fluture, pentru o închidere sigură și ușor de utilizat Patru mânere rabatabile pentru un transport ușor și comod,Colțuri rotunjite cu bile de oțel pentru protecție și un aspect profesional Canal de 10-15 cm pentru cablu, poziționat în partea din spate pentru o gestionare ușoară a cablurilor și conexiunilor,fără a fi nevoie să deschizi complet flightcase-ul |  |
| 8 | Cablu |  | Cablu XLR pentru boxe, Cablu alimentare boxe, cablu XLR/alimentare 220V trasare către mixer, cablu XLR/alimentare pentru monitoare scenă, |  |
| 9 | Instalare | 1 | Montare, trasare către mixer, fixare de pod/lateral, găurire în perete, conectare cablu alimentare/XLR, verificare, instruire |  |