| CAIETUL DE SARCINI Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or. Cricova, mun. Chisinau N399-2022 - SA | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de constructii  (marca CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Дверной проемы |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. ПР-1(2 шт.) |  |  |
| 1 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 12,800 |
| 2 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 334,770 |
| 3 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,335 |
| 4 | CK35A | Болты М16 | buc | 8,000 |
| 5 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.2. ПР-1а (1 шт.) |  |  |
| 6 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,400 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 161,020 |
| 8 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,161 |
| 9 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,000 |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,130 |
|  |  | Capitolul 1.3. ПР-2 (2 шт.) |  |  |
| 11 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 12,480 |
| 12 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 312,770 |
| 13 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,313 |
| 14 | CK35A | Болты М16 | buc | 8,000 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,200 |
|  |  | Capitolul 1.4. ПР-3 (1 шт.) |  |  |
| 16 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,240 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 147,890 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,148 |
| 19 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,000 |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,100 |
|  |  | Capitolul 1.5. ПР-4 (2 шт.) |  |  |
| 21 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 8,540 |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 516,060 |
| 23 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,516 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,660 |
|  |  | Capitolul 1.6. ПР-5 (1 шт.) |  |  |
| 25 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 6,240 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 120,990 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,121 |
| 28 | CK35A | Болты М16 | buc | 4,000 |
| 29 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,330 |
|  |  | Capitolul 1.7. Вывоз мусора |  |  |
| 30 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 13,440 |
| 31 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 13,440 |
| 32 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 13,440 |
|  |  | Capitolul 2. Заделка оконого проема (лист 8) |  |  |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка 5Вр-1) | kg | 3,310 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3. Лестница ЛН-1(1шт.),лестничный марш ЛМ-1 |  |  |
| 35 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,351 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,351 |
|  |  | Capitolul 4. Крыльца |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. КР-1 (1шт.) |  |  |
| 37 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 7,300 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 36,700 |
| 39 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 29,970 |
|  |  | Capitolul 4.2. КР-2 (1шт.) |  |  |
| 40 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 6,700 |
| 41 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 33,500 |
| 42 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,418 |
|  |  | Capitolul 4.3. КР-3(1шт.) |  |  |
| 43 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa | m3 | 6,700 |
| 44 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 33,500 |
| 45 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,418 |

Proiectant A.Bogdan

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Bloc A  Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | 301,700 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | 301,700 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | 33,200 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | 362,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,400 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | 0,400 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 6,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 40,700 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitralii.) | m2 | 13,500 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 27,800 |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum. | m2 | 352,500 |
| 12 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 159,400 |
| 13 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 33,700 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 573,400 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 379,600 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane (tavan suspendat din placi decorative) | m2 | 45,000 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 489,500 |
| 18 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti (placi decorative din gips) | m2 | 155,600 |
| 19 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 135,000 |
| 20 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 135,000 |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 135,000 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 22 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ТПП ) | m2 | 301,700 |
| 23 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 301,700 |
| 24 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 301,700 |
| 25 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | 22,630 |
| 26 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | 301,700 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | 392,200 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | 301,700 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 39,500 |
| 30 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 49,800 |
| 31 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | 50,400 |
|  |  | Capitolul 3. Copertina |  |  |
| 32 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ТПП ) | m2 | 14,500 |
| 33 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 14,500 |
| 34 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -100 mm (30 kg/m3) | m2 | 14,500 |
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 70 mm. | m3 | 0,800 |
| 36 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 14,500 |
| 37 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom ХКП, Linocrom ХПП) | m2 | 14,500 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti despartitori |  |  |
| 38 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | m2 | 159,000 |
|  |  | Capitolul 5. Vitralii |  |  |
| 39 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V1, 4000*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 10,200 |
| 40 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V2, 2550*2550, din aluminiu cu punte termica cu 2 camere) | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 6. Usi |  |  |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 59,010 |
| 42 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1*, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe, antiincendiara) | m2 | 4,200 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U8* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 5,720 |
| 44 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, U6* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 6,800 |
| 45 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U9 usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 15,190 |
|  |  | Capitolul 7. Finisarea interioara (Tavan) |  |  |
| 46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 518,600 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,600 |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 518,600 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 518,600 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 398,300 |
| 51 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 120,300 |
|  |  | Capitolul 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Tip 1 |  |  |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 319,700 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 319,700 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 319,700 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 319,700 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 319,700 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 319,700 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tip 2 |  |  |
| 58 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 394,500 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 503,200 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 503,200 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 503,200 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 503,200 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 185,400 |
| 64 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 317,800 |
|  |  | Capitolul 8.3. Tip 3 |  |  |
| 65 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 255,600 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 255,600 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 255,600 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 255,600 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 255,600 |
| 70 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite | m2 | 255,600 |
|  |  | Capitolul 8.4. Tip 4 |  |  |
| 71 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 90,100 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 90,100 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,100 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,100 |
| 75 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 90,100 |
|  |  | Capitolul 8.5. Tip 5 |  |  |
| 76 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 107,500 |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,500 |
| 78 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,500 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 107,500 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 107,500 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,600 |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 78,600 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips) | m2 | 40,800 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,800 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 40,800 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,800 |
|  |  | Capitolul 9. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tip 1 |  |  |
| 87 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 95,400 |
| 88 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -95,400 |
| 89 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 95,400 |
| 90 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 95,400 |
| 91 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 95,400 |
| 92 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 490,400 |
| 93 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | 95,400 |
|  |  | Capitolul 9.2. Tip 2 |  |  |
| 94 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 161,400 |
| 95 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -161,400 |
| 96 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 161,400 |
| 97 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 161,400 |
| 98 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 161,400 |
| 99 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 829,600 |
| 100 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip ''marmura'' cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 161,400 |
| 101 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 145,300 |
|  |  | Capitolul 9.3. Tip 3 |  |  |
| 102 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 35,200 |
| 103 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -35,200 |
| 104 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 35,200 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 35,200 |
| 106 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 35,200 |
| 107 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 180,900 |
| 108 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de gresie cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 35,200 |
| 109 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 31,700 |
|  |  | Capitolul 9.4. Tip 4 |  |  |
| 110 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 75,900 |
| 111 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 75,900 |
| 112 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -75,900 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 75,900 |
| 114 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -75,900 |
| 115 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (20 mm) | m2 | 75,900 |
| 116 | CG22A5 k=8 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -75,900 |
|  |  | Capitolul 9.5. Tip 5 |  |  |
| 117 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 2,600 |
| 118 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -2,600 |
| 119 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 2,600 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 2,600 |
| 121 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 2,600 |
| 122 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 13,400 |
| 123 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 | m2 | 2,600 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 2,600 |
| 125 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -2,600 |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,600 |
| 127 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 2,400 |
|  |  | Capitolul 9.6. Tip 6 |  |  |
| 128 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 204,100 |
| 129 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -204,100 |
| 130 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 204,100 |
| 131 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | 7,550 |
| 132 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 204,100 |
| 133 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 204,100 |
| 134 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 204,100 |
| 135 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 204,100 |
|  |  | Capitolul 10. Termoizolarea si finisarea soclului |  |  |
| 136 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | 70,000 |
| 137 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 | 70,000 |
| 138 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 11. Termoizolarea glafurilor exterioare |  |  |
| 139 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 140 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 61,500 |
| 141 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 61,500 |
| 142 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 61,500 |
|  |  | Capitolul 12. Termoizolarea peretilor |  |  |
| 143 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 362,000 |
| 144 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (РСВ С-35)) | m2 | 300,500 |
| 145 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 61,500 |
| 146 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 362,000 |
| 147 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 362,000 |
| 148 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 612,000 |
|  |  | Capitolul 13. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Balustrade |  |  |
| 149 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 3,500 |
| 150 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 13.2. Scara exterioara |  |  |
| 151 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | 1,000 |
| 152 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,500 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 5,400 |
| 154 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -5,400 |
| 155 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 13.3. Executarea gaurilor |  |  |
| 156 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | 56,000 |
|  |  | Capitolul 13.4. Pereul |  |  |
| 157 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | 14,400 |
| 158 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | 5,800 |
| 159 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 72,000 |
| 160 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 72,000 |

Proiectant Severin T.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Bloc B

Arhitectura (marca SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (acoperis) | m2 | 221,900 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (acoperis) | m2 | 221,900 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : gazobeton (acoperis) | m3 | 24,400 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (peretii exteriori) | m2 | 305,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 20,900 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (perforarea golurilor) | m3 | 0,400 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 41,600 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 8,400 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 61,400 |
| 11 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 259,000 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 328,800 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 261,000 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 535,620 |
| 15 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 141,000 |
| 16 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 141,000 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 141,000 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperisul |  |  |
| 18 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Bicroelast ТПП ) | m2 | 221,900 |
| 19 | CE17A | Pelicula de polietilena | m2 | 221,900 |
| 20 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat -120 mm (30 kg/m3) | m2 | 221,900 |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosea, executat cu keramzit (600 kg/m3) de la 40 pina la 110 mm. | m3 | 16,640 |
| 22 | IzF18C k=1.67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm) | m2 | 221,900 |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR4,150*150) | kg | 288,500 |
| 24 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EPP - 4 mm, Technoelast EKP - 4.2 mm) | m2 | 221,900 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 38,000 |
| 26 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 35,600 |
| 27 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(parapet) | m2 | 42,000 |
|  |  | Capitolul 3. Pereti despartitori |  |  |
| 28 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12,5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (izolatie: vata minerala -50 mm) | m2 | 21,600 |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, U3, U4, usi din aluminiu cu punte termica - oarbe) | m2 | 48,720 |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fr1, framuga 1500*700) | m2 | 1,050 |
| 31 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 , usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,180 |
| 32 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6, usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 3,350 |
| 33 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7, U7* usi din aluminiu cu punte termica - cu sticla) | m2 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 5. Finisarea interioara (Tavan) |  |  |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 261,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 261,000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 261,000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 261,000 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 261,000 |
|  |  | Capitolul 6. Finisare interioara (Pereti) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip 1 |  |  |
| 39 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 201,400 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 207,300 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 207,300 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 207,300 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 207,300 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 207,300 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip 2 |  |  |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 251,600 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 251,600 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 251,600 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 251,600 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 251,600 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,300 |
| 51 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 151,000 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (peretii despartitori din regips) | m2 | 5,700 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,700 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 5,700 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,700 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip 3 |  |  |
| 56 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 307,100 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 341,400 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 341,400 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 341,400 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 341,400 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 341,400 |
|  |  | Capitolul 6.4. Tip 4 |  |  |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 133,200 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 133,200 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 133,200 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 133,200 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavuarului) | m2 | 133,200 |
|  |  | Capitolul 7. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip 7 |  |  |
| 67 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 102,400 |
| 68 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -102,400 |
| 69 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (35 mm) | m3 | 3,600 |
| 70 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 102,400 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 102,400 |
| 72 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 102,400 |
| 73 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi portelonat tip ''marmura'' cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 102,400 |
| 74 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 92,200 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip 8 |  |  |
| 75 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 101,800 |
| 76 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -101,800 |
| 77 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 101,800 |
| 78 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (37 mm) | m3 | 3,800 |
| 79 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 101,800 |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 101,800 |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 101,800 |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen DLV (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 101,800 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip 9 |  |  |
| 83 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 63,600 |
| 84 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -63,600 |
| 85 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 63,600 |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 63,600 |
| 87 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 63,600 |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 326,900 |
| 89 | CG36A | Pardoseli din placi laminat -10 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (termoizolant -3 mm) | m2 | 63,600 |
|  |  | Capitolul 7.4. Tip 10 |  |  |
| 90 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) | m2 | 27,100 |
| 91 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -27,100 |
| 92 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 27,100 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,100 |
| 94 | IzF04A aplicativ | Strat hidroizolant tip Ceresit CE50 (cu prelungire pe pereti) | m2 | 32,500 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 27,100 |
| 96 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -27,100 |
| 97 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 27,100 |
| 98 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 24,400 |
|  |  | Capitolul 7.5. Tip 11 |  |  |
| 99 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 8,400 |
| 100 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -8,400 |
| 101 | CG22A aplicativ | Pardoseli din polisterlbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 8,400 |
| 102 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -8,400 |
| 103 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat cu un strat de pergamin. | m2 | 8,400 |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 | 8,400 |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 8,400 |
| 106 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 AI, 150*150) | kg | 43,200 |
| 107 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi portelonat cu suprafata rugoasa -10 mm) | m2 | 8,400 |
| 108 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 7,600 |
|  |  | Capitolul 8. Termoizolarea si finisarea soclului |  |  |
| 109 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa | m2 | 43,000 |
| 110 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat gros.100 mm fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4 kg/m2) | m2 | 43,000 |
| 111 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 43,000 |
|  |  | Capitolul 9. Termoizolarea glafurilor exterioare |  |  |
| 112 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 52,800 |
| 113 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - 30 mm (135 kg/m3, 0,04w/mk) | m2 | 52,800 |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 52,800 |
| 115 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 52,800 |
|  |  | Capitolul 10. Termoizolarea peretilor |  |  |
| 116 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 305,000 |
| 117 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren -100 mm (y=0.033 (РСВ С-35)) | m2 | 252,200 |
| 118 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 100 mm (135 kg/m3, 0,039w/mk) - in jurul ferestrei | m2 | 52,800 |
| 119 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 305,000 |
| 120 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 305,000 |
| 121 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 502,000 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Scara Sc1 |  |  |
| 122 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare) | kg | 55,300 |
| 123 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,060 |
|  |  | Capitolul 11.2. Scara exterioara |  |  |
| 124 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 | m3 | 1,000 |
| 125 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 15,500 |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 5,400 |
| 127 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | -5,400 |
| 128 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -10 mm) | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 11.3. Balustrade |  |  |
| 129 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-1) | m | 6,300 |
| 130 | CH06A | Balustrada din profile din inox (Be-2) | m | 6,800 |
|  |  | Capitolul 11.4. Executarea gaurilor |  |  |
| 131 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm (excludem Automacara 4,5 - 9,9 TF;) | m | 18,600 |
|  |  | Capitolul 11.5. Pereul |  |  |
| 132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris+nisip (200 mm) | m3 | 11,800 |
| 133 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton C15 (M200) | m3 | 4,700 |
| 134 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 59,000 |
| 135 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) | m | 59,000 |

Proiectant Severin T.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Centrului de Sanatatea.Retele interioare de alimentare cu apa si canalizarea

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Centrul de Sanatatea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 1 |  | Nod cu apametru apei rece |  |  |
| 2 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,00 |
| 3 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,00 |
| 4 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru ) | buc | 1,00 |
| 5 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Piesa pentru manometru) | buc | 1,00 |
| 6 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | 1,00 |
| 7 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm ) | buc | 2,00 |
| 8 |  | Nod cu apametru apei calda |  |  |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,00 |
| 10 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,00 |
| 11 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 1,00 |
| 12 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d25x15) | buc | 1,00 |
| 13 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm ) | buc | 2,00 |
| 14 |  | Nod cu apametru apei de circulat |  |  |
| 15 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,00 |
| 16 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm ) | buc | 1,00 |
| 17 |  | Lucrari tehnice sanitare | компл. | 0,00 |
| 18 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | 36,00 |
| 19 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 4,00 |
| 20 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=25mm ) | buc | 3,00 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | buc | 24,00 |
| 22 | SA11 | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 25,00 |
| 23 | SA11 | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 6,00 |
| 24 | SA11 | Reductie otel-polipropilena d25x32 | buc | 6,00 |
| 25 | Pretul firmei | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 48,00 |
| 26 | SA11 | Cot din polipropilena d20 | buc | 57,00 |
| 27 | SA11 | Cot din polipropilena d25 | buc | 7,00 |
| 28 | SA11 | Cot din polipropilena d32 | buc | 6,00 |
| 29 | SA11 | Cot filet interior d20 | buc | 36,00 |
| 30 | SA11 | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 3,00 |
| 31 | SA11 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 3,00 |
| 32 | SA11 | Тeu din polipropilena d20 | buc | 32,00 |
| 33 | SA11 | Тeu din polipropilena d25 | buc | 3,00 |
| 34 | SA11 | Тeu din polipropilena d25x20 | buc | 8,00 |
| 35 | SA11 | Тeu din polipropilena d32x20 | buc | 4,00 |
| 36 | SA11 | Тeu din polipropilena d32x25 | buc | 2,00 |
| 37 | SA11 | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 4,00 |
| 38 | SA11 | Reductie polipropilena d32x25 | buc | 2,00 |
| 39 | SA11 | Mufa polipropilena d25 | buc | 20,00 |
| 40 | SA11 | Mufa polipropilena d20 | buc | 35,00 |
| 41 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm | m | 6,00 |
| 42 | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 15mm | m | 5,00 |
| 43 | SA11B | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm (Tevi din polipropilena d=32х3,0 mm) | m | 40,00 |
| 44 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25х2,5 mm) | m | 35,00 |
| 45 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20х2,1 мм) | m | 250,00 |
| 46 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 33,60 |
| 47 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 336,00 |
| 48 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25 ) | buc | 16,00 |
| 49 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d20 ) | buc | 50,00 |
| 50 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din polietilena pentru tevi d32 ) | buc | 20,00 |
| 51 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20 ) | buc | 40,00 |
| 52 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 3,00 |
| 53 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | 25,00 |
| 54 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 180,00 |
| 55 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d32mm) | m | 40,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar) | buc | 1,00 |
| 57 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tehnologic) | buc | 3,00 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel pentru regulator d32mm) | buc | 2,00 |
| 59 | SA03 | Reductie din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,00 |
| 60 | SA03 | Teu din fonta maleabila d32x25 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Canalizarea |  |  |
| 61 |  | Земляные работы |  |  |
| 62 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 65 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
| 67 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 68 |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 69 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 3,00 |
| 70 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor)) | buc | 8,00 |
| 71 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | 26,00 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar ) | buc | 26,00 |
| 73 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida(Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 1,00 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator ) | buc | 1,00 |
| 75 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Revizie din polipropilena d100mm) | buc | 4,00 |
| 76 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Revizie din polipropilena d50mm) | buc | 10,00 |
| 77 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Cruce de manson din polietilena d100mm) | buc | 1,00 |
| 78 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson din polietilena d= 50 мм) | buc | 5,00 |
| 79 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare de oblic din polietilena d100х50mm)) | buc | 18,00 |
| 80 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 14,00 |
| 81 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Тeu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 мм) | buc | 28,00 |
| 82 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 8,00 |
| 83 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon plastic pentru spalator d50 мм) | buc | 2,00 |
| 84 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Sifon pentru masina de spalat) | buc | 1,00 |
| 85 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Racord din polietilena d=50х100 мм) | buc | 7,00 |
| 86 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d=100mm)) | buc | 14,00 |
| 87 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d= 50 мм) | buc | 18,00 |
| 88 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 80,00 |
| 89 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 60,00 |
| 90 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 5,00 |
| 91 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d50mm | buc | 9,00 |
| 92 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu d100mm | buc | 5,00 |
| 93 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,20 |
| 94 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Dop din polipropilena d=100mm)) | buc | 4,00 |
| 95 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d= 50 мм) | buc | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Centrul de Medicina Urgenta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 96 |  | Nod cu apametru apei rece |  |  |
| 97 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,00 |
| 98 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d15mm) | buc | 1,00 |
| 99 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Manometru ) | buc | 1,00 |
| 100 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Piesa pentru manometru) | buc | 1,00 |
| 101 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta) | buc | 1,00 |
| 102 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 2,00 |
| 103 |  | Nod cu apametru apei calda |  |  |
| 104 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc d=15mm) | buc | 1,00 |
| 105 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru d20mm) | buc | 1,00 |
| 106 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta d20x15) | buc | 2,00 |
| 107 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere d=20mm ) | buc | 2,00 |
| 108 |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 109 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator de cot pentru lavoar) | buc | 1,00 |
| 110 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator ) | buc | 3,00 |
| 111 | SA11 | Cot din fonta maleabila d25 | buc | 4,00 |
| 112 | SA11 | Cot din fonta maleabila d15 | buc | 4,00 |
| 113 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de incidere d15) | buc | 12,00 |
| 114 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de incidere d20) | buc | 2,00 |
| 115 | SA11 | Cot filet interior d20 | buc | 10,00 |
| 116 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2") | buc | 10,00 |
| 117 | SA11 | Reductie otel-polipropilena d15x20 | buc | 19,00 |
| 118 | SA11 | Reductie otel-polipropilena d20x25 | buc | 4,00 |
| 119 | Pretul firmei | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=0.5m | buc | 25,00 |
| 120 | SA11 | Тeu din polipropilena d20 | buc | 20,00 |
| 121 | SA11 | Тeu din polipropilena d25 | buc | 3,00 |
| 122 | SA11 | Тeu din polipropilena d25x20 | buc | 4,00 |
| 123 | SA11 | Reductie polipropilena d25x20 | buc | 2,00 |
| 124 | SA11 | Mufa polipropilena d25 | buc | 6,00 |
| 125 | SA11 | Mufa polipropilena d20 | buc | 8,00 |
| 126 | SA11 | Cot din polipropilena d20 | buc | 36,00 |
| 127 | SA11 | Cot din polipropilena d25 | buc | 4,00 |
| 128 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d=25х2,5 mm) | m | 10,00 |
| 129 | SA11A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena d20х2,1 мм) | m | 50,00 |
| 130 | SA03C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm | m | 6,00 |
| 131 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 6,60 |
| 132 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 66,00 |
| 133 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d25 ) | buc | 4,00 |
| 134 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena pentru tevi d20 ) | buc | 10,00 |
| 135 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema dublu din polietilena pentru tevi d20 ) | buc | 15,00 |
| 136 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 1,00 |
| 137 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d25mm) | m | 10,00 |
| 138 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d20mm) | m | 50,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Canalizarea |  |  |
| 139 |  | Земляные работы |  |  |
| 140 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,04 |
| 141 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 142 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 143 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,00 |
| 144 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |
| 145 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 146 |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  |
| 147 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica cu rezervor)) | buc | 3,00 |
| 148 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar din cermica cu sifon plastic) | buc | 8,00 |
| 149 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru lavoar ) | buc | 8,00 |
| 150 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida(Spalator din otel inox si cu sifon) | buc | 4,00 |
| 151 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator ) | buc | 4,00 |
| 152 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare de oblic din polietilena d100х50mm)) | buc | 3,00 |
| 153 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm)) | buc | 2,00 |
| 154 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Тeu de canalizare de oblic din polietilena d= 50 мм) | buc | 5,00 |
| 155 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Тeu de canalizare drept din polietilena d=100mm)) | buc | 3,00 |
| 156 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Racord din polietilena d=50х100 мм) | buc | 2,00 |
| 157 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm(Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d=100mm)) | buc | 2,00 |
| 158 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45°din tevi de polipropilena d= 50 мм) | buc | 4,00 |
| 159 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) | m | 15,00 |
| 160 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) | m | 10,00 |
| 161 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2,00 |
| 162 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d= 50 мм) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontarea |  |  |
| 163 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 164 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 20,00 |
| 165 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 20,00 |
| 166 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 50,00 |
| 167 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм ) | m | 10,00 |
| 168 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм ) | m | 10,00 |
| 169 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 55,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa |  |  |
| 170 | SD13B | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm (Regulator de presiune Dupa sine d=32мм C101 Danfoss) | buc | 1,00 |
| 171 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 мм) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa |  |  |
| 172 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de dus cu amesticator si sifon) | buc | 1,00 |
| 173 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa d=15 мм) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Centrul de Sanatatea-Alimentarea cu apa |  |  |
| 174 | SD13B | Regulator de presiune Dupa sine d=32мм C101 Danfoss | buc | 1,00 |
| 175 | Pretul firmei | Contor de apa d=15 мм | buc | 3,00 |
| 176 | Prertul firmei | Stingator cu pulbere ОP-5 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Centrul de Medicina Urgenta-Alimentarea cu apa |  |  |
| 177 | Pretul firmei | Cabina de dus cu amesticator si sifon | buc | 1,00 |
| 178 | Pretul firmei | Contor de apa d=15 мм | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Centrului de Sanatatea.Incalzire si Ventilatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33K 500/1400) | buc | 1,00 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33K 500/1320) | buc | 2,00 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 33K 500/1120) | buc | 2,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 33K 500/1000) | buc | 2,00 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22K 500/1320) | buc | 5,00 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22K 500/1200) | buc | 8,00 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Тип 22K 500/1120) | buc | 9,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22K 500/1000) | buc | 17,00 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22K 500/920) | buc | 15,00 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22K 500/720) | buc | 4,00 |
| 11 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22K 500/600) | buc | 3,00 |
| 12 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 22K 500/520) | buc | 1,00 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 11K 500/400) | buc | 1,00 |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10K 500/400) | buc | 2,00 |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Тип 10K 500/520) | buc | 5,00 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль термостатический угловой RTD-N 1/2") | buc | 77,00 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Головка термостатическая гладкая со встроенным температурным датчиком) | buc | 65,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль радиаторный угловой запорный 1/2" ) | buc | 77,00 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздуховыпускной радиаторный) | buc | 77,00 |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Кран сливной 15) | buc | 30,00 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Трубопровод из полипропиленовых труб PR-R/AL PN20 d=20x2,8mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 600,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубопровод из полипропиленовых трубPR-R/AL PN20 d=25x3,5mm)(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 40,00 |
| 23 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15мм(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 100,00 |
| 24 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 50,00 |
| 25 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 170,00 |
| 26 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de32mm(с учетом стоимости креплений и фасон.частей) | m | 120,00 |
| 27 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 960,00 |
| 28 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 120,00 |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d20mm) | m | 600,00 |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d25mm) | m | 130,00 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm(Изоляция Armaflex для труб d32mm) | m | 120,00 |
| 32 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 440,00 |
| 33 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 272,00 |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dу15) | buc | 26,00 |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dу20) | buc | 10,00 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль dу25) | buc | 6,00 |
| 37 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль dу32) | buc | 4,00 |
| 38 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Кран воздухоспускной) | buc | 16,00 |
| 39 | CG09A | Плинтус для труб отопления (2 трубы Ду-20-25) | m | 220,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Вентиляция |  |  |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 400x100) | buc | 1,00 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 200x100) | buc | 2,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x250) | buc | 1,00 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x300) | buc | 1,00 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжные алюминиевые решетки настенной установки, снабженные жалюзи,регулируемыми в горизонтальном направлении 150x100) | buc | 1,00 |
| 45 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм) | m2 | 1,50 |
| 46 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм) | m2 | 1,25 |
| 47 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (разм.250х150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 8,80 |
| 48 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х150 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 10,80 |
| 49 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)в изоляции | m2 | 15,00 |
| 50 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Плиты минватныепрошивные ) | m2 | 34,50 |
| 51 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 34,50 |
| 52 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=1200x450 H=250) | m2 | 1,70 |
| 53 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=700x550 H=250) | m2 | 1,11 |
| 54 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x450 H=250) | m2 | 0,42 |
| 55 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate (Зонт d=450x400 H=250) | m2 | 0,40 |
|  |  | Capitolul 1.3. Демонтаж |  |  |
| 56 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения) | m2 | 231,00 |
| 57 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 15мм | m | 77,00 |
| 58 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20мм | m | 50,00 |
| 59 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25мм | m | 170,00 |
| 60 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32мм | m | 120,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzire |  |  |
| 61 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss ) | buc | 3,00 |
| 62 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss ) | buc | 8,00 |
| 63 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=15 Типа ASV-М Danfoss) | buc | 3,00 |
| 64 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15, 20(Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=20 Типа ASV-М Danfoss) | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Вентиляция |  |  |
| 65 | VC07Cприм | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw(Вентиляционная система с рекуператором Climtec РД Стандарт) | buc | 38,00 |
| 66 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=15 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 3,00 |
| 68 | Pretul firmei | Вентиль запорный проходной с возможностью подключения импульсной трубки от автоматического балансировочного клапана d=20 Типа ASV-PV Danfoss | buc | 8,00 |
| 69 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=15 Типа ASV-М Danfoss | buc | 3,00 |
| 70 | Pretul firmei | Клапан балансировочный ручной запорно -измерительный d=20 Типа ASV-М Danfoss | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=60м3/час с рекуператором Climtec РД-125 Стандарт в составе:1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ | buc | 25,00 |
| 72 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=100м3/час с рекуператором Climtec РД-150 Стандарт в составе:1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Фильтр вытяжного воздуха 6.Керамический ТЭН 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления | buc | 11,00 |
| 73 | Pretul firmei | Вентиляционная система L=40м3/час с рекуператором Climtec РД-100 Стандарт в составе:1.Приточный вентилятор 2.Вытяжной вентилятор 3.Алюминиевый рекуператор 4.Погодоустойчивая наружная решетка 5.Анемостат внутренний 6.Фильтр приточного воздуха 7.Редуктор разделения воздушных потоков 8.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 9.Пульт управления Уровень шума 22/32 дБ | buc | 2,00 |
| 74 | Pretul firmei | Вентилятор канальный вытяжной VENT-125B L=175 м3/час, Р=200Па, N=0,044 кВт "Soler&Palau" | buc | 1,00 |
| 75 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=50 м3/час, Р=45Па, N=0,016 кВт"Soler&Palau" | buc | 2,00 |
| 76 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой для ванных Silent-200 L=150 м3/час, Р=45Па, N=0,029 кВт"Soler&Palau" | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Echipament electric de forta si iluminare electrica interioara .Centru de sanatate. (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrar de constructii |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (30zx30mm) | m | 1 960,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (30x30mm) (K=0.6) | m | 1 960,000 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de (60x30mm) (K=0.72) | m | 490,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (60x30mm)(k=0.72) | m | 490,000 |
| 5 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (90x30mm) (k=0.54) | m | 200,000 |
| 6 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.54) | m | 200,000 |
| 7 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp (120x30mm) (K=0.72) | m | 100,000 |
| 8 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp (k=0.72) | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc. | buc | 5,000 |
| 10 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 190,000 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 95,000 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea prizelor | buc | 120,000 |
| 13 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc | 55,000 |
| 14 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (ГРЩ1) | buc | 1,000 |
| 15 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-530-6 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ГРЩ2) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 , BZUM-TF (ШУ) | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-600-2 | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 28 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (РЩ1) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩ2) | buc | 1,000 |
| 34 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 35 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 36 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 18,000 |
| 37 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,000 |
| 38 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩ3) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 21,000 |
| 41 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,000 |
| 42 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩ4) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 2,000 |
| 44 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 18,000 |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,000 |
| 46 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩ5) | buc | 1,000 |
| 47 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 2,000 |
| 48 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 20,000 |
| 49 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 6,000 |
| 50 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩ6) | buc | 1,000 |
| 51 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 52 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 53 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 54 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩВ1) | buc | 1,000 |
| 55 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 56 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 58 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 59 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩВ2) | buc | 1,000 |
| 60 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 61 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 62 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 5,000 |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 64 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (РЩВ3) | buc | 1,000 |
| 65 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 66 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 1,000 |
| 67 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 68 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 69 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО) | buc | 1,000 |
| 70 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 71 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 72 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 73 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) | buc | 1,000 |
| 74 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 75 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 76 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 77 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО2) | buc | 1,000 |
| 78 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 79 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 8,000 |
| 80 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 81 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО3) | buc | 1,000 |
| 82 | 08-03-521-15 | -Separator de sarcina, tripolar | buc | 1,000 |
| 83 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 84 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 3,000 |
| 85 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850, ЩФ | buc | 4,000 |
| 86 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 4,000 |
| 87 | 08-03-591-11 | -Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,080 |
| 88 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ЩМП) | buc | 2,000 |
| 89 | 08-03-532-5 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 6 | buc | 2,000 |
| 90 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,860 |
| 91 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,120 |
| 92 | 08-03-591-12 | Blocuri cu doua prize de fisa si contact de impamintare | 100 buc | 0,550 |
| 93 | 08-03-591-12 | Blocuri cu patru prize de fisa cu contact de impamintare | 100 buc | 0,430 |
| 94 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,640 |
| 95 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,130 |
| 96 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,080 |
| 97 | 08-03-591-5 | Intreruptor сap /scara | 100 buc | 0,040 |
| 98 | 10-08-002-02 | -Detector de miscare infrarosu | buc | 5,000 |
| 99 | 10-08-019-04 | Fotoreleu | buc | 2,000 |
| 100 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,070 |
| 101 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,630 |
| 102 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,260 |
| 103 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,080 |
| 104 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,060 |
| 105 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,230 |
| 106 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 40,500 |
| 107 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
| 108 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,085 |
| 109 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 53,230 |
| 110 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (ВВГнг(A)-LSLTх 3x1.5mm2, ВВГнг-LSLTx 3x2.5mm2, ВВГнг-LSLTx 4x1.5mm2 si ВВГнг(A)-FRLSLTх 3x1.5mm2 ) | buc | 320,000 |
| 111 | 08-02-158-12 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 7, (ВВГнг(A)-LSLTх 5x4mm2, ВВГнг-FRLSLTx 5x4mm2 | buc | 20,000 |
| 112 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,000 |
| 113 | 33410159-01 | Corp de iluminat cu lampi led cu indicatii " Не входить" 220V, 10W, IP54 | buc | 7,000 |
| 114 | 33400201-44 | Lampa svetodiodnaia trubceataia LED,220V, 20W | buc | 14,000 |
| 115 | 33400201-45 | Lampa svetodiodnaia trubceataia LED,220V, 10W | buc | 712,000 |
| 116 | 33400201-46 | Lampa cu LED,soclu E27 , 10W | buc | 6,000 |
| 117 | 336009-128 | Priza de fisa la instalatie inchisa cu contact de inpamintare 220V, I=16A, IP20 | buc | 86,000 |
| 118 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie nchisa cu contact de impamintare , 220V, I=16A, IP54 | buc | 12,000 |
| 119 | 3360029-07 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP20 | buc | 54,000 |
| 120 | 3360029-09 | Bloc cu 2 prize cu contact de inpamintare nstalatie inchisa, IP54 | buc | 1,000 |
| 121 | 3360029-08 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP20 | buc | 40,000 |
| 122 | 3360029-18 | Bloc cu 4 prize cu contact de inpamintare , IP54 | buc | 3,000 |
| 123 | 33600073-16 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 10A, IP20 | buc | 64,000 |
| 124 | 336009-142 | Intrerupator inglobat cu o clapa , IP54 | buc | 13,000 |
| 125 | 336009-141 | Intrerupator inglobat cu 2 clape , IP20 | buc | 8,000 |
| 126 | 33600073-20 | Intrerupator cap-scara , 220V, 10A, IP20 | buc | 4,000 |
| 127 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 468,000 |
| 128 | 337001-30 | Cutie de distributie | buc | 95,000 |
| 129 | 3332128-02 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 2 300,000 |
| 130 | 3332128-013 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3х2.5mm2 | m | 1 830,000 |
| 131 | 3332128-19 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3х4mm2 | m | 18,000 |
| 132 | 3332128-191 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 3х10mm2 | m | 16,000 |
| 133 | 3332128-211 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х4mm2 | m | 89,000 |
| 134 | 3332128-161 | Cablu ВВГнг(A)-LSLTx 5х16mm2(1.169kg/m) | m | 63,000 |
| 135 | 3332138-09 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LSTx 3х1.5mm2 | m | 885,000 |
| 136 | 3332138-04 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 5х4mm2 | m | 75,000 |
| 137 | 3332138-11 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 5х10mm2 (1.155kg/m) | m | 19,000 |
| 138 | 3332138-111 | Cablu ВВГнг(A)-FRLSTx 5х16mm2 (1.478kg/m) | m | 3,000 |
| 139 | 3332227-15 | Cablu КВВГнг(A)-FRLSTx 4х1.5mm2 | m | 110,000 |
| 140 | 441000-1601 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=20mm CTG20-20-K41 | m | 1 650,000 |
| 141 | 441000-1602 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 | m | 2 400,000 |
| 142 | 441000-1604 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=40mm CTG20-40-K41 | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 143 | 338000208-1 | Dulap metalic ЩМП-5-0 IP54 ,dim.1000x800x300 , firma "ИЭК" (ГРЩ1) | buc | 1,000 |
| 144 | 5551011-7 | -Intreruptor de sarcina BP32-35B 250A | buc | 1,000 |
| 145 | 555-10011-45 | -Contactor KM-380В, 150А (КТИ-5150 150А 400В) | buc | 1,000 |
| 146 | 5550244-15 | -Intreruptor automat cu 3 faze, 50A, BA47-29//3/50C | buc | 3,000 |
| 147 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 4,000 |
| 148 | 55500079-21 | -Set bare de forta , In=250A | set | 1,000 |
| 149 | 55500078-2 | -Bare PEsi N | set | 2,000 |
| 150 | 5550086-27 | Dulap de distributie ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, 395x310x120 (ГРЩ2) | buc | 1,000 |
| 151 | 555-100011-51 | -Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,000 |
| 152 | 5550244-14 | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C | buc | 1,000 |
| 153 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,000 |
| 154 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 155 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 156 | 555151-3 | Panou de evidenta BZUM-TF, IP54 | set | 1,000 |
| 157 | 5550061-01 | -Contor electronic trifazat "ZMR 110 ACe" 5-60A 220/380V | buc | 1,000 |
| 158 | 5550244-13 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C | buc | 1,000 |
| 159 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 2,000 |
| 160 | 5550086-031 | Dulap de distributie ЩРн-12з-1 36 IP54, 265x310x120 (РЩ1) | buc | 1,000 |
| 161 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 162 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 163 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |
| 164 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 165 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 166 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (РЩ2) | buc | 1,000 |
| 167 | 555-100011-51 | -Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,000 |
| 168 | 3370313-4 | Contactor KMИ-34012, 40A, 400В/АC 1HO, 1HЗ | buc | 1,000 |
| 169 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 7,000 |
| 170 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
| 171 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
| 172 | 5550297-7 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,000 |
| 173 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 2,000 |
| 174 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,000 |
| 175 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (РЩ3) | buc | 1,000 |
| 176 | 555-100011-51 | -Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 1,000 |
| 177 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 7,000 |
| 178 | 5550297-13 | - ntrerupator automat de diferentiere AD-12/2/C40/10, 40A, 10mA | buc | 1,000 |
| 179 | 5550297-14 | - ntrerupator automat de diferentiere AD-12/2/20/10, 20A, 10mA | buc | 1,000 |
| 180 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 9,000 |
| 181 | 5550297-7 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 3,000 |
| 182 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 2,000 |
| 183 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,000 |
| 184 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (РЩ4) | buc | 1,000 |
| 185 | 555-100011-51 | -Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,000 |
| 186 | 5550244-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C | buc | 1,000 |
| 187 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 4,000 |
| 188 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
| 189 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 6,000 |
| 190 | 5550297-7 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 2,000 |
| 191 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 2,000 |
| 192 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,000 |
| 193 | 5550087-10 | Dulap de distributie ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 630x320x120 (6.6kg) (РЩ5) | buc | 1,000 |
| 194 | 555-100011-51 | -Intreruptor BH32/3/50 , 50A | buc | 2,000 |
| 195 | 5550237-13 | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 5,000 |
| 196 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 5,000 |
| 197 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 5,000 |
| 198 | 5550297-7 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 5,000 |
| 199 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 2,000 |
| 200 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 4,000 |
| 201 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (РЩ6) | buc | 1,000 |
| 202 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 203 | 5550297-17 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/20/30 , 20A, 30mA | buc | 4,000 |
| 204 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 205 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 206 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (РЩВ1) | buc | 1,000 |
| 207 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 208 | 33700307-8 | -Contactor KM 380B, 20A | buc | 1,000 |
| 209 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 210 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,000 |
| 211 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 212 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 213 | 5550087-08 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, 405x320x120 (6kg) (РЩВ2) | buc | 1,000 |
| 214 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 215 | 33700307-8 | -Contactor KM 380B, 20A | buc | 1,000 |
| 216 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 1,000 |
| 217 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 4,000 |
| 218 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 219 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 220 | 5550087-09 | Dulap de distributie ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, 550x320x120 (4.7kg) (РЩВ3) | buc | 1,000 |
| 221 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 222 | 33700307-8 | -Contactor KM 380B, 20A | buc | 1,000 |
| 223 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 2,000 |
| 224 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 6,000 |
| 225 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 226 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 227 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩO) | buc | 1,000 |
| 228 | 5550237-11 | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C | buc | 8,000 |
| 229 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 230 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 231 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 232 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩAO1) | buc | 1,000 |
| 233 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 234 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 3,000 |
| 235 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,000 |
| 236 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 237 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 238 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩAO2) | buc | 1,000 |
| 239 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 240 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 7,000 |
| 241 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,000 |
| 242 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 243 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 244 | 5550087-03 | Dulap de distributie ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x320x120 (2.5kg) (ЩAO3) | buc | 1,000 |
| 245 | 555-100011-1 | Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 246 | 5550237-9 | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C | buc | 6,000 |
| 247 | 5550237-7 | Intrerupator automat cu 1 pol, 4A, BA47-29/1/4C | buc | 1,000 |
| 248 | 5550073-6 | Bara de сonectare YNS21-3-063 | buc | 1,000 |
| 249 | 5550073-51 | Bara de nul YNN10-14-100 | buc | 2,000 |
| 250 | 55500092-05 | Panou fizioterapeutic, IP31, ЩФ | buc | 4,000 |
| 251 | 5550237-13 | -Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C | buc | 4,000 |
| 252 | 3360229-05 | -Priza cu contact de impamintare pentru instalare pe reica DIN, Un=220V, In=10A (165lei 04.07.2022 volta.md) | buc | 8,000 |
| 253 | 338000204-1 | Dulap metalic ЩМП-1-0, IP65 | buc | 2,000 |
| 254 | 33410011-6 | -Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 | buc | 2,000 |
| 255 | 3340003 | Detector de miscare infrarosu | buc | 5,000 |
| 256 | 338100033 | -Fotoreleu ФP-601 | buc | 2,000 |
| 257 | 33410168-01 | Corp de iluminat de tavan cu lampi LED 2x20W, IP54 ALS.OPL eco LED 2x20W | buc | 7,000 |
| 258 | 33400271-1 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=4x10W, IP54 | buc | 163,000 |
| 259 | 33400169-02 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=2x10W, IP20 OWP optima led 2x10 | buc | 26,000 |
| 260 | 33400170-01 | Corp de iluminat cu lampi led pentru incaperi medicinale Un=220V, Pn=1x10W, IP20 BH 1X10 | buc | 8,000 |
| 261 | 33400171-01 | Corp de iluminat cu lampi led de tavan/perete instalare exterioara Un=220V, Pn=20W, IP54 CD led 20 | buc | 6,000 |
| 262 | 33411245-03 | Corp de iluminat exterior MIZAR S LED 10W IP20 | buc | 16,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retele de semnalizare de incendiu si paza. Centrul de sanatate.  (Marca SIP)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Modul deextensie pentru 8 raze | buc | 3,000 |
| 3 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 2,000 |
| 5 | 10-01-039-06 | Modul cu releu | buc | 2,000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 104,000 |
| 7 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 208,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Declansator manual de semnalizare incendiu | buc | 10,000 |
| 9 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor exterior | buc | 1,000 |
| 10 | 10-08-003-08 | Dispozitiv de alarma optico-sonor interior | buc | 5,000 |
| 11 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 6,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,000 |
| 13 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,090 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 8,820 |
| 15 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,500 |
| 16 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | 0,010 |
| 17 | 33320031-3 | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8 KOPкEH(A) FRHF 1x2x0.8mm2 | m | 980,000 |
| 18 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 150,000 |
| 19 | 441000-1560 | Teava ignifuga ПВХ d=20mm | m | 700,000 |
| 20 | 441000-1565 | Teava ПВХ d=50mm | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 21 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,000 |
| 22 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze | buc | 3,000 |
| 23 | 10-04-101-04 | Transformator intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete | buc | 1,000 |
| 24 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 4,000 |
| 25 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 8,000 |
| 26 | 10-04-100-06 | Emitator de radio | buc | 1,000 |
| 27 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | buc | 3,000 |
| 28 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 6,000 |
| 29 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 4,000 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 31 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 32 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,350 |
| 33 | 08-01-087-3 | Piese de metal | t | 0,004 |
| 34 | 33400030 | Transformator TRANS 30VA | buc | 1,000 |
| 35 | 33410001 | Detector de contact magnetic | buc | 6,000 |
| 36 | 3332136-01 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 3х1.5mm2 | m | 35,000 |
| 37 | 3350245-34 | Alarm cablu 6x0.22 CQR-6 | m | 120,000 |
| 38 | 441000-1600 | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=16mm CTG20-16-K41 | m | 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 39 | 3340107-15 | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, SmartLine036-4 (1099ron x3.98 08.07.2022 https://www.ultramaster.ro/) | buc | 1,000 |
| 40 | 334022-16 | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8z (362ron x3.98 07. 07.2022 https://www.ultramaster.ro) | buc | 3,000 |
| 41 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 42 | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 2,000 |
| 43 | 3340022-18 | Modul cu releu REL1INT | buc | 2,000 |
| 44 | 334088-22 | Detector optic de fum ID100 | buc | 114,000 |
| 45 | 33400106-4 | Baza de montare pentru detectoare EB0030 | buc | 114,000 |
| 46 | 33400106-1 | Baza de montare pentru detectoare EB0010 | buc | 114,000 |
| 47 | 33410107-04 | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0010 | buc | 10,000 |
| 48 | 3341004-022 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de exterior Ivy | buc | 1,000 |
| 49 | 3341004-023 | Dispozitiv optico-sonor de alarma , de interior IS0020RE | buc | 5,000 |
| 50 | 33400106-3 | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 6,000 |
| 51 | 3380092 | -Rezistor 1.5kOm | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 52 | 3340107-18 | Panou de paza PC 1832 8 зон | buc | 1,000 |
| 53 | 3340107-23 | Panou de paza PC 585 H | buc | 3,000 |
| 54 | 334098-51 | Claviatura PC-1555RK pentru panourile PC-585H | buc | 4,000 |
| 55 | 3340009-05 | Sursa de alimentare de rezerva РИП7Ah | buc | 4,000 |
| 56 | 3340009-251 | Baterii acumulatoare АКБ-12V 7А/Н | buc | 8,000 |
| 57 | 33400030-06 | Emitator de radio ATS-100 | buc | 1,000 |
| 58 | 33400086-21 | Detector combinat (Geam spart+ de miscare) | buc | 3,000 |
| 59 | 33400086-22 | Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC, 250mA, 110db/m cu maiac | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Platforma de ridicare de tip VIMEC V64

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | MАsA06A | Ascensoare mici (Platforma de ridicare de tip VIMEC V64) | ascensor | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaje |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Platforma de ridicare de tip VIMEC V64 (dimensiuni 830.*800, грузоподьемность до 250 кг, электропитание 230 вольт, потребление 0,75 кВт) | buc | 1,00 |

Proiectant Severin T

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

| Reparatia capitala a cladirii Centrului de sanatate din str.Chisinau 108 or.Cricova (399-2022-REAC) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Водопровод А1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,10 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 1,20 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 2,20 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 2,20 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,09 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,09 |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,90 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Сантехработы |  |  |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый d32 мм) | buc | 1,00 |
| 9 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник стальной сварной d32mm) | buc | 1,00 |
| 10 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Trecere din otel-polietilena d32x40mm) | buc | 1,00 |
| 11 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului(PN8 PE80 d40x2.4) | m | 18,00 |
| 12 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 18,00 |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 18,00 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Подключение к водопрводу к сущ.колодцу) | piesa | 1,00 |
| 15 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Канализация С1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Земляные работы |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,65 |
| 17 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка в сухих грунтах) | m3 | 2,00 |
| 18 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 | 4,00 |
| 19 | TsC18A1 K=0,85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (окучивание выт.грунта). | 100 m3 | 0,10 |
| 20 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка) | 100 m3 | 0,10 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,00 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 12,00 |
| 23 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками) | m3 | 12,00 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,49 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,49 |
| 26 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,90 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Трубопроводы |  |  |
| 27 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Трубы PVC d160mm) | m | 82,00 |
| 28 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 82,00 |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Футляр изтрубы полиэтиленовой PN6 d225mm) | m | 7,00 |
| 30 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Тройник d200x160) | buc | 2,00 |
| 31 | GD53G | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 200 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (Отвод 45гр, d200) | buc | 4,00 |
| 32 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Стояки PE80 PN6 d=200mm) | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Колодцы |  |  |
| 33 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,27 |
| 34 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетон на лоток V=1,08м3-0,53м3(учтен в расценке AcE13А)=0,55m3-недостающий бетон) | m3 | 0,55 |
| 35 | AcE13В1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10) | buc | 3,00 |
| 36 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | buc | 2,00 |
| 37 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | buc | 2,00 |
| 38 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1) | buc | 3,00 |
| 39 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | buc | 3,00 |
| 40 | AcE11A1 | Люк тип "Л" | buc | 3,00 |
| 41 | AcE11А1 | Стоимость стремянок | kg | 26,30 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок и соед. элементов) | t | 0,03 |
| 43 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,54 |
| 44 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 4,50 |
| 45 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,04 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Демонтаж существующего выгреба D=2000 мм ,H=3.0m |  |  |
| 46 | AcE07Dк=0,6 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люка) | buc | 1,00 |
| 47 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m(Разборка ж/б горловины выгреба) | m3 | 0,02 |
| 48 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Демонтаж плиты) | buc | 1,00 |
| 49 | RpAcH12B | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor, executate in spatiile inguste, de 1-2 m latime si adincime de 2-4 m (Ручная очистка ) | m3 | 5,00 |
| 50 | RpAcH11A | Dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu solutii speciale prin stropirea rezervoarelor (Дезинфекция) | m2 | 25,00 |
| 51 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой) | 100 m3 | 0,10 |
| 52 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 17,00 |
| 53 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей) | 100 m3 | 0,10 |
| 54 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 0,10 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Фрезеровка а/бетонного покрытия |  |  |
| 1 | DI155B | Фрезеровка существующего а/бетонного покрытия Н-0,1м с погрузкой в а/самосвалы | m2 | 200,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea gunoiul cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз мусора) | t | 309,400 |
|  |  | Capitolul 2. Разборка грунта |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером в выемке) | 100 m3 | 1,820 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором) | 100 m3 | 1,820 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Вывоз грунта ) | t | 309,400 |
|  |  | Capitolul 3. Отмостка |  |  |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H-10 см) | m3 | 5,300 |
| 7 | CA03F | Pereu din beton simplu M150 | m3 | 5,300 |
| 8 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 | m | 60,000 |
|  |  | Capitolul 4. Тротуар |  |  |
| 9 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-10 см) | m3 | 11,900 |
| 10 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Укладка бетонной плитки H -0,04 м,") | m2 | 119,000 |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8 | m | 76,000 |
|  |  | Capitolul 5. Парковка |  |  |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10 m) | m3 | 48,300 |
| 13 | DA12B | Основание из щебня фр. 40-63 SR-EN 13242 A (H-0,18м) | m3 | 87,000 |
| 14 | DB19G | Beton asfaltic cu granulatie mare tip BMII STB 1033-2008 h=6cm | m2 | 483,000 |
| 15 | DB16H | Beton asfaltic cu granulatie fina tip A SM STB 1033-2008 h=4 cm | m2 | 483,000 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 75,000 |
|  |  | Capitolul 6. Озеленение |  |  |
| 17 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 2,340 |

Proiectant A.Bogdan

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

DEVIZ  LOCAL №

Centrului de Sanatatea.Solutie termomecanice

Valoarea de deviz 147 162,32 lei

Intocmit in preţuri  curente 05.08.2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Арматура,трубы ,КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый стальной Ду-50 Ру-1,6МПа ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 808,96 —————————— 63,73 |  | 3 617,92 —————————— 127,45 |
| 2 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль запорный d32mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 186,20 —————————— 21,24 |  | 744,81 —————————— 84,97 |
| 3 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d25mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 112,03 —————————— 12,74 |  | 896,26 —————————— 101,96 |
| 4 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль запорный d20mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 95,27 —————————— 12,75 |  | 476,34 —————————— 63,73 |
| 5 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 697,06 —————————— 195,43 |  | 697,06 —————————— 195,43 |
| 6 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 281,28 —————————— 195,43 |  | 281,28 —————————— 195,43 |
| 7 |  | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый Ду20) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 251,82 —————————— 195,43 |  | 251,82 —————————— 195,43 |
| 8 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d25mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 100,53 —————————— 12,75 |  | 100,53 —————————— 12,75 |
| 9 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Клапан обратный d20mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 75,53 —————————— 12,75 |  | 75,53 —————————— 12,75 |
| 10 |  | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Dn 15...Dn 25 mm) (Клапан предохранительный Ду 15) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 619,42 —————————— 11,90 |  | 619,42 —————————— 11,90 |
| 11 |  | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Вентиль балансировочный Ду=32, Ру=1,6 МПа) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 331,97 —————————— 21,24 |  | 663,94 —————————— 42,48 |
| 12 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансировочный Ду=25, Ру=1,6 МПа) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 173,86 —————————— 12,75 |  | 173,86 —————————— 12,75 |
| 13 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Вентиль воздуховыпускной Ду15 Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 44,50 —————————— 8,50 |  | 177,99 —————————— 33,99 |
| 14 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm(Вентиль спускной d20mm Ру-1,6МПа) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 95,26 —————————— 12,74 |  | 190,52 —————————— 25,49 |
| 15 |  | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показывающий стеклянный прямой в оправе П4-1-240-103 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 237,22 —————————— 11,89 |  | 474,44 —————————— 23,79 |
| 16 |  | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Манометр МП4-У ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 277,50 —————————— 33,99 |  | 554,99 —————————— 67,98 |
| 17 |  | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехходовой к манометру ) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  | 302,29 —————————— 106,21 |  | 3 325,17 —————————— 1 168,34 |
| 18 |  | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для манометра ЗКЧ) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  | 295,66 —————————— 89,22 |  | 3 252,22 —————————— 981,40 |
| 19 |  | IA18I |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Закладные для термометра ЗКЧ) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 295,64 —————————— 89,22 |  | 1 773,87 —————————— 535,31 |
| 20 |  | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d57x2.5 |  |  | m |  | 12,00 |  |  | 129,89 —————————— 63,73 |  | 1 558,68 —————————— 764,73 |
| 21 |  | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm |  |  | m |  | 14,00 |  |  | 116,34 —————————— 47,58 |  | 1 628,71 —————————— 666,16 |
| 22 |  | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм |  |  | m |  | 14,00 |  |  | 95,55 —————————— 40,79 |  | 1 337,70 —————————— 571,00 |
| 23 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 40,00 |  |  | 10,85 —————————— 9,35 |  | 433,87 —————————— 373,87 |
| 24 |  | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m |  | 40,00 |  |  | 15,30 —————————— 12,75 |  | 611,82 —————————— 509,82 |
| 25 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(50х50х5) |  |  | kg |  | 47,00 |  |  | 48,51 —————————— 19,54 |  | 2 280,12 —————————— 918,53 |
| 26 |  | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25мм оцинкованные |  |  | m |  | 15,00 |  |  | 115,57 —————————— 40,79 |  | 1 733,48 —————————— 611,78 |
| 27 |  | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20мм оцинкованные |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 121,05 —————————— 33,99 |  | 2 421,06 —————————— 679,76 |
| 28 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 35,00 |  |  | 10,85 —————————— 9,35 |  | 379,63 —————————— 327,13 |
| 29 |  | IzH09A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, tip SPS 2, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de rabit, imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 60; 70; 80; 90; 100; 110 sau 120 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из мет.сетки) |  |  | m2 |  | 2,80 |  |  | 155,73 —————————— 44,31 |  | 436,04 —————————— 124,06 |
| 30 |  | IzH04A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerala tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv(Маты минватные прошивные) |  |  | m2 |  | 5,30 |  |  | 87,60 —————————— 55,63 |  | 464,29 —————————— 294,85 |
| 31 |  | IzI09A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare |  |  | m2 |  | 33,30 |  |  | 260,71 —————————— 26,51 |  | 8 681,73 —————————— 882,84 |
| 32 |  | IzI09A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare |  |  | m2 |  | 33,30 |  |  | 48,13 —————————— 41,13 |  | 1 602,82 —————————— 1 369,72 |
|  |  |  |  | Total Арматура,трубы ,КИП Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 917,92 11 987,58 |
|  |  |  |  | 1.2. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57х2,5мм |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 83,80 —————————— 73,92 |  | 837,98 —————————— 739,24 |
| 34 |  | RpIC20A |  | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 76х2,8мм |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 83,80 —————————— 73,92 |  | 502,78 —————————— 443,54 |
| 35 |  | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de25мм |  |  | m |  | 6,00 |  |  | 40,83 —————————— 32,29 |  | 244,99 —————————— 193,73 |
| 36 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de32мм |  |  | m |  | 12,00 |  |  | 46,77 —————————— 35,69 |  | 561,29 —————————— 428,25 |
|  |  |  |  | Total Демонтаж Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,04 1 804,76 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 44 064,96 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 2 111,04 |
|  |  |  |  | Colectarea materialelor |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 603,15 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 3 310,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 50 089,31 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 7 262,95 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 57 352,26 |
|  |  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 3 441,14 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 793,40 13 792,34 |
|  |  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 11-02-022-04 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 50(Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 272,56 —————————— 262,56 |  | 272,56 —————————— 262,56 |
| 38 |  | 11-02-022-03 |  | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 32(Счетчик тепловой энергии Multical G-0,5m/час,Dy25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 95,02 —————————— 87,52 |  | 95,02 —————————— 87,52 |
| 39 |  | IA29A |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом TJ 6/4"-9) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 495,41 —————————— 399,36 |  | 495,41 —————————— 399,36 |
| 40 |  | IA38A |  | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 207,19 —————————— 186,93 |  | 207,19 —————————— 186,93 |
| 41 |  | IC46A |  | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Гребенка распределительная d 76х2,8, L=1200мм) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 538,90 —————————— 288,90 |  | 1 077,80 —————————— 577,80 |
| 42 |  | ID04A |  | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 15,53 —————————— 12,75 |  | 15,53 —————————— 12,75 |
| 43 |  | IA29A |  | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l ( Расширительный бак V=8л ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 493,31 —————————— 399,36 |  | 493,31 —————————— 399,36 |
| 44 |  | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50(Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 198,66 —————————— 191,18 |  | 198,66 —————————— 191,18 |
| 45 |  | 11-02-042-03 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 25, 32(Регулятор давления "после себя"Ду25,Ру1,6МПа) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 102,03 —————————— 95,17 |  | 102,03 —————————— 95,17 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 2 957,51 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 51,99 |
|  |  |  |  | Colectarea materialelor |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 14,86 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 531,03 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 3 555,39 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 1 681,60 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 5 236,99 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 314,22 |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 551,21 2 212,63 |
|  |  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Pretul firmei |  | Счетчик тепловой энергии Multical G-3m/час,Dy40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 18 448,40 —————————— 0,00 |  | 18 448,40 —————————— 0,00 |
| 47 |  | Pretul firmei |  | Счетчик тепловой энергии Multical G-0.5m/час,Dy25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 10 364,00 —————————— 0,00 |  | 10 364,00 —————————— 0,00 |
| 48 |  | Pretul firmei |  | Бойлер электрический косвенного нагрева ОКС 500 NTR / BR с ТЭНом TJ 6/4"-9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 28 786,00 —————————— 0,00 |  | 28 786,00 —————————— 0,00 |
| 49 |  | Pretul firmei |  | Насос циркуляционный "Willo"-Star Z 20/1, G=0.25m/ч |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 163,00 —————————— 0,00 |  | 2 326,00 —————————— 0,00 |
| 50 |  | Pretul firmei |  | Аппарат магнитной обработки воды "Anticall-magnum"Dy25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 400,00 —————————— 0,00 |  | 2 400,00 —————————— 0,00 |
| 51 |  | Pret de piata |  | Расширительный бак V=8л |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 825,00 —————————— 0,00 |  | 825,00 —————————— 0,00 |
| 52 |  | Pret de piata |  | Регулятор расхода Ду50,Ру=1,5МПа |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 15 410,00 —————————— 0,00 |  | 15 410,00 —————————— 0,00 |
| 53 |  | Pret de piata |  | Регулятор давления "после себя"Ду25,Ру1,6МПа |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 300,00 —————————— 0,00 |  | 1 300,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 79 859,40 |
|  |  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 958,31 |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 817,71 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 162,32 —————— 16 004,97 |  |

| Intocmit | О.Putivet |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |