Reconstrucția stadionului din cadrul LT „Iu. Hașdeu”, din str. N.Titulescu, 18, mun. Chisinau, pentru amenajarea unui teren de mini fotbal

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tip I (924 m2) |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной - 0,10) | m3 | 92,400 |
| 2 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 924,000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня h -0,25) | m3 | 231,000 |
| 4 | CE17A | Водонепроницаемая подложка из вспенного полипропилена Н=0,08 м | m2 | 924,000 |
| 5 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: "REFTURE" ULTRA SPINE H=0.04 m | m2 | 924,000 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 505,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tip II (470 m2) |  |  |
| 7 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 470,000 |
| 8 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси) | m3 | 70,500 |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной -5см) | m3 | 23,500 |
| 10 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 | 470,000 |
| 11 | TsH37A | Резиновое рулонное покрытие толщиной 15 мм | m2 | 470,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tip III (840 m2) |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня втрамбованный в грунт h=10-15 см) | m3 | 105,000 |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие крупнозернистым песком толщиной - 10 -15 см с заполнением суглинком 70%) | m3 | 105,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tip IV (24 m2) |  |  |
| 14 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 24,000 |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня -0,18) | m3 | 4,320 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton БР 100х30x15 cm | m | 53,000 |
| 17 | CL18A | Balustrada din metal | kg | 28,300 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ПФ - 020 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,028 |
|  |  | Capitolul 2. Demolare |  |  |
| 19 | RpCB18G | Demolarea scarii exterioare din beton | m3 | 1,360 |
| 20 | RpCB18G | Demolarea camin din beton | m3 | 0,660 |
|  |  | Capitolul 3. Scarii |  |  |
| 21 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка) | m3 | 2,000 |
| 22 | CA03G | Beton armat M350 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. (scari) | m3 | 0,500 |
| 23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,250 |
| 24 | CL18A | Balustrada din metal | kg | 28,300 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ПФ - 020 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,028 |
|  |  | Capitolul 4. Gardul metalic |  |  |
| 26 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=2,00 m + H1,0 m d-3,8 (panou din sirma de otel d=3,8 mm (2.5*2,0=5 m2) - 52 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=4 m -58 buc; capac patrat 60*60 - 58buc; sistem de fixare zincat - 290 buc; beton M150 - 3 m3) | m | 128,000 |
| 27 | CL18A | Poarta metalica | kg | 42,680 |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ПФ - 020 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ - 115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,043 |
|  |  | Capitolul 5. Canal de scurgere a apei din beton (132ml) |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-pietris (10 mm) | m3 | 9,240 |
| 30 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 | m3 | 13,200 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 267,200 |
|  |  | Capitolul 6. Constructia tevei de scurgerea apei |  |  |
| 32 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,320 |
| 33 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчяная подготовка толщиной 10 см.) | m3 | 2,160 |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) | m3 | 1,460 |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv(уплотнение ручной трамбовкой) | m3 | 1,460 |
| 36 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы ПВХ d=200x4,9 SN4 с муфтой и прокладкой) | m | 18,000 |
|  |  | Capitolul 7. Spatii verzi |  |  |
| 37 | 47-02-040-7 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,100 |
| 38 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 2,400 |
| 39 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород ) | buc | 10,000 |
| 40 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 240,000 |
| 41 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi Mesteacan (береза) | buc | 10,000 |
| 42 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot- Caprifoi | buc | 240,000 |
| 43 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 15,800 |
| 44 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,500 |