Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul Reparația capitală a unui segment de drum din s. Puhăceni spre s. Delacău,

r-ul Anenii Noi, Autoritatea contractantă Primăria s. Puhaceni, r-ul Anenii Noi _

1 . Descriere generală

Se precizează adresa lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. - segmentul de drum local dintre s. Puhaceni – s. Delacău, r-ul Anenii Noi

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM şi să posede licenţă în domeniul drumurilor, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiect zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele de şantier atestat.

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a lucrărilor.

Autoritatea contractană e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în domeniu pentru suravegherea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă e necesar să fie însoţite de certificate de calitate/provinienţă și care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova. Concomitent stratul de beton asfaltic să fie executat din beton asfaltic dens conform standardelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Mostre nu e cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Materialele nu vor fi depozitate şi păstrate la obiect, vor fi aplicate în operă direct de la furnizor şi temperaturile betonului asfaltic să corespundă cerinţelor în vigoare +150 - +160 grade C conform standardelor în vigoare în Republica Moldova.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de calitate/provinienţă de la furnizor. Pîna la recepţia la terminarea lucrărilor să fie executate încercări de laborator a materialului compactat.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor ascunse sau a defectelor, vor fi înlătutare de către antreprenor din sursele proprii.

Întocmirea proceselor verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor şi semnate de către responsabilul tehnic.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie Partea carosabilă să fie executată uniform cu înclinaţie spre acostamente.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive- Să se păstreze lăţimea drumului în limitele existente.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării

Lucrarea de turnare a asfalului obligatoriu va fi efecuată cu ajutorul utilajului certificat în domeniu și lucrările se solicită de a fi efectuate mecanizat cu ajutorul utilajului care va fi demonstrat prin anexa nr. 14, conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executororul lucrărilor trebuie să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

16.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: - cel mai mic preț și corespundere cu cerințele caietului de sarcini și anunțului de participare.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necesită a fi întocmită conform normativelor în vigoare reglementate de CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

18. Cerinţe privind semnarea contractului

- Contractul se încheie între autoritatea contractantă și ofertantul cîștigător în termen de 2 zile lucrătoare de la data la care i-a fost remis spre semnare;

- Lucrările vor începe în decurs de 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului și primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor prestate este de 5 ani din mometul recepției lucrărilor;

Agentul economic va garanta executarea contractului, depunînd o garanție de asigurare a executării contractului în sumă de 10 % din suma contractului, în timpul închierii contractului. Garanția de asigurare a executării contractului se constituie de către ofertant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

19. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA  RSAP și nu sunt publice pentru toți. – lista tuturor documentelor menționate în anunțul de participare /caietul de sarcini.

# 20.Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

# La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante - lista tuturor documentelor menționate în anunțul de participare/caietul de sarcini.

21. Garanția lucrărilor

Operatorul economic va prezenta scrisoarea de garanție a lucrărilor din care să rezulte;

- termenul de garanție a lucrărilor de exploatare min 5 ani.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "30 "martie  2023

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ / LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Puhăceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Puhăceni

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de Reparație capitală a unui segment de drum din s. Puhăceni spre s. Delacău, r-ul Anenii Noi.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura (U/M) | Volum / Normă de consum la U/M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Reparatia unei portiuni de drum din s. Puhaceni |  |  |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 2 400,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00065 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00065 |
| 2 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 (conform SM SR EN 13242+A1:2010), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire h-18 cm | m3 | 432,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.15-25 mm (conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA 30 fr.31.5- 63 mm (conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8 L/m2) | t | 1,92 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica, cu criblura BAD 22.4 50/70 (conform CP D.02.25:2021, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 1259) | m2 | 2 400,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari, cu criblură BAD 22.4 50/70 (conform CP D.02.25:2021, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 1259) | t | 0,1410 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat(Mixtura asfaltica cu aggregate mari pret) | t | 0,0030 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 L/m2) | t | 0,84 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, cu criblură, tip MAS 16 50/70 (conf.CP D.02.25:2021), executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. K=1.25=1,25 | m2 | 2 400,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat(Mixtura asfaltica cu granulatie marunta pret) | t | 0,0030 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 7 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 8,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |
| 8 | DE01A | Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic | m2 | 800,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1070 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31.5- 63 mm (conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m3 | 0,1280 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0340 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 0,0320 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0030 |
| 9 | TsC17A | Sapatura mecanica la rigole cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I | 100 m | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,7600 |
| 10 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 | 3,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |

Nota: In normele de deviz nu sunt incluse materialul ,,Otel patrat laminat cald d-30mm’’