Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- ANUNȚ DE PARTICIPARE,

- INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Masuri ameliorative pentru combaterea inundatiilor in hotarele administrativ-teritoriale ale com. Sarata Galbena r-ul Hincesti(Reabilitarea iazului) (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Licitatie deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Primăria Sărata Galbena, r-nul Hîncești

- IDNO: 1007601005969

- Adresa:  MD-3446, RM, s. Sărata Galbena, r-nul Hîncești

- Numărul de telefon/fax: 069370373;026950388; 068138041

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primsarcontabil@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 45200000-9 | Masuri ameliorative pentru combaterea inundatiilor in hotarele administrativ-teritoriale ale com. Sarata Galbena r-ul Hincesti(Reabilitarea iazului) | buc | 1 | Conform Caietului de sarcini | 14099047,40 |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 14099047,40 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Canale de desecare |  |  |
| 1 | TsG14B | Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat | 100m2 | 500,000 |
| 2 | TsC06B31 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, deplasarea excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 137,700 |
| 3 | TsC08B21 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 816,000 |
| 4 | TsC10A01 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 68,000 |
|  |  | 2. Treceri temporare |  |  |
| 5 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 2,000 |
| 6 | AcA15E | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm | m | 75,000 |
| 7 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 3,400 |
| 8 | TsC27B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu executare lucrari de la art. TSC27B1 in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 3,400 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,400 |
| 10 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 3,400 |
| 11 | RpAcA51C | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 1000-1200 mm | m | 10,000 |
| 12 | RpAcA50D | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm | m | 75,000 |
|  |  | 3. Drum exploatare |  |  |
| 13 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 96,800 |
| 14 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Kmas=4 | 100 m3 | 96,800 |
| 15 | TsD09A11 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 96,800 |
| 16 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 79,200 |
| 17 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 2 456,000 |
| 18 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 8,000 |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC07E11 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 445,500 |
| 2 | TsC07E21 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu descarcare in autovehicule, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 925,000 |
| 3 | TsC09E11 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in autovehicule teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor. | 100 m3 | 913,500 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 440 812,000 |
| 5 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 2 284,000 |
| 6 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (pina la 20 m) | 100 m3 | 249,200 |
| 7 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 249,200 |
| 8 | TsC19B11 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 259,000 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2 284,000 |
| 10 | 36-01-009-2 | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere | 1000 m2 | 11,480 |
| 11 | TsA24A | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP) | h-ut | 14 400,000 |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 12,000 |
| 2 | TsC03C11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,340 |
| 3 | TsC03B21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 2,670 |
| 4 | TsC03C11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,150 |
| 5 | TsA05B2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 8,000 |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 7 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,400 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 140,000 |
| 9 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,600 |
| 10 | TsD09A11 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 1,600 |
| 11 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,290 |
| 12 | TsC22G11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 5,290 |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 16,300 |
| 14 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pereuri t=1.24 m | m3 | 14,400 |
| 15 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pereuri t=40 cm | m3 | 25,900 |
| 16 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 26,000 |
| 17 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 6,000 |
| 18 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (Monolitizarea blocurilor G-3.) | m3 | 4,300 |
| 19 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 289,200 |
| 20 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane | m3 | 2,500 |
| 21 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Intre blocuri) | m3 | 0,210 |
| 22 | 42-01-015-5 | Umplerea rostului cu material de etansare: mortar de ciment | 100 m | 0,770 |
| 23 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Deasupra blocurilor la intrare si esire) | m3 | 1,030 |
| 24 | 41-01-008-7 | Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 0,520 |
| 25 | 41-01-008-3 | Izolatie prin vopsire pe suprafete orizontale din beton: cu bitum cald in doua straturi | 100m2 | 1,180 |
| 26 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 1,000 |
| 27 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 10,700 |
| 28 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 41,000 |
| 29 | PB11A | Turnarea manuala a betonului armat in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente | m3 | 8,450 |
| 30 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 156,000 |
| 31 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Dinti din beton) | m3 | 11,660 |
| 32 | IfB13B | Umplutura cu piatra bruta pina la 50 kg/buc, sau bolovani de riu la compartimentele lucrarilor in casoaie, caroiaje de gardulete, cleionaje etc. (dinti din peatra) | m3 | 8,750 |
| 33 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,360 |
| 34 | TsC22D11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,360 |
| 35 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 18,000 |
| 36 | DF18B | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial | buc | 12,000 |
| 37 | RpDB20D | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere manuala | m2 | 90,000 |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,900 |
| 2 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,900 |
| 3 | TsC20A11 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 83,200 |
| 4 | TsD09A11 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 83,200 |
| 5 | PB05A | Turnarea betonului ciclopian cu piatra bruta | m3 | 90,000 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 266,000 |
| 7 | IfB07B | Pereu zidit din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 20 cm | m2 | 2 660,000 |
| 8 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 864,000 |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,690 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 3 | TsC26B11 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,060 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,000 |
| 5 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 36,800 |
| 6 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri pereuri t=40 cm | m3 | 1,140 |
| 7 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | 1,000 |
| 8 | PD02A | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg | 63,770 |
| 9 | PB06A | Turnarea manuala a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane | m3 | 0,300 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕСЦИР -82 Tabelul 19 Anexap.3 k=1.3 Complect.22 K1=1.15 | Trasarea in teren a axelor constructiilor prin drumuire pe o distanta de 2.3 km cat.II | 1000 m | 2,300 |
| 2 | ЕСЦИР -82 Tabelul 22.4 Anexa p.1 k=0.6 Tabelul 23.3 k=1.4 Complect.22 K1=1.15 | Nivelmentul tehnic a axelor trasate | 1000 m | 2,300 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._________________________________________

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 8 luni

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _______--__________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 3 | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini, semnate cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă –1% | Anexa nr. 9 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind experiența similară, sau | Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 9 | Sau Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu, daca nu e posibil Anexa 12 |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 13 | Informație privind asocierea | Anexa nr. 17 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 14 | ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR | Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 15 | ANGAJAMENT privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici | Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 16 | DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC | Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 17 | DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL | Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 18 | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică | Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, scrisoare de garanție bancară, cuantumul   1%.

- Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări__3ani______.

- Garanția de bună execuție a contractului exprimată prin reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru situaţiile de lucrări, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_ nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____ nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta_: lei MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Prețul ofertei | 80 puncte; |
|  | Experiența în domeniu, min. 3 ani | 5 puncte; |
|  | Capacitatea tehnică (minimum 2 excavatoare cu capacitatea 1,2m3, automacara, 2 buldozere, 4 autobasculante ( proprii, nu închiriate) | 10 puncte |
|  | Termenul de garantie pentru lucrarile executate | 5 puncte |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe:    Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: --

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: 06.09.2021

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.09.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________Mihail Lozovoi

L.Ș.