Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a casei scarii a cabinetului medical si holului.                              (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de reparatie a casei scarii a cabinetului medical si holului in cadrul IP Gradinita-Cresa nr.199.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "18" aprilie 2022

IET 199; Formular Nr.1 WinCmeta2000. (denumirea obiectivului). Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz-oferta № Lucrari de reparatie a casei scarii si cabinetului si holului IET 199 (denumirea lucrări) № crt.; Simbol norme, cod resurse; Denumire lucrări; U.M.; Cantitate. 1; 2; 3 Capitolul 1. Punctul medical si holul; 4; 5. Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie. Capitolul 1.1.1. Demontari. 1; RpCM33A; Demontarea placajelor din faianta; m2; 11,00. 2; RpCP44B; Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor; kg; 325,00. 3; RpCK41C; Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc; m2; 35,16. 4; RpCM33D; Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile; m2; 42,84. 5; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti; m2; 100,98. 6; RpSC05A; Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile; buc; 1,00. Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Capitolul 1.1.2.1. Pereti si tavan. 7; CD72A; Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m; m2; 2,50. 8; CF54C; Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor; m2; 10,55. 9; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 35,16. 10; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pareti; m2; 100,98. 11; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 100,98. 12; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 100,98. 13; CF51B k=5; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50); m2; 100,98. 14; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 100,98. 15; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor; m2; 100,98. 16; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa siliconata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 100,98. 17; CI06C; Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor; m2; 4,00. Capitolul 1.1.2.2. Pardosele. 18; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 35,16. 19; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei; m2; 35,16. 20; CG17D; Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; m2; 35,16. 21; CG09A; Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp; m; 28,00. Capitolul 1.1.2.3. Timplarie. 22; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane; m2; 8,00. 23; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilot; m2; 8,00. 24; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a glafurlor; m2; 8,00. 25; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 8,00. 26; CK22A; Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet; m2; 8,50. 27; CK21A; Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; m2; 5,00. Capitolul 1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare. 28; RpSC21C; Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal; buc; 1,00. 29; RpSD35A; Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"; buc; 1,00. 30; RpSD25A; Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"; buc; 2,00. 31; RpSA20B; Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm; m; 8,00. 32; IC38A; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT; buc; 4,00. 33; RpSA43C; Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"; buc; 6,00. 34; RpSB13C; Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm; m; 4,00. 35; RpSB14C; Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm; buc; 2,00. 36; RpSB14C; Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm; buc; 2,00. 37; RpSB15C; Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm; buc; 1,00. Capitolul 1.1.3. Lucrari diverse. 38; TrB05A2-9; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m; t; 3,00. 39; TRI1AA04B3; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3; t; 3,00. 40; TsI50B5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 3,00. Capitolul 1.2. Lucrari de montare. Capitolul 1.2.1. Lucrari electrice. 41; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 8,00. 42; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 8,00. 43; RpED20A; Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC; m; 60,00. 44; RpEE14D; Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146; buc; 2,00. 45; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 10,00. 46; RpEF15A; Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W; buc; 8,00. 47; RpEF17A; Montarea lampii de semnalizare -Exit; buc; 2,00. 48; RpEA05B; Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm; m; 100,00. 49; RpEA09B; Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm; m; 30,00. 50; RpEB10G; Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp; m; 40,00. 51; RpEB10H; Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp; m; 60,00. Capitolul 2. Casa scarii. Capitolul 2.1. Lucrari de constructie. Capitolul 2.1.1. Demontari. 52; RpCJ35A; Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti; m2; 265,04. 53; RpCO56A; Demontari: usi; m2; 6,60. 54; RpCO56A; Demontari: timplarie din lemn (ferestre); m2; 8,54. 55; RpSA03A; Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"; m; 3,50. 56; RpIB11A; Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare; m2; 3,50. Capitolul 2.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor. Capitolul 2.1.2.1. Pereti si tavan. 57; CK29F; Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila; m2; 16,65. 58; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pareti si tavan; m2; 265,04. 59; CF50B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.; m2; 179,70. 60; CF52B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului; m2; 85,35. 61; CF17C; Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj; m2; 179,70. 62; CF51B k=5; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50); m2; 179,70. 63; CF53B; Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52); m2; 85,35. 64; CK18C; Montarea coltarilor perforate la deschisuti din aluminiu 20*20; m; 140,00. 65; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor; m2; 265,05. 66; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor; m2; 193,17. 67; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa siliconata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 193,17. 68; CN54A; Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare; m2; 71,88. 69; CF30A; Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "tencuiala mozaicata" la pereti; m2; 71,88. 70; CH06C; Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in pardosea, confectionata din teava din innox la Scari; m; 16,50. 71; CH06A; Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox ( protectie la fereastra); m; 3,00. 72; CH06A; Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox ( 1 singura bara ); m; 13,50. Capitolul 2.1.2.2. Pardosele. 73; CG01A; Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin; m2; 42,26. 74; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei; m2; 175,83. 75; CG17D; Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2; m2; 175,83. 76; CI14A; Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv; m; 98,90. Capitolul 2.1.2.3. Retele de incalzire. 77; IB05A; Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii; buc; 3,00. 78; IB20A; Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.; buc; 3,00. 79; RpIC28B; Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator; buc; 3,00. 80; RpIC28A; Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" " set pentru radiator; buc; 3,00. 81; RpID07A; Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski; buc; 3,00. 82; IC36B; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.; m; 5,00. 83; IC36A; Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.; m; 6,00. 84; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4; buc; 3,00. 85; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d=25x3/4; buc; 6,00. 86; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm; buc; 6,00. 87; IC38B; Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25 mm; buc; 3,00. 88; IC38H; Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm; buc; 6,00. 89; ID01B; Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"; buc; 1,00. Capitolul 2.1.2.4. Timplarie. 90; CF61A; Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane; m2; 22,00. 91; CF57A; Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilot; m2; 22,00. 92; CN53A; Grunduirea suprafetelor interioare a glafurlor; m2; 22,00. 93; CN06A; Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual; m2; 22,00. 94; CK25A; Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( cel putin 4 camere ) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; m2; 6,60. 95; CK23B; Ferestre din mase plastice( cel putin 4 camere ) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv; m2; 8,54. Capitolul 2.1.3. Lucrari diverse. 96; TrB05A2-9; Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m; t; 15,00. 97; TRI1AA04B3; Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3; t; 15,00. 98; TsI50B5; Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km; t; 15,00. Capitolul 2.2. Lucrari de montare. Capitolul 2.2.1. Lucrari electrice. 99; RpEF23A; Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile; buc; 6,00. 100; RpEE24A; Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta); buc; 4,00. 101; RpED20A; Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC; m; 50,00. 102; RpEE14D; Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146; buc; 2,00. 103; RpEE03A; Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic; buc; 4,00. 104; RpEF15A; Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W; buc; 4,00. 105; RpEF15A; Montarea corpurilor de iluminat la pareti montate pe pareti tip LED 2*18W; buc; 4,00. 106; RpEF17A; Montarea lampii de semnalizare -Exit; buc; 3,00. 107; RpEA05B; Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm; m; 80,00. 108; RpEB10G; Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp; m; 60,00. 109; RpEB10H; Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp; m; 20,00.

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „___” _________ 202_

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)