Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat   Maternitatea Municipala nr. 2  bd. G. Vieru nr. 12

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Maternitatea Municipala nr. 2  bd. G. Vieru nr. 12

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie et I, partial et II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Salii de nastere 1-4 etaj1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane |  | m2 | 97,80 |
| 2 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 97,80 |
| 3 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 97,80 |
| 4 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 97,80 |
| 5 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 97,80 |
| 6 | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 97,80 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |
| 7 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 205,63 |
| 8 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 205,63 |
| 9 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 205,63 |
| 10 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 205,63 |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 205,63 |
| 12 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 205,63 |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 205,63 |
| 14 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 4,20 |
| 15 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 57,28 |
| 16 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 57,28 |
| 17 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 28,64 |
| 18 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 28,64 |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 28,64 |
| 20 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 28,64 |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 3,00 |
| 22 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 15,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 23 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 99,00 |
| 24 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 99,00 |
| 25 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 99,00 |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 99,00 |
| 27 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 99,00 |
| 28 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta |  | m | 59,20 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Salii de nastere 1-4 etaj1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor etaj1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 29 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 115,00 |
| 30 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 93,70 |
| 31 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 86,20 |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 93,70 |
| 33 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 30,00 |
| 34 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 93,70 |
| 35 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 93,70 |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 93,70 |
| 37 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 93,70 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |
| 38 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 208,30 |
| 39 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 48,00 |
| 40 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 208,30 |
| 41 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей) |  | m2 | 50,00 |
| 42 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 208,30 |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 208,30 |
| 44 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 208,30 |
| 45 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 208,30 |
| 46 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 208,30 |
| 47 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 4,00 |
| 48 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml |  | m | 71,00 |
| 49 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu) |  | m2 | 1,00 |
| 50 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 5,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |
| 51 | RCsK41C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 10,00 |
| 52 | RCsK24A1 |  | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare (ремонт пола частями) |  | m2 | 10,00 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3. WC etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |  |
| 53 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice |  | m2 | 9,60 |
| 54 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 15,00 |
| 55 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 9,60 |
| 56 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 13,00 |
| 57 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 9,60 |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 9,60 |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 9,60 |
| 60 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 9,60 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |
| 61 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 37,68 |
| 62 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 22,00 |
| 63 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 13,20 |
| 64 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 37,68 |
| 65 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 37,68 |
| 66 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor) |  | m2 | 37,68 |
| 67 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 37,68 |
| 68 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob |  | m2 | 2,00 |
| 69 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,00 |
| 70 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 5,00 |
| 71 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos |  | m | 5,00 |
| 72 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice |  | m | 5,00 |
| 73 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 5,00 |
| 74 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) |  | m2 | 3,00 |
| 75 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,89 |
| 76 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |
| 77 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 9,60 |
| 78 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 9,60 |
| 79 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 9,60 |
| 80 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 10,00 |
| 81 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele) |  | m2 | 10,00 |
| 82 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 10,00 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Lucrari santehnice |  |  |  |
| 83 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
| 84 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
| 85 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,00 |
| 86 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |
| 87 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,00 |
| 88 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |
| 89 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,00 |
| 90 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундфмент под поддоны |  | m3 | 0,30 |
| 91 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, |  | buc | 1,00 |
| 92 |  |  | Sifon pentru cada de baie |  | buc | 1,00 |
| 93 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |
| 94 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 10,00 |
| 95 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,00 |
| 96 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 3,00 |
| 97 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,00 |
| 98 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,00 |
| 99 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 5,00 |
| 100 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 10,00 |
| 101 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 10,00 |
| 102 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 12,00 |
| 103 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 5,00 |
| 104 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
| 105 | RpVC08A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari santehnice |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etaj 1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ordinatoare etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Tavane |  |  |  |
| 106 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane |  | m2 | 25,00 |
| 107 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 100,00 |
| 108 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 25,00 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |
| 109 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 13,20 |
| 110 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) |  | m2 | 3,80 |
| 111 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 49,50 |
| 112 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  | m3 | 0,40 |
| 113 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 49,50 |
| 114 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 49,50 |
| 115 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 49,50 |
| 116 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 49,50 |
| 117 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 49,50 |
| 118 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 49,50 |
| 119 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 1,00 |
| 120 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 2,20 |
| 121 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 22,48 |
| 122 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 22,48 |
| 123 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 13,48 |
| 124 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 13,48 |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 13,48 |
| 126 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 13,48 |
| 127 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
| 128 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,89 |
| 129 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 5,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pardosele |  |  |  |
| 130 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli) |  | m3 | 1,50 |
| 131 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 9,24 |
| 132 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 15,65 |
| 133 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 15,65 |
| 134 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 25,00 |
| 135 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 25,00 |
| 136 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 25,00 |
| 137 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 25,00 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |
| 138 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
| 139 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 5,00 |
| 140 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,00 |
| 141 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,00 |
| 142 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |
| 143 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,00 |
| 144 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 3,00 |
| 145 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 5,00 |
| 146 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 5,00 |
| 147 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 4,00 |
| 148 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 2,00 |
| 149 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Ordinatoare etaj 1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.5. Instrumentalinaia etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tavane |  |  |  |
| 150 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 15,00 |
| 151 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 10,70 |
| 152 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 13,70 |
| 153 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 10,70 |
| 154 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 10,70 |
| 155 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 3,00 |
| 156 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 10,70 |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 10,70 |
| 158 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 10,70 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |
| 159 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 35,20 |
| 160 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 35,20 |
| 161 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 35,20 |
| 162 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 35,20 |
| 163 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 35,20 |
| 164 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 35,20 |
| 165 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 35,20 |
| 166 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 0,80 |
| 167 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 13,74 |
| 168 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 13,74 |
| 169 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 7,15 |
| 170 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 7,15 |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 7,15 |
| 172 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 7,15 |
| 173 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 2,20 |
| 174 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
| 175 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap) |  | m2 | 2,00 |
| 176 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 2,50 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.5.3. Pardosele |  |  |  |
| 177 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 10,70 |
| 178 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 10,70 |
| 179 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 11,00 |
| 180 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 1,00 |
| 181 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 11,00 |
| 182 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta |  | m | 13,70 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.5.4. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |
| 183 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,00 |
| 184 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 5,00 |
| 185 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,00 |
| 186 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 2,00 |
| 187 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,00 |
| 188 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,00 |
| 189 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 3,00 |
| 190 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 5,00 |
| 191 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 5,00 |
| 192 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 4,00 |
| 193 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 2,00 |
| 194 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Instrumentalinaia etaj 1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.6. Cabinet sef etaj 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Tavane |  |  |  |
| 195 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 15,00 |
| 196 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 10,70 |
| 197 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 13,70 |
| 198 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 10,70 |
| 199 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 10,70 |
| 200 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 3,00 |
| 201 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 10,70 |
| 202 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 10,70 |
| 203 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 10,70 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |
| 204 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 35,20 |
| 205 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 35,20 |
| 206 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 35,20 |
| 207 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 35,20 |
| 208 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 35,20 |
| 209 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 35,20 |
| 210 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 35,20 |
| 211 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 0,80 |
| 212 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 13,74 |
| 213 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 13,74 |
| 214 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 7,15 |
| 215 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 7,15 |
| 216 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 7,15 |
| 217 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 7,15 |
| 218 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 0,25 |
| 219 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
| 220 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. Pardosele |  |  |  |
| 221 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 10,70 |
| 222 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 10,70 |
| 223 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 1,00 |
| 224 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 11,00 |
| 225 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 11,00 |
| 226 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta |  | m | 13,70 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabinet sef etaj 1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.7. Coridor etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Tavane |  |  |  |
| 227 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 170,00 |
| 228 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 141,10 |
| 229 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 115,90 |
| 230 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 141,10 |
| 231 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 45,00 |
| 232 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 141,10 |
| 233 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 141,10 |
| 234 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 141,10 |
| 235 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 141,10 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Pereti |  |  |  |
| 236 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 288,30 |
| 237 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 50,00 |
| 238 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 288,30 |
| 239 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей) |  | m2 | 50,00 |
| 240 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 288,30 |
| 241 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 288,30 |
| 242 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 288,30 |
| 243 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 288,30 |
| 244 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 288,30 |
| 245 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 5,50 |
| 246 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml |  | m | 95,00 |
| 247 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu) |  | m2 | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Pardosele |  |  |  |
| 248 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 141,10 |
| 249 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 141,10 |
| 250 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 141,10 |
| 251 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 141,10 |
| 252 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -мет планка для пола |  | m | 17,70 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.8. WC etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tavane |  |  |  |
| 253 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice |  | m2 | 6,56 |
| 254 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 15,00 |
| 255 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 6,56 |
| 256 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 11,40 |
| 257 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 6,56 |
| 258 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1,00 |
| 259 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 6,56 |
| 260 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 6,56 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |
| 261 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 32,31 |
| 262 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 32,31 |
| 263 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 32,31 |
| 264 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 32,31 |
| 265 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor) |  | m2 | 32,31 |
| 266 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 32,31 |
| 267 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2,00 |
| 268 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 5,00 |
| 269 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos |  | m | 5,00 |
| 270 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice |  | m | 5,00 |
| 271 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 5,00 |
| 272 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) |  | m2 | 3,00 |
| 273 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Pardosele |  |  |  |
| 274 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 6,56 |
| 275 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,56 |
| 276 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 6,96 |
| 277 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,96 |
| 278 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele) |  | m2 | 6,96 |
| 279 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 6,96 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.8.4. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |
| 280 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
| 281 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,00 |
| 282 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,00 |
| 283 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |
| 284 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,00 |
| 285 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |
| 286 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,00 |
| 287 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундфмент под поддоны |  | m3 | 0,30 |
| 288 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, |  | buc | 1,00 |
| 289 |  |  | Sifon pentru cada de baie |  | buc | 1,00 |
| 290 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |
| 291 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 5,00 |
| 292 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,00 |
| 293 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,00 |
| 294 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,00 |
| 295 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,00 |
| 296 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 5,00 |
| 297 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 10,00 |
| 298 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 10,00 |
| 299 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 8,00 |
| 300 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 5,00 |
| 301 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total WC etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9. Salon 3,6,7 etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Tavane |  |  |  |
| 302 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 55,00 |
| 303 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 43,10 |
| 304 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 43,10 |
| 305 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 43,10 |
| 306 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 12,00 |
| 307 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 43,10 |
| 308 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 43,10 |
| 309 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 43,10 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Pereti |  |  |  |
| 310 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 118,01 |
| 311 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 118,01 |
| 312 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 118,01 |
| 313 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 118,01 |
| 314 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 118,01 |
| 315 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 118,01 |
| 316 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 118,01 |
| 317 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 2,30 |
| 318 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 6,60 |
| 319 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 39,00 |
| 320 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 39,00 |
| 321 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 19,50 |
| 322 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 19,50 |
| 323 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 19,50 |
| 324 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 19,50 |
| 325 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 3,00 |
| 326 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 7,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Pardosele |  |  |  |
| 327 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 43,50 |
| 328 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 43,50 |
| 329 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 43,50 |
| 330 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 43,50 |
| 331 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 43,50 |
| 332 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 43,50 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9.4. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |
| 333 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 3,00 |
| 334 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 12,00 |
| 335 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 10,00 |
| 336 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 3,00 |
| 337 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,00 |
| 338 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 15,00 |
| 339 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 9,00 |
| 340 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 15,00 |
| 341 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 15,00 |
| 342 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 12,00 |
| 343 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 6,00 |
| 344 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 6,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Salon 3,6,7 etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10. Salon nr 7 etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Tavane |  |  |  |
| 345 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 27,32 |
| 346 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 27,32 |
| 347 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 20,94 |
| 348 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 27,32 |
| 349 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 27,32 |
| 350 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 27,32 |
| 351 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 27,32 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Pereti |  |  |  |
| 352 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 53,33 |
| 353 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 13,50 |
| 354 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 53,33 |
| 355 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 13,50 |
| 356 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor) |  | m2 | 25,40 |
| 357 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 53,33 |
| 358 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 53,33 |
| 359 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 53,33 |
| 360 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 53,33 |
| 361 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 53,33 |
| 362 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 1,00 |
| 363 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 25,40 |
| 364 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos |  | m | 5,00 |
| 365 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice |  | m | 5,00 |
| 366 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 19,00 |
| 367 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 29,00 |
| 368 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 9,50 |
| 369 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 9,50 |
| 370 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton |  | m2 | 9,50 |
| 371 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios |  | m2 | 9,50 |
| 372 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
| 373 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 1,89 |
| 374 | CN23C |  | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  | m2 | 5,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Pardosele |  |  |  |
| 375 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 27,77 |
| 376 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 27,77 |
| 377 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 27,77 |
| 378 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 27,77 |
| 379 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele) |  | m2 | 4,50 |
| 380 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 23,27 |
| 381 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli |  | m2 | 23,27 |
| 382 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 4,50 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.4. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |
| 383 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,00 |
| 384 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,00 |
| 385 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,00 |
| 386 | SC01B |  | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, ( Cada de baie din poliacril ) |  | buc | 1,00 |
| 387 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,00 |
| 388 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 18,00 |
| 389 | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 6,00 |
| 390 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 5,00 |
| 391 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 5,00 |
| 392 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 10,00 |
| 393 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 10,00 |
| 394 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 12,00 |
| 395 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 5,00 |
| 396 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Salon nr 7 etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11. Bufet etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Tavane |  |  |  |
| 397 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 15,90 |
| 398 | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 15,90 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Pereti |  |  |  |
| 399 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 15,00 |
| 400 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 44,30 |
| 401 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично) |  | m2 | 15,00 |
| 402 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 |  | m2 | 15,00 |
| 403 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 44,30 |
| 404 | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor , pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 44,30 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Pardosele |  |  |  |
| 405 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 15,90 |
| 406 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 15,90 |
| 407 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 15,90 |
| 408 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 15,90 |
| 409 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele) |  | m2 | 15,90 |
| 410 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 15,90 |
| 411 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta |  | m | 11,40 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11.4. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |
| 412 | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta |  | buc | 2,00 |
| 413 | RpSC23A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe carcas b/y |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Bufet etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.12. Baie sectia fiziologie etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Tavane |  |  |  |
| 414 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice |  | m2 | 5,90 |
| 415 | RCsB21A k=0,15 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 8,00 |
| 416 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 5,90 |
| 417 | CG09A |  | Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 9,80 |
| 418 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,90 |
| 419 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 5,90 |
| 420 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,90 |
| 421 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 5,90 |
| 422 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 5,90 |
| 423 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 5,90 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.12.2. Pereti |  |  |  |
| 424 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 27,60 |
| 425 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti |  | m2 | 27,60 |
| 426 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 27,60 |
| 427 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 27,60 |
| 428 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor) |  | m2 | 27,60 |
| 429 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 27,60 |
| 430 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m | 5,00 |
| 431 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos |  | m | 5,00 |
| 432 | CK18B |  | Montarea baghetelor din mase plastice |  | m | 5,00 |
| 433 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu |  | m | 5,00 |
| 434 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, (перегородка для душа) |  | m2 | 6,00 |
| 435 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie |  | buc | 1,00 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.12.3. Pardosele |  |  |  |
| 436 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 6,30 |
| 437 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,30 |
| 438 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 6,30 |
| 439 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,30 |
| 440 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele) |  | m2 | 6,30 |
| 441 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 6,30 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.12.4. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |
| 442 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,00 |
| 443 | RpSB25A |  | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  | buc | 1,00 |
| 444 | CD50G |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундфмент под поддоны |  | m3 | 0,60 |
| 445 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, |  | buc | 2,00 |
| 446 |  |  | Sifon pentru cada de baie |  | buc | 2,00 |
| 447 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,00 |
| 448 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  | m | 3,00 |
| 449 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 3,00 |
| 450 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 4,00 |
| 451 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 6,00 |
| 452 | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 6,00 |
| 453 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 6,00 |
| 454 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 8,00 |
| 455 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder ) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | buc | 4,00 |
| 456 | RpSD37A |  | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Baie sectia fiziologie etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.13. Sala materiale etaj 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.13.1. Tavane |  |  |  |
| 457 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 5,70 |
| 458 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane |  | m2 | 5,70 |
| 459 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,70 |
| 460 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 5,70 |
| 461 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 5,70 |
| 462 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului |  | m2 | 5,70 |
| 463 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton |  | m2 | 5,70 |
| 464 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex |  | m2 | 5,70 |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.13.2. Pereti |  |  |  |
| 465 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant |  | m2 | 27,09 |
| 466 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti |  | m2 | 27,09 |
| 467 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 27,09 |
| 468 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 27,09 |
| 469 | RpCR09B |  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi |  | m2 | 27,09 |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.13.3. Pardosele |  |  |  |
| 470 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc |  | m2 | 6,10 |
| 471 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,10 |
| 472 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 6,10 |
| 473 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,10 |
| 474 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 6,10 |
| 475 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -plinta |  | m | 9,84 |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Sala materiale etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.14. Alte lucrari |  |  |  |
| 476 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 |  | t | 30,00 |
| 477 | TrB05B1-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 55,00 |
| 478 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, gunoi |  | t | 5,00 |
| 479 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km |  | t | 5,00 |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Etaj 1 |  |  |  |
| 480 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 34,00 |
| 481 | RpEE03A k=0,5 |  | Demontarea prizelor |  | buc | 24,00 |
| 482 | RpEE01A k=0,5 |  | Demontarea intrerupatoarelor |  | buc | 12,00 |
| 483 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 0,08 |
| 484 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,06 |
| 485 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc | 0,26 |
| 486 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena |  | buc | 6,00 |
| 487 |  |  | Corp de iluminat 4x18 |  | buc | 20,00 |
| 488 |  |  | Corp de iluminat 2x36 |  | buc | 6,00 |
| 489 |  |  | Corp pentru lampi bacteritide |  | buc | 8,00 |
| 490 |  |  | Lampi bacteritide |  | buc | 8,00 |
| 491 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc | 92,00 |
| 492 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,16 |
| 493 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,28 |
| 494 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp |  | m | 200,00 |
|  |  |  |  | Total Etaj 1 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  | 2.2. Etaj 2 |  |  |  |
| 495 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 24,00 |
| 496 | RpEE03A k=0,5 |  | Demontarea prizelor |  | buc | 20,00 |
| 497 | RpEE01A k=0,5 |  | Demontarea intrerupatoarelor |  | buc | 10,00 |
| 498 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,08 |
| 499 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  | 100 buc | 0,18 |
| 500 |  |  | Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena |  | buc | 6,00 |
| 501 |  |  | Corp de iluminat 4x18 |  | buc | 12,00 |
| 502 |  |  | Corp de iluminat 2x36 |  | buc | 8,00 |
| 503 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente |  | buc | 64,00 |
| 504 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,13 |
| 505 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,21 |
| 506 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp |  | m | 200,00 |
|  |  |  |  | Total Etaj 2 |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |