| Reparatia str.I.Neculce s.Andrusul de Jos,r-l Cahul(varianta alba) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. str.I.Neculce |  |  |  |  |  |
| 1 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului(pina la 10cm) |  | 100 m3 | 0,80 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 1,69 |  |  |
| 2 | TsE05C |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a fundatiei din piatra scarificata |  | 100m2 | 7,55 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 2,36 |  |  |
| 3 | DI96 |  | Compactarea tersamentului drumului cu compactor, 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 | 1,51 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,80 |  |  |
| 4 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta LA 20 fr.8-31,5 mm |  | m3 | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,91 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA20 fr.8-31,5 mm |  | m3 | 10,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,90 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 1,89 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 3,78 |  |  |
| 5 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm, pe fundatie de beton C12/15,XO cm |  | m | 300,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 51,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 153,00 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(C12/15,XO) |  | m3 | 15,90 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 1 050,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,80 |  |  |
|  | 2666122800284 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm |  | m | 301,50 |  |  |
| 6 | DI89B |  | Reparatia drumului impetruit:cu adaos de material h=15cm Коэффициент к материалам=3,00 |  | 100m2 | 7,55 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 42,13 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  | m3 | 26,05 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta LA20 fr.8-31,5 mm |  | m3 | 124,58 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 56,62 |  |  |
|  | 3410541000002 |  | Autocisterna |  | h-ut | 2,26 |  |  |
|  | 29525000050040 |  | Tractor |  | h-ut | 0,54 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 16,16 |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  | h-ut | 6,21 |  |  |
|  | 29522200003547 |  | Autogreder |  | h-ut | 2,93 |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp |  | t | 0,50 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,52 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,15 |  |  |
| 8 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 755,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 45,30 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  | t | 106,45 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 2,27 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 12,08 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 5,96 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 5,96 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 5,96 |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp |  | t | 0,25 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,26 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,07 |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 755,00 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 37,75 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  | t | 70,97 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 2,27 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 8,30 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 4,00 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 4,00 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total str.I.Neculce |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |