- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37,  CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b și reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica 
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparații curente:  CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37,  CMF nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr.3 mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

| Nr. |  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări |  |  | U.M. | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
|  |  |  | CMF 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | RpCJ35A | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.2 |  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.3 |  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.4 |  | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.5 |  | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisări |  |  | m | 39,0000 |  |
| 1.6 |  | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.7 |  | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog |  |  | m2 | 19,5000 |  |
| 1.8 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 19,5000 |  |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, plăci ceramice, etc. |  |  | m2 | 4,5000 |  |
| 1.10 |  | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și imprejmuirilor metalice etc. |  |  | kg | 148,5000 |  |
| 1.11 |  | RpCP45A | Demontarea ușilor și ferestrelor metalice. |  |  | kg | 56,1800 |  |
| 1.12 |  | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. |  |  | m2 | 4,5000 |  |
| 1.13 |  | CC03C1 | Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi. |  |  | kg | 9,0000 |  |
| 1.14 |  | RpCJ10B | Reparații de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitură de sîrmă, driscuite, la pereți, tavane și slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund și mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slituri, grinzi, mascări de conducte etc orizontale sau verticale, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm. |  |  | m | 8,5000 |  |
| 1.15 |  | CN54A | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog |  |  | m2 | 11,5000 |  |
| 1.16 |  | CI12A | Placaje din placi din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor. |  |  | m2 | 11,5000 |  |
| 1.17 |  | CI14A | Elemente liniare din placi din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog. |  |  | m | 6,5500 |  |
| 1.18 |  | CH06A | Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confecționată din țeava din oțel inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă |  |  | m | 9,9000 |  |
| 1.19 |  | CK12A | Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Dimensiuni: 1050x2150(h)) |  |  | m2 | 2,2500 |  |
|  |  |  | TOTAL Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase |  |  |  |  |  |
| 1.20 |  | RCsO56A | Demontari: tîmplărie din PVC (uși). |  |  | m2 | 2,2500 |  |
| 1.21 |  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. |  |  | m2 | 6,2000 |  |
| 1.22 |  | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapeților și împrejmuirilor metalice etc. |  |  | kg | 75,0000 |  |
| 1.23 |  | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. |  |  | m2 | 6,2000 |  |
| 1.24 |  | CC03C1 | Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la plăci. |  |  | kg | 6,2000 |  |
| 1.25 |  | RpCJ23A | Reparații de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avînd pînă la 5 cm ieșitură din cimpul peretelui și 20 cm lățime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în cîmp continuu. |  |  | m2 | 2,3500 |  |
| 1.26 |  | CN54A | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog |  |  | m2 | 8,5500 |  |
| 1.27 |  | CI12A | Placaje din plăci din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor |  |  | m2 | 6,2000 |  |
| 1.28 | CI14A |  |  | Elemente liniare din plăci din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog. | m |  |  | 3,5000 |
| 1.29 | CI22B |  |  | Placaj din plăci tip Cosăuți fixate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog | m2 |  |  | 2,3500 |
| 1.30 | CH06A |  |  | Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confectionată din țeava din oțel inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă | m |  |  | 5,0000 |
| 1.31 | CK12A |  |  | Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. | m2 |  |  | 2,2500 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 1.32 | TsH92B |  |  | Încărcarea în auto: gunoi | t |  |  | 3,0000 |
| 1.33 | TsI50B5 |  |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanță de 15 km. | t |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4. Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CMF nr.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1. Demolarea șahtelor de ventilare |  |  |  |  |
| 1.1 | RpCG29C1 |  |  | Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice. | m3 |  |  | 6,0000 |
| 1.2 | RpCI42B |  |  | Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 |  |  | 4,0500 |
| 1.3 | RpCP45A |  |  | Demontarea grilelor metalice. | kg |  |  | 67,5000 |
| 1.4 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi | m2 |  |  | 75,7000 |
| 1.5 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianță | m2 |  |  | 44,2000 |
| 1.6 | TsH92B |  |  | Încărcarea în auto: gunoi | t |  |  | 17,0000 |
| 1.7 | TsI50B5 |  |  | Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. | t |  |  | 17,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1. Demolarea șahtelor de ventilare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2. Astuparea șahtelor de ventilare |  |  |  |  |
| 1.8 | CC02N2 |  |  | Armaturi din otel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. | kg |  |  | 50,5000 |
| 1.9 | CB02C |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv . | m2 |  |  | 5,0000 |
| 1.10 | CA03D2 |  |  | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 |  |  | 0,8000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2. Astuparea șahtelor de ventilare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Pavaj gr.4cm |  |  |  |  |
| 1.11 | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramidă 20x10cm (gr.6cm) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 |  |  | 4,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3. Pavaj gr.4cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți |  |  |  |  |
| 1.12 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 53,7000 |
| 1.13 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pîna la 3 kg/mp. | kg |  |  | 110,0000 |
| 1.14 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane. | m2 |  |  | 53,7000 |
| 1.15 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 53,7000 |
| 1.16 | CI06C |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 53,7000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan |  |  |  |  |
| 1.17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.18 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.19 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.20 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.22 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 22,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CMF nr.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.1 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 81,0000 |
| 1.2 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.3 | RpCO56C |  |  | Demontari: glafuri din lemn la uși | m2 |  |  | 2,5000 |
| 1.4 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.5 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.6 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.7 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2 |  |  | 29,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți |  |  |  |  |
| 1.8 | CF59F |  |  | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captuăire glafuri uși | m2 |  |  | 2,5000 |
| 1.9 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 2,5000 |
| 1.10 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 2,5000 |
| 1.11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 52,0000 |
| 1.12 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 52,0000 |
| 1.13 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 52,0000 |
| 1.14 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 52,0000 |
| 1.15 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 52,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan |  |  |  |  |
| 1.16 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.17 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.18 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 29,0000 |
| 1.19 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 29,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.20 | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . | m2 |  |  | 4,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 1.21 | CL20A |  |  | Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.22 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 2,0000 |
| 1.23 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.24 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari |  |  |  |  |
| 1.25 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 63,0500 |
| 1.26 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. | m2 |  |  | 46,9100 |
| 1.27 | RpCO56C |  |  | Demontări: glafuri din lemn la uși | m2 |  |  | 2,5000 |
| 1.28 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 6,0000 |
| 1.29 | RpCG29C |  |  | Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. | m3 |  |  | 1,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.30 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 8,0000 |
| 1.31 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 8,0000 |
| 1.32 | CG17D |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . | m2 |  |  | 8,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți |  |  |  |  |
| 1.33 | CD66A |  |  | Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m. | 100m2 |  |  | 0,0900 |
| 1.34 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 11,4000 |
| 1.35 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. | m2 |  |  | 11,4000 |
| 1.36 | CF59F |  |  | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: căptușire uși | m2 |  |  | 2,1000 |
| 1.37 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 45,0000 |
| 1.38 | CI06C |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 45,0000 |
| 1.39 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 44,1100 |
| 1.40 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 44,1100 |
| 1.41 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 44,1100 |
| 1.42 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 44,1100 |
| 1.43 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 44,1100 |
| 1.44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 44,1100 |
| 1.45 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 44,1100 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan |  |  |  |  |
| 1.46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 21,4400 |
| 1.47 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 21,4400 |
| 1.48 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 21,4400 |
| 1.49 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 21,4400 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.50 | CN16B |  |  | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe tîmplărie de stejar. | m2 |  |  | 9,2400 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.51 | CL20A |  |  | Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 2,0000 |
| 1.52 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 2,0000 |
| 1.53 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 2,0000 |
| 1.54 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.55 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 81,5500 |
| 1.56 | RCsO56A |  |  | Demontări: tîmplărie din lemn (uși). | m2 |  |  | 4,2000 |
| 1.57 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. | m2 |  |  | 4,7000 |
| 1.58 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau inlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 9,0000 |
| 1.59 | RpCB18F |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 |  |  | 0,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.60 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 2,0000 |
| 1.61 | RpCK43A |  |  | Reparația pardoselilor din placi ceramice prin înlocuirea plăcilor pe adeziv, de dimensiune: pînă la 40х40 cm. | m2 |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereți |  |  |  |  |
| 1.62 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 2,7000 |
| 1.63 | CI06C4 |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 2,7000 |
| 1.64 | Pret de piata |  |  | Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic | m |  |  | 10,0000 |
| 1.65 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 43,8000 |
| 1.66 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 43,8000 |
| 1.67 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 43,8000 |
| 1.68 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 43,8000 |
| 1.69 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 43,8000 |
| 1.70 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 43,8000 |
| 1.71 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 43,8000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan |  |  |  |  |
| 1.72 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 37,7500 |
| 1.73 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 37,7500 |
| 1.74 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 37,7500 |
| 1.75 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 37,7500 |
| 1.76 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 37,7500 |
| 1.77 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 37,7500 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.78 | CK25A |  |  | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. | m2 |  |  | 2,1000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.79 | CL20A |  |  | Grile de ventilatie gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.80 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 3,0000 |
| 1.81 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 3,0000 |
| 1.82 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.83 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 121,3800 |
| 1.84 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 |  |  | 14,7300 |
| 1.85 | RCsO56A |  |  | Demontări: tîmplărie din lemn (uși). | m2 |  |  | 6,3000 |
| 1.86 | RpCO56C |  |  | Demontări: glafuri din lemn la uși | m2 |  |  | 5,0000 |
| 1.87 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. | m2 |  |  | 67,1100 |
| 1.88 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 9,0000 |
| 1.89 | RpCG29C |  |  | Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. | m3 |  |  | 1,5000 |
| 1.90 | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile. | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.91 | RpSC11A |  |  | Demontarea unui spălător pentru vase cu picurator, din tabla emailata sau inox. | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.92 | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2". | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.93 | RpSA04A |  |  | Demontarea țevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, avînd diametru de 12 mm - 50 mm. | m |  |  | 12,5000 |
| 1.94 | RpIA48A k=0.5 |  |  | Demontarea boilerului (doar manopera) | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.95 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru. | buc |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri ți demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.96 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 8,0000 |
| 1.97 | CG56A |  |  | Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 8,0000 |
| 1.98 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 8,0000 |
| 1.99 | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2. | m2 |  |  | 8,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți |  |  |  |  |
| 1.100 | CD66A |  |  | Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti desparțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m. | 100m2 |  |  | 0,2200 |
| 1.101 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 22,0000 |
| 1.102 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. | m2 |  |  | 44,0000 |
| 1.103 | CF59F |  |  | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși | m2 |  |  | 5,0000 |
| 1.104 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 175,8000 |
| 1.105 | CI06C |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 4,5000 |
| 1.106 | Pret de piata |  |  | Cornier de protecție colț, la plăcari din gresie ceramică, din masă plastică | m |  |  | 9,0000 |
| 1.107 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 131,3000 |
| 1.108 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 131,3000 |
| 1.109 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 131,3000 |
| 1.110 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 171,3000 |
| 1.111 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 171,3000 |
| 1.112 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 171,3000 |
| 1.113 | CK07A |  |  | Placaj de 20 cm lațime din MDF montate la pereți | m |  |  | 7,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan |  |  |  |  |
| 1.114 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 46,3300 |
| 1.115 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 46,3300 |
| 1.116 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 46,3300 |
| 1.117 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 46,3300 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.118 | CK25A |  |  | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. | m2 |  |  | 4,2000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.119 | CL20A |  |  | Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 3,0000 |
| 1.120 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 3,0000 |
| 1.121 | RpEG05A |  |  | Dulap metalic de distribuție electrică (9 module) | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.122 | RpEE01C |  |  | Înterupătoare automate unipolare, bipolare sau tripolare pachet 10-63 A, montate în cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu. | buc |  |  | 9,0000 |
| 1.123 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 3,0000 |
| 1.124 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 3,0000 |
| 1.125 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă | buc |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3 |  |  |  |  |
| 1.126 | SA20A |  |  | Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m |  |  | 12,0000 |
| 1.127 | Pret de piata |  |  | Cot cu fix 20 x 1/2" | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.128 | SD19A |  |  | Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.129 | SA37B |  |  | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". | buc |  |  | 8,0000 |
| 1.130 | SF05C |  |  | Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, avînd diametrul de 20-75 mm. | m |  |  | 12,0000 |
| 1.131 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm. | m |  |  | 12,0000 |
| 1.132 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm. | 10 m |  |  | 1,2000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare |  |  |  |  |
| 1.133 | SB08C |  |  | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, avînd diametrul de 50 mm. | m |  |  | 6,0000 |
| 1.134 | SA37F |  |  | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50) | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.135 | SB09C |  |  | Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.136 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executata din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv. | 10 m |  |  | 0,6000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 1.137 | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc |  |  | 2,0000 |
| 1.138 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2". | Buc |  |  | 2,0000 |
| 1.139 | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". | Buc |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări |  |  |  |  |
| 1.140 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 195,0000 |
| 1.141 | RCsO56A |  |  | Demontări: tîmplărie din lemn (uși). | m2 |  |  | 13,9200 |
| 1.142 | RpCO56C |  |  | Demontări: glafuri din lemn la uși | m2 |  |  | 7,5000 |
| 1.143 | RpCM33A |  |  | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.144 | RpVA35A |  |  | Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aliminiu, avînd perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm. | m2 |  |  | 5,0000 |
| 1.145 | RpVA35D |  |  | Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aliminiu, avînd perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.146 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 8,0000 |
| 1.147 | RpCG29C |  |  | Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor. | m3 |  |  | 5,0000 |
| 1.148 | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru. | buc |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.149 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 55,7100 |
| 1.150 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistențî la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2 |  |  | 55,7100 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți |  |  |  |  |
| 1.151 | CD66A |  |  | Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m. | 100m2 |  |  | 0,4400 |
| 1.152 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 44,0000 |
| 1.153 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. | m2 |  |  | 88,0000 |
| 1.154 | CF59F |  |  | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pănă la 4 m: captușire glafuri uși | m2 |  |  | 7,5000 |
| 1.155 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 201,7200 |
| 1.156 | CI06C |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 9,0000 |
| 1.157 | Pret de piata |  |  | Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic | m |  |  | 18,0000 |
| 1.158 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 192,7200 |
| 1.159 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 192,7200 |
| 1.160 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 192,7200 |
| 1.161 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 192,7200 |
| 1.162 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 192,7200 |
| 1.163 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 192,7200 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan |  |  |  |  |
| 1.164 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 68,5000 |
| 1.165 | CF52B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 68,5000 |
| 1.166 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 68,5000 |
| 1.167 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 68,5000 |
| 1.168 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 68,5000 |
| 1.169 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 68,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.170 | CK03A |  |  | Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m. | m2 |  |  | 11,0000 |
| 1.171 | CK25A |  |  | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. | m2 |  |  | 0,5400 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.172 | CL20A |  |  | Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.173 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 4,0000 |
| 1.174 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.175 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă | buc |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3 |  |  |  |  |
| 1.176 | SA20A |  |  | Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10) | m |  |  | 30,0000 |
| 1.177 | Pret de piata |  |  | Cot cu fix 20 x 1/2" | buc |  |  | 8,0000 |
| 1.178 | SD19A |  |  | Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.179 | SA37B |  |  | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". | buc |  |  | 12,0000 |
| 1.180 | SF05C |  |  | Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, avînd diametrul de 20-75 mm. | m |  |  | 30,0000 |
| 1.181 | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeavă din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm. | m |  |  | 30,0000 |
| 1.182 | SF02C |  |  | Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeavă din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm. | 10 m |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare |  |  |  |  |
| 1.183 | SB08C |  |  | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm. | m |  |  | 15,0000 |
| 1.184 | SA37F |  |  | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50) | buc |  |  | 8,0000 |
| 1.185 | SB09C |  |  | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) | buc |  |  | 8,0000 |
| 1.186 | SB10C |  |  | Piesa de legatură (ramificație simpla) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Ramificație PVC dn 50/50x45*) | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.187 | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductila țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv. | 10 m |  |  | 1,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 1.188 | SC04C |  |  | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.189 | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2". | buc |  |  | 4,0000 |
| 1.190 | RpSD20A |  |  | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". | buc |  |  | 8,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 6. Reparația părtilor laterale a treptelor scării (et.1-et.5) |  |  |  |  |
| 1.191 | RpCH31B |  |  | Montarea și demontarea șchelei pentru lucrări de construcții - șchela metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare peste 7 m înălțime executată din bile manele inclusiv streasina de protecție din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare și rigidizare a șchelei de elementele construcției. | m2 |  |  | 79,8000 |
| 1.192 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.193 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.194 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.195 | CF17C |  |  | Diverse lucrari strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.196 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 35,5000 |
| 1.197 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.198 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 26,9000 |
| 1.199 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 26,9000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 6. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.5) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 7. Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.200 | TsH92B |  |  | Încărcarea în auto: gunoi | t |  |  | 25,0000 |
| 1.201 | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. | t |  |  | 25,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 7. Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CCD |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.1 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.2 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 45,5300 |
| 1.3 | RpCO56C |  |  | Demontări: glafuri din lemn la uși | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.4 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea |  |  |  |  |
| 1.5 | CN53A |  |  | Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.6 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.7 | CG56A |  |  | Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.8 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.9 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2 |  |  | 12,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți |  |  |  |  |
| 1.10 | CF59F |  |  | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.11 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.12 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.13 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.14 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 33,5300 |
| 1.15 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 33,5300 |
| 1.16 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafeăele pereăilor | m2 |  |  | 33,5300 |
| 1.17 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafeăelor interioare a pereăilor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 33,5300 |
| 1.18 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 33,5300 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan |  |  |  |  |
| 1.19 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.20 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.21 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.22 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 12,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.23 | CL20A |  |  | Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250) | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.24 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 1,0000 |
| 1.25 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.26 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 3,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.27 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.28 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 164,8500 |
| 1.29 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutătoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță). | buc |  |  | 4,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.30 | CN53A |  |  | Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.31 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.32 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.33 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.34 | CG17D |  |  | Pardoseli din plăci de gresie ceramica antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . | m2 |  |  | 25,6700 |
| 1.35 | CI14A |  |  | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. | m |  |  | 19,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți |  |  |  |  |
| 1.36 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 18,6000 |
| 1.37 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți desparțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 18,6000 |
| 1.38 | CF17C |  |  | Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 18,6000 |
| 1.39 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 18,6000 |
| 1.40 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 110,6000 |
| 1.41 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 110,6000 |
| 1.42 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 110,6000 |
| 1.43 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 110,6000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan |  |  |  |  |
| 1.44 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 54,2500 |
| 1.45 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 54,2500 |
| 1.46 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 54,2500 |
| 1.47 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 54,2500 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie |  |  |  |  |
| 1.48 | CN17A |  |  | Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . | m2 |  |  | 4,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.49 | IzA08F |  |  | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 |  |  | 2,0000 |
| 1.50 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 2,0000 |
| 1.51 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă | buc |  |  | 2,0000 |
| 1.52 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă | buc |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica) - Teracota lavoar |  |  |  |  |
| 1.53 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.54 | CI06C4 |  |  | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 |  |  | 1,5000 |
| 1.55 | Pret de piata |  |  | Cornier de protecție colț, la plăcări din gresie ceramică, din masa plastic | m |  |  | 1,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica)-Teracota lavoar |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.56 | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc. | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.57 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 56,7500 |
| 1.58 | RpEE24A |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță). | buc |  |  | 2,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea |  |  |  |  |
| 1.59 | CN53A |  |  | Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.60 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.61 | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.62 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.63 | CG08A1 |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez. | m2 |  |  | 14,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți |  |  |  |  |
| 1.64 | CN54A |  |  | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.65 | RpCJ12A |  |  | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.66 | CC03A |  |  | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp. | kg |  |  | 36,0000 |
| 1.67 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.68 | CF50B |  |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.69 | CF17C |  |  | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafață elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 |  |  | 12,0000 |
| 1.70 | Pret de piata |  |  | Cornier din aluminiu pentru finisări | m |  |  | 12,0000 |
| 1.71 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 28,6500 |
| 1.72 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 28,6500 |
| 1.73 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 28,6500 |
| 1.74 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 28,6500 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan |  |  |  |  |
| 1.75 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.76 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.77 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 14,0000 |
| 1.78 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 14,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.79 | RpEE14A |  |  | Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc |  |  | 1,0000 |
| 1.80 | RpEE17A |  |  | Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă | buc |  |  | 1,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
| 1.81 | RpCJ35A |  |  | Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ) | m2 |  |  | 33,7000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți |  |  |  |  |
| 1.82 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 39,8600 |
| 1.83 | CF57A |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 |  |  | 37,7000 |
| 1.84 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 37,7000 |
| 1.85 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 37,7000 |
| 1.86 | CI21B |  |  | Placarea pereților cu plăci din ceramica: dimensiuni 600 x 600 mm. | m2 |  |  | 2,1600 |
| 1.87 | CK27C |  |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși. | m2 |  |  | 1,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan |  |  |  |  |
| 1.88 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 |  |  | 29,5000 |
| 1.89 | CF57A |  |  | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 |  |  | 29,5000 |
| 1.90 | CN53A |  |  | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 |  |  | 29,5000 |
| 1.91 | CN06A |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 29,5000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 6. Reparația scărilor interioare |  |  |  |  |
| 1.92 | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmură | m2 |  |  | 9,0000 |
| 1.93 | RpCM34A |  |  | Inlocuirea placajului treptelor din placi de marmură pe adeziv: cu grosimea de 20 mm. | m2 |  |  | 9,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 6. Reparația scărilor interioare |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Capitolul 7. Lucrări diverse |  |  |  |  |
| 1.94 | TsH92B |  |  | Încărcarea în auto: gunoi | t |  |  | 6,0000 |
| 1.95 | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamîntului cu autobasculanța la distanșa de 15 km. | t |  |  | 6,0000 |
|  |  |  |  | TOTAL Capitolul 7. Lucrari diverse |  |  |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 1 – 1 057 834 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica

| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări |  |  |
| 1.1 | RCsO56A | Demontări: tîmplărie din lemn (uși). | m2 | 2,0000 |
| 1.2 | CK03A | Demontare uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m. (2buc, doar manopera, pentru montarea lor ulterioară) | m2 | 5,0000 |
| 1.3 | IB05A k=0,5 | Demontare radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera, pentru montarea lor ulterioară) | buc | 4,0000 |
| 1.4 | RCsB50A | Spargerea golurilor în pereți din beton armat cl. B15-B22. | m3 | 0,2500 |
| 1.5 | TsH92B | Încărcarea în auto: gunoi | t | 0,7000 |
| 1.6 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. | t | 0,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea |  |  |
| 1.7 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 42,5500 |
| 1.8 | CA02C1 | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasic (gr.12cm) | m3 | 5,5000 |
| 1.9 | CC03C | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasă VR 100x100 4mm) | kg | 85,0000 |
| 1.10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. | m2 | 42,5500 |
| 1.11 | CG36B | Pardoseli din plăci laminat grosimea min.8mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, în încăperii mai mica sau egala cu 16 mp . | m2 | 42,5500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți |  |  |
| 1.12 | CD66C | Zidărie din cărămidă integră, format 240x115x63 mm, la pereti despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuala a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m. | 100m2 | 0,1100 |
| 1.13 | CF18A | Placare perete cu plăci din ghips-carton, cu grosimea plăcii de 12,5 mm, aplicată pe zidărie de cărămidă, sau b.c.a., în încăperi cu umiditate normală (pe suprafețe netede). (Material radioprotector KNAUF Saf Board K762) | m2 | 22,0000 |
| 1.14 | CF59F | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: scafe la țevile de ventilare | m2 | 3,0000 |
| 1.15 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisări | m | 25,0000 |
| 1.16 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 102,5000 |
| 1.17 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 100,0000 |
| 1.18 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 | 100,0000 |
| 1.19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 100,0000 |
| 1.20 | CI06C4 | Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. | m2 | 2,5000 |
| 1.21 | Pret de piata | Cornier de protecție colț, la placari din gresie ceramică, din masa plastic | m | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie |  |  |
| 1.22 | CK03A | Uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m. (2buc, Doar montarea) | m2 | 5,0000 |
| 1.23 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv. (Fereastră cu plumb și sticlă radioprotectoare - Dimensiuni sticlă - 1000x800 mm - Echivalent de plumb 2,1 mm) | m2 | 1,0000 |
| 1.24 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare | m2 | 1,9000 |

|  |  | ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Uși cu plumb - Dimensiuni - 2100x900 mm - Echivalent de plumb minim 1,0 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | CK11C | Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice. (Vitralii din PVC (perete despărțitor) cu ușa glisanta 2100x900 mm) | m2 | 7,5000 |
| 1.26 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confecționata din PAL melaminat 18mm, inclusiv diblurile. | m2 | 6,0000 |
| 1.27 | CF60A | Placarea suprafețelor plane la ferestre în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălţimea pînă la 4 m (Nota: excludem PCG) | m2 | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3 |  |  |
| 1.28 | RCsB31A | Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.29 | RpCU07A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. | buc | 2,0000 |
| 1.30 | SA20A | Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legatură la obiecte sanitare la clădiri de locuit ți social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10) | m | 15,0000 |
| 1.31 | Pret de piata | Coț cu fix 20 x 1/2" | buc | 2,0000 |
| 1.32 | SD19A | Robinet bilă, avînd diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.33 | SA37B | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastrare, conductele avînd diametrul de 3/4". | buc | 4,0000 |
| 1.34 | SF01C | Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avănd diametrul de 16-110 mm. | m | 15,0000 |
| 1.35 | Pret de piata | Stîngător cu bioxid de carbon ОУ-2 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare |  |  |
| 1.36 | RCsB31E | Forarea găurilor strapunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 60 mm. | buc | 1,0000 |
| 1.37 | RpCU07A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. | buc | 1,0000 |
| 1.38 | SB08C | Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau ingropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm. | m | 3,5000 |
| 1.39 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*) | buc | 4,0000 |
| 1.40 | SA37F | Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare |  |  |
| 1.41 | SC04C | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.42 | SD04A | Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
| 1.43 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2". | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire |  |  |
| 1.44 | IC35B | Țeava PPR armată sau nearmată, montată, la legatură corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 4,0000 |
| 1.45 | IC38A | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv. | buc | 16,0000 |
| 1.46 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (Doar montarea) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări |  |  |
| 1.47 | RCsO56A | Demontări: tîmplărie din lemn (uși). | m2 | 2,0000 |
| 1.48 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor. | m3 | 2,0000 |
| 1.49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc. | m2 | 31,7000 |
| 1.50 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică. | m2 | 3,8300 |
| 1.51 | RpSA04A | Demontarea țevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta în | m | 3,0000 |

|  |  | interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distributie, avînd diametru de 12 mm - 50 mm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.52 | TsH92B | Încărcarea în auto: gunoi | t | 5,0000 |
| 1.53 | TsI50B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km. | t | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea |  |  |
| 1.54 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 14,0000 |
| 1.55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 14,0000 |
| 1.56 | CG17D | Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . | m2 | 14,0000 |
| 1.57 | CI14A | Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv. | m | 18,0000 |
| 1.58 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Doar montarea) | m2 | 21,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți |  |  |
| 1.59 | CD66C | Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m. | 100m2 | 0,1800 |
| 1.60 | CN54A | Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 36,0000 |
| 1.61 | RpCJ12A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane. | m2 | 36,0000 |
| 1.62 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog | m2 | 36,0000 |
| 1.63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 36,0000 |
| 1.64 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minis pentru fiecare 1,0 mm se scade 2,0 mm la art. CF50). | m2 | -36,0000 |
| 1.65 | CF17C | Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 36,0000 |
| 1.66 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisări | m | 15,0000 |
| 1.67 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților | m2 | 36,0000 |
| 1.68 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog | m2 | 102,5000 |
| 1.69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan |  |  |
| 1.70 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 35,8000 |
| 1.71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie |  |  |
| 1.72 | CK03A | Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu îinălțimi pînă la 35 m. (1buc, Doar montarea) | m2 | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1.1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutătoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța). | buc | 5,0000 |
| 1.2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele și globurile. | buc | 4,0000 |
| 1.3 | RCsB31A | Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.4 | RpCU05B1 | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidări, în pereți din beton simplu pînă la 15 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat. | buc | 12,0000 |
| 1.5 | RpCU07A | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări. | buc | 14,0000 |
| 1.6 | RpCU06C1 | Executarea șanturilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizată. | m | 12,0000 |
| 1.7 | RpCU07D | Matarea șanțurilor în pereți de pînă la 50 cm2, dupa instalații sau consolidări. | m | 12,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Dulap de distriburie (existent) |  |  |
| 2.1 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 250. | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Dulap de distriburie (existent) |  |  |
|  |  | Capitol 2. Dulap de distriburie |  |  |
| 2.2 | 08-03-572-3 | Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 600х600. | buc | 1,0000 |
| 2.3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 100. | buc | 2,0000 |
| 2.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 25 A. | buc | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Dulap de distriburie |  |  |
|  |  | Capitol 2. Cablu și țevi |  |  |
| 2.5 | 08-02-148-3 | Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg. | 100m | 0,7500 |
| 2.6 | Pret de piata | Cablu electric ВВГнг LS 4x70mm2 | m | 75,0000 |
| 2.7 | 08-02-148-1 | Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,7500 |
| 2.8 | Pret de piata | Cablu electric ВВГнг LS 3x4mm2 | m | 25,0000 |
| 2.9 | Pret de piata | Cablu electric ВВГнг LS 3x2,5mm2 | m | 100,0000 |
| 2.10 | Pret de piata | Cablu electric ВВГнг LS 3x1,5mm2 | m | 150,0000 |
| 2.11 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți, lungime 3 m. | 100 m | 0,7500 |
| 2.12 | Pret de piata | Jgheab metalic perforat 100x50x3000mm, inclusiv capacul | m | 75,0000 |
| 2.13 | 08-02-409-1 | Țeava din vinilplast pe contrucții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm. | 100 m | 2,7500 |
| 2.14 | Pret de piata | Țeava PE d25mm | m | 275,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Cablu și țevi |  |  |
|  |  | Capitol 3. Întrerupătoare și prize |  |  |
| 2.15 | 08-03-591-2 | Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă. | 100 buc | 0,0600 |
| 2.16 | Pret de piata | Întrerupător cu 1 clapă | buc | 6,0000 |
| 2.17 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip îngropat, la instalație inchisă. | 100 buc | 0,0600 |
| 2.18 | Pret de piata | Priza dublă | buc | 6,0000 |
| 2.19 | Pret de piata | Doze pentru întrerupătoare și prize | buc | 12,0000 |
| 2.20 | Pret de piata | Cutii de distribuție | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 3. Întrerupătoare și prize |  |  |
|  |  | Capitol 4. Corpuri de iluminat |  |  |
| 2.21 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere (Doar montarea) | buc | 4,0000 |
| 2.22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoți, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,0100 |
| 2.23 | Pret de piata | Corp de iluminat LED (cu inscripția NU INTRATI) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 4. Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Capitol 5. Priză de pămînt |  |  |
| 2.24 | 08-02-472-3 | Conductori de legare la pămînt comuflat în strat de egalizare a pardoselii, din oțel fisie, secțiune 100 mm2. | 100 m | 0,0500 |
| 2.25 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pămînt: priza de pămînt, orizontală, din oțel fisie, secțiune 160 mm2. | 100 m | 0,1000 |
| 2.26 | 08-02-471-4 | Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm. (exclusiv metal) | 10 buc | 0,3000 |
| 2.27 | Pret de piata | Armatura d20mm | m | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 5. Priză de pămînt |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Dulap de distriburie (existent) |  |  |
| 3.1 | Preț de piață | Întrerupător automat ВА88-33 160A | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Dulap de distriburie (existent) |  |  |
|  |  | Capitol 2. Dulap de distriburie |  |  |
| 3.2 | Preț de piață | Dulap electric ЩМП-3-0 | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Preț de piață | Întrerupător de sarcina ВН-32 3P 160A | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Preț de piață | Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С40А 30mA | buc | 1,0000 |
| 3.5 | Preț de piață | Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С20А 30mA | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Preț de piață | Întrerupător aut.diferențial АВДТ32 1P+N С16А 30mA | buc | 3,0000 |
| 3.7 | Preț de piață | Întrerupător automat ВА47-29 1P C10A | buc | 3,0000 |
| 3.8 | Preț de piață | Întrerupător automat ВА47-29 1P B10A | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Dulap de distriburie |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Ventilarea |  |  |
| 1.1 | VA21A | Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincată, de 0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm. | m2 | 25,0000 |
| 1.2 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv. | m2 | 15,0000 |
| 1.3 | VC34B | Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE DE FIXARE) | kg | 10,0000 |
| 1.4 | Preț de piață | BANDA DIN ALUMINIU | m | 90,0000 |
| 1.5 | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(GRILA TM100 300X300 SINGLE ROW RAL 9010 "ELEKTROTEKNIK" sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.6 | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(DIFUZOR AUSTRALE DN160 PALASTIC ROTUND "FRANCE-AIR" sau analog) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitol 2. Condiționarea |  |  |
| 1.7 | VA22A | Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m din tablă zincată, de 0,7 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 700 mm. | m2 | 15,0000 |
| 1.8 | VA21A | Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablă zincatî, de 0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm. | m2 | 15,0000 |
| 1.9 | IzH04A | Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vata minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv. | m2 | 30,0000 |
| 1.10 | VC34B | Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE DE FIXARE) | kg | 6,0000 |
| 1.11 | CL20A | Grile de ventilație gata confecționate din tablî neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(GRILA TM100 600X200 SINGLE ROW RAL 9010 "ELEKTROTEKNIK" sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.12 | Preț de piață | TRASEU FRIGORIFIC 2.0-3.5 KW | m | 8,0000 |
| 1.13 | Preț de piață | TRASEU FRIGORIFIC 5.0-6.0 KW | m | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Condiționarea |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Ventilarea |  |  |
| 2.1 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-200) | buc | 2,0000 |
| 2.2 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-160L M01) | buc | 2,0000 |
| 2.3 | VC29A | Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtranți, avînd greutatea totală de 50-200 kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | VC29A | Montarea bateriei de încăalzire a aerului, cu saci filtranți, avănd greutatea totală de 50-200 kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.5 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranți, avînd greutatea totală de 50-200 kg. (FILTER BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitol 2. Conditțonarea |  |  |
| 2.6 | VC37D | Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări. | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Conditionarea |  |  |
| Nr. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Ventilarea |  |  |
| 3.1 | Preț de piață | VENTILATOR EM-200 | buc | 2,0000 |
| 3.2 | Preț de piață | VENTILATOR EM-160L M01 | buc | 2,0000 |
| 3.3 | Preț de piață | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Preț de piață | ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog | buc | 1,0000 |
| 3.5 | Preț de piață | FILTER BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.6 | Preț de piață | COMUTATOR 3 TREPTE MTS10 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Ventilarea |  |  |
|  |  | Capitol 2. Condiționarea |  |  |
| 3.7 | Preț de piață | Condiționer BLOC INTERIOR TIP CANAL (FBA50A9) + BLOC EXTERIOR SPLIT (RXM50R) + TELECOMANDA sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Condiționarea |  |  |

Suma estimativă pentru lotul 2 – 596 164 lei fără TVA

Suma estimativă a achiziției constituie – 1 653 998 lei fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta): Pe lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați:

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile din data încheierii contractului

- Pentru lotul 2 în decurs de 60 zile din data încheierii contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate | Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Deviz de cheltuieli -Formularele 3, 5 și 7 | confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului. Sau Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard, semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Cerere de participare | Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Extras din Registru de Stat | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind experienţa similară | Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberată de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmată prin semnătura electronică a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" Sau Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
|  | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație și numărului de runde sucesive indicate în SIA RSAP – nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:                                                      Marina Golovaci