Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti sat. Hulboaca, intravilan str. M.Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Platforma pentru electrogenerator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,520 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Constructie p-u electrogenerator |  |  |  |  |
| 4 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | CA02C011 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,350 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2663102100035 | Beton C3.5 | m3 | 1,020 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,290 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,550 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100006 | Armatura A240C d6mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602200012 | Armatura A500C d12mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 W4 F75 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,150 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | DB02A | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,100 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,026 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | DB16D K=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |