| IMSP CS Slobozia Mare, OMF Valeni, r. Cahul. (lucrari de reparatii la interior). | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

reparatii interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. capitolul 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  | m2 | 28,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,080 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,840 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0,840 |  |  |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,460 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,460 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,700 |  |  |
| 3 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 20,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,010 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut. | 0,808 |  |  |
| 4 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 26,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,980 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,780 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,780 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0,780 |  |  |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 6 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 25,830 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,424 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,424 |  |  |
| 7 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,840 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut. | 0,720 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  | m3 | 6,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,332 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,620 |  |  |
| 9 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 56,060 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 44,848 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,606 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 5,746 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 345,440 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 3,644 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 3,364 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,850 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut. | 0,112 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 5,606 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut. | 0,336 |  |  |
| 10 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 15,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,722 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 403,200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,092 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  | h-ut. | 0,034 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 1,680 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut. | 0,101 |  |  |
| 11 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 19,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,540 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 298,304 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,755 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,078 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,815 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,194 |  |  |
| 12 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 19,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 22,310 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,910 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 20,574 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 20,574 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 17,635 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,582 |  |  |
| 13 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 26,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 69,426 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,714 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 27,398 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 107,730 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 7,980 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 532,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 23,940 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 1,197 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,319 |  |  |
| 14 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 | 27,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,740 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 27,400 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 29,202 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,834 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 16,687 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,225 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,905 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,042 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 5,562 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,667 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 27,811 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,822 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 15 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 15,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 118,500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 9,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,360 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,097 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut. | 0,075 |  |  |
| 16 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  | m2 | 198,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 379,708 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 209,784 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 183,611 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 439,547 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 469,516 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 151,344 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 54,144 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 17,482 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 329,660 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 3 234,665 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,914 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut. | 9,443 |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 198,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,964 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 29,820 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,940 |  |  |
| 18 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 110,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 134,444 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 786,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,441 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 8,706 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 1,763 |  |  |
| 19 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent |  | m2 | 110,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 34,162 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  | kg | 27,550 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,510 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 55,100 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,510 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,110 |  |  |
| 20 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 88,400 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 198,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,680 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 92,820 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 35,360 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 768,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 29,172 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,707 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 353,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 1,768 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 1,061 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |  |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 46,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,020 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 95,940 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 187,200 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 49,140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,702 |  |  |
| 22 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  | m2 | 26,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 47,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,990 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 2662102700202 |  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm |  | buc | 9,310 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 22,876 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,182 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 197,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 532,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 31,920 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  | buc | 118,104 |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 26,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,798 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,990 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,330 |  |  |
| 24 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 26,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 40,698 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 189,924 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 2,101 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut. | 0,519 |  |  |
| 25 | CN05B |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent |  | m2 | 26,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,246 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  | kg | 6,650 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,330 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 13,300 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,330 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,027 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 26 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv PVC 0.9x2.05 - 14.buc |  | m2 | 25,830 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 18,856 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,066 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 14buc 0.9x2.05 |  | m2 | 25,830 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 103,320 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 12,915 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,520 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 15,498 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 25,830 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,517 |  |  |
| 27 | CK27D |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,820 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,984 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut. | 0,240 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |  |
| 28 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,700 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,224 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 4,080 |  |  |
| 29 | SC07B1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,040 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203800 |  | Cot pt. vas de closet |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2521216717010 |  | Teava din material plastic cu dn=110 mm |  | m | 0,515 |  |  |
| 30 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,300 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
| 31 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 4,024 |  |  |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 4,024 |  |  |
| 32 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,280 |  |  |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 |  | m | 4,120 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |  |  |
| 33 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare50 |  | m | 12,360 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,144 |  |  |
| 34 | SA38F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 287527420404025 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze25 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 2523156721037110 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare110 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,060 |  |  |
| 36 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,320 |  |  |
|  | 252315672103750 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare50 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,072 |  |  |
| 37 | SA21A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,480 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic 20 |  | m | 36,720 |  |  |
|  | 2523156719431 |  | Cot din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 2,880 |  |  |
|  | 2523156719451 |  | Teu din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 25,560 |  |  |
|  | 2523156719401 |  | Mufa din material plastic pt. electrofuziune |  | buc | 28,080 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,720 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut. | 0,428 |  |  |
| 38 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,090 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 18,000 |  |  |
| 39 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (NOTA:de inclus doar manopera) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,030 |  |  |
| 40 | material |  | Grila de aerisire ONG 200x200 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 01 |  | Grila de aerisire ONG 200x200 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (k=4) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut. | 0,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Incarcarea descarcarea deseurilor |  |  |  |  |  |
| 42 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 6,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,076 |  |  |
| 43 | TrI1AA02C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,780 |  |  |
| 44 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  | t | 14,600 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut. | 0,394 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incarcarea descarcarea deseurilor |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total capitolul 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * % |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiul (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |