CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a incaperilor blocului alimentar   in incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, or.Codru (mun. Chisinau), Costiujeni, 3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitate de măsură |  | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Et.1 1.1. Pardosele |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 54,200 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 54,200 |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 54,200 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 155,000 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 54,200 |
| 6 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 54,200 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti |  | m2 | 119,500 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 119,500 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti |  | m2 | 119,500 |
| 10 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 119,500 |
| 11 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 59,750 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 59,750 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 59,750 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 59,750 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 59,750 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 59,750 |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 59,750 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 54,200 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 54,200 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 54,200 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 54,200 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 54,200 |
|  |  | 2. Etajul 2 2.1. Sala de preparare bucate 2.1.1. Pardosele |  |  |  |
| 26 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 314,500 |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 314,500 |
| 28 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 314,500 |
| 29 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 314,500 |
| 30 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor suprafetelor dein beton (verticale, orizontale inclusiv tavane cu ,,Terazid GT-11" (sau material analogic) |  | m2 | 314,500 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 314,500 |
| 32 | CG54A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent |  | m2 | 314,500 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |  |
| 33 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti |  | m2 | 173,900 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 173,900 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti |  | m2 | 173,900 |
| 36 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 173,900 |
| 37 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 173,900 |
|  |  | 2.1.3. Tavane |  |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 314,500 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 314,500 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 314,500 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 314,500 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 314,500 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 314,500 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 314,500 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 314,500 |
|  |  | 2.2. Sala 1 2.2.1. Pardosele |  |  |  |
| 46 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 30,070 |
| 47 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 30,070 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pardosele |  | m2 | 30,070 |
| 49 | CK01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 30,070 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 30,070 |
|  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |  |
| 51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti |  | m2 | 82,650 |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 82,650 |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti |  | m2 | 82,650 |
| 54 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 82,650 |
| 55 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 82,650 |
|  |  | 2.2.3. Tavane |  |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 30,070 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,070 |
| 58 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 30,070 |
| 59 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 30,070 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,070 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 30,070 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 30,070 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 30,070 |
|  |  | 2.3. Sala 2 2.3.1. Pardosele |  |  |  |
| 64 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 29,100 |
| 65 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 29,100 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pardosele |  | m2 | 29,100 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 29,100 |
| 68 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 29,100 |
|  |  | 2.3.2. Pereti |  |  |  |
| 69 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti |  | m2 | 81,590 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 81,590 |
| 71 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti |  | m2 | 81,590 |
| 72 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 81,590 |
| 73 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 40,800 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 40,800 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 40,800 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 40,800 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 40,800 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 40,800 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 40,800 |
|  |  | 2.3.3. Tavane |  |  |  |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 29,100 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 29,100 |
| 82 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 29,100 |
| 83 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 29,100 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 29,100 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 29,100 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 29,100 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 29,100 |
|  |  | 2.3.4. Timplarie |  |  |  |
| 88 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 9,450 |
| 89 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profll cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4) |  | m2 | 6,600 |
| 90 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (profll cu 5 camere, alb, deschidere dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4) |  | m2 | 0,960 |
| 91 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere, akb, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4) |  | m2 | 1,890 |
|  |  | 2.4. Sala 3 2.4.1. Pardosele |  |  |  |
| 92 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 106,140 |
| 93 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 106,140 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pardosele |  | m2 | 106,140 |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 106,140 |
| 96 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 106,140 |
|  |  | 2.4.2. Pereti |  |  |  |
| 97 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - pereti |  | m2 | 192,800 |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 192,800 |
| 99 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact " intr-un strat, la pereti |  | m2 | 192,800 |
| 100 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 192,800 |
| 101 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  | m2 | 96,400 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 96,400 |
| 103 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 96,400 |
| 104 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 96,400 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 96,400 |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 96,400 |
| 107 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 96,400 |
|  |  | 2.4.3. Tavane |  |  |  |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  | m2 | 106,140 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 106,140 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 106,140 |
| 111 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 106,140 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 106,140 |
| 113 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 106,140 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 106,140 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila |  | m2 | 106,140 |