CAIET DE SARCINI

bunuri

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Unitatea de captare video portabilă (Body camera) 60 bucăți |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr |  | Cerințe |  |  | Specificații tehnice |
|  |  | Aparat foto | Tip senzor |  | CMOS sau echivalent |
|  |  |  | FOV |  | Orizontală min 120o |
|  |  |  |  |  | Verticală min 600 |
|  |  |  |  |  | Diagonala min 1250 |
|  |  | Imagine | Obturator |  | Obturator digital |
|  |  |  | Zi/Noapte |  | Filtru de tăiere IR ,cu posibilitatea de a vedea fața umană min.2,5 m |
|  |  | Video | Tipul fluxului |  | Flux principal, flux secundar |
|  |  |  | Fluxul principal |  | Min 1080P/30 fps, 1280 × 720/30 fps, 720 × 576/30 fps |
|  |  |  | Sub flux |  | Min 1080P/30 fps, 1280 × 720/30 fps, 720 × 576/30 fps |
|  |  |  | Compresie video |  | H.264, H.265 |
|  |  |  | Tip de frecvență de cadre |  | Frecvența de cadre constantă, rata de cadre variabilă |
|  |  |  | Rezoluție video |  | Min 1080P/30 fps, 1280 × 720/30 fps, 720 × 576/30 fps |
|  |  |  | Rezoluție imagine |  | Min 5 M (3072 × 1728), 16 M (5312 × 2988), 30 M (7296 ×4104) |
|  |  | Audio | Eșantionare audio |  | Min 15 kHz |
|  |  |  | Rata de cadre de compresie audie |  | Min 8K |
|  |  | Rețea Conexiune | Apelează |  | LTE/GSM/ |
|  |  |  | Wifi |  | DA |
|  |  |  | Poziționare |  | GPS |
|  |  |  | Bluetooth |  | DA |
|  |  | General | CPU |  | Min procesor cu 8 nuclee |
|  |  |  | Sistem de operare |  | MIN Android 8 sau iOS |
|  |  |  | Memorie |  | Min 2 GB |
|  |  |  | Poziționare cu laser |  | Da |
|  |  |  | Indicator |  | Indicator de încărcare, indicator de funcționare |
|  |  |  | Buton |  | Pornire/oprire, capturare, înregistrare, bandă, SOS, |
|  |  |  | Dimensiune (L × L ×H) |  | MAX 115 × 80 × 40 mm |
|  |  |  | Alimentare electrică |  | Baterie |
|  |  |  | Temperatura de lucru |  | Min -18 °C + 40 °C |
|  |  | Supliment | IR |  | Da |
|  |  | Depozitare | Capacitatea de stocare internă |  | Min 32 GB |
|  |  | Interfață | Interfață de încărcare |  | Da |
|  |  |  | MIC |  | Da |
|  |  |  | Difuzor |  | Da |
|  |  |  | Slot pentru card Sim/eSim |  | Da |
|  |  | Baterie | Demontabilă |  | Da |
|  |  |  |  |  | Minim 8 ore funcționare continuă |
|  |  | Evenimente | Preînregistrare eveniment |  | Minim 60 sec |
|  |  | Garanție |  |  | Min 24 luni |
|  |  | Manual de utilizare în limba română |  |  | Da |
|  |  | Instruirea angajaților |  |  | Da |
| Unitatea de stocare a informației și alimentarea baterii (Dock-Station) cu soft inclus pentru procesare și gestionare (EN/RUS) minim 30 de unități de captare simultant |  |  |  |  |  |
| Nr. | Cerințe |  |  | Specificații tehnice |  |
|  | Numărul unităților de captare |  |  | Capacitatea minimală a unei dock-station de 8 stații (Urmează a fi luat în considerare în cîte locațiile acestea vor fi distribuite, precum și nr de camere și îndependență de acestea de indicat concret numărul de dock-station și cantitatea acestora, de ex: 2 dock – 8 stații, 1 dock – 4 stații, 1 dock – 16 stații) |  |
|  | Capacități funcționale |  |  | Alimentarea bateriei unităților de captare |  |
|  |  |  |  | Descărcarea simultană a înregistrărilor min 8 dispozitive |  |
|  |  |  |  | Capacitatea de căutare a înregistrărilor după: dată, oră, dispozitiv, tip fișier, și altele. |  |
|  | Unitatea de procesare |  |  | Min Quad Core sau echivalent cu capacitate suficientă pentru a asigura funcționarea stabilă |  |
|  | Memorie operativă |  |  | Minim 4G RAM |  |
|  | Spațiu de stocare încorporat |  |  | Minim 2 TB, inclusiv extensibil |  |
|  | Viteza de stocare a informației |  |  | Min 6Mb/s |  |
|  | Sistem de operare |  |  | compatibil cu sistemul dispozitivului |  |
|  | Interfețe |  |  | Min 2xUSB 3.0. |  |
|  |  |  |  | 2x HDMI sau DP |  |
|  |  |  |  | Audio input/output |  |
|  |  |  |  | Network 2x10M/100M/1000M ethernet sau echivalent |  |
|  | Indicatori |  |  | Stare înregistrare, stare spațiu stocare, stare conexiune rețea, stare alimentare |  |
|  | Compatibilitate |  |  | Același brand name ca Unitățile de captare video portabilă și compatibile cu acestea |  |
|  | Echipamente periferice |  |  | Fiecare stație de încărcare trebuie să fie echipată cu tastatură și mouse și un monitor cu diagonala de min. 23,8-24 "și capacitatea de a regla înălțimea, monitoarele trebuie să prevadă posibilitatea de conectate prin interfețe HDMI sau DP. Producător recunoscut internațional. Numărul acestora va coincide cu nr dock-station |  |
|  | Licențe |  |  | Sistemul trebuie obligator să includă toate seturile necesare de software pentru preluarea informațiilor, analizarea și arhivarea acestora. Pentru adăugarea de noi dock-station nu va fi necesară achiziționarea licențelor suplimentare. |  |
|  | Garanție |  |  | Min 24 luni |  |