### Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Replanificarea imobilelor lit. 01 - Interior

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1.1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 37,2000 |
| 1.2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 154,0000 |
| 1.3 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la tavane suspendate etc. | m2 | 214,4500 |
| 1.4 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (Usi). | m2 | 32,1000 |
| 1.5 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 159,1000 |
| 1.6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 159,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1 Pardoseli. Tip 1. |  |  |
| 1.7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr 60 mm). | m3 | 2,5200 |
| 1.8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 5BPI, 150x150 mm). | kg | 89,2700 |
| 1.9 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cl. B7.5, gr=100 mm) | m3 | 4,2000 |
| 1.10 | IzF10D | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din granule de pluta expandata sau aglomerata cu bitum, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Penopolistirol expandat, y=45 kg, gr=60 mm). | m2 | 42,0000 |
| 1.11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 42,0000 |
| 1.12 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. (Placi de ceramica porcelanat, gr=10 mm). | m2 | 42,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1 Pardoseli. Tip 1. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2 Pardoseli. Tip 2. |  |  |
| 1.13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr 60 mm). | m3 | 10,9200 |
| 1.14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 5BPI, 150x150 mm). | kg | 386,5400 |
| 1.15 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cl. B7.5, gr=100 mm) | m3 | 18,1900 |
| 1.16 | IzF10D | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din granule de pluta expandata sau aglomerata cu bitum, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Penopolistirol expandat, y=45 kg, gr=60 mm). | m2 | 181,9000 |
| 1.17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 181,9000 |
| 1.18 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi. (Mastic bituminos) | m2 | 181,9000 |
| 1.19 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . (Laminat cl.33, gr 9mm). | m2 | 181,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2 Pardoseli. Tip 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3 Pardoseli. Tip 3. |  |  |
| 1.20 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr 50 mm). | m3 | 7,0700 |
| 1.21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa 5BPI, 150x150 mm). | kg | 300,4100 |
| 1.22 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat | m3 | 14,1370 |

|  |  | cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cl. B7.5, gr=100 mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 141,3700 |
| 1.24 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli. (Linoleum sportiv, gr=8 mm). | m2 | 141,3700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3 Pardoseli. Tip 3. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pereti despartitori. |  |  |
| 1.25 | CD72D | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părţi cu izolaţie din vata minerala, cu înălţimea pînă la 4 m (Gips-carton rezistent la foc gr.12,5mm, vata minerala de termo-fono izolant gr.50mm) | m2 | 135,0000 |
| 1.26 | CD72D | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC în două straturi din ambele părţi cu izolaţie din vata minerala, cu înălţimea pînă la 4 m (Gips-carton rezistent la umiditate de tip hidro gr.12,5mm, vata minerala de termo-fono izolant gr.50mm) | m2 | 145,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Pereti despartitori. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1 Pereti. Tip 1. |  |  |
| 1.27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 1 010,0000 |
| 1.28 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.31 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.32 | CK18C | Montare coltar din aluminiu | m | 354,8800 |
| 1.33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 1 010,0000 |
| 1.37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 1 010,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1 Pereti. Tip 1. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2 Pereti. Tip 2. |  |  |
| 1.38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 144,0000 |
| 1.39 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 144,0000 |
| 1.40 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu mortar hidroizolant tip "Hidrostop" (Nota: consum normat - 1.5kg/m2) | m2 | 144,0000 |
| 1.41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 144,0000 |
| 1.42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 144,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2 Pereti. Tip 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1 Tavan. Tip 1. |  |  |
| 1.43 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 181,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1 Tavan. Tip 1. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2 Tavan. Tip 2. |  |  |
| 1.44 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m .(Gips-carton rezistent la umiditate de tip hidro gr.12,5mm) | m2 | 42,0000 |
| 1.45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 42,0000 |
| 1.46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 42,0000 |
| 1.47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 42,0000 |
| 1.48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 42,0000 |
| 1.49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 42,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2 Tavan. Tip 2. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3 Tavan. Tip 3. |  |  |
| 1.50 | CF60F | Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălţimea pînă la 4 m: tavane cu izolaţie din vata minerala gr.100mm (Gips-carton rezistent la foc gr.12,5mm) | m2 | 185,0000 |
| 1.51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 185,0000 |

| 1.52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 185,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 185,0000 |
| 1.54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 185,0000 |
| 1.55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 185,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3 Tavan. Tip 3. |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 1.56 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Usa interioara intr-un canat, cu prag si prevazut cu sistem de inchidere cu cheie, din lemn). | m2 | 33,3700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive-Acoperis

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.3

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1.1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 561,5000 |
| 1.2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 118,0000 |
| 1.3 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Demolarea coloanelor) | m3 | 2,0000 |
| 1.4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (Demontare parapet existent) | m3 | 0,7200 |
| 1.5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. (Demolarea planseului cu grinzi din beton) | m3 | 30,0000 |
| 1.6 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2. | t | 105,2000 |
| 1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 105,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 1.8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 10,2400 |
| 1.9 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 10,0100 |
| 1.10 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (35 mm grosime), la constructii obisnuite. (Nota: V=7.4m3) | m2 | 570,0000 |
| 1.11 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala la invelitori. | m3 | 7,4000 |
| 1.12 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 27,6500 |
| 1.13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) | m2 | 570,0000 |
| 1.14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Detalii de coama-67,90 m.l, Tabla zincata pentru doli-10,80 m.l, Sort de streasina-86,40 m.l). | m2 | 570,0000 |
| 1.15 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla profilata de tip Profnastil, Lucarna Lu-1). | m2 | 5,5000 |
| 1.16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Elemente de imbinare E1...E4). | kg | 623,4000 |
| 1.17 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv PF-020 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,6234 |
| 1.18 | CI17B | Placare cu cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (pentru streasina) | m2 | 53,2000 |
| 1.19 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsea Pinotex sau analog) | m2 | 53,2000 |
| 1.20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=120 mm | m | 84,8000 |
| 1.21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80 mm | m | 55,8000 |
| 1.22 |  | Centura monolita CM1 | buc | 0,0000 |
| 1.23 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 297,6400 |
| 1.24 | CC02L | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 175,4500 |
| 1.25 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 2 362,6400 |

| 1.26 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 67,2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C20) | m3 | 13,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Cosuri de ventilare CV1, CV2 |  |  |
| 1.28 | CD58A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m. | m3 | 3,3600 |
| 1.29 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Vata minerala gr.60mm) | m2 | 26,9400 |
| 1.30 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica Profnastil) | m2 | 26,9400 |
| 1.31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 10,0000 |
| 1.32 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv PF-020 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 0,0100 |
| 1.33 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). | m2 | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Cosuri de ventilare CV1, CV2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Izolare termica planseu cota +4.100 |  |  |
| 1.34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 219,1600 |
| 1.35 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat) | m2 | 219,1600 |
| 1.36 | IzF10F | Strat termoizolator la acoperisuri din placi din vata minerala gr.100mm, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale (Vata minerala bazaltica 130kg/m3, 0,044W/mK, rezistenta la compresiune) | m2 | 219,1600 |
| 1.37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) | m2 | 219,1600 |
| 1.38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 219,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Izolare termica planseu cota +4.100 |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Retele interioare de apeduct si canalizare (RAC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.4

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 1.1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; ø(ext.)32;(ø(int.)25, VALROM sau analog ) | m | 8,0000 |
| 1.2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm. (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; ø(ext.)25;(ø(int.)20, VALROM sau analog ) | m | 5,0000 |
| 1.3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm. (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10 ; ø(ext.)20;(ø(int.)15, VALROM sau analog ) | m | 39,0000 |
| 1.4 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (FURTUN TERMOIZOLANT ø25) | m | 8,0000 |
| 1.5 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (FURTUN TERMOIZOLANT ø20) | m | 5,0000 |
| 1.6 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (FURTUN TERMOIZOLANT ø15) | m | 29,0000 |
| 1.7 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1". (ROBINET SFERIC ø25) | buc | 2,0000 |
| 1.8 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1". (ROBINET REVERSIBIL ø25) | buc | 1,0000 |
| 1.9 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" . (ROBINET DE SCURGERE ø15) | buc | 1,0000 |
| 1.10 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4". (ROBINET REVERSIBIL ø20) | buc | 1,0000 |
| 1.11 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (ROBINET –VENTIL DIN BRONZ ø20) | buc | 1,0000 |
| 1.12 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" . (ROBINET –VENTIL DIN BRONZ ø15) | buc | 2,0000 |
| 1.13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (METAL PENTRU POZAREA TEVILOP) | kg | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Canalizare |  |  |
| 1.14 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala (CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ø110) | m | 20,0000 |
| 1.15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala (CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ø63) | m | 6,0000 |
| 1.16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (PIESA DE CURATIRE ø100) | buc | 3,0000 |
| 1.17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (SIFON DE PARDOSEALA ø100 ) | buc | 1,0000 |
| 1.18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (CLAPETA DE AIERISIRE ø100) | buc | 1,0000 |
| 1.19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Canalizare |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Obecte sanitare. |  |  |
| 1.20 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind | buc | 2,0000 |

|  |  | teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 2,0000 |
| 1.22 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. | buc | 2,0000 |
| 1.23 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 4,0000 |
| 1.24 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,0000 |
| 1.25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obecte sanitare. |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 2.1 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1". (FILTRU DE APA ø25) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (MANOMETRU TEHNIC Ру=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б) | buc | 1,0000 |
| 2.3 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15..25 mm. (Apometru de apa rece R160 d=15 mm) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Obecte sanitare. |  |  |
| 2.4 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete. (BOILER ELECTRIC V=300 L) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obecte sanitare. |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | FILTRU DE APA ø25 | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | MANOMETRU TEHNIC Ру=10кгс/см, cl.1Б, ОБМ-1,100Б | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Apometru de apa rece R160 d=15 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Apeduct A1, T3. |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Obiecte sanitare. |  |  |
| 3.4 | Pret de piata | BOILER ELECTRIC V=300.0 L | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Obecte sanitare. |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Încălzire, ventilare și climatizare (ÎVC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.5

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistema de incalzire |  |  |
| 1.1 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 mm. GOST 10706-91 | m | 3,0000 |
| 1.2 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat. (Colector din metal d=45x2,5mm cu trei conectari). | buc | 1,0000 |
| 1.3 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Țeavă din polipropilen verde armata cu fibra compozita PPR, SDR 9, PN20, d=20X3,4mm, Aquatherm sau analog) | m | 110,0000 |
| 1.4 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Fitinguri (30%) PPR, SDR 9, PN20, d=20X3,4mm, Aquatherm sau analog) | m | 33,0000 |
| 1.5 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeavă din polipropilen verde armata cu fibra compozita PPR, SDR 9, PN20, d=25X4,2mm, Aquatherm sau analog) | m | 47,0000 |
| 1.6 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Fitinguri (30%) PPR, SDR 9, PN20, d=25X4,2mm, Aquatherm sau analog) | m | 14,1000 |
| 1.7 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Țeavă din polipropilen verde armata cu fibra compozita PPR, SDR 9, PN20, d=32X5,4mm, Aquatherm sau analog) | m | 61,0000 |
| 1.8 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Fitinguri (30%) PPR, SDR 9, PN20, d=32X5,4mm, Aquatherm sau analog) | m | 18,3000 |
| 1.9 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 32mm. (Izolatie tubulara 30x032, Dy=32mm, ROCKWOOL sau analog) | m2 | 55,0000 |
| 1.10 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=20mm, Aquatherm sau analog) | buc | 50,0000 |
| 1.11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=25mm, Aquatherm sau analog) | buc | 30,0000 |
| 1.12 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava d=32mm, Aquatherm sau analog) | buc | 10,0000 |
| 1.13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava, fix d=20mm, Aquatherm sau analog) | buc | 6,0000 |
| 1.14 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava, fix d=25mm, Aquatherm sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.15 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Clema suport teava, fix d=32mm, Aquatherm sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator Tip 22/500-500, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator Tip 22/500-600, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 2,0000 |

| 1.18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator Tip 22/500-800, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator Tip 22/500-900, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 3,0000 |
| 1.20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Radiator Tip 22/500-1000, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 12,0000 |
| 1.21 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. (Radiator Tip 33/500-1100, Radik Klasik Korado sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2". (Robinet de inchidere tur, d=15mm, Danfoss sau analog) | buc | 22,0000 |
| 1.23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2". (Robinet de inchidere retur, d=15mm, Danfoss sau analog) | buc | 22,0000 |
| 1.24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet Maievski, d=15mm) | buc | 22,0000 |
| 1.25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1". (Robinet de inchidere, d=25mm, Danfoss sau analog) | buc | 8,0000 |
| 1.26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2". (Robinet cu cep (pentru drenare), d=15mm) | buc | 10,0000 |
| 1.27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta de balansare, cu drenaj, d=20mm, Stremaks-M, Herz, 14117 sau analog) | buc | 3,0000 |
| 1.28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Clapeta de inchidere, cu drenaj, d=20mm, Stremaks-M, Herz, 14117 sau analog) | buc | 3,0000 |
| 1.29 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 218,0000 |
| 1.30 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 218,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistema de incalzire |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare. Sistema П1-В1 |  |  |
| 1.31 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 300x300mm) | m2 | 7,1000 |
| 1.32 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 300x400mm) | m2 | 8,1000 |
| 1.33 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 500x400mm) | m2 | 17,7000 |
| 1.34 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 2000 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 500x500mm) | m2 | 2,5000 |
| 1.35 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1800 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 600x300mm) | m2 | 61,2000 |
| 1.36 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 3600 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 1000x500mm) | m2 | 5,5000 |
| 1.37 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 500÷560 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, d=250mm) | m2 | 16,5000 |
| 1.38 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Saltele lamelare din vată bazaltică ALU1 WIRED MAT 80 s=20mm (rezistenta 120min) armată cu plasă din fibră de sticlă cașerate pe o parte cu folie de aluminiu Larock 40 ALS armată cu plasă din fibră de sticlă, impermeabile pe toată secțiunea.) | m2 | 22,5000 |
| 1.39 | Pret de piata | Țevi de cupru 06,35(lichid)+09,52(gaz) in izolație tub | m | 20,0000 |
| 1.40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila aflux cu reglare АДН 600x300mm, ARCTOS sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de exterior (aflux), RIS 1000x500mm, Flakt Woods sau analog) | buc | 1,0000 |

| 1.42 | VB28A | Difuzor circular aflux cu reglare 0250 "Svstemair" Konika-A sau analog (doar manopera) | buc | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43 | Pret de piata | Difuzor circular aflux cu reglare 0250 "Svstemair" Konika-A sau analog | buc | 6,0000 |
| 1.44 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 90,6000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Ventilare. Sistema П1-В1 |  |  |
|  |  | Capitol 2.2. Ventilare. Sistema B1, B2 |  |  |
| 1.45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de aerisire АРК 300x150mm, ARCTOS sau analog) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2.2. Ventilare. Sistema B1, B2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Ventilare. Sistema BE1 |  |  |
| 1.46 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 200x200mm) | m2 | 3,7000 |
| 1.47 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 300x200mm) | m2 | 8,2000 |
| 1.48 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avind perimetrul pina la 1200 mm. (Canal, otel galvanizat GOST 19903-74, 300x300mm) | m2 | 1,0000 |
| 1.49 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grila de aspiratie cu reglare d=160 АДН 200x200mm, ARCTOS sau analog) | buc | 3,0000 |
| 1.50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 12,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Ventilare. Sistema BE1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Conditionare |  |  |
| 1.51 | Pret de piata | Țevi de cupru 06,35(lichid)+09,52(gaz) in izolație tub | m | 103,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Conditionare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare. Sistema П1-В1 (Systemair sau analog) |  |  |
| 2.1 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h. (Centrala de tratare a aerului modulara Topvex SR06) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Modul ventilator aflux, 2520m3/h, H350Pa, N=0,899kw) | buc | 1,0000 |
| 2.3 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Modul ventilator aspirație, 2480m3/h, H350Pa, N=0,899kw) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul filtru F7 (aflux)) | buc | 1,0000 |
| 2.5 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul filtru M5 (aspirație)) | buc | 1,0000 |
| 2.6 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul baterie calda N=9,0 kw) | buc | 1,0000 |
| 2.7 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. (Modul baterie rece DXRE 60-35) | buc | 1,0000 |
| 2.8 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate. (Clapeta de reglare cu acționare externa EFD 60-30) | buc | 2,0000 |
| 2.9 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. (Conexiune flexibila 600x300, DS 60-30) | buc | 4,0000 |
| 2.10 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . (Pompa de caldura cu invertor). | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Ventilare. Sistema П1-В1 (Systemair sau analog) |  |  |
|  |  | Capitol 1.2. Ventilare. Sistema B1, B2 (Vortice sau analog) |  |  |
| 2.11 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator aspiratie, 100m3/h, H20Pa, N=20w M 120/50 "Vortice" sau analog) | buc | 1,0000 |

|  |  | TOTAL Capitol 1.2. Ventilare. Sistema B1, B2 (Vortice sau analog) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 2. Conditionare |  |  |
| 2.12 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . | buc | 11,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Conditionare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare. Sistema П1-В1 (Systemair sau analog) |  |  |
| 3.1 |  | Centrala de tratare aerului modulara Topvex SR06 (in complect: Modul ventilator aflux, 2520m3/h; H350Pa N=0,899kw, Modul ventilator aspirație, 2480m3/h; H350Pa; N=0,899kw, Modul recuperator curent incrucisat, Modul filtru F7 (aflux), Modul filtru M5 (aspirație), Modul baterie calda N=9,0 kw) | buc | 1,0000 |
| 3.2 |  | Modul baterie rece DXRE 60-35 | buc | 1,0000 |
| 3.3 |  | Clapeta de reglare cu acționare externa EFD 60-30 | buc | 2,0000 |
| 3.4 |  | Conexiune flexibila 600x300, DS 60-30 | buc | 4,0000 |
| 3.5 |  | Pompa de căldură cu inverter. PUHZ-ZRP125VKA3 in complet cu un bloc de ventile electrice Q3=12,5(5,5-14,0)kW, N= 3,87kW; Qn=14,0(5,0-16,0)kW, N= 3,77kW | buc | 1,0000 |
| 3.6 |  | Reglare integrata in tablou electric separat | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Ventilare. Sistema П1-В1 (Systemair sau analog) |  |  |
|  |  | Capitol 1.2. Ventilare. Sistema B1, B2 (Vortice sau analog) |  |  |
| 3.7 |  | Ventilator aspiratie, 100m3/h, H20Pa, N=20w M 120/50 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1.2. Ventilare. Sistema B1, B2 (Vortice sau analog) |  |  |
|  |  | Capitol 2. Conditionare |  |  |
| 3.8 |  | Unitate externa multisplit cu inverter MXZ-3F68VF, in complet cu un bloc de ventile electrice Q3=6,8(2,9-8,4)kW, N= 1,94kW; Qn=6,8(2,6-10,6)kW, N= 1,91kW | buc | 2,0000 |
| 3.9 |  | Unitate interna aparat aer condiționat MSZ-SF25VE3, cu montaj pe perete, Q3=2,5(0,9-3,4)kW, N= 0,6kW; Qn=3,2(1,0-4,1)kW, N= 0,78kW | buc | 6,0000 |
| 3.10 |  | Unitate externa multisplit cu inverter MXZ-2F53VF, in complet cu un bloc de ventile electrice Оз=5,3(1,1-5,6)kW, N= 1,40kW; Qn=6,4(1,0-7,0)kW, N= 1,56kW | buc | 1,0000 |
| 3.11 |  | Unitate interna aparat aer condiționat MSZ-SF32VE3, cu montaj pe perete, Q3=3,5(1,1-3,8)kW, N= 1,08kW; Qn=4,0(1,3-4,6)kW, N= 1,03kW | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitol 2. Conditionare |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Echipament electric de forta. Iluminat electric interior. (EEF/IEI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.6

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1.1 | RCsB21A k=1.4 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 7 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. | buc | 171,0000 |
| 1.2 | RCsB30I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 70,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Panou PPD |  |  |
| 2.1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Щит распределительный на 36 модулей и замком, EKF-ЩPB-36-IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BH-32/3P/125A) | buc | 1,0000 |
| 2.3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/3P/C16) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BA47-29/3P/C32) | buc | 2,0000 |
| 2.5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BA47-29/3P/C40) | buc | 1,0000 |
| 2.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/1P/B10) | buc | 2,0000 |
| 2.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/1P/C6) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Panou PPD |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Panou 1PD |  |  |
| 2.8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Щит распределительный на 48 модулей и замком, EKF-ЩPB-48-IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BH-32/3P/63A) | buc | 1,0000 |
| 2.10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (ВA47-29/1P/C6) | buc | 17,0000 |
| 2.11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (АВДТ32/2Р/16/30) | buc | 13,0000 |
| 2.12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (АВДТ32/2Р/16/10) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Panou 1PD |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Panou 1PDI |  |  |
| 2.13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Щит распределительный на 24 модулей и замком, EKF-ЩPB-24-IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BH-32/3P/63A) | buc | 1,0000 |
| 2.15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/1P/B10) | buc | 17,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Panou 1PDI |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Panou PDV |  |  |
| 2.16 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Щит распределительный на 36 модулей и замком, EKF-ЩPB-36-IP31) | buc | 1,0000 |

| 2.17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BH-32/3P/63A) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/3P/C25) | buc | 1,0000 |
| 2.19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/3P/C10) | buc | 3,0000 |
| 2.20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/3P/C16) | buc | 1,0000 |
| 2.21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/1P/C25) | buc | 1,0000 |
| 2.22 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (BA47-29/1P/C10) | buc | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Panou PDV |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Panou 2PD |  |  |
| 2.23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Щит распределительный на 24 модулей и замком, EKF-ЩPB-24-IP31) | buc | 1,0000 |
| 2.24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (BH-32/3P/63A) | buc | 1,0000 |
| 2.25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (АВДТ32/2Р/16/30) | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Panou 2PD |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Lucrari diverse |  |  |
| 2.26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Ящик ШМПг-25*30*15) | buc | 1,0000 |
| 2.27 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana. (ПКЕ 222-1) | buc | 1,0000 |
| 2.28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Независимый расцепитель PH-47) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Cabluri |  |  |
| 2.29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 22,7800 |
| 2.30 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 5х10,0 ВВГнг -FRLS | m | 48,0000 |
| 2.31 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 5х6,0 ВВГнг -FRLS | m | 10,0000 |
| 2.32 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 5х4,0 ВВГнг -FRLS | m | 30,0000 |
| 2.33 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 5х2,5 ВВГнг -FRLS | m | 120,0000 |
| 2.34 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 3х4 ВВГнг -FRLS | m | 30,0000 |
| 2.35 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 3х2,5 ВВГнг -FRLS | m | 870,0000 |
| 2.36 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 3х1,5 ВВГнг -FRLS | m | 790,0000 |
| 2.37 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 3х1,5 ВВГнг (A)-FRLS | m | 260,0000 |
| 2.38 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 2х1,5 ВВГнг (A)-FRLS | m | 10,0000 |
| 2.39 | Pret de piata | Кабель с медными жилами, сечением 1 PV1 | m | 110,0000 |
| 2.40 | Pret de piata | Клипсы для крепления кабеля | buc | 3 000,0000 |
| 2.41 | Pret de piata | Скобы | buc | 600,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.7. Cabluri |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Tuburi si canale de protectie |  |  |
| 2.42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 23,2000 |
| 2.43 | Pret de piata | Труба PVH диаметром 16 мм | m | 210,0000 |
| 2.44 | Pret de piata | Труба PVH диаметром 20 мм | m | 1 930,0000 |
| 2.45 | Pret de piata | Труба PVH диаметром 25 мм | m | 180,0000 |
| 2.46 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,5800 |
| 2.47 | Pret de piata | Труба PVH диаметром 32 мм | m | 10,0000 |
| 2.48 | Pret de piata | Труба PVH диаметром 40 мм | m | 48,0000 |
| 2.49 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,2000 |
| 2.50 | Pret de piata | Труба стальная диаметром 20 мм | m | 20,0000 |
| 2.51 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm. | 100 m | 0,0800 |
| 2.52 | Pret de piata | Труба стальная диаметром 32 мм | m | 8,0000 |
| 2.53 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m. | 100 m | 0,3600 |
| 2.54 | Pret de piata | Лоток металлический, L=2м НЛ-20 | buc | 18,0000 |
| 2.55 | Pret de piata | Полка К1150 У3 | buc | 36,0000 |

| 2.56 | Pret de piata | Стойка К1160 У3 | buc | 36,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.8. Tuburi si canale de protectie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9. Corpuri de iluminat |  |  |
| 2.57 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 0,5400 |
| 2.58 | Pret de piata | Светильник ЛЕД панель, 220В, 40 Вт, 600x600 мм, встраиваемая | buc | 54,0000 |
| 2.59 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,3800 |
| 2.60 | Pret de piata | Светильник ЛЕД светильник, 220В, 18 Вт, со степенью защиты IP67, ARCTIC.OPL ECO LED 600 18W | buc | 12,0000 |
| 2.61 | Pret de piata | Светильник с экономной лампой, 220В, 18 Вт,1Р44, (1*18) | buc | 2,0000 |
| 2.62 | Pret de piata | Светильник со встроенным блоком аварийного питания ALS.OPL+ES1 418 | buc | 6,0000 |
| 2.63 | Pret de piata | Светильник для спорт зала ARN-208L-39-SPORT-E (IP20) 4000K | buc | 18,0000 |
| 2.64 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,0700 |
| 2.65 | Pret de piata | Светильник, указатель с люминесцентной лампой, с автономным питанием на 1 час 18 Вт, 220В, GW 80238 | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.9. Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10. Intrerupatoare, prize, cutii (doze) |  |  |
| 2.66 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1400 |
| 2.67 | Pret de piata | Выключатель одноклавишный, 250 V, 10 А со степенью защиты IP20 | buc | 14,0000 |
| 2.68 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 2.69 | Pret de piata | Выключатель одноклавишный, 250 V, 10 А со степенью защиты IP44 | buc | 1,0000 |
| 2.70 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1700 |
| 2.71 | Pret de piata | Выключатель двухклавишный, 250 V, 10 А со степенью защиты IP20 | buc | 17,0000 |
| 2.72 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,2000 |
| 2.73 | Pret de piata | Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP20 | buc | 20,0000 |
| 2.74 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1500 |
| 2.75 | Pret de piata | Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP44 | buc | 15,0000 |
| 2.76 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara. | 100 buc | 0,6300 |
| 2.77 | Pret de piata | Блок из 4х штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP20 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 4,0000 |
| 2.78 | Pret de piata | Блок из 4х штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP44 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 3,0000 |
| 2.79 | Pret de piata | Блок из Зх штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP20 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 5,0000 |
| 2.80 | Pret de piata | Блок из Зх штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP44 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 3,0000 |
| 2.81 | Pret de piata | Блок из 2х штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP20 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 40,0000 |
| 2.82 | Pret de piata | Блок из 2х штепсельных розеток , с третьем заземляющим контактом, со степенью защиты IP44 (РСш10-3-ЛБ) | buc | 8,0000 |
| 2.83 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельнои разводки (внутренний монтаж) | buc | 70,0000 |
| 2.84 | Pret de piata | Коробка для установки выключателей и розеток (внутренний монтаж) | buc | 217,0000 |
| 2.85 | Pret de piata | Коробка ответвительная для кабельной разводки (внутрений монтаж) | buc | 110,0000 |
| 2.86 | Pret de piata | Коробка со встроенным выключателем, степень защиты IP54 | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.10. Intrerupatoare, prize, cutii (doze) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.11. Paratrasnet |  |  |
| 2.87 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV. | set | 2,0000 |
| 2.88 | Material | Молниеприемник, L=0,5м | buc | 2,0000 |
| 2.89 | Material | Трос оцинкованный, диам.6мм | m | 20,0000 |
| 2.90 | Material | Сталь, диам.6мм | m | 30,0000 |
| 2.91 | Material | Сталь, диам.20 мм | m | 46,0000 |
| 2.92 | Material | Сталь, диам.40*5мм | m | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.11. Paratrasnet |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Panou PPD |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Щит распределительный на 36 модулей и замком, EKF-ЩPB-36-IP3 | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Automat BH-32/3P/125A | buc | 1,0000 |

| 3.3 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C16 | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C32 | buc | 2,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C40 | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Automat BA47-29/1P/B10 | buc | 2,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Automat BA47-29/1P/C6 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Panou PPD |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Panou 1PD |  |  |
| 3.8 | Pret de piata | Щит распределительный на 48 модулей и замком, EKF-ЩPB-48-IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Automat BH-32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | Automat ВA47-29/1P/C6 | buc | 17,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Automat АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 13,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Automat АВДТ32/2Р/16/10 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Panou 1PD |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Panou 1PDI |  |  |
| 3.13 | Pret de piata | Щит распределительный на 24 модулей и замком, EKF-ЩPB-24-IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.14 | Pret de piata | Automat BH-32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 3.15 | Pret de piata | Automat BA47-29/1P/B10 | buc | 17,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Panou 1PDI |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Panou PDV |  |  |
| 3.16 | Pret de piata | Щит распределительный на 36 модулей и замком, EKF-ЩPB-36-IP3 | buc | 1,0000 |
| 3.17 | Pret de piata | Automat BH-32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 3.18 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C25 | buc | 1,0000 |
| 3.19 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C10 | buc | 3,0000 |
| 3.20 | Pret de piata | Automat BA47-29/3P/C16 | buc | 1,0000 |
| 3.21 | Pret de piata | Automat BA47-29/1P/C25 | buc | 1,0000 |
| 3.22 | Pret de piata | Automat BA47-29/1P/C10 | buc | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Panou PDV |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Panou 2PD |  |  |
| 3.23 | Pret de piata | Щит распределительный на 24 модулей и замком, EKF-ЩPB-24-IP31 | buc | 1,0000 |
| 3.24 | Pret de piata | Automat BH-32/3P/63A | buc | 1,0000 |
| 3.25 | Pret de piata | Automat АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 7,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Panou 2PD |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Lucrari diverse |  |  |
| 3.26 | Pret de piata | Ящик ШМПг-25*30*15 | buc | 1,0000 |
| 3.27 | Pret de piata | Кнопка стоп ПКЕ 222-1 | buc | 1,0000 |
| 3.28 | Pret de piata | Независимый расцепитель PH-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Lucrari diverse |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Semnalizare de incediu (SI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.7

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze. (Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 1 bucla - 64 elemente (PREVIDIA-C050SG sau analog)) | buc | 1,0000 |
| 1.2 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Panou repetor adresabil LCD pentru centrala (PREVIDIA-C-REP sau analog)) | buc | 2,0000 |
| 1.3 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Comunicator GSM 3G si PSTN (PREVIDIA-C-DIAL sau analog)) | buc | 1,0000 |
| 1.4 | 10-01-039-06 | Modul seria! (PREVID/A-C-COM sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.5 | 10-01-039-06 | Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri (EM344R sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.6 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H) | buc | 5,0000 |
| 1.7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector adresabil optic de fum (+10%), (ED100 sau analog)). | buc | 51,0000 |
| 1.8 | 10-01-039-06 | Indicator paralel LED (+10%), (IL0010 sau analog) | buc | 14,0000 |
| 1.9 | 10-01-039-06 | Baza pentru detector (+10%), (EB0010 sau analog) | buc | 51,0000 |
| 1.10 | Pret de piata | Baza pentru detector (+10%), (EB0010 sau analog) | buc | 51,0000 |
| 1.11 | 10-01-039-06 | Declanșator manual adresabil de semnalizare incendiu (EC0020 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.12 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de interior (ES2010RE sau analog)). | buc | 2,0000 |
| 1.13 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior (ES0020RE sau analog). | buc | 1,0000 |
| 1.14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 3,5000 |
| 1.15 |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent ia foc cu fire de cupru 1x2x0.8 (+10%) (JE-H(st)H1x.2x0.8 FE180/E30-90) | m | 220,0000 |
| 1.16 |  | Cablu de alimentare de cupru CYYF 3x1.5 | m | 30,0000 |
| 1.17 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 110,0000 |
| 1.18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 3,0000 |
| 1.19 |  | Tub polivilclorid PVC diam 16mm | m | 300,0000 |
| 1.20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Material de fixare). | kg | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Centrala de semnalizare incendiu adresabila, 1 bucla - 64 elemente (PREVIDIA-C050SG sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | Panou repetor adresabil LCD pentru centrala (PREVIDIA-C-REP sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | Comunicator GSM 3G si PSTN (PREVIDIA-C-DIAL sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | Pret de piata | Modul serial (PREVID/A-C-COM sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.5 | Pret de piata | Modul adresabil cu 4 intrari si 4 iesiri (EM344R sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.6 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 5,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | Detector adresabil optic de fum (+10%), (ED100 sau analog) | buc | 51,0000 |
| 2.8 | Pret de piata | Indicator paralei LED (+10%), (IL0010 sau analog) | buc | 14,0000 |
| 2.9 | Pret de piata | Declanșator manual adresabil de semnalizare incendiu (EC0020 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.10 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de interior (ES2010RE sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.11 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor adresabil de alarma, de exterior (ES0020RE sau analog) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Replanificarea imobilelor lit. 01 din mun. Chisinau, sect. Riscani, str. Colina Puskin, 19/1

Obiectul: Retele de telecomunicatii (TS)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 30.11

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet (Mikrotik CCR1036-12G-4S)) | buc | 1,0000 |
| 1.2 | 10-04-031-01 | Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie de cablu pentru cantitate cleme: 40. (ODF Panel 19", 1U (Box optic)) | buc | 1,0000 |
| 1.3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Comutator Switch CORE L3, 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 2U, rack mount, CLI Managed, throughput 102Gbps) | buc | 2,0000 |
| 1.4 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Patch Panel cat.5e, 48porturi, 1U). | buc | 2,0000 |
| 1.5 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatii 19") | buc | 1,0000 |
| 1.6 |  | Raft pentru dulap de telecpmunicatii 19" | buc | 1,0000 |
| 1.7 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS ). | buc | 1,0000 |
| 1.8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ") (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19”, Eurostandart, 1U) | buc | 2,0000 |
| 1.9 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 1,0000 |
| 1.10 |  | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,0000 |
| 1.11 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10. (Patch-cord optic (LC-SC; LC-LC, SC-SC) SM 3m) | 100 m | 0,0400 |
| 1.12 |  | Patch-cord optic (LC-SC; LC-LC, SC-SC) SM 3m | buc | 4,0000 |
| 1.13 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Cablu de legătură UTP cat.5e, 1— 3m (Patch —cord) | buc | 149,0000 |
| 1.14 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.0m, cupru (Patch-cord) | buc | 71,0000 |
| 1.15 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m, cupru (Patch-cord) | buc | 71,0000 |
| 1.16 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3.0m, cupru (Patch-cord) | buc | 7,0000 |
| 1.17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 25,0000 |
| 1.18 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 2 500,0000 |
| 1.19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Organaizer cabluri, 1U | buc | 3,0000 |
| 1.20 |  | Organaizer cabluri, 1U | buc | 3,0000 |
| 1.21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 10,2000 |
| 1.22 |  | Tub PE diam 20mm | m | 20,0000 |
| 1.23 |  | Tub PVC diam 20mm | m | 1 000,0000 |
| 1.24 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,3500 |
| 1.25 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m. | 100 m | 0,3500 |
| 1.26 |  | Jgheab metalic din tabla perforata, de tip plasa, in complect 100x50 mm | m | 35,0000 |
| 1.27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (1xRJ45) | 100 buc | 0,1100 |
| 1.28 |  | Priza 1xRJ45 | buc | 11,0000 |
| 1.29 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2xRJ45) | 100 buc | 0,3000 |
| 1.30 |  | Priza 2xRJ45 | buc | 30,0000 |
| 1.31 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Conector Rj-45 | buc | 142,0000 |
| 1.32 |  | Conector Rj-45 | buc | 142,0000 |
| 1.33 |  | Cutie de montaj, dn 50mm "Eurodoza" | buc | 41,0000 |
| 1.34 |  | Cutie de montaj de podea | buc | 1,0000 |
| 1.35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 10,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Router 1U rackmount, 5x Gigabit Ethernet (Mikrotik CCR1036-12G-4S) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | SFP modul 30 km | buc | 4,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | ODF Panel 19", 1U (Box optic) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | Pret de piata | Comutator Switch CORE L3, 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount, CLI, GUI, WEB Managed, throughput 104Gbps, Viteza de transfer date up to 77 Mpps, Procesor min. dual core 1010 Mhz, Memoria RAM: min.4GB/ Flash: min. 16GB, Suport functii: Multicast/IGMP, RADIUS, VLAN Spanning Tree, ACL, autenficarea clientilor in baza MAC adresei min. 32 sesiuni per port, protectia dinamica ARP, Set de montare pentru dulap 19 inch Garanţie: min. 5 ani, timp maxim de remediere 15 zile, în caz de trimitere a utilajului la service, se eliberează utilaj analogic Prezenta in RM centrului autorizat de deservirea tehnica a producatorului echipamentelor oferite. Certificat de autorizare de la producător (MAF) cu privire la participarea la licitația data Certificat de parteneriat/distribuitor confirmate de producătorul echipamentelor ofertate Impreuna cu echipament propus sa fie oferite pe support de hirtie si/sau sa existe acestea in access liber pe pagina web a producatorului - manuale/ghiduri de utilizare, configurare, soltionarea problemelor in limba Romina si/sau engleza | buc | 2,0000 |
| 2.5 | Pret de piata | Patch Panel cat.5e, 48porturi, 1U | buc | 2,0000 |
| 2.6 | Pret de piata | Dispozitiv de alimentare garantata, 2200VA, 2U, 19” rackmount, SMART UPS, Line interactive, Sine wave, ieșiri trebuie coiincide cu priza PDU, Set de montare pentru dulap 19 inch | buc | 1,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19”, Eurostandart, 1U | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare |  |  |