Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

___________________Aprobat

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”.

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659964591196 din 29.08.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

- Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea luctărilor de artă pe drumul G64, R6 - Banesti - Telenesti - Budai - M5, km 13,50.

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente |  |  |  |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic) | 100 m3 |  | 3,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,35 |  |
| 2 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 3,24 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 3 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (la depozit beneficiarului) | t |  | 712,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 4 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si amesticat cu moluz | m3 |  | 647,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 5 | TsC03F1 | Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 6,47 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 6 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (la depozit beneficiarului) | t |  | 696,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km ( la depozitare, cu refolosire) | t |  | 339,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea indicatoarelor rutiere existente (la balanta beneficiarului.) |  |  |  |
| 8 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,01 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,21 |  |
| 9 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 14,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,11 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,11 |  |
|  |  | 1.3. Taierea arborilor si arbustilor |  |  |  |
| 10 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 18,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,42 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,54 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,119 |  |
| 11 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 0,18 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,88 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,88 |  |
| 12 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t |  | 1,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,65 |  |
| 13 | TsI51A4 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 14 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,22 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut. | 3,90 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut. | 3,90 |  |
|  |  | 2. Capitolul II. 1.Terasamente |  |  |  |
| 15 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 2,84 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,21 |  |
| 16 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 | 100 m3 |  | 2,84 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
| 17 | TsC03E1 | Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8 | 100 m3 |  | 2,84 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 340,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 19 | TsC03F1 | Excavarea pamintului alunecat PC 136+22 - PC 136+31 partea dreapta, exc. 0,4 m.c., la recultivarea eroziunelor, Y = 1,92 t/mc. | 100 m3 |  | 0,36 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 69,12 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 21 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu PC 136+05 - PC 136+90 partea stinga, exc. 0,4 m.c., pentru pregatire pentru rambleu, Y = 1,92 t/mc. | 100 m3 |  | 38,90 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 22 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92 | t |  | 7 468,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 23 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu PC 135+30 - PC 135+90 partea stinga, exc. 0,4 m.c., pentru pregatire pentru rambleu, Y = 1,92 t/mc. | 100 m3 |  | 19,44 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92 | t |  | 3 732,48 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 25 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (impigere-amestecare cu buldozerul la 30 m a pamintului pentru rambleu, sn doua directii), K=6 | 100 m3 |  | 58,34 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,80 |  |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 58,34 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,10 |  |
| 27 | TsC03F1 | Incarcare pamintului dupa amestecare si umezeala suplimentara, exc. 0,4 m.c., in lrambleuI, Y = 1,92 t/mc, K=0,8. | 100 m3 |  | 58,34 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km, K= 0,92 | t |  | 11 201,28 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 29 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu, santuri, taluzul rambleului existent, exc. 0,4 m.c., la depozit. recultivarea eroziunelor, Y = 1,92 t/mc. | 100 m3 |  | 53,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 30 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 10 291,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 31 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (fara muncitor) | 100 m3 |  | 3,68 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,25 |  |
| 32 | DI96 | Compactarea terasamentului PC 132+50 - PC 134+10 si PC 134+70 - PC 136+35 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 20-25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 62,02 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 33 | DI96 | Compactarea terasamentului PC 132+20 - PC 137+40 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 15,83 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 34 | DI97 | Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma Dl96, K=-2 | 100 m3 |  | -15,83 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 0,149 |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 173,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 36 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (impigere-finisare cu buldozerul la 30 m la recultivarea eroziunelor, depozit) | 100 m3 |  | 53,96 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,80 |  |
| 37 | TsE05B | Finisarea taluzurilor rambleurilor si debleurilor, cu autogrederul in teren catg. II | 100m2 |  | 77,60 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
|  |  | 3. Capitolul II. 2.Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Consolidare rambleu |  |  |  |
| 38 | DI96 | Compactarea patului strarului drenant in partea de jos a rambleului armat, PC 134+70 - PC 135+40 si PC 135+80 - PC 136+35 rulou compactor 25 t, grosimea stratului 20-25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator) | 100 m3 |  | 3,03 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |
| 39 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast cu grosimea de 0,3 m | m3 |  | 444,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 1421402200393 | Material granulare 0-63 mm GA85.LA40 | m3 | 1,311 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |
| 40 | TsJ05B | Asternerea Geotextilui Polyfelt TS 60 (20.0/20.0 kN/m, 260g/m2) pe stratul drenant din prundis - nisip PC 134+70 - PC 135+40 si PC 135+80 - PC 136+35 (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 |  | 1 074,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,03 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,01 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329883 | Geotextilui Polyfelt TS 60 | м2 | 1,00 |  |
| 41 | TsE05B | Finisarea suprafetelor inaintea asternerii geocompozitului Polyfelt Rock PEC 55/50 cu autogrederul, pamint gr. II | 100m2 |  | 80,24 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |  |
| 42 | TsJ05B | Asternerea - armarea rambleului cu geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50, PC 132+50 - PC 134+10 si PC 134+70 - PC 136+35. (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 |  | 8 185,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,03 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,01 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,177 |  |
|  | 1711217329883a | Geocompozit Polyfelt Rock PEC 55/50 | м2 | 1,00 |  |
| 43 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 (Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor consolidate impotriva eroziunilor, grosimea 10 cm) | 100 m3 |  | 6,02 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
| 44 | TsA02A | Sapatura manuala , teren catg. I, Pregatirea locului de ancorare a materialului Robulon PE 1000, manual | m3 |  | 160,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 45 | TsD01A | Astuparea locului de ancorare a materialului Robulon PE 1000, pamintului vegetal manual | m3 |  | 160,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 46 | TsE03A | Finisarea taluzurilor rambleului si debleului inainte de asternerea materialului Robulon PE 1000, manual. | 100m2 |  | 60,17 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 47 | TsJ05B | Asternerea materialului Robulon PE 1000 pe taluz PC 132+60 - PC 134+10, PC 134+70 - PC 136+35 partea dreapta si PC 135+20 - PC 136+90 partea stinga, cu ficsare scoabe din metal AI, diametru 8mm, U (300x80x300mm), interval 1,0mx1,0m - 13 236 buc - 3.574 tone. (geotextilul in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0) | m2 |  | 6 137,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,03 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,01 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,5824 |  |
|  | 1711217329883b | Robulon | м2 | 1,00 |  |
| 48 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor dupa asternerea materialului Robulon PE 1000 pe taluz, manual. | m3 |  | 301,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  |  | 3.2. Consolidarea santurilor cu insamintare. |  |  |  |
| 49 | TsE02B | Finisarea fundului manuala | 100m2 |  | 0,61 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,93 |  |
| 50 | TsE03B | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 2,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,09 |  |
| 51 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 2,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 52 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 2,79 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.3. Constructia santurilor trapezoidali cu beton monolit |  |  |  |
| 53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 54 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 55 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu excavatorul de 0,40mc,, V = 1.92 t/mc | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 56 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 96,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 57 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 58 | TsE02A | Finisarea manuala a platformelor | 100m2 |  | 0,73 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 59 | TsE03A | Finisarea manuala a taluzurilor | 100m2 |  | 2,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,06 |  |
| 60 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 27,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta dupa de la demolare | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 61 | Dl119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0.10 m | m3 |  | 23,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 62 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 0,086 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,00 |  |
| 63 | 02 | Mastic bituminos | t |  | 0,061 |
|  | 02140454048481 | Mastic bituminos | t | 1,00 |  |
|  |  | 3.4. Consolidarea rigole rapide trapezoidala din beton monolit (taluz 1:1; b=0,4; h=0,6). |  |  |  |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,89 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 65 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 82,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 66 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 2,71 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 67 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 520,32 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 68 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 2,71 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,004 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |
| 69 | TsE02A | Finisarea manuala | 100m2 |  | 12,47 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,42 |  |
| 70 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 117,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta dupa de la demolare | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 71 | Dl119 | Amenajarea santurilor din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,15 m | m3 |  | 149,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 72 | Dl119 | Amenajarea pinteni N2 (0,4x1,2x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 61,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 73 | Dl119 | Amenajarea pinteni N3 (1,0x1,2x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 74 | Dl119 | Amenajarea suport (0,5x2,1x 2,22 m) din beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017 | m3 |  | 10,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 75 | 01 | Material lemnos | m3 |  | 0,086 |
|  | 01 | material lemnos | m3 | 1,00 |  |
| 76 | 03 | Ruberoid | м2 |  | 74,10 |
|  | 003 | Ruberoid | м2 | 1,00 |  |
| 77 | 02 | Mastic bituminos | t |  | 0,243 |
|  | 02 | mastic bituminos | t | 1,00 |  |
| 78 | TsC54B | Amenajarea fundatiei din piatra de calcar de la demolarea sistemului ruite existent, h=0,10 m | m3 |  | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta dupa de la demolare | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 79 | Dl119 | Beton monolit clasa C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, conform SM EN 206+A1:2017, h=0,10 m | m3 |  | 3,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 3.5. Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m. |  |  |  |
| 80 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu pietris de calcar de la demolarea sistemului rutier existent. H=0,15 m. | m2 |  | 809,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta dupa de delamolare | m3 | 0,126 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,007 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,011 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 81 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115, K=5 | m2 |  | 809,00 |
|  | 14111222016601-1 | Piatra sparta dupa de delamolare | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 3.6. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15 m cu insamintare. |  |  |  |
| 82 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual. | m3 |  | 76,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
| 83 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  | 5,12 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 84 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 5,12 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |
|  |  | 3.7. Consolidarea taluzurilor strat vegetal H=0,15 m |  |  |  |
| 85 | TsC03E1 | Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I, K=0,8 | 100 m3 |  | 12,41 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 86 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 489,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 87 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K=2 (Deplasarea pamintului vegetal pe taluzurile terasamentelor, grosimea 15 cm) | 100 m3 |  | 2,61 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,67 |  |
| 88 | TsD01A | Deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, santuri laterale si zone verzi, grosimea 15 cm, manual. | m3 |  | 76,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,18 |  |
|  |  | 4. Capitolul III Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |
| 89 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  | 15,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |  |
| 90 | DA06B2 | Amenajarea stratului drenat din nisip natural, conform SM SR EN 13242+A1:2010. Hmed.=17,5 cm, (Kcomp=1,1) | m3 |  | 1 108,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,37 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 1,10 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,153 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,023 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,048 |  |
| 91 | DA12C | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare fr. 31,5-63 mm, conform SM SR EN 13043:2010, din pietris concasat LA30. H=19 cm | m3 |  | 962,22 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672-1 | pietris concasat LA30 fr.31,5-63 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 92 | Dl107 | Amorsarea suprafetei fundatiei din pietris concasat, cu lapte de ciment 2,0 l/mp (цементное молоко). | t |  | 9,868 |
|  | 755 | Цементное молоко | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 93 | DZ01A | Prepararea in statii fixe amesticului din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA>40 stabilizate cu 4-5% ciment, CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014 vor fi executate in conformitate cu SM SR EN 14227-1, in statie. | m3 |  | 986,76 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,38 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 89,40 |  |
|  | 1421402200393 | Material granulare 0-63 mm GA85.LA40 | m3 | 1,29 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,077 |  |
| 94 | TsI51A8 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 1 973,52 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 95 | DA10B | Strat de fundatie din reciclare la rece a betonului asfaltic, adaugarea a noilor materiale granulate conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA>30, stabilizate cu ciment, conform CP D. 02.12.-2014, in statie. H=20 cm (fara nisip) | m3 |  | 986,76 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,72 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,16 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,72 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,072 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,004 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,077 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,077 |  |
| 96 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,6 l/mp, | t |  | 2,607 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 97 | DB14B | Amenajarea stratului de baza anrobat bituminos cu criblura pentru strat de baza AB 31.5, SM SR EN 13108-1:2016, (CP D.02.25:2021), H=8 cm | t |  | 712,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,41 |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica AB 31,5 | t | 1,003 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,044 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,044 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,044 |  |
| 98 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, | t |  | 1,303 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 99 | DB19G | Amenajarea stratului de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg (SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm. | m2 |  | 4 344,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0079 |  |
| 100 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum bitum 50/70 SM SR EN 12591, 0,3 l/mp, | t |  | 1,303 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 101 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din mixtura asfaltica stabilizata MAS 11,2 rul, SM EN 13108-1:2016, bitum modificat clasa 4, SM SR EN 14023, H=4 cm. | m2 |  | 4 344,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica MAS 11,2 rul | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 102 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | 100m2 |  | 43,444 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,188 |  |
|  | 1411122201762 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 | t | 1,5399 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1209 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,142 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,142 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 |  |
|  | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,068 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,02 |  |
| 103 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | 100m2 |  | 43,444 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,093 |  |
|  | 1411122201763 | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 | t | 1,4553 |  |
|  | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,18468 |  |
|  | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,131 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,131 |  |
|  | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,0099 |  |
|  | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,02 |  |
| 104 | DE16B | Montarea rigole carosabile (bloc prefabricat B 1-20-50) | buc |  | 502,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-5 | bloc prefabricat B 1-20-50 | buc | 1,00 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 105 | CP21B | Mortar de ciment C16/20 | m3 |  | 12,55 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
|  |  | 5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |
|  |  | 5.1. Reparatia podetului D-1000 b.a. PC 133+01,50 |  |  |  |
| 106 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 107 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 108 | TsC03F1 | Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8 | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,25 |  |
| 109 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 15,36 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,40 |  |
| 111 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 la intrare si iesire | m3 |  | 0,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 112 | CP21B | Mortar de ciment C16/20 | m3 |  | 0,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,10 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 395,00 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip | m3 | 1,355 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,37 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut. | 0,60 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,30 |  |
| 113 | DI130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=15 cm (h=8 cm) pe fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA25, SR EN 12620 h=10 cm | 100m2 |  | 0,089 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601a | piatra sparta fr. 8-31,5mm LA25 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 114 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,089 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 115 | DI130 | Consolidarea taluzurilor la intrarea si iesirea cu beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4, h=15 (h=8 cm) cm pe fundatie din piatra sparta fr. 8-31,5mm LA30, SR EN 12620 h=10 cm | 100m2 |  | 0,193 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,50 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 15,30 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,26 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,00 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,15 |  |
|  | 14111222016601b | piatra sparta fr. 8-31,5mm LA30 | m3 | 10,70 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 2,46 |  |
| 116 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130, K=-7 | 100m2 |  | -0,193 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,10 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,02 |  |
| 117 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 133,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 118 | Dl119 | Pinten din beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 119 | TsD02A1 | Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 30m | 100 m3 |  | 0,02 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 1,09 |  |
| 120 | Dl119 | Crestere portal la intrare din beton monolit C30/37, B=0,40m; H=0,5 m | m3 |  | 0,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
|  |  | 5.2. Reparatia rigolei rapide din beton armat L=6,0 m |  |  |  |
| 121 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,05 |  |
| 122 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta fr. 8-31,5 mm LA25 SR EN 12620 | m3 |  | 1,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-4 | Piatra sparta LA25 fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 123 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m3 |  | 2,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 124 | PD01A | Instalarea armaturii clasa A240C in betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | kg |  | 36,05 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,02 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,00 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,01 |  |
| 125 | DI129 | Anrocament in aval. | m3 |  | 1,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,78 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii LA40 | m3 | 1,01 |  |
|  |  | 5.3. Amenajarea casiurilor pe acostament si taluz |  |  |  |
| 126 | TsA20A | Sapatura manuala de pamint | m3 |  | 45,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,51 |  |
| 127 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta dupa de la demolare, H=10 cm | m3 |  | 22,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-3 | Piatra sparta dupa de la demolare | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 128 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm | m3 |  | 5,25 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 129 | DE16B | Montarea bloc B-2-20-25 | buc |  | 68,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611a | Element prefabricat din beton armat B-2-20-25 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 130 | DE16B | Montarea bloc B-5 | buc |  | 40,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-1 | Element prefabricat din beton armat B-5 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 131 | DE16B | Montarea bloc B-6 | buc |  | 188,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-2 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 132 | DE16B | Montarea bloc B-9 | buc |  | 17,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-3 | Element prefabricat din beton armat B-9 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 133 | DE16B | Montarea bloc B-5 | buc |  | 54,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,19 |  |
|  | 2666122800611-1 | Element prefabricat din beton armat B-5 | buc | 1,007 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,06 |  |
| 134 | TsC54B | Fundatie din agregate concasate, piatra sparta dupa de la demolare, H=10 cm | m3 |  | 6,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752-1 | Piatra sparta dupa de la demolare | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,42 |  |
| 135 | Dl119 | Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm | m3 |  | 5,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000-1 | Beton C30/37 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,428 |  |
| 136 | DE16A | Montarea bloc disipare | buc |  | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,30 |  |
|  | 2666122800611-2 | Element prefabricat din beton armat B-6 | buc | 1,007 |  |
|  |  | 6. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
|  |  | 6.1. Instalarea indicatoarelor rutiere |  |  |  |
| 137 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-5 | Stilp metalic Marca CKM 1.30 | buc | 1,00 |  |
| 138 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.35 | buc |  | 8,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,058 |  |
|  | 2811106301794-1 | Stilp metalic Marca CKM 1.35 | buc | 1,00 |  |
| 139 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2811106301794-3 | Stilp metalic Marca CKM 2.30 | buc | 1,00 |  |
| 140 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 |  |
|  | 2811106301794-4 | Stilp metalic Marca CKM 2.40 | buc | 1,00 |  |
| 141 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.45 | buc |  | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,33 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,76 |  |
|  | 266310210000 | Beton C16/20 | m3 | 0,069 |  |
|  | 2811106301794-6 | Stilp metalic Marca CKM 2.45 | buc | 1,00 |  |
| 142 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere A900 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-1 | Indicator A700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 143 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere B900 | buc |  | 20,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 26151073261055 | Indicator B900 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 144 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere D700 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-8 | Indicator D700 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
| 145 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere BH 2250x500 | buc |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,22 |  |
|  | 2615107326105-6 | Indicator BH 2250x500 | buc | 1,00 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,00 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,02 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,04 |  |
|  |  | 6.2. Amenajarea parapetelor de protectie |  |  |  |
| 146 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W3 (25,7 kg/ml) | m |  | 444,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,22 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic | t | 0,0257 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,035 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,035 |  |
|  |  | 6.3. Amenajarea marcajului rutier |  |  |  |
| 147 | DF17A | Amenajarea marcajului rutier | m2 |  | 234,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0204 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0006 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire | h-om. | 0,0056 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,80 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,056 |  |
|  | 2513206621650 | Microbe reflectorizante | kg | 0,30 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,008 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,00707 |  |
| 148 |  | Restabilirea traseului | km |  | 0,52 |
| 149 |  | Pichetarea axei | km |  | 0,52 |

Autoritatea contractantă ______________ Data "____"__________________