CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a blocului administrativ a Ministerului Afacerilor Interne amplasat pe bul. Stefan cel Mare si Sfint, 75 mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 65,00 |
| 2 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 67,00 |
| 3 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 70,00 |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 13,20 |
| 5 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 7,00 |
| 6 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Clapeta d=100 | buc | 4,00 |
| 7 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Clapeta d=50 | buc | 1,00 |
| 8 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suport | m3 | 0,10 |
| 9 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu mufa antiincendiara d=100 | buc | 15,00 |
| 10 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru pers.cu nevoi speciale, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sidonul interior tip P | buc | 22,00 |
| 11 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru pers.cu nevoi speciale, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sai b.c.a. | buc | 15,00 |
| 12 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculaant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru pers.cu nevoi speciale, avind diametrul de 1/2" Смеситель | buc | 15,00 |
| 13 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 14 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emalilata, tabla emailata, polimetacril etc | buc | 2,00 |
| 15 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de deschidere, inclusiv pentru pers.cu nevoi speciale avind diametrul de 1/2" Смеситель душ. | buc | 2,00 |
| 16 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 17 | Pret de piata | Clapeta cu doua camere d=100 | buc | 3,00 |
| 18 | Pret de piata | Pompa WILO - Drain TMW-3/8 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | RpID08B | Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125 mm Clapeta | buc | 3,00 |
| 20 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,00 |
| 21 |  | Conectarea clapetei | buc | 0,00 |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=100 | buc | 3,00 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector delatatie d=110 | buc | 3,00 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Conector delatatie d=110 L=500 | buc | 6,00 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110 | buc | 3,00 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110/110/45 | buc | 3,00 |
| 27 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 3,00 |
| 28 | Pret de piata | Filet | buc | 3,00 |