Anexa 1

Lista cu cantităţile de lucrări

Termoizolarea fațadei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIzC42A | Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la pereti aplicate prin lipire sau cu accesorii. | m2 |  | 411,5000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1000 | 41,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,6450 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 | 4,1150 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 | 12,3450 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0030 | 1,2345 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  | 18,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 24,9744 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 | 0,1892 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 | 1,1352 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc ( demolarea treptelor si contratreptelor ) | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 3,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 3,9000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 0,5000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 0,5000 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 3,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,2000 |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( planseu de pod ) | m3 |  | 1,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,0600 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 0,4200 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 0,4200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,2400 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 16,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 0,3200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 0,3200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,0128 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,0160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,0480 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,0800 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - sorturi ( lacrimar ) | m |  | 121,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 10,9350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 6,0750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,2150 |
| 8 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  | 17,5000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 0,3500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 0,3500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 0,0140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 0,0175 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 0,0525 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 0,0875 |
| 9 | RpEH08C apl | Demontarea antene tip parabolica | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5800 | 1,1600 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0100 | 0,0200 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,0200 | 0,0400 |
| 10 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( copertine si uscatoare pentru haine ) | kg |  | 250,0000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 2,0000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,6250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,2500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,1030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,1545 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,0500 |
| 11 | RpSA02C apl | Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 8" ( teava pentru fum ) | m |  | 65,1000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4700 | 30,5970 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 16,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 4,1250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 16,5000 |
| 13 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | t |  | 16,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 5,7750 |
| 14 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 16,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 | 1,2540 |
| 1.2. Izolarea termica a soclului |  |  |  |  |  |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 128,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 15,3600 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 53,1200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,4000 |
| 16 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 128,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 7,6800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 | 217,6000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 | 43,5200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 | 0,0768 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 | 144,6400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 | 0,1280 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 1,6640 |
| 17 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ( placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) | m2 |  | 128,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 | 181,7600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 | 38,1440 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 517,1200 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 517,1200 |
|  | 25213026029070 | Placi termoizolante, ( placi polistiren extrudat XPS gr. 120 mm, q=26 kg/m3, conductivitatea termica 0.035 W/m2 K ) | m2 | 1,0700 | 138,3296 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 142,2080 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 775,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 3,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,4352 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 | 2,9440 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 2,3040 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 128,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 15,3600 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 53,1200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,4000 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti | m2 |  | 128,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 156,1600 |
|  | 265310210083111 | Tink ( nuanta sura ) | kg | 2,3000 | 294,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,5120 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,7680 |
| 20 | CK26D | Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml ) | m |  | 122,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 10,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,2200 |
|  | 27431235490271 | Profil Sina de soclu din aluminiu 10 cm/2.5 ml | m | 1,0000 | 122,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 732,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,2200 |
| 21 | CK26D apl | Pervazuri montate la soclu din aluminiu ( Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) ) | m |  | 122,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 10,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,2200 |
|  | 27431235490272 | Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil soclu) | m | 1,0000 | 122,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 732,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,2200 |
| 1.3. Izolarea termica a fatadei |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Tip W3 |  |  |  |  |  |
| 22 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 766,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 91,9200 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 317,8900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 38,3000 |
| 23 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) | m2 |  | 766,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 1 449,2720 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 320,1880 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 3 094,6400 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 3 868,3000 |
|  | 2682162611370120 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 827,8162 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 851,0260 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 6 189,2800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 19,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 2,6044 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 22,9800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 16,0860 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 766,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 91,9200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 317,8900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 38,3000 |
| 25 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti (nuanta bej deschis) | m2 |  | 766,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 934,5200 |
|  | 265310210083110 | Tink (nuanta bej deschis) | kg | 2,3000 | 1 761,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 3,0640 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 4,5960 |
| 1.3.2. Tip W4 |  |  |  |  |  |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 258,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 30,9600 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 107,0700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 12,9000 |
| 27 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) | m2 |  | 258,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 488,1360 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 107,8440 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 1 042,3200 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 1 302,9000 |
|  | 2682162611370120 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 278,8206 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 286,6380 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 2 084,6400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 6,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,8772 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 7,7400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 5,4180 |
| 28 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 258,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 30,9600 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 107,0700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 12,9000 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej inchis ) | m2 |  | 258,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 314,7600 |
|  | 265310210083110 | Tink (nuanta bej deschis) | kg | 2,3000 | 593,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 1,0320 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 1,5480 |
| 1.3.3. Tip W5 |  |  |  |  |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 0,7200 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 2,4900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,3000 |
| 31 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 11,3520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 2,5080 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 24,2400 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 30,3000 |
|  | 2682162611370120 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 6,4842 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,6660 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 48,4800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,0204 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 0,1800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 0,1260 |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 0,7200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 2,4900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,3000 |
| 33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta sura ) | m2 |  | 6,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 7,3200 |
|  | 265310210083111 | Tink ( nuanta sura ) | kg | 2,3000 | 13,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,0240 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,0360 |
| 1.3.4. Tip W6 |  |  |  |  |  |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 25,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 3,0000 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 10,3750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,2500 |
| 35 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 25,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 30,5000 |
|  | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 178,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,9750 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,4000 |
| 36 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 25,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 3,0000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 10,3750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,2500 |
| 37 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta sura ) | m2 |  | 25,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 11,2500 |
|  | 24301161040701 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis ) | kg | 0,6400 | 16,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 1,2500 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 12,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,0750 |
| 1.3.5. Tip W8 |  |  |  |  |  |
| 38 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 4,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,5000 |
| 39 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 18,9200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 4,1800 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 40,4000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 50,5000 |
|  | 2682162611370120 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 120 mm, p=135 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 10,8070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 11,1100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 80,8000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,0340 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 0,3000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 0,2100 |
| 40 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 1,2000 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 4,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,5000 |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti ( nuanta bej deschis ) | m2 |  | 10,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 12,2000 |
|  | 265310210083110 | Tink (nuanta bej deschis) | kg | 2,3000 | 23,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,0400 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,0600 |
| 1.3.6. Tip W9 |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 14,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 1,6800 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 5,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,7000 |
| 43 | CF50B | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 14,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 17,0800 |
|  | 26531021008315 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 99,9600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,0560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 1,1060 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,2240 |
| 44 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 14,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 1,6800 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 5,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,7000 |
| 45 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent ( nuanta bej ) | m2 |  | 14,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 6,3000 |
|  | 24301161040702 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej ) | kg | 0,6400 | 8,9600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,7000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 7,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,0420 |
| 1.3.7. Glafuri |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 96,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 11,6280 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 40,2135 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,8450 |
| 47 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ( gr. 40 mm, p=220 kg/m3 ) | m2 |  | 96,9000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 | 231,9786 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 | 51,2601 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 391,4760 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 489,3450 |
|  | 252130260290940 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 40 mm, p=220 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 104,7198 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 124,2936 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 782,9520 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 2,4225 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,3295 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 | 29,0700 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 2,0349 |
| 48 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 96,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 11,6280 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 40,2135 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,8450 |
| 49 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " TINC " la pereti | m2 |  | 96,9000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 118,2180 |
|  | 265310210083111 | Tink ( nuanta sura ) | kg | 2,3000 | 222,8700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,3876 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 0,5814 |
| 50 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  | 96,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 43,6050 |
|  | 24301161040701 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis ) | kg | 0,6400 | 62,0160 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 4,8450 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 48,4500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,8450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,2907 |
| 51 | CK26D apl | Lacrimar geamuri б=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm ) | m |  | 121,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 10,9350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,2150 |
|  | 27431235490273 | Lacrimar geamuri б=200mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 200mm ) | m | 1,0000 | 121,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 729,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 1,2150 |
| 52 | CK26D apl | Lacrimar б=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm ) | m |  | 39,2700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 3,5343 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,3927 |
|  | 274312354902730 | Lacrimar б=250mm ( Aluminiu vopsit pentru exterior 250mm ) | m | 1,0000 | 39,2700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 235,6200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,3927 |
| 1.4. Tevi de fum |  |  |  |  |  |
| 53 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm | m |  | 65,1000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 105,4620 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP | m | 1,0100 | 67,0660 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( grila exterioara 350x700 ) | buc |  | 7,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 3,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,2100 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( grila exterioara 350x700 ) | buc | 1,0000 | 7,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 3,5000 |

Anexa 1a

Lista cu cantităţile de lucrări

Reparatia  copertinei, pereu, scari  extetioare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistema pluviala |  |  |  |  |  |
| 1 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 101,2200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 35,4270 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 108,4066 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 51,6222 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 25,8111 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 25,8111 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 25,8111 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 25,8111 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,5183 |
| 2 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 160,5400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 48,1620 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 173,6240 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 231,4987 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 33,0712 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 16,5356 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 33,0712 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 33,0712 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1 653,5620 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 3,2108 |
| 1.2. Copertina 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  | 27,5400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 | 107,4060 |
| 4 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  | 10,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 8,9698 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,0430 |
| 5 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) ( strat de nivelare sub fundatie copertinei ) | m3 |  | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 | 0,4140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 | 0,1810 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 | 29,0290 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 0,0772 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,0298 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 | 0,0709 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 0,0325 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,0600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,0150 |
| 6 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 20/25 pentru fundatie copertinei ) | m3 |  | 0,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 0,6750 |
|  | 266310211000020 | Beton procurat din statii C 20/25 | m3 | 1,0250 | 0,5202 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,0508 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,3000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,0750 |
| 7 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 4,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 4,8960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,5760 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,5359 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0049 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0049 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,5846 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,0073 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,3898 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,1920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0960 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( carcas metalic ) | kg |  | 470,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 89,4520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 4,7080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 4,7080 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 4,7080 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 470,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,3540 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 3,7664 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 7,0620 |
| 9 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 37,5000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 3,9375 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 39,3900 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,7575 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,3787 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 3,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 | 0,4875 |
| 10 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  | 0,4710 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 | 1,1728 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 | 0,5888 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 | 0,3768 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 | 0,2355 |
| 11 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,4710 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,7772 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 1,5920 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,1130 |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,4710 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 1,7992 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 2,4492 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,1696 |
| 13 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) ( strat de nivelare sub rampa de acces ) | m3 |  | 1,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 | 5,3820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 | 2,3530 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 | 377,3770 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 1,0041 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,3879 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 | 0,9223 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 0,4225 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,7800 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,1950 |
| 14 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 20/25 pentru rampa de acces ) | m3 |  | 21,3000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 70,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 28,7550 |
|  | 266310211000020 | Beton procurat din statii C 20/25 | m3 | 1,0250 | 22,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 2,1620 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 12,7800 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 3,1950 |
| 15 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 71,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 72,4200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 8,5200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 7,9272 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0721 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0721 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 8,6478 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,1081 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 5,7652 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 2,8400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 1,4200 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 217,7500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 5,4438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,0888 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 219,9275 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,0888 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 2,1775 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 65,3250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,1307 |
| 17 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 |  | 13,8000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 13,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 3,4500 |
|  | 27321036463001 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr. 50 mm | m2 | 1,1500 | 16,6635 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 | 130,4100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,6900 |
| 18 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  | 6,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 10,9005 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 7,1858 |
|  | 252130260290050 | Placi termoizolante ( vata minerala ( gr. 50 mm ) | m2 | 1,0300 | 6,7285 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 7,1858 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 48,9937 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,1300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 1,4885 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 0,2600 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 1,7875 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 0,0286 |
| 19 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor | m2 |  | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 5,8180 |
|  | 2811236304901 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 4,7342 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 167,7016 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 167,7016 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 0,4152 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 0,8480 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,0480 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,1240 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,0500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 3,2130 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 1,5300 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,0450 |
| 21 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 4,2000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 1,2600 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 4,5423 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 6,0564 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 0,8652 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,4326 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 0,8652 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 0,8652 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 43,2600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,0840 |
| 22 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond ) | m |  | 11,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 6,0500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 4,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,6500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0686 |
|  | 27104036425981 | Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm | m | 1,8500 | 21,1640 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 1,7160 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 5,7200 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 0,5720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 25,1680 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,0801 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,0034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0229 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,1650 |
| 23 | CE23B apl | Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm ( sort de tabla ) | m |  | 11,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 5,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,0572 |
|  | 27104036425981 | Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm | m | 1,2500 | 14,3000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 1,1440 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 3,7752 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 0,3432 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 21,7360 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,0686 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,0034 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0229 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,1100 |
| 24 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  | 15,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 4,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,7500 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 2,3625 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,1575 |
| 25 | CK35B | Dibluri din metal fixate in beton armat ( Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group" ) | buc |  | 28,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 5,6000 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group" ) | buc | 1,0000 | 28,0000 |
| 1.3. Copertina 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 |  | 8,7000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 | 33,9300 |
| 27 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |  | 2,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 2,4940 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,2900 |
| 28 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) ( strat de nivelare sub fundatie copertinei ) | m3 |  | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 | 0,4140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 | 0,1810 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 | 29,0290 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 0,0772 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,0298 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 | 0,0709 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 0,0325 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,0600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,0150 |
| 29 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 20/25 pentru fundatie copertinei ) | m3 |  | 0,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 1,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 0,6750 |
|  | 266310211000020 | Beton procurat din statii C 20/25 | m3 | 1,0250 | 0,5202 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,0508 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,3000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,0750 |
| 30 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 4,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 4,8960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 0,5760 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 0,5359 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0049 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0049 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 0,5846 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,0073 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,3898 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,1920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,0960 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( carcas metalic ) | kg |  | 525,8000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 99,9020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 5,2580 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 5,2580 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 5,2580 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 525,8000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 2,6290 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,2064 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 7,8870 |
| 32 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg |  | 37,5000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 | 3,9375 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 | 39,3900 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 | 0,7575 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 | 0,3787 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 | 3,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 | 0,4875 |
| 33 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  | 0,5260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 | 1,3097 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 | 0,6575 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 | 0,4208 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 | 0,2630 |
| 34 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,5260 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 0,8679 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 1,7779 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 0,1262 |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,5260 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 2,0093 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 2,7352 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,1894 |
| 36 | RpCB02B | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150) ( strat de nivelare sub rampa de acces ) | m3 |  | 1,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1400 | 4,5540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 | 1,9910 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 286,0000 | 319,3190 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7610 | 0,8497 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2940 | 0,3283 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6990 | 0,7804 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 0,3575 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 0,6600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,1650 |
| 37 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C 20/25 pentru rampa de acces ) | m3 |  | 4,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 13,5300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 5,5350 |
|  | 266310211000020 | Beton procurat din statii C 20/25 | m3 | 1,0250 | 4,2655 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,4161 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 2,4600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,6150 |
| 38 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 27,5000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 28,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 3,3000 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 3,0704 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0279 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0279 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 3,3495 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,0419 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 2,2330 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 1,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,5500 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 53,8000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 1,3450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,2690 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 54,3380 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,2690 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,5380 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 16,1400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0323 |
| 40 | CE16A | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice | m2 |  | 11,5000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 10,9250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 2,8750 |
|  | 27321036463001 | Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan gr. 50 mm | m2 | 1,1500 | 13,8862 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 9,0000 | 108,6750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 0,5750 |
| 41 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 1,0500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 3,2130 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 1,5300 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 0,7650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,0450 |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 5,5000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 1,6500 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 5,9482 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 7,9310 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 1,1330 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 0,5665 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 1,1330 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 1,1330 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 56,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,1100 |
| 43 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  | 6,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6770 | 10,0620 |
|  | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 | 6,6330 |
|  | 252130260290050 | Placi termoizolante ( vata minerala ( gr. 50 mm ) | m2 | 1,0300 | 6,2109 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 6,6330 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 | 45,2250 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 | 1,3740 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 | 0,2400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 | 1,6500 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0044 | 0,0264 |
| 44 | CL54B | Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor | m2 |  | 4,5000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4545 | 6,5453 |
|  | 2811236304901 | Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1800 | 5,3259 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 | 188,6643 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 | 188,6643 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1038 | 0,4671 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2120 | 0,9540 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 | 0,0540 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0310 | 0,1395 |
| 45 | CE23C | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm ( elemente de inchidere din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond ) | m |  | 10,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 | 5,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,5000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,0624 |
|  | 27104036425981 | Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm | m | 1,8500 | 19,2400 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1500 | 1,5600 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,5000 | 5,2000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 | 0,5200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,2000 | 22,8800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 0,0728 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,0031 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0208 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,1500 |
| 46 | CE23B apl | Glafuri si copertine din tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm ( sort din tabla ) | m |  | 10,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5000 | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3500 | 3,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,0000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,0520 |
|  | 27104036425981 | Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond, cu latimea desfasurata 16 cm | m | 1,2500 | 13,0000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,1000 | 1,0400 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,3300 | 3,4320 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0300 | 0,3120 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9000 | 19,7600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,0624 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 | 0,0031 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,0208 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,1000 |
| 47 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m |  | 10,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,5000 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 0,1500 | 1,5750 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 | 0,1050 |
| 48 | CK35B | Dibluri din metal fixate in beton armat ( Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group" ) | buc |  | 28,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 | 5,6000 |
|  | 28741363133001 | Diblu din metal ( Bulon autoancorat HSA-F M12x200 firma "Hilti Group" ) | buc | 1,0000 | 28,0000 |
| 1.4. Copertina existenta |  |  |  |  |  |
| 49 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 41,7000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 5,0040 |
|  | 24302261010101 | Grund cu patrundere adinca | kg | 0,4150 | 17,3055 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,0850 |
| 50 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 100 mm, p=220 kg/m3, conductivitatea termica de 0,037 W/m2K ) | m2 |  | 41,7000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 | 78,8964 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 | 17,4306 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 168,4680 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 | 210,5850 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( gr. 100 mm, p=135 kg/m3 ) | m2 | 1,0700 | 45,0652 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 46,3287 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 | 336,9360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 1,0425 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 0,1418 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 1,2510 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 | 0,8757 |
| 51 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 41,7000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 5,0040 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 17,3055 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,0850 |
| 52 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  | 41,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 18,7650 |
|  | 24301161040701 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici ( nuanta bej inchis ) | kg | 0,6400 | 26,6880 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,0850 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 20,8500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 2,0850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,1251 |
| 1.5. Scara Tip-1, Tip-2 |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii ( beton C20/25 ) | m3 |  | 2,7000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 8,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3500 | 3,6450 |
|  | 2663102110000 | Beton procurat din statii | m3 | 1,0250 | 2,8090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,2740 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 1,6200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 0,4050 |
| 54 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 |  | 9,4500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0200 | 9,6390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 | 1,1340 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1100 | 1,0551 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0096 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 0,0096 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 1,1510 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0015 | 0,0144 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 | 0,7673 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 | 0,3780 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,1890 |
| 55 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg |  | 1 177,2300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0690 | 81,2289 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 23,5446 |
|  | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm | kg | 1,0250 | 1 206,6607 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 11,7723 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 176,5845 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 41,2030 |
| 56 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm ( finisarea treptelor 12.8 m x 0.3 m ) | m2 |  | 3,8400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 14,8032 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 | 3,9168 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 22,2720 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 0,5760 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 0,7680 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 0,0768 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 0,0192 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 1,3171 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 0,1382 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 0,0276 |
| 57 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( placarea rampei si platforei ) | m2 |  | 31,7400 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 | 37,4532 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 33,0191 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 | 150,6698 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 | 14,7464 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 641,1480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,0641 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 | 0,0444 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 | 0,3968 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 1,9996 |
| 58 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  | 164,9200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 31,3348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,6492 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,6492 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 164,9200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,8246 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,3194 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 1,6492 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,2984 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 3,2984 |
| 59 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,1650 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,5800 | 0,4257 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,2000 | 0,8580 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 0,0594 |
| 60 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,1650 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 | 1,0263 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 | 1,3200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 | 0,0924 |
| 1.6. Finisare streasina |  |  |  |  |  |
| 61 | CE06A apl | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla in falt ) | m2 |  | 97,9000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1000 | 107,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 9,7900 |
|  | 27104036420001 | Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm | m2 | 1,1500 | 118,2142 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 61,6770 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 513,9750 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 513,9750 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 33,4084 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 10,2795 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 2,1538 |
| 62 | CE06A1 apl | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Tabla in falt ) | m2 |  | 31,8200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,4500 | 46,1390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,1820 |
|  | 27104036420001 | Tabla plana cu falturi duble cu grosimea 0,6mm | m2 | 1,1500 | 38,4226 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,6000 | 20,0466 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,0000 | 167,0550 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,0000 | 167,0550 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,3250 | 10,8586 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,1000 | 3,3411 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0220 | 0,7000 |
| 1.7. Pereu |  |  |  |  |  |
| 63 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,3100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 2,7342 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 2,9233 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 14,4200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 14,2758 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 16,5830 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 1,4420 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 | 3,0282 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 6,0564 |
| 65 | TsC54A | Strat de fundatie din ciment - nisip | m3 |  | 6,1800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 5,5620 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 6,7980 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,6180 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 | 1,2978 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 2,5956 |
| 66 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( grosimea pavajului 40 mm ) | m2 |  | 103,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 59,7606 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 1,6274 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 164,8000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 1 359,6000 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 104,5450 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 0,5150 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 3,9140 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 2,0600 |
| 67 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura pentru pereu ) | m |  | 64,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 9,6000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 28,1600 |
|  | 26631021000010 | Beton clasa C 8/10 | m3 | 0,0450 | 2,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 186,8800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 0,5120 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 64,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,3840 |
| 68 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / ( rigole canale din fibrobeton cu grila ) | buc |  | 28,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 5,3200 |
|  | 2666122800611-01 | Element prefabricat din beton armat / ( rigole canale din fibrobeton cu grila ) | buc | 1,0070 | 28,1960 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 1,6800 |
| 69 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv ( gura de captare apelor conectata la canal ) | buc |  | 7,0000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 | 1,3300 |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat ( gura de captare apelor conectata la canal ) | buc | 1,0070 | 7,0490 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 | 0,4200 |