CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Colegiul de Industrie Usoara din  Balti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Colegiul de Industrie Usoara din  Balti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie la Colegiul de Industrie Usoara din  Balti-Transa -II

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor Et-1.Hol |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti.Lucrari de timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, masti, etc.) | m2 | 33,05 |
| 2 | CK21E | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusivI Usi din aluminiu calitate superioara De exterior 1,5mx2,1m -7buc) | m2 | 22,05 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv9 Usi pentru Birouri inclusiv Usite de electricitate si altele) | m2 | 11,00 |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |
| 4 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 54,00 |
| 5 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 42,00 |
| 6 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 8,00 |
| 7 | RpIC33A | Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4" | buc | 8,00 |
| 8 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 60,00 |
| 9 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 12,00 |
| 10 | IC38B | Piesa de racordareCot-25, cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 30,00 |
| 11 | IC38B | Piesa de racordare PPR Mufa d-25mm | buc | 8,00 |
| 12 | IC38I | Piesa de racordare Teu 32/25/32 d-32, , din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 10,00 |
| 13 | IC38B | Piesa de racordare Racord 25/1/2 M cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 14 | IC38C | Piesa de racordare (COT PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,00 |
| 15 | IC38C | Piesa de racordare (MUFA PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,00 |
| 16 | IC38C | Piesa de racordare (Racord PPR M 32x1* cu holender), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 10,00 |
| 17 | ID01A | Robinet Tur 1/2'' pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 10,00 |
| 18 | ID01A | Robinet retur pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 10,00 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire ( Robinet cu sfeara si Racord olandez Fe-Fi 3/4) central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 10,00 |
| 20 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400mm | buc | 10,00 |