| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea email culoare albastră |  |  |  | Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,7kg sau 3kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Vopsea email culoare cafenie |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea email culoare albă |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea email culoare sură |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea pentru înveliș de asfalt |  |  |  | Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: ≥Q2; - β: ≥B2; - Rl: ≥R2; - Rezistența la derapaj: ≥S1; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Grund-Email 3in1 culoare Gri |  |  |  | Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea culoare roșie |  |  |  | Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,7kg sau 3kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Vopsea culoare galbenă |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea culoare neagră |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea culoare verde |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea culoare albă |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea culoare cafenie |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| Coler verde |  |  |  | Coler verde, ambalat : 100ml |  |  |
| Coler galben |  |  |  | Coler galben, ambalat : 100ml |  |  |
| Coler roz |  |  |  | Coler roz, ambalat : 100ml |  |  |
| Coler bej |  |  |  | Coler bej, ambalat: 100ml |  |  |
| Coler sur |  |  |  | Coler sur, ambalat : 100ml |  |  |
| Coler orange |  |  |  | Coler orange, ambalat : 100ml |  |  |
| Coler negru |  |  |  | Coler negru, î ambalat: 100ml |  |  |
| Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. |  |  |  | Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon. |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Diluant p/u vopsea |  |  |  | Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Diluant |  |  |  | Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Diluant 0.9 L |  |  |  | Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare. |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea emulsie |  |  |  | Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafeţe din lemn, materiale lemnoase şi tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri |  |  |
| Emulsie apoasă Latex |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Ulei Ftalic: Negru. |  |  |  | Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri. |  |  |
| Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă. |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă. |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu) |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis) |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă. |  |  |  | Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 2,5 litri. |  |  |
| Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă. |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea de ulei cafenie |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea spray neagră termorezistentă |  |  |  | Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml. |  |  |
| Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea spray roșie |  |  |  |  |  |  |
| Vopsea spray albastră |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________