SPECIFICATII TEHNICE

Specificațiile tehnice ale videowall-ului și playerului de control vor trebui să acopere, dar nu să limiteze, cel puțin următoarele:

| Soluție de VIDEO WALL |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.o. | Specificații Generale |  |
| Obiectul achiziției îl reprezintă furnizarea următoarelor produse si servicii: - Soluție completă pentru 3 sisteme integrate de preluare, afișare si gestionare a surselor video, conținând aplicațiile software si hardware necesare precum și toate licențele aferente pentru funcționarea în parametri optimi în condițiile si cerințele prezentului caiet de sarcini. - Achiziționarea de perete video format din monitoare profesionale cu diagonala de 46” și 55” dedicate pentru perete video cu program de funcționare 24/7; - Achiziționarea serviciilor de instalare, configurare si punere în funcțiune a echipamentelor si soluțiilor hardware si software; - Cursuri de specialitate pentru personal |  |  |
| 1. | Perete video format 3 x 2 (6 buc) cu control prin media player – 2 seturi. |  |
|  | Dimensiune | - sistem compus din 6 monitoare de 55” dispuse într-o matrice 3x2 |
|  | Rezoluție nativa minim | - 1920 x 1080 pixeli - ecrane cu unghi total de vizualizare 178 orizontal / 178 vertical; |
|  | Tehnologie iluminare | - se va da preferință tehnologiei D-LED |
|  | Interstițiu între panouri | - interstițiul maxim între doua ecrane nu trebuie sa depășească 2,0 mm; |
|  | Contrast | - minim 3000:1 |
|  | Regim de lucru | - sistemul videowall împreuna cu toate echipamentele conexe precum și monitoarele profesionale vor fi exploatate în regim de funcționare continuu, 24 ore, 365 zile/an fără opriri; - certificate pentru funcționare 24/7 |
|  | Luminozitate Typical | - minim 500 cd/m2 |
|  | Timp de răspuns (grey to grey) | - maxim 10 ms (milisecunde) |
|  | Specificații tehnice | - posibilitate de funcționare Portrait & Landscape - sistem de control pentru panel - controlul de temperatură - culoarea monitoarelor – negru, haze nivel maxim 25% - programator/ceas cu baterie - facilitate de corectare a bezelului |
|  | Alimentare | - tensiunea de lucru: 100-240V/50-60Hz - puterea consumată maxim 200W (se va da preferință ofertei cu putere consumată minimă din considerente de economie) - temperatura de operare – 0 – 40 grade Celsius - mercur 0 mg |
|  | Conectivitate intrare | minim: - 2 x HDMI 2.0 - 1 x Display Port 1.2 - 1 x DVI-D - 1 x D-SUB - 1 x USB 2.0 |
|  | Conectivitate ieșire | minim: - 1 x DP1.2 |
|  | Conectivitate control | - 1 x RS232C IN si 1 x RS232C OUT - 1 x LAN (RJ45) - 1 x IR Receiver - distanța de conectare videowall la stația de lucru e de 20 – 50m |
|  | Funcționalitate | - funcționare în regim videowall și prezența regimului de transmitere în lanț a semnalului de control (controlul unui ecran sau simultan cu toate ecranele); - „picture in picture”; - interfața grafică intuitivă pentru configurare și control; - API pentru interconectarea cu sisteme externe de control; - interfața grafica pentru aplicația client, ușor de utilizat și intuitivă; - management dinamic al surselor; - posibilitatea previzualizării înainte de a apela un preset; - funcționalitate Advanced Color Management; - funcționalitate Drag and Drop pentru toate sursele; - posibilitatea de control videowall de la stația client; - posibilitatea de conectare a minim 2 utilizatori pentru controlul videowall-ului; - minim suport pentru sisteme de operare Windows - capacitatea de a afișa o imagine pe videowall complet și mai multe imagini pe un ecran - vizualizare sistem monitorizare pază sediu prin tehnologia NVR - monitorizare sistem GPS și system video monitorizare trafic rutier prin aplicație Web - posibilitate de vizualizare simultană a conținutului pe 2 videowall-uri |
|  | Player pentru control | - Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU sau similar - min 64 GB - 1*RJ45 10/100Mbit/s - 1 x HDMI2.0 - 2 x USB2.0 - 1 x HDMI2.0 - tensiunea de lucru: 100-240V/50-60Hz - videowall-ul va fi conectat cu media player prin HDMI - transmiterea conținutului în calitate 8K - capacitate de transmitere simultană a min 2 video în calitate FHD - suportul imaginii în format jpg/jpeg/png - suportul video în format mpeg4, avi, wmv etc. - vizualizarea documentelor electronice în format pdf, pptx etc. - suport format bandă RSS - vizualizarea paginilor web - transmiterea video în format de flux (RTP, UDP, HTTP, MMS) |
|  | Accesorii | - suport metalic cu fixare pe perete ce permite demontarea oricărui monitor fără demontarea monitoarelor vecine; - manual de instalare - cabluri de conectare |
|  | Garanţie | - garanția produselor si sistemelor va fi de minimum 36 luni; - constatarea defectelor se va face in max. 48 ore de la anunțare, iar remedierea defectului in maxim 7 zile de la reclamarea defectului. Înlăturarea defectelor la monitoarele videowallu-lui se va face prin înlocuirea acestora cu altele funcționale |
| 2. | Alte cerințe | - toate produsele si componentele livrate trebuie sa fie absolut noi și nefolosite; - produsele vor fi livrate împreuna cu toate accesoriile necesare punerii în funcțiune. Interconectările se vor face cu produse compatibile funcțional, produse de branduri recunoscute în domeniu; - ofertantul/asocierea va trebui să facă dovada experienței pe minim 2 proiecte similare sau mai mari, atât în ceea ce privește video wall-ul cât și în ceea ce privește experiența în domeniul comercializării echipamentelor din categoria produselor AV pentru monitoarele profesionale. Dovada se va face prin prezentarea unor contracte sau referințe de la beneficiarii proiectelor similar implementate în Republica Moldova sau alte state din UE; - Certificat ISO 27001 al ofertantului; - CV-urile cu specialiștii tehnici care vor face instalarea și mentenanța video wall-ului; - autorizare de la producător pe produsele ofertate - ofertantul urmează să fie inclus in Lista producatorilor de produse supuse reglementarilor de responsabilitate extinsa a producatorilor. |