Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (шкаф учета BZUM-TF-02-63) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,8700 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (выключатель автоматический ВА47-29/3/С20) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (блок управления погружным насосом 2x3,9 кВт) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (бокс для установки 24 модулей, навесной, ЩРн-24) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 9 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 10 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р | set |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 12 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В, 9А) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 13 |  | Патрон Е27 | buc |  |  |  |
|  | 379105001 | Патрон Е27 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 (защитный шкаф ЩМП-7.0.74У2) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,2900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 15 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор и шкаф управления) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 16 |  | Шкаф учета BZUM-TF-02-63 | buc |  |  |  |
|  | 16833004 | Шкаф учета BZUM-TF-02-63 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 17 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc |  |  |  |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 18 |  | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А | buc |  |  |  |
|  | 168330040 | Счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 19 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc |  |  |  |
|  | 236594120120 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 20 |  | Бокс для установки 24 модулей ЩРн-24, IP54 | buc |  |  |  |
|  | 225588700 | Бокс для установки 24 модулей ЩРн-24, IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 21 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc |  |  |  |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 22 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc |  |  |  |
|  | 152604729008 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 23 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc |  |  |  |
|  | 1526047291600 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 24 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc |  |  |  |
|  | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 25 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc |  |  |  |
|  | 4569693202433 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 26 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc |  |  |  |
|  | 3316833004011 | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 27 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc |  |  |  |
|  | 2351970000 | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 28 |  | Защитный шкаф разм. 1400х650х285 мм ЩМП-7.0.74У2 | buc |  |  |  |
|  | 123456700 | Защитный шкаф разм. 1400х650х285 мм ЩМП-7.0.74У2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |