CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a drumului pe teritoriul ZEL Balti, Subzona 3, Nr. Cadastral 030112.012 cu acces la drumul R6 (Chisinau-Orhei-Balti) Km 131+380 (partea dreapta)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	Restabilirea traseului
	km
	0,200
	

	
	
	Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.
	km
	0,200
	

	
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea bordurii existente
	
	
	

	1
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m
	
	13,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 2
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	13,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200
	

	 3
	PJ05B


	(demontarea fundatiei din beton)  Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan  cu aer comprimat
	m3
	
	0,500

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	4,6400
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,6120
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3060
	

	 4
	TsC02D1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor)
	100 m3
	
	0,010

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,7700
	

	 5
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	2,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 6
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	0,010

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	

	7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului)
	100 m3
	
	5,451

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 8
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	1 008,500

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 9
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	5,451

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 10
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului)
	100 m3
	
	9,660

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 11
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	1 787,100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 12
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	9,660

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 13
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (profilarea covatei drumului)
	100m2
	
	14,390

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 14
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	2,880

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 15
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (profilarea pamantului vegetal)
	100m2
	
	6,860

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	

	16
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	0,860

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 17
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	129,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 18
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	86,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 19
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	5,720

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 20
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	5,720

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 21
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	
	212,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	1411122201672-8401
	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	3. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutiere din pavaj vibropresat tip ,,Bobina,,
	
	
	

	22
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat drenant din amestec de agregat cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008, H - 30 cm)
	m3
	
	431,800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-032
	Balast amestec optimal cu D > 6.3 mm si d = 0 GA80 conform SR-EN 13242+A1: 2008
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 23
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m)
	m3
	
	223,800

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 24
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m)
	m3
	
	190,700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8 - 31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 25
	DA18B


	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (Strat de savura, H = 3 cm;)
	m3
	
	36,900

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102000000-0s
	Savura din calcar fr. 0 - 4 mm
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202806
	Apa 
	m3
	0,0500
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2320
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	
	2952240005000
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp
	h-ut
	0,0770
	

	 26
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  (Piatra de pavaj vibropresata, h= 10 cm conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 ,  tip Bobina ) culoare gri
	m2
	
	1 230,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	266111280065-55
	Piatra de pavaj vibropresata, h= 10 cm conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip bobina)
	m2
	1,0150
	

	
	26511221000271
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	1,6000
	

	
	2651122100442
	Ciment  CEM II 32.5R
	kg
	7,8700
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	

	 
	
	4. Capitolul IV.  Montarea bordurii
	
	
	

	27
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	13,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-8
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 28
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)
	m
	
	380,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37 XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 29
	
	Beton C16/20 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	
	-3,900

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	1,0000
	

	 
	
	5. Capitolul V. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect
	
	
	

	30
	PJ08B


	Darimarea partiala a elementelor de beton
	m3
	
	0,264

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,4000
	

	
	7111020030200
	Miner
	h-om
	5,9000
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	3,7480
	

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,8700
	

	 31
	RpAcF34A


	Demontarea capacelor la camine
	buc
	
	6,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,2000
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,2200
	

	 32
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C16/20  la edificiile artificiale
	m3
	
	0,564

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-1620
	Beton C16/20
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 33
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capace cu rama din fonta )
	buc
	
	5,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-0
	Capac din fonta cu rama 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 34
	AcE08C


	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Capac din fibrobeton 12t pentru zona pietonala )
	buc
	
	1,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	2,2000
	

	
	1232345654345224-03
	Capac din fibrobeton 12t 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment 
	kg
	36,0000
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0350
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	6. Capitolul VI. Amenajarea rigolei pe acostament si casiuri pe taluze
	
	
	

	35
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	0,630

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 36
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	0,330

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 37
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale  C30/37;XF4;XC4;XD3, Н=0,15m
	m3
	
	0,490

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-30374
	Beton C30/37;XF4;XC4;XD3 
	m3
	1,0200
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 
	
	7. Capitolul VII. Amenajarea drenelor longitudinale
	
	
	

	38
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.  (excavarea santului de pozare)
	100 m3
	
	1,466

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,3900
	

	 39
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	36,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 40
	TsJ05B (Aplicativ)


	Protejarea terasamentelor prin menajarea pelicolei pentru directionarea apelor meteorice si freatice catre drenaj.
	m2
	
	378,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0300
	

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	0,0100
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,1770
	

	
	2682132601130-55
	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	1,0000
	

	 41
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  (Impingerea pamintului de la excavare)
	100 m3
	
	1,128

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,7400
	

	 42
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,128

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 43
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  (Umplutura cu pamant de la excavare)
	100 m3
	
	0,704

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,7400
	

	 44
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I
	100 m3
	
	0,704

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,3300
	

	 45
	TsJ05B


	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum Geotextili TS 60/60.
	m2
	
	658,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0300
	

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	0,0100
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,1770
	

	
	268213260
	Geotextili TS 60/60.
	m2
	1,0000
	

	 46
	TsC54C


	Strat de fundatie din amestec pietris-nisip GA80 (30cm)
	m3
	
	67,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068-80
	Amestec GA80
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 47
	AcA07C


	Amenajarea tevii gofrate gaurite diametru interior 176 mm
	m
	
	188,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,4500
	

	
	25212167000001
	Teava gofrata gaurita diametru interior 176 mm
	m
	1,0500
	

	 48
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, h=30cm
	m3
	
	67,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-8
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 
	
	8. Capitolul VIII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).
	
	
	

	49
	DF18A


	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.40)
	buc
	
	1,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3300
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7600
	

	
	2663102100001-1620
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0760
	

	
	281110630994-135
	Stilp metalic confectionat industrial  SCM 2.40
	buc
	1,0000
	

	 50
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A-700
	buc
	
	1,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-7001
	 Indicator de forma triunghiulara, A-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 51
	DF19A


	Montarea indicatoarelor  rutiere noi pe stilpi noi  de forma dreptunghiulara,  B-700
	buc
	
	1,000

	
	7124010010700
	Montator PB
	h-om.
	0,2200
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2200
	

	
	2615107326105-70016
	 Indicator de forma dreptunghiulara, B-700
	buc
	1,0000
	

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2874115804668
	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8
	buc
	2,0000
	

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,0000
	

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	2,0000
	

	
	2874125881230
	Saiba plata  M 8
	kg
	0,0200
	

	
	2874115883030
	Saiba prec. plata pt. met M 6
	kg
	0,0400
	

	 52
	DF17A


	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)
	m2
	
	14,800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3800
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om.
	0,0900
	

	
	1243454657
	Microbile
	kg
	0,3500
	

	
	24301261087201
	Email alb
	kg
	0,7300
	

	
	2430226109418
	Diluant pt.produse de marcare 
	kg
	0,3500
	

	
	2940340004200
	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp
	h-ut
	0,0480
	


	


2

