| Reconstructia acoperisului de tip terasa in tip sarpanta la imobilul cu nr.cadastral 0100113.270.01 din mun.Chisinau, sect.Botanica, bd.Cuza-Voda 36 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari generale de constructie. Bloc Г. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nodul 2, PE34 |  |  |
| 2 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori) | m2 | 457,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 91,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,88 |
|  | 26821326056 | Pelicula antivapori | m2 | 542,0272 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 655,936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,576 |
| 3 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm) | m2 | 457,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 77,792 |
|  | 268216261315 | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm | m2 | 475,904 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3728 |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 457,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 91,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,88 |
|  | 26821326057 | Folie suplimentara polimerica Pelicula anticondens | m2 | 542,0272 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 655,936 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,576 |
| 5 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) | m2 | 457,60 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 213,0128 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 18,2582 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 12,7808 |
| 6 |  | Nodul 3, PE34 |  |  |
| 7 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm) | m2 | 965,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 164,152 |
|  | 268216261315 | Placi vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.150 mm | m2 | 1 004,224 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,8968 |
| 8 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 965,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 241,40 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 19,312 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,5872 |
| 9 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit) | m3 | 91,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 147,7175 |
|  | 287312200540 | Granulit pentru betoane cheramzit | m3 | 95,42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 25,69 |
| 10 | IzF18B k=1,25 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.2,5 cm) | m2 | 965,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 301,75 |
|  | 266410210202 | Mortar ciment M-150 | m3 | 24,14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,484 |
| 11 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Rubemast ПНП 400-1,5) | m2 | 965,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 289,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 173,808 |
|  | 2682132600471 | Membrane bituminoase Rubemast ПНП 400-1,5 | m2 | 1 165,962 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 304,164 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 96,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 38,624 |
| 12 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana de bitum-polimer) | m2 | 965,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 434,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 222,088 |
|  | 2682132600472 | Membrana de bitum-polimer | m2 | 2 331,924 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 608,328 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 193,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 57,936 |
| 13 |  | PE38 |  |  |
| 14 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 760,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 38,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 243,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 76,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 8,0256 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 91,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 22,80 |
| 15 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 3,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,8231 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 128,40 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0321 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0963 |
| 16 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 3,21 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,1436 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,5359 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,26 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 73,83 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,1284 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 12,84 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0738 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,3659 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1798 |
| 17 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | m2 | 760,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 152,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,00 |
|  | 26821326055 | Folie suplimentara polimerica Pelicula anticondensat | m2 | 900,22 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 9 393,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,60 |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,119 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 42,9098 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7678 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 15,8925 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0212 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,9707 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,2543 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 7,2046 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 6,3782 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 5,467 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 6,357 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,0726 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3179 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,6993 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,4874 |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,119 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8012 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,4874 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,6023 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 14,1973 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0254 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 2,119 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0106 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1271 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0254 |
| 20 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla cutata) | m2 | 760,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 836,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 76,00 |
|  | 2710403642020 | Tabla cutata | m2 | 917,70 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 478,80 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3 990,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 3 990,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 259,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16,72 |
| 21 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 103,50 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 6,21 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 382,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,05 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 1,9665 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 1,6042 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 41,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,105 |
| 22 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 3,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6069 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 4,8195 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0036 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0036 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,57 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,0345 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,8211 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,069 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,919 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0428 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,57 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0179 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,2142 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0428 |
| 24 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 103,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 56,925 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 8,28 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 19,665 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 5,175 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 51,75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 20,70 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 10,35 |
| 25 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 5,412 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 109,593 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,177 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 40,59 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0541 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 5,0332 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,6494 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 18,4008 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 16,2901 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 13,963 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 16,236 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,8474 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,8118 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,786 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 1,2448 |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 5,412 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6002 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,2448 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 9,2004 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 36,2604 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0649 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 5,412 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0271 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,3247 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0649 |
| 27 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 104,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 31,23 |
|  | 271040631180 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn100 mm | m | 112,5842 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 134,0288 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 2,0587 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 25,7335 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 072,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,082 |
| 28 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 64,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22,40 |
|  | 2710406312100 | Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm | m | 68,544 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 5,0918 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5,0918 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 5,0918 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 5,0918 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,96 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada LE-310) | kg | 90,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,138 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,902 |
|  | 2811236309801 | Retinator de zapada LE-310 | kg | 90,20 |
| 30 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal ) | m2 | 44,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,23 |
|  | 271040364229 | Tabla vopsita de metal | kg | 259,9065 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 1,4049 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 11,7075 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,446 |
| 31 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2) | kg | 342,86 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 65,1434 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,4286 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,4286 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 342,86 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,7143 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,4286 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,8572 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6,8572 |
| 32 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,34 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,8126 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 0,5304 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0374 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0258 |
| 33 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,34 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,2988 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 1,768 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1224 |
| 34 |  | Lucarna L-2 (4 buc). |  |  |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,656 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 13,284 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,476 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 4,92 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0066 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,6101 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0787 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 2,2304 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9746 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 1,6925 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,968 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,9512 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0984 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,2165 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,1509 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,656 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5576 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1509 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,1152 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 4,3952 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0079 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,656 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0033 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0394 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0079 |
| 37 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 8,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,00 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 1,44 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,96 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,96 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,40 |
| 38 | CM01C | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 4,00 |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 3,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2611112500300 | Geam tras simplu | m2 | 4,40 |
|  | 2430226101404 | Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69 | kg | 2,80 |
|  | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 39 |  | Lucarna L-1 jaluzele (1 buc). |  |  |
| 40 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,236 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 4,779 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,531 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 1,77 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0024 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,2195 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0283 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,8024 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,7104 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,6089 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,708 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,3422 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0354 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0779 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0543 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,236 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2006 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0543 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,4012 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 1,5812 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0028 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,236 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0012 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0142 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0028 |
| 42 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 6,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,20 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 1,116 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,744 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,744 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 1,054 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,31 |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara plianta MC15 серия ИИ-03-03 альбом 71-64, PE32, p.5) | kg | 146,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 20,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,46 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,46 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 146,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,73 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,46 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,92 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,92 |
| 44 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Lucarna L-3, PVC Velux) | m2 | 0,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6464 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) Velux | m2 | 0,96 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,24 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,5344 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,6304 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6144 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1987 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0276 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1748 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1135 |
| 45 |  | Aerator | buc | 40,00 |
|  | 2584120215 | Aerator | buc | 40,00 |
| 46 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (cheramzit) | m3 | 7,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 11,592 |
|  | 287312200540 | Granulit pentru betoane cheramzit | m3 | 7,488 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,016 |
| 47 |  | Scara din lemn (1 buc) |  |  |
| 48 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,031 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 0,6278 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0698 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,2325 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0003 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0288 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,0037 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,1054 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,0933 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,08 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,093 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,0449 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0046 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0102 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0071 |
| 49 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,031 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0263 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0071 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,0527 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,2077 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0004 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,031 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0019 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0004 |
| 50 |  | Canalelor de ventilare /CV-1 ... CV-3/ (PE10) |  |  |
| 51 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,328 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,4294 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1418 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 917,232 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,5587 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0243 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,9312 |
| 52 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B 12,5 | m3 | 0,08 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,312 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,076 |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,0845 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0124 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0224 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,048 |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,05 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,007 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,42 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,42 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,042 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,07 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,035 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,14 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0014 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0021 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,168 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,028 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,62 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,9678 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1562 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1562 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1562 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 15,62 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0781 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2343 |
| 55 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,092 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 1,863 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,207 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 0,69 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0009 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0856 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,011 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,3128 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,2769 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,2374 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,276 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,1334 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,0138 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,0304 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,0212 |
| 56 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,092 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0782 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0212 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,1564 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 0,6164 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0011 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,092 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0005 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0055 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0011 |
| 57 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 21,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,315 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,04 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,399 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,588 |
| 58 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,399 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3392 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,0918 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 0,6783 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 2,6733 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0048 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,399 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0239 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0048 |
| 59 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,399 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0678 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 0,5387 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0004 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0004 |
| 60 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm) | m2 | 5,20 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,572 |
|  | 2682162612050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm | m2 | 5,252 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,716 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 8,58 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0029 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 5,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0156 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0624 |
| 61 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gr.0,8 mm) | m2 | 8,30 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,225 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,415 |
|  | 271040364208 | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm | kg | 57,0833 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2615 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,083 |
| 62 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ("ТЕХНОЛАЙТ", gr.50 mm) | m2 | 15,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,65 |
|  | 2682162613050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri "ТЕХНОЛАЙТ", gr.50 mm | m2 | 15,15 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,95 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 24,75 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0083 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,045 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
| 63 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal) | m2 | 15,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 11,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 271040364229 | Tabla vopsita de metal | kg | 87,4125 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,4725 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 3,9375 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,15 |
| 64 |  | Canalelor de ventilare /CV-3, CV-4, CV-6, CV-7/ (PE36) |  |  |
| 65 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,112 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,4618 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,943 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 832,128 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,5069 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0011 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9293 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8448 |
| 66 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm) | m2 | 17,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,936 |
|  | 2682162612050 | Placi vata minerala termoiz. cladiri vata minerala semiregida Y=125kg/m3, gr.50 mm | m2 | 17,776 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,808 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 29,04 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0097 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 19,36 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0528 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,2112 |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,52 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,36 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0053 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tencuiala cu lianti sintetici, gr.10 mm) | m2 | 17,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,472 |
|  | 265310210083 | Tencuiala cu lianti sintetici | kg | 125,664 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0704 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3904 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2816 |
| 69 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (tencuiala cu lianti sintetici) | m2 | 17,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,12 |
|  | 265310210083 | Tencuiala cu lianti sintetici | kg | 125,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,088 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,408 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,264 |
| 70 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 114,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 21,717 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,143 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,143 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,143 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 114,30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5715 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,7145 |
| 71 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,11 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2629 |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 0,1716 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0121 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0084 |
| 72 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,11 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,4202 |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 0,572 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0396 |
| 73 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica) | m2 | 6,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,325 |
|  | 271040364228 | Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica | kg | 37,8788 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2047 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 1,7063 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,065 |
| 74 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15 | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,855 |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 0,9502 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1391 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,252 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
| 75 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,77 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,3875 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0693 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4,155 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4,155 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,4155 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,6925 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3463 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,385 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0138 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0138 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0208 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,662 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,277 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |