| Extinderea apeductului de apa potabila Nisporeni-Prut, s.Soltanesti, r-nul Nisporeni (introducere modificari) | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 52-21-AE.T 2-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,485 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,106 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |
| 3 | TsI50B1 | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 17,90 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1972 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,106 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
| 5 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,750 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,418 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,418 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |
|  |  | 1.2. Montare armaturi si conducte |  |  |
| 10 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta PE100 SDR 17 PN10 d125mm | m | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |
|  | 2521216701125 | Conducta PE100 SDR 17 PN10 d125mm | m | 1,015 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 11 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Conducta PE100 SDR 17 PN10 d90mm | m | 16,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,121 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,061 |
|  | 2521216701090 | Conducta PE100 SDR 17 PN10 d90mm | m | 1,005 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,080 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,040 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,040 |
| 12 | Pret de piata | Banda de avertizare | m | 12,00 |
|  | 120320214001 | Banda de avertizare | m | 1,050 |
| 13 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 28,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,070 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,150 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,050 |
| 14 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m | 28,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,003 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 2874117300090 | Clapeta de sens d90mm | buc | 1,000 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa d=90mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138190 | Capat flansa d=90mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,800 |
| 17 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 90 mm Flansa libera d90mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274040090 | Flansa libera d90mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,400 |
| 18 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. Mufa EF d=125mm | buc | 2,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 252315671125 | Mufa EF d=125mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 19 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 219x4.5mm L=0.2m | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,650 |
|  | 25221033048219 | Teava din otel 219x4.5mm | m | 0,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,118 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,053 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  |  | 1.3. Camine de vizitare |  |  |
|  |  | 1.3.1. Camine de vizitare d1.5m |  |  |
| 20 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru suport =0.05m3 | m3 | 1,92 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,750 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,890 |
|  | 2663102100910 | Beton M100 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,120 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,010 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,110 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,080 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,004 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,850 |
| 21 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 2041054801001 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 22 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 3,00 |
|  | 2041054801003 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0.4m3) | buc | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 2041054801004 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 2041054801005 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |
| 26 | Pret de piata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 20,80 |
|  | 2041054801005 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 9,70 |
|  | 2041054801006 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |
| 28 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 29 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 30 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,00 |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |
| 31 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 15,07 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
| 32 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14,32 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 0,53 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 34 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | 0,37 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 35 | TsH80A | Aranjarea pompei, masa pina la 100 kg | buc | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,270 |
|  |  | 3. Procurare utilaj |  |  |
| 36 | Pret de piata | Motopompa antiincendiara MP800 (depozit) | buc | 1,00 |
|  | 20404000043 | Motopompa antiincendiara MP800 (depozit) | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.