| Extinderea apeductului de apa potabila Nisporeni-Prut, s.Soltanesti, r-nul Nisporeni (introducere modificari) | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 52-21-2a,b-TH.S-2-2-2

Castel de apa h15m V=50m3.Partea tehnolgia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea armaturilor si tevilor |  |  |
| 1 | AcA05H | Montarea tevilor din otel zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de d100x4.5mm | m | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,980 |
|  | 27221033010045 | Teava zincata pentru instalatii d100x4.5mm | m | 1,020 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,160 |
|  | 2875274000000 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 0,130 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,200 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0015 |
| 2 | AcA05G | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de d80x4.0mm | m | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,820 |
|  | 2722103308040 | Teava zincata pentru instalatii d80x4.0mm | m | 1,020 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,150 |
|  | 2875274000000 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 0,130 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |
| 3 | AcA05E | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de d50x3.0mm | m | 40,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,540 |
|  | 2722103305003 | Teava zincata pentru instalatii 50x3.0mm | m | 1,020 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,100 |
|  | 2875274000000 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 0,150 |
| 4 | AcA05A | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 15x2.8mm | m | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,180 |
|  | 2722103301528 | Teava zincata pentru instalatii 15x2.8mm | m | 1,010 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,059 |
|  | 2875274000000 | Elemente imbinare (teu, cot, reductie) | buc | 0,230 |
| 5 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudat din otel d100x50mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 28752741310050 | Teu sudat din otel d100x50mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudat din otel d100x15mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 28752741310015 | Teu sudat din otel d100x15mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 7 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudat din otel d50x50mm | buc | 6,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 2875274135050 | Teu sudat din otel d50x50mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 8 | SD07F | Robinet antiincendiar cu mufa si racord , pentru teava din otel, avind diametrul de 50mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,660 |
|  | 2875274201050 | Robinet antiincendiar cu mufa si racord d50mm | buc | 1,000 |
| 9 | SD16A | Cap mufa conexiune, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 50mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 29131245044050 | Cap mufa conexiune d50mm | buc | 1,000 |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane cu sfera si flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 28741173000100 | Vane cu sfera si flanse d100mm | buc | 1,000 |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane cu sfera si flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 2874117300080 | Vane cu sfera si flanse d80mm | buc | 1,000 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 110 mm Flansa libera | buc | 10,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274040110 | Flansa libera din otel d=110mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,400 |
| 13 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm Flansa libera | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274040080 | Flansa libera din otel d=80mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,400 |
| 14 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa libera | buc | 8,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274040050 | Flansa libera din otel d=50mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,400 |
| 15 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. Cot PE dn 125mm 45* | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 25231567132125 | Cot PE dn 125mm 45* | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 16 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE dn 90mm 45* | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 252315671381091 | Cot PE dn 90mm 45* | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,800 |
| 17 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE dn 50mm 45* | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381502 | Cot PE dn 50mm 45* | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
| 18 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (capat flansa) din polietilena, tevii avind diametrul de 125 mm. Capat flansa d=125mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,200 |
|  | 25231567138125 | Capat flansa d=125mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,080 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,080 |
| 19 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa d=90mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 252315671381092 | Capat flansa d=90mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,800 |
| 20 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa d=50mm | buc | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,800 |
|  | 252315671381503 | Capat flansa d=50mm | buc | 1,010 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,600 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel dn50mm 45* | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 28752741101502 | Cot din otel dn50mm 45* | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Pilnie de varsare d50mm | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 28752741101504 | Pilnie de varsare d50mm | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel dn50mm 90* | buc | 4,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,050 |
|  | 28752741101505 | Cot din otel dn50mm 90* | buc | 1,000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,240 |
| 24 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,100 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,104 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,110 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,050 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,100 |
| 25 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 12,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,070 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,050 |
| 26 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 56,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,150 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,080 |
| 27 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,100 |
| 28 | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 5,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,150 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (excludere:armaturi) | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
| 30 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (excludere:dispozitiv) | buc | 2,00 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,060 |
|  |  | 3. Procurare utilaj |  |  |
| 31 | Pret de piata | Vana cu sfera si flanse cu actionare electrica d50mm | set | 2,00 |
|  | 2040400005 | Vana cu sfera si flanse cu actionare electrica d50mm | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.