| Replanificarea blocurilor sanitare et. 6-13 sector 2-3 si et. 4-11 sector 1 din incinta SCR "Timofei Mosneaga" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc sanitar |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 264,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 348,480 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,640 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 15,840 |
| 2 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton |  | m3 | 14,400 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 30,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,008 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,720 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 4,176 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 4,176 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,160 |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: cabine cu foi de usi WC din PVC |  | m2 | 465,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 97,776 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 97,776 |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: usi lemn |  | m2 | 241,920 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 50,803 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 50,803 |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: ferestre |  | m2 | 250,800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 52,668 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 52,668 |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie Pereti |  | m2 | 2 265,600 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 1 812,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1 812,480 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,797 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 33,984 |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 2 265,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 271,872 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 339,840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 113,280 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 22,656 |
| 8 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din PAS |  | m2 | 888,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 417,360 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 417,360 |
| 9 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan |  | m2 | 888,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 106,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 133,200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 44,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 8,880 |
| 10 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 888,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 346,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 346,320 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 44,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 44,400 |
| 11 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 888,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 133,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 133,200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 44,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 35,520 |
| 12 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 96,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 105,600 |
| 13 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 72,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 68,400 |
| 14 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii lavuar |  | buc | 72,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 61,200 |
| 15 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava d.20 |  | m | 360,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 21,600 |
| 16 | RpSA04B |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm Demontare teava PP d.110 |  | m | 288,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,920 |
| 17 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 72,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 11,520 |
| 18 | RpIC19A aplicativ |  | Demontarea tevii PVC, pentru instalatii, montate la incalzire Se exclud toate resursele in afara de manopera |  | m | 288,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 86,400 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 86,400 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 17,280 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 39,456 |
| 19 | RpSB41B aplic |  | Demontarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. Se exclud toate resursele ,in afara de manopera. Manopera k=0,5 |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,960 |
| 20 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  | t | 72,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 18,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 72,000 |
| 21 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 72,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 32,400 |
| 22 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 24,000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,368 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Bloc Sanitar Femei |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. WC , Baia |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.1. Tavan |  |  |  |
| 23 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 215,760 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 517,824 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,152 |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 226,548 |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 226,548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,236 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.2. Pereti |  |  |  |
| 24 | CD58G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75 x h-2.2m) |  | m3 | 11,280 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 51,324 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,039 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 4 455,600 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,006 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 585,996 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 3,158 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,787 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,925 |
| 25 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 889,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 244,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 266,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9 336,600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 26,676 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,224 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,557 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,114 |
| 26 | CF15C k-2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 889,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 778,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 266,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6 224,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,338 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,557 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,668 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,557 |
| 27 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak |  | m | 432,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 112,320 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 453,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,432 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 592,000 |
| 28 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 139,200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,960 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 222,720 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,042 |
| 29 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 889,200 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 124,488 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 369,018 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,460 |
| 30 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 889,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 467,180 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 916,054 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 3 322,940 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 422,103 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 17 961,840 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,796 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,670 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 8,892 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.3. Pardosea |  |  |  |
| 31 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus |  | m3 | 0,960 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,219 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 387,840 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 46,886 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,255 |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  | kg | 9,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,074 |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 215,760 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 129,456 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,576 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 804,880 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,062 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,473 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,589 |
| 33 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 10,788 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 345,216 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,065 |
| 34 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog |  | m | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 56,098 |
|  | 2682162606337 |  | Banda de tip "Izofol Flex" |  | m | 220,075 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 64,728 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 25,891 |
| 35 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539 |  | m2 | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 8,630 |
|  | 23203212600048 |  | "Izofol Flex" |  | kg | 431,520 |
| 36 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 215,760 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 30,206 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 89,540 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,788 |
| 37 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 215,760 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 563,134 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,570 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 222,233 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 873,828 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 64,728 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 4 315,200 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 194,184 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,709 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,589 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.4. Timplarii |  |  |  |
| 38 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv partea de sus a peretelui despartitor |  | m2 | 33,600 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 33,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |
|  | 20301129381020 |  | Ferestre din aluminiu partea de sus a peretelui despartitor |  | m2 | 33,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 23,688 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,299 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 201,600 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,160 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |
| 39 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani. |  | m2 | 48,000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 40,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,800 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 48,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 192,000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 24,000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 28,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,960 |
| 40 | CK23C1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grоsimеа fiесarеi sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din aluminiu, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material aluminiu. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica a intregului geam: Uw<1.5W\m2K ( a se vedea NCM M.01.01:2016), Rezistenta la sarcina vintului minim - 400 (Pa), ( a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanseitatea (impermeabilitate) la apa minim - 6 A (250Pa), ( a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un cараc de punte termic Termen de garantie 2 ani. |  | m2 | 126,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 66,780 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,560 |
|  | 2030112938153 |  | Ferestre din PVC Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grоsimеа fiесarеi sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din aluminiu, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material aluminiu. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie si fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): |  | m2 | 126,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 378,000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 20,790 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 15,498 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 50,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 88,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,150 |
| 41 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice |  | m | 67,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,376 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,672 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 67,200 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 403,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |
| 42 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu |  | m | 6,720 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,605 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,067 |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  | m | 6,720 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,320 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,067 |
| 43 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 182,160 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 227,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,573 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi |  | m2 | 182,160 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 546,480 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 38,254 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 13,298 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 91,080 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,643 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.5. Glafuri interioare |  |  |  |
| 44 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 86,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 128,747 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 25,992 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 1 265,810 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,970 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,845 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 2,565 |
| 45 | CK18C |  | Montarea cornier din aluminiu perforat |  | m | 422,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 109,824 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 443,520 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,560 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,422 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 534,400 |
| 46 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,599 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,996 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,332 |
| 47 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,640 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,988 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,664 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 91,397 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,087 |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,599 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,996 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,332 |
| 49 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,652 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,656 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,198 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 43,320 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,332 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,173 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.6. Glafuri exterioare |  |  |  |
| 50 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pe perimetrul ancadramentului |  | m2 | 75,120 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,014 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,268 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,756 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,751 |
| 51 | CK18C |  | Montarea cornier din aluminiu perforat |  | m | 157,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 40,872 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 165,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,930 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,157 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 943,200 |
| 52 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala |  | m2 | 75,120 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 179,837 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 39,738 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv Ideal Universal |  | kg | 303,485 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 379,356 |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr50mm |  | m2 | 81,182 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 96,356 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 606,970 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,878 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,255 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 22,536 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,578 |
| 53 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 75,120 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,014 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 31,175 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,756 |
| 54 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 75,120 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 51,082 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 83,383 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 37,560 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,756 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 55 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 240,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 79,200 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 244,800 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 19,200 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 170,400 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 16,800 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 26,400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 4,800 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,440 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 5,256 |
| 56 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 168,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 53,760 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 173,040 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,520 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,520 |
| 57 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 96,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 30,720 |
|  | 25231567210151 |  | / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 96,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 6,720 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,880 |
| 58 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45* |  | buc | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 33,600 |
|  | 25231567210371 |  | Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare |  | buc | 120,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 4,200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,800 |
| 59 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |
| 60 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 48,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,760 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 15,120 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,880 |
| 61 | CH06A |  | Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul |  | m | 60,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 54,000 |
|  | 28212106305714 |  | Manere de sprijin si sustinere in WC si baie (in complect) |  | m | 60,000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 3,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,500 |
| 62 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 88,800 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 49,450 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 48,960 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 48,960 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 29,376 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 97,920 |
| 63 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 50,400 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 48,240 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 48,240 |
| 64 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 27,600 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 24,120 |
| 65 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,600 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 120,600 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 120,600 |
| 66 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 50,400 |
|  | 28751142029905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm |  | buc | 48,960 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 5,875 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 2,448 |
| 67 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 600x1500 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,600 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 24,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 1,200 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 96,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,000 |
| 68 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 96,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,400 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 96,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 192,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 192,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,600 |
| 69 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 24,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 2,400 |
| 70 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,320 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 24,000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,576 |
| 71 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 48,000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 48,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC , Baia |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2. Coridor |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2.1. Tavan |  |  |  |
| 72 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 115,920 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 278,208 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,184 |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 121,716 |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 121,716 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,739 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2.2. Pereti |  |  |  |
| 73 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 686,160 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 960,624 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 205,848 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7 204,680 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 20,585 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,803 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,745 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 5,489 |
| 74 | CF15C k-2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 686,160 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 372,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 205,848 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 803,120 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 10,292 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,745 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,058 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,745 |
| 75 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak |  | m | 336,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 87,360 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 352,800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,400 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,336 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 016,000 |
| 76 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 686,160 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 96,062 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 284,756 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 34,308 |
| 77 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 686,160 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 132,164 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 706,882 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 2 564,180 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 325,720 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 13 860,432 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,386 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,234 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 6,862 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2.3. Pardosea |  |  |  |
| 78 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 115,920 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 69,552 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,592 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 506,960 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,869 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,159 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,478 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,391 |
| 79 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 115,920 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,796 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 185,472 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,035 |
| 80 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 115,920 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 16,229 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 48,107 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,796 |
| 81 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 115,920 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 302,551 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,617 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 119,398 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 469,476 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 34,776 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 318,400 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 104,328 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,216 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,391 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2.4. Timplarii |  |  |  |
| 82 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani. |  | m2 | 50,400 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 42,840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,040 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 50,400 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 201,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 25,200 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,820 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,240 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,008 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc Sanitar Femei |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Bloc Sanitar Barbati |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. WC , Baia |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.1. Tavan |  |  |  |
| 83 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 215,760 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 517,824 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 43,152 |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 226,548 |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 226,548 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,236 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.2. Pereti |  |  |  |
| 84 | CD58G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m (2.75 x h-2.2m) |  | m3 | 11,280 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 51,324 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,039 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 4 455,600 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,006 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 585,996 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 3,158 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,787 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,925 |
| 85 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 889,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 244,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 266,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9 336,600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 26,676 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,224 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,557 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,114 |
| 86 | CF15C k-2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 889,200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 778,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 266,760 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 6 224,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,338 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,557 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,668 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,557 |
| 87 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak |  | m | 432,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 112,320 |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 453,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,800 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,432 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 592,000 |
| 88 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 139,200 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,960 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 222,720 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,042 |
| 89 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 889,200 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 124,488 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 369,018 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 44,460 |
| 90 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 889,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 467,180 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 916,054 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 3 322,940 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 422,103 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 17 961,840 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,796 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,670 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 8,892 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.3. Pardosea |  |  |  |
| 91 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus |  | m3 | 0,960 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,219 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 387,840 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 46,886 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,255 |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  | kg | 9,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,074 |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 215,760 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 129,456 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,576 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 804,880 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,062 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,473 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,589 |
| 93 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 10,788 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 345,216 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,065 |
| 94 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog |  | m | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 56,098 |
|  | 2682162606337 |  | Banda de tip "Izofol Flex" |  | m | 220,075 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 64,728 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 25,891 |
| 95 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539 |  | m2 | 215,760 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 8,630 |
|  | 23203212600048 |  | "Izofol Flex" |  | kg | 431,520 |
| 96 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 215,760 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 30,206 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 89,540 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 10,788 |
| 97 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 215,760 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 563,134 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,570 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 222,233 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 873,828 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 64,728 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 4 315,200 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 194,184 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,709 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,589 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.4. Timplarii |  |  |  |
| 98 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv partea de sus a peretelui despartitor |  | m2 | 33,600 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 33,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |
|  | 20301129381020 |  | Ferestre din aluminiu partea de sus a peretelui despartitor |  | m2 | 33,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 23,688 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,299 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 201,600 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,160 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |
| 99 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani. |  | m2 | 48,000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 40,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,800 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 48,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 192,000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 24,000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 28,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,960 |
| 100 | CK23C1 |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grоsimеа fiесarеi sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din aluminiu, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material aluminiu. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): 2,5 mm, grosimea peretilor interiori de separare- 2,0 mm, cerinte la izolarea termica a intregului geam: Uw<1.5W\m2K ( a se vedea NCM M.01.01:2016), Rezistenta la sarcina vintului minim - 400 (Pa), ( a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Etanseitatea (impermeabilitate) la apa minim - 6 A (250Pa), ( a se vedea tabel 1 din En-14351-1-Standard-European), Conexiunile intre ferestrele mici sa fie asigurate cu un cараc de punte termic Termen de garantie 2 ani. |  | m2 | 126,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 66,780 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,560 |
|  | 2030112938153 |  | Ferestre din PVC Geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grоsimеа fiесarеi sticle de minim 4 mm, control solar, geamuri cu sticla in 2 camere. Grosime panoului sandwich - minim 42 mm Rame din aluminiu, minim 6 camere de aer, consolidate cu profile de metal cu o grosime de minim 2 mm, acoperite cu un strat din material aluminiu. Grosimea minim recomandat a peretilor profilelor PVC trebuie si fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior s interior: 2,8 mm, grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): |  | m2 | 126,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 378,000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 20,790 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 15,498 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 50,400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 88,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,150 |
| 101 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice |  | m | 67,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,376 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,672 |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi |  | m | 67,200 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 403,200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,672 |
| 102 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu |  | m | 6,720 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,605 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,067 |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  | m | 6,720 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 40,320 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,067 |
| 103 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 182,160 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 227,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,573 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi |  | m2 | 182,160 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 546,480 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 38,254 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 13,298 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 91,080 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,643 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.5. Glafuri interioare |  |  |  |
| 104 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 86,640 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 128,747 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 25,992 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 1 265,810 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,970 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,845 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 2,565 |
| 105 | CK18C |  | Montarea cornier din aluminiu perforat |  | m | 422,400 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 109,824 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 443,520 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,560 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,422 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 534,400 |
| 106 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,599 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,996 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,332 |
| 107 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 86,640 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,988 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,664 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 91,397 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,087 |
| 108 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,599 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,996 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,332 |
| 109 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 86,640 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,652 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 34,656 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,198 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 43,320 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,332 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,173 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri interioare |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.6. Glafuri exterioare |  |  |  |
| 110 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti pe perimetrul ancadramentului |  | m2 | 75,120 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,014 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,268 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,756 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,751 |
| 111 | CK18C |  | Montarea cornier din aluminiu perforat |  | m | 157,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 40,872 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 165,060 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,930 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,157 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 943,200 |
| 112 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala |  | m2 | 75,120 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 179,837 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 39,738 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv Ideal Universal |  | kg | 303,485 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 379,356 |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr50mm |  | m2 | 81,182 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 96,356 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 606,970 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,878 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,255 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 22,536 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,578 |
| 113 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 75,120 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,014 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 31,175 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,756 |
| 114 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  | m2 | 75,120 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 51,082 |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 83,383 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 37,560 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,756 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri exterioare |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 115 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 240,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 79,200 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 244,800 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 19,200 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 170,400 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 16,800 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 26,400 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 4,800 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 1,440 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 5,256 |
| 116 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 168,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 53,760 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 173,040 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,520 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,520 |
| 117 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 96,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 30,720 |
|  | 25231567210151 |  | / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 96,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 6,720 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,880 |
| 118 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45* |  | buc | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 33,600 |
|  | 25231567210371 |  | Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare |  | buc | 120,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 4,200 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,800 |
| 119 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,121 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,100 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,100 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,100 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,100 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,100 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,100 |
| 120 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 48,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 5,760 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 15,120 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,880 |
| 121 | CH06A |  | Mina curenta inox Manere de sprijin si sustinere in WC si baie pentru persoane cu dezabilitati. Forma si dimensiunile se vor coordona cu Beneficiarul |  | m | 60,000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 54,000 |
|  | 28212106305714 |  | Manere de sprijin si sustinere in WC si baie (in complect) |  | m | 60,000 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 3,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,000 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,500 |
| 122 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 88,800 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 49,450 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 48,960 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 48,960 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 29,376 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 97,920 |
| 123 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 50,400 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 48,240 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 48,240 |
| 124 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 27,600 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 24,120 |
| 125 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 120,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,600 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 120,600 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 120,600 |
| 126 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 50,400 |
|  | 28751142029905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm |  | buc | 48,960 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 5,875 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 2,448 |
| 127 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 600x1500 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 15,600 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 24,000 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 1,200 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 96,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 6,000 |
| 128 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 96,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,400 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 96,000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 192,000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 192,000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 9,600 |
| 129 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,400 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 24,000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 2,400 |
| 130 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 24,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,320 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 24,000 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,576 |
| 131 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 48,000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 48,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC , Baia |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2. Coridor |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2.1. Tavan |  |  |  |
| 132 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 115,920 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 278,208 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,184 |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 121,716 |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 121,716 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,739 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2.2. Pereti |  |  |  |
| 133 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 686,160 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 960,624 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 205,848 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7 204,680 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 20,585 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,803 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,745 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 5,489 |
| 134 | CF15C k-2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 686,160 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 372,320 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 205,848 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 803,120 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 10,292 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,745 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,058 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,745 |
| 135 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak |  | m | 336,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 87,360 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 352,800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,400 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,336 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 016,000 |
| 136 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 686,160 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 96,062 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 284,756 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 34,308 |
| 137 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 686,160 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1 132,164 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 706,882 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 2 564,180 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 325,720 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 13 860,432 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,386 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 8,234 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 6,862 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2.3. Pardosea |  |  |  |
| 138 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 115,920 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 69,552 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,592 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 506,960 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,869 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,159 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,478 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,391 |
| 139 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 115,920 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,796 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 185,472 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,035 |
| 140 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 115,920 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 16,229 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 48,107 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,796 |
| 141 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 115,920 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 302,551 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,617 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 119,398 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 469,476 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 34,776 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 318,400 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 104,328 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,216 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,391 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.2.4. Timplarii |  |  |  |
| 142 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani. |  | m2 | 50,400 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 42,840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,040 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 50,400 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 201,600 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 25,200 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 8,820 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 30,240 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,008 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc Sanitar Barbati |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Bloc Sanitar Personal, Incapere sanitara |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1. WC , Baia |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1.1. Tavan |  |  |  |
| 143 | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular |  | m2 | 125,280 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 300,672 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,056 |
|  | 2732103646150 |  | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate |  | m2 | 131,544 |
|  | 2811236312000 |  | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon |  | m2 | 131,544 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,879 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1.2. Pereti |  |  |  |
| 144 | CD58G |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m |  | m3 | 5,520 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,116 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,913 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 2 180,400 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 | 0,003 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 286,764 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 1,546 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,832 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,453 |
| 145 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 491,040 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 687,456 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 147,312 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5 155,920 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 14,731 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,437 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,964 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,928 |
| 146 | CF15C k-2 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane |  | m2 | 491,040 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 982,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 147,312 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 437,280 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,366 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,964 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,473 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,964 |
| 147 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Maiak |  | m | 336,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 87,360 |
|  | 27431235491025 |  | Cornier din aluminiu perforat |  | m | 352,800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,400 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,336 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2 016,000 |
| 148 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 57,600 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,880 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 92,160 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,017 |
| 149 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 491,040 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 68,746 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 203,782 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,552 |
| 150 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 491,040 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 810,216 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 505,869 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 1 835,016 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 233,097 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 9 919,008 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,992 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,892 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 4,910 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1.3. Pardosea |  |  |  |
| 151 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus |  | m3 | 0,960 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 7,219 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,440 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 387,840 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 46,886 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,255 |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  | kg | 9,600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,161 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,074 |
| 152 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 125,280 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 75,168 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,528 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 628,640 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,262 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,253 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,758 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,503 |
| 153 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 125,280 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,264 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 200,448 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,038 |
| 154 | IzF20B |  | Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu sau analog |  | m | 120,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 31,200 |
|  | 2682162606337 |  | Banda de tip "Izofol Flex" |  | m | 122,400 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 36,000 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 14,400 |
| 155 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 0.8 kg/m2 un strat) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc Se exclude : Filer de calcar saci S 539 |  | m2 | 125,280 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,011 |
|  | 23203212600048 |  | "Izofol Flex" |  | kg | 250,560 |
| 156 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 125,280 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 17,539 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 51,991 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,264 |
| 157 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 125,280 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 326,981 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,331 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 129,038 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 507,384 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 37,584 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 505,600 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 112,752 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,638 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,503 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1.4. Timplarii |  |  |  |
| 158 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usile sa fie completate cu minere, lacati cu iala si 5 chei , rezistente la exploatare intensiva, garantia 36 luni, inclusiv defectiunile mecanice. Golurile usilor completate cu sandvici panel grosimea 20-24mm, Termen de garante 2 ani. |  | m2 | 90,720 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 77,112 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,072 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 90,720 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 362,880 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 45,360 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 15,876 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 54,432 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,814 |
| 159 | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa |  | m2 | 52,800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 66,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,224 |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu usi |  | m2 | 52,800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 158,400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,088 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 3,854 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 26,400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,056 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 160 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 96,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 31,680 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 97,920 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 7,680 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 68,160 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 6,720 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 10,560 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,920 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,576 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 2,102 |
| 161 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 48,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,360 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 49,440 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,720 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,720 |
| 162 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 72,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 23,040 |
|  | 25231567210151 |  | / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 72,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 5,040 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 2,160 |
| 163 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45* |  | buc | 72,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 20,160 |
|  | 25231567210371 |  | Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare |  | buc | 72,000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,520 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 1,080 |
| 164 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 112,800 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 25,452 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 25,200 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 25,200 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 25,200 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 25,200 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 25,200 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 25,200 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 25,200 |
| 165 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 24,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,880 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 7,560 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 1,440 |
| 166 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 44,400 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 24,725 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 24,480 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 24,480 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 14,688 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 48,960 |
| 167 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,200 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 24,120 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 24,120 |
| 168 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 27,600 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 24,120 |
| 169 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 72,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,360 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 72,360 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 72,360 |
| 170 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 24,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 25,200 |
|  | 28751142029905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm |  | buc | 24,480 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2,938 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 1,224 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC , Baia |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc Sanitar Personal, Incapere sanitara |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Ventilare |  |  |  |
| 171 | VA02A1 |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte circulare, din tabla zincata gr.0.5 mm grosime, avind diametrul 125mm |  | m2 | 100,800 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 326,592 |
|  | 561039423655 |  | Canal ventilare circular din tabla zincata gr.0.5mm d125mm |  | m2 | 101,808 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 5,040 |
| 172 | VA02A1 |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte circulare, din tabla zincata gr.0.5 mm grosime, avind diametrul 100mm |  | m2 | 21,600 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 69,984 |
|  | 5610394236555 |  | Canal ventilare circular din tabla zincata d100mm |  | m2 | 21,816 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,080 |
| 173 | IzH06A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, avind grosimea de50mm, la conducte |  | m2 | 2,400 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,560 |
|  | 2682162611305 |  | Vata minerala Isover Rio gr50mm ALU pt. izolare conducte |  | m2 | 2,472 |
|  | 2734113805762 |  | Banda adeziva aluminiu |  | buc | 3,000 |
| 174 | SA37H |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" |  | buc | 504,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 246,960 |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de ventilare d125 |  | buc | 504,000 |
|  | 2121117308308 |  | Bara filetata d8mm |  | kg | 3,024 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,504 |
| 175 | CK35A |  | Diblu de expansiune din alama pentru fixarea barei filetate de tavan fixate in beton |  | buc | 336,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 50,400 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 336,000 |
| 176 | SA35A |  | Teu 125/100/1250 din tabla zincata de 0,5mm grosime |  | buc | 144,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 79,200 |
|  | 27212041178110 |  | Teu 125/100/1250 din tabla zincata de 0,5mm grosime |  | buc | 145,440 |
| 177 | VB07A |  | Sibar drept, montat pe canale circulare Conector din PVC (Мяхкая вставка) cu diametru de 125mm |  | buc | 144,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 495,360 |
|  | 62406648167 |  | Conector din PVC (Мяхкая вставка) cu diametru de 125mm |  | buc | 144,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 41,760 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,880 |
| 178 | CL20A |  | Grila plastic exterioara cu supapa de 190x190mmcu flansa diametru 125mm(alba) |  | buc | 48,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 28112363062001 |  | Grila plastic exterioara cu supapa de 190x190mmcu flansa diametru 125mm(alba) |  | buc | 48,000 |
| 179 | CL20A |  | Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 125mm(alba) |  | buc | 48,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 22,560 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,440 |
|  | 28112363062002 |  | Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 125mm(alba) |  | buc | 48,000 |
| 180 | CL20A |  | Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 100mm(alba) |  | buc | 144,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 67,680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,320 |
|  | 28112363062003 |  | Grila de ventilare plastic rotunda cu diametru 100mm(alba) |  | buc | 144,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari constructie |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 181 | VC03B |  | Montarea Ventelator de canal centrefugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr. |  | buc | 48,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 686,880 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 17,640 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 10,080 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 12,600 |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 1 209,600 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 7,560 |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 10,080 |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc | 1 209,600 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 4,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitar |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |
| 182 |  |  | Ventelator de canal centrefugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr. cu reglator de viteza, curent maxim 1,5 A, nivel de protectie IP 54, temperaturac de functionare 0-35 gr.C, in complect |  | buc | 48,000 |
|  | 112 |  | Ventelator de canal centrefugal cu diametru de 125 mm, productivitatea 250 m3/h, U-220/230 V, P-60W, Rot/min 2500, Curent 0,37 A, Temperatura de lucru -25+55 gr. cu reglator de viteza, curent maxim 1,5 A, nivel de protectie IP 54, temperaturac de functionare 0-35 gr.C, in complect |  | buc | 48,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli aprovizionare - depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor SCR "Timofei Mosneaga" | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |