Caiet de sarcini

privind achiziționarea Utilajului multifunctional cu atașamente de lucru pentru necesitatile Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

Caracteristicile minime pentru utilajul multifunctional:

MOTOR

- Kubota WG –972–G-E4

- Normă de poluare – Stage V

- Putere – 33 CP

- Rezervor combustibil minim: 45 l

SISTEM DE DIRECȚIE

- Direcție hidrostatică articulată

- Sistem 4 wheel – drive (4x4)

DIMENSIUNI

- MMA: 1.610 kg

- Lungime: 2.500 mm

- Lățime: 1.068 mm

CABINĂ

- Cu vedere panoramică

- Încălzire

- Oglinzi

- Lumini de lucru

- Girofar

- Aer condiționat

- Cameră spate și display montat în cabină

- Alarmă la mersul înapoi

- Radio cu bluetooth si USB

- Lumini de lucru LED

- Tratament special anticoroziv

- Placă pentru numărul de  înmatriculare.

Anul fabricării- 2022, automobil nou.

Termen de garanție- 365 zile.

Atașamentele de lucru:

- Sistem pentru măturat și aspirat:

- Buncăr de la  540-550 l, cu încărcare maximă de aprox. 400 kg;

- Înălțimea de basculare a buncăr de la 1.300 mm;

- Rezervor de apă de la 100 l;

- Lățimea de măturare cu 2 perii: 1.200 mm;

- Lățimea de măturare cu 3 / 4 perii ( se fie atasabile optional) 1.650 / 2.100 mm;

- Tub de aspirarea a deșeurilor vrac mimim 5 m;

- Sistem de spălare cu înaltă presiune cu furtun de minim 6 m;

- Cositoare rotativă gazon pentru buncăr colector:

- Lățimea  de lucru de la  1.210 mm;

- Înălțimea de tăiere de la  30 -70 mm;

- Cuțite 2 bucăți.

- Buncăr colector pentru iarbă / vegetație:

- Buncăr colector de la 750 l;

- Înălțimea de basculare de la 1.860 mm;

- Furtun pentru colectarea frunze de la 6 m;

- Filtru de iarbă și panou plastic.

- Trimmer cu braț articulat:

- Lățimea  de lucru de la  1.300 mm;

- Înălțimea maximă de tăiere în plan orizontal 300 – 2.100 mm;

- Diametru maxim de tăiere de la  25 mm;

- Contragreutăți.

- Perie pentru înlăturare și aspirarea vegetației:

- Lățimea  de lucru de la  2.100 mm;

- Diametru perie de la 675 mm;

- Contragreutate;

- Protecție laterală;

- Se conectează cu buncărul colector de la sistemul de măturat și aspirat.

- Cositoare pentru vegetație:

- Lățimea de lucru de la 1225 mm.

- Remorcă basculabilă:

- Lungime de la 1.500 mm;

- Lățimea de la  950 mm;

- Înălțimea de la 310 mm + 350 mm (perie laterală)

- Volum de la  1.02 mc;

- Capacitate maximă de încărcare: 440 kg;

- - Lumini de semnalizare.

- Plug pentru deszăpezire articulat:

- Lățimea de lucru: 1.400 mm;

- - Lățime de lucru la unghi maxim 1.200 mm;

- Unghi de lucru: 30 de grade;

- Lamă de poliuretan;

- Masă: 118 kg.

- Freză pentru zăpada:

- Lățime de lucru 1003 mm;

- Melc de la 450- 460 mm.

- Împrăștietoare cu disc:

- Buncăr 240 l;

- Lățimea de împrăștiere 1-5 m.

- A 3-a perie frontală:

- Lățimea de lucru 1650 mm.

- A 4-a perie frontală:

- Lățimea de lucru 2100 mm.

- Cupă:

- Înălțimea de ridicare 430 mm;

- Volumul de 66 l;

- Capacitatea de ridicare 125 kg.

Conducătorul grupului de lucru: Victoria COVALI _____________________ L.Ș.