CAIET DE SARCINI

privind procurarea echipamentului pentru echiparea efectivului IGC conform normelor de asigurare

Lotul I - Echipament pentru perioada rece:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Scurtă călduroasă, culoare neagră | bucăți | 315 | scurtă călduroasă, culoare neagră din țesătură impermeabilă de siluetă dreaptă este formată din partea față, spate, mâneci, guler și epoleți. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului, dublu: cu fermoar bidirecțional din masă plastică și cu fente: cea de pe reperul drept este înnădită în cusătura de fixare a fermoarului, iar cea de pe reperul stâng este aplicată și se fixează cu un rând de butoni din metal de culoarea produsului, fixate pe 5 nivele. Fața produsului prezintă două repere simetrice. În zona superioară a părților din față simetric se aplică câte un buzunar aplicat. La terminația superioară a buzunarului este aplicată o clapă, care prin intermediul unui buton metalic închide buzunarul. Pe reperele feței mai jos de linia taliei sunt aplicate simetric prin tighel cu lățimea de 2 mm câte un buzunar aplicat cu clapă ce închide buzunarul cu buton metalic. Partea din spate se constituie din două repere – platcă și reper inferior spate. Pe reperul spate pornind de la linia plătcii și până la terminație sunt prelucrate simetric 2 linii de „relief” verticale. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Terminația mânecilor este prelucrată cu manșetă cu lățimea de 55 mm, care se încheie pe un buton de culoarea produsului. Pe zonele superioare ale mânecilor, cu 70 mm mai jos de linia de aplicare a mânecii în răscroială se aplică simetric însemnele – ecusoane de mânecă. Gulerul este de tip clasic răsfrânt cu ștei croit integral. Gulerul detașabil este de tip clasic răsfrânt. Fața gulerului este confecționată din blană artificială, dosul de guler – din materialul de bază. Pe conturul inferior al feței gulerului este prelucrat un element de fixare a gulerului. Pe acesta sunt prelucrate 5 butoniere orizontale. Partea inferioară a gulerului detașabil se fixează de dosul gulerului de bază prin 5 butoni metalici de culoarea scurtei. Portepoleții sunt fixați în cusătura de aplicate a mânecii, iar terminația liberă, definitivată în unghi se fixează cu o un buton de culoarea scurtei. Pe portepoleți se îmbracă epoleții care indică gradul militar. Pe conturul fentelor, pe conturul plătcii, pe conturul liniilor de „relief”, pe conturul gulerului, pe conturul manșetelor, pe conturul epoleților se aplică tighele de garnisire. Scurta este prelucrată cu căptușeală matlasată de culoare neagră. Căptușeala se constituie din față, spate și mâneci. Părțile din față prezintă repere simetrice. Pe reperul stâng al feței se prelucrează un buzunar tăiat cu doi refileți, croiți din material de bază. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 185 mm prevede închidere prin fermoar de masă plastică. Mâneca este de croială clasică aplicată cu două cusături: inferioară și posterioară. Epoleții și ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Modelul aprobat de IGC. | Produsul este confecționat din țesătură: Rip -Stop „stretch”. Compoziţia fibroasă: 100% polister, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m2 +/- 10 % . Rezistent la razele ultraviolet. Ţesătura dosală din 100% poliester. Căptuşeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+- 5% la piesa din spate şi din faţă a scurtei şi cu o densitate de 150 gr/m2+- 5% la mâneci. Culoare neagră. Țesătura să fie rezistentă la spălare și la razele ultraviolete. Ecusoanele din PVC. Furnitura pe epoleții este brodată cu ață de aur metalizată. Garanţie minim 12 luni din momentul eliberării în port. | Pînă la 20 decembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul II - Tricou de tip polo din țesătură combinată:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Tricou de tip polo din țesătură combinată, culoare neagră | bucăți | 2416 | Tricoul este constituit din față, spate, mâneci și guler. Partea din față este constituită din trei repere: partea centrală și două repere laterale în zona axilară, executate din materiale diferite. Pe partea din fata este prevăzută fentă de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm., care se încheie la un rând de nasturi, plasați in 3 nivele. Marginea bentiței este tricotată cu cant roșu. Pe piept, în partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică inscripția CARABINIERI, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie cu ața metalizată, pe fundal negru. Pe partea stângă, cu fixare pe lipici de tip Velcro, se aplică ecusonul cu gradul militar, într-un chenar roșu de dimensiunea 10 x 2,5 cm cu elemente distinctive brodate, de culoare argintie cu ața metalizată, pe fundal negru. Partea din spate este constituită din trei tipuri de repere: platcă cu lățimea de 17,5 cm de la linia de montare a gulerului (față și dos), repere laterale în zona axilară (stânga și dreapta) și reperul central. Pe reperul față al plătci, la distanța de 14 cm de la linia de montare a gulerului este brodată inscripția CARABINIERI cu dimensiunile 28 x 4,5 cm cu litere de culoare argintie cu ața metalizată. Pe linia de montare ale plătcilor și reperului central este înserată bandă decorativă de culoare roșie închisă cu lățimea de 0,3 cm. Mânecile sunt executate din patru repere: un reper central, două laterale în zona axilară, executate din materiale diferite și manșetă dublu tricotată cu lătimea de 2,5 cm., terminația căreia este tricotată cu cant roșu. Pe reperul central al mânecilor, sunt aplicate ecusoanele de mânici (ecusoanale la 422 bucăți vor fi aplicate de către IGC). Gulerul răsfrânt dublu tricotat are lățimea de 8,5 cm, pe marginea gulerului este tricotat un cant roșu închis. Pe liniile laterale a terminației tricoului sunt prevăzute tăieturi decorative cu lungimea de 6 cm. Ecusoanele de piept și de spate sunt brodate cu ața metalizată și sunt aplicate de furnizor, conform modelului stabilit de IGC. | Țesătura: 65 % polister, 35 % viscoză, densitatea 200-220 gr/m2, împletitura de tip Pigue. Cusuturile de surfilare cu 4 ace, adăugător pe partea exterioară a unității să fie prelucrat cu tighel de garniserie. Margina tricoului să fie prelucrată la mașina de acoperire. Gulerul, manjetile și fentele să fie împletitura de tip 1 X 1. Ţesătura de culoare neagră, cu protecţie maximă la decolorare, frecare, spălare şi acţiune a razelor solare. Garanţie minim 4 luni din momentul eliberării în port. | Pînă la 20 decembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul III – Ghete tactice de vară, culoare neagră:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Ghete tactice de vară, culoare neagră | perechi | 400 | Ghetele tactice de vară sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din vârf lateral aplicat în prelungire cu carâmb, reper interior al vârfului (continuarea vârfului lateral), carâmb interior cu orificii perforate- (plasă); căpută în prelungire cu carâmbi, limba- croite din plasă, cu proprietăți de respingere a prafului; ștaif flexibil cu configurație specială cuprinzând zona gulerului, reper interior, croite din material textil perforat rezistent la uzură și deșirare. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 60±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptuşeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit (de culoare neagră turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiderapantă. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat (Ortholite) confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din nețesută. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin injectare sau vulcanizare. Ghetele se fixează de picior cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în 8 inele din panglică textilă. Modelul aprobat de IGC. | Culoare neagră. Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port | Pînă la 30 noiembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |
| Lotul IV – Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ghete tactice de primăvară/toamnă, culoare neagră | perechi | 300 | Ghetele tactice de iarnă sunt constituite din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută aplicată pe carâmbi, carâmb inferior, carâmb superior, ștaif flexibil cu configurație specială, reper decorativ al limbii croite din piele naturală tip velur, tratata hidrofug cu proprietăți de rezistenta la apa (impermeabilă); reper integral carâmb-căpută, guler moale structurat din 2 repere asamblate prin cusătură cu margini răsfrânte la 180°, burduf, limbă- material textil rezistent la uzură; vipușcă exterioară, inele pentru înșiretare, fâșie de întărirea marginilor-panglică textilă rezistentă cu lățimea de 8 mm. Înălțimea carâmbului măsurată din partea laterală este de 150±5 mm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic cu capacitate înaltă de menținere a formei spațiale. Căptuşeala interioară este executată integral din material textil multistratificat cu proprietăți igienice înalte. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit culoare neagră turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, anti ulei, baze, antiderapantă cu ridicături speciale pe fețe și protecția zonei de vârf și călcâi. Subansamblul interior – din branț aplicat prefabricat confecționat din 2 straturi: primul din spumă poliuretanică de densitate medie și strat superior din material textil, iar cel intermediar – din branț principal din nețesută. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior injectare sau vulcanizare. Sistemul de fixare pe picior cu ajutorul şiretului rezistent, introdus în 6 inele metalice și 6 inele din panglică textilă. Modelul aprobat de IGC. | Culoare neagră. Termen de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port | Pînă la 20 decembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul  V – Pulover, culoare neagră :

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Pulover, culoare neagră | buc. | 600 | Puloverul cu silueta dreaptă este format din față, spate și mâneci. Partea din față prezintă un reper din tricot, pe care sunt aplicate simetric, în partea superioară, două plătci de formă dreptunghiulară, din țesătură impermeabilă. În partea inferioară a reperelor feței simetric se prelucrează câte un buzunar tăiat cu linia de intrare orientată oblic, prevăzute cu închidere pe fermoar din masă plastică. Sistemul de închidere a produsului este central, pe toată lungimea produsului: cu fermoar unidirecțional din masă plastică. La nivelul pieptului, în partea stângă se aplică un ecuson, pe care este indicat gradul militar, iar în partea dreaptă, la același nivel, se aplică un ecuson cu inscripția „CARABINIERI”. Partea spate prezintă un reper din tricot scămoșat, pe care se aplică o platcă din țesătură impermeabilă. Mâneca este de tip cămașă, aplicată, cu o cusătură. Pe ambele mâneci simetric în partea superioară la distanța de 70 mm de la linia de aplicare a mânecii se prevede aplicarea prin bandă velco a ecusoanelor de mânecă. Regiunea cotului este dublată cu o întăritură de formă figurată, din țesătură impermeabilă. Răscroiala gâtului are o formă triunghiulară. Terminația mânecilor și răscroiala gâtului sunt prelucrate cu o bordură tricotată dublu. Ecusoanele de piept și de mîneci sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Model aprobat de IGC. | Produsul este confecționat din material tricotat scămoșat tip „fleece”, compoziţia fibroasă: 100% PES, densitatea 340 g/m2. Ecusoanele de piept să fie brodate cu ață de argint metalizată. Țesătura să fie rezistentă la spălare și la razele ultraviolet. Garanţie minim 6 luni din momentul eliberării în port | Pînă la 30 noiembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

Lotul  VI – Combinizon tactic:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Termen de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Combinizon tactic, culoare neagră | bucăți | 430 | Combinezonul este confecționat din țesătură ripstop de culoare neagră fără captuşeală.. Pe fețele de la guler până la terminație se aplică două fermoare cu 2 cursori care permit detașarea produsului cu ușurință. Produsul are la partea superioară pe piepți două buzunare cu clapă și două buzunare verticale cu fermoare. La nivelul umerilor se aplică o platcă matlasată pe fețe și pe spate până la nivelul faldurilor. Pe cusăturile laterale la pantaloni sunt câte 2 buzunare cu fermoare, iar sub ele buzunare cu clape. La genunchi și cotiere bazoane matlasate. Pe terminație la pantaloni fermoare și bride cu velcro pentru reglarea lățimii. Guler tunică cu bridă, elastic la talie, manșete cu elastic și bride la terminație. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă, iar pe ambele mâneci se aplică ecusoanele de mînecă . la mîneca stăngă se aplică ecusonul ce reprezintă Stema de Stat. Pe spate este aplicat ecusonul cu inscripţia „CARABINIERI” brodat cu ață metalizată direct pe stofa de bază care reprezintă un dreptunghi cu lungimea de 280 mm şi înălţimea de 75 mm, avînd pe perimetru un chenar de culoare roşie cu lăţimea de 3 mm, depărtat de la marginea chenarului cu 3 mm şi în cîmp are inscripţia cu litere capitate de argint, cu înălţimea de 45 mm. Ecusoanele de piept, de spate sunt brodate cu ață de argint metalizată, și toate ecusoanele sunt aplicaţi de furnizor conform modelului stabilit de IGC. Model aprobat de IGC. | Tesătura:Rip-Stop , bumbac 60 % , polister 35 % , elastan 5%. Densitatea: 220 gr/m2 +/- 10 %. Culoare neagră. Termenul de garanţie 6 luni din momentul eliberării în port | Pînă la 30 noiembrie 2021 |
| Total denumiri: 1 (una). |  |  |  |  |  |  |

- Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !

- Vânzătorul va organiza muncitori specializați pentru descărcare și transportarea bunurilor materiale în depozit.