CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație a drumului pe str. 31 August, s. Slobozia Mare, r. Cahul

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Terasamente, fundații de beton. |  |  |  |  |
| 1. | TsC03A2 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt argilos, descărcare în depozit teren categ. I | 100 m3 | 1,400 |
| 2. | DA04A | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreider, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm în împietruiri fără adunarea materialului | 100 m3 | 2,150 |
| 3. | DA03A | Scarificarea manuală a platformei drumului | m3 | 20,000 |
| 4. | RCsA08A | Săpături mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 mc | m3 | 80,000 |
| 5. | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 1 km | t | 124,800 |
| 6. | TsC51C | Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude) | 100 m3 | 0,980 |
| 7. | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr. 31.5-63 mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire gr=12 cm | m3 | 162,000 |
| 8. | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr. 8-31.5 mm, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat fără impanare, fara innoroire gr=10 cm | m3 | 135,000 |
| 9. | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare (străzi, carosabile) 300x150 cm, pe fundație de beton 30x15 cm, C15, V=24.3 m3 | m | 540,000 |
| 10. | CC03B | Montare plase sudate, la plăci, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (sîrmă Bp 4 pas 100/100) | kg | 1 350,000 |
| 11. | DA14A | Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile beton C22.5 M300 gr.16 cm | m3 | 216,000 |
|  |  | 2. Transportarea cu tralul, mașini și utilaje |  |  |
| 12. | Preț de piață | Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pînă la 25 t. Nota – în calcul se va folosi norma adoptată pentru tral, a bazei normative DI70=0.14 ut-h (reiese din suma a T150=0.07 ut-h și RUM8=0.07 ut-h) | 1 km | 72,000 |
| 13. | Preț de piață | Transportarea cu tralul a autogreiderului cu capacitatea 175 CP. Nota - în calcul se va folosi norma adoptată pentru tral, a bazei normative D170=0.14 ut-h (reiese din suma a T150=0.07 ut-h și RUM8=0.07 ut-h) | 1 km | 72,000 |